| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面站部分 |  |  |  |
| 1.1 | 天馈系统 |  |  |  |
| 1.1.1 | 手动天线 | 采用4.5m手动对星天线 - 1.工作频段（GHz）：接收：12.25～12.75，发射：14.0～14.5； 2.天线增益（Mid-band, dBi）：接收：53.1，发射：54.2； 3.噪声温度：仰角10° 45°K，仰角20° 40°K，仰角40° 36°K； 4.G/T值 ( El＞10° )：32.3dB/°K( 70° LNA ) 5.馈源插损（dB）：接收0.3；发射0.25； 6.功率容量（KW）：发射1； 7.工作风速：97km/h； 8.不破坏风速：200km/h； 9.环境温度：- 40℃ ～ + 60℃。 | 1 | 套 |
| 1.1.2 | 专用线、电缆及其附件 | 定制波导及接插件 | 1 | 套 |
| 1.1.3 | 天线地基施工、安装、调试 | 根据实际情况在楼顶进行天线基础施工、天线安装调试（含设计查勘、器材搬运、防水修复） | 1 | 项 |
| 1.1.4 | 卫星功放 | 1.P1dB 输出：≥46dBm（40W）； 2.饱和输出功率（典型值）：46.5dBm； 3.发射频率（标准）：14.0～14.5 GHz； 4.输入频率：950～1450MHz； 5.信号增益：≥70dB； 6.功耗：≤220W@P1dB功率； ★7.产品通过了振动试验、盐雾试验和电磁兼容性试验，须提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 1 | 台 |
| 1.1.5 | 高频头 | 1.输入：12.25 GHz～12.75 GHz； 2.输出：950MHz～1450MHz； 3.噪声系数：≤0.8dB； 4.增益：≥60dB； 5.LNB增益斜率：＜±0.03dB/MHz 6.参考：支持10MHz外参考源 | 1 | 个 |
| 1.2 | 调制解调系统 |  |  |  |
| 1.2.1 | 卫星调制解调器（业务） | 1.中频频率：950MHz～1750MHz； 2.数据速率：32kbps～10Mbps； 3.调制解调方式：支持BPSK、QPSK、8PSK调制解调方式； 4.信道编译码： LDPC； 5.支持IP协议加速； 6.数据接口类型：LAN； 7.输出杂散：优于-50dBc/4kHz； 8.监控：具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能，远控接口支持LAN/RS232/RS485可选。 | 1 | 台 |
| 1.2.2 | 网管代理终端 | 1.单套用户容量：20路RJ45接口、2路RS232、2路RS4852.接口类型：RJ45、RS232、RS485 | 1 | 台 |
| 1.2.3 | 加密机 | 能接入公安部卫星通信网密管系统 | 1 | 台 |
| 1.3 | 高清编解码系统 |  |  |  |
| 1.3.1 | 高清音视频编解码器 | 1.编码/解码一体式，H.265硬件编解码,H.265解码自适应 2.适应卫星信道传输特点，通信链路中断后可快速恢复 3.支持1路视频编码,1路视频解码 4.视频输入最高分辨率/帧率：≥1920×1080@60p 5.码率：100 Kbps - 30Mbps 6.帧率：1-60 fps 7.支持1路音频编/解码 8.支持MPEG-4、AAC-LC 9.支持单播和组播 10.支持字幕叠加 | 1 | 台 |
| 1.4 | 高清音视频系统 |  |  |  |
| 1.4.1 | 高清混合矩阵 | 1.混合矩阵输入输出接口分别8路； 2.输入接口支持CVBS,VGA，HDMI,DVI输出接口支持CVBS,VGA,HDMI,DVI,SDI，RS232和以太网通信卡。 3.实时无缝切换； 4.输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； 5.HDMI接口兼容DVI1.0和HDMI1.3 6.支持HDCP1.2，支持蓝光播放器，支持DeepColor； CVBS、VGA和YPbPr模拟输入数字化处理，ADC最高采样频率不小于205Mhz,内部图像处理24-bit处理，色彩还原真实, 最高分辨率不低于1920×1200@60Hz； 7.CVBS输入集成3D自适应梳状滤波器和去隔行处理，自动PAL，NTSC制式识别； 8.SDI输入支持3G/HD/SD-SDI，速率143Mbps～2.97Gbps，兼容SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准； 9.支持模拟音频输入和输出；支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）。 | 1 | 台 |
| 1.4.2 | 视频分配放大器 | 3路，1分2。 1.信号格式：HD-SDI、3G-SDI 2.接口形式：BNC 3.阻抗：75Ω； 4.反射损耗：大于10dB@1.5GHz～3GHz、大于15dB@5MHz～1.5GHz 5.视频编码位宽：8bit或10bit自动 6.均衡方式：自动均衡。 | 1 | 台 |
| 1.4.3 | 液晶监视器 | 不小于46寸，视频格式不小于1080P液晶监视器 | 2 | 台 |
| 1.4.4 | 三联监视器 | 机架式三联，视频格式不小于1080P液晶监视器 | 1 | 台 |
| 1.4.5 | 调音台 | 1.频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz－20KHz ±0.5dB 2.总谐波失真和噪声：－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 3.话筒输入的等效输入噪声：22Hz－22KHz不加权，－128dBu（信源内阻150Ω）。 4.母线噪声：20Hz－20KHz宽带线路输入，终端负载为150Ω，RMS（有效值）测 量。 | 1 | 台 |
| 1.4.6 | 机柜 | 1.8米前后带门（1800mmX600mmX600mm) | 1 | 台 |
| 1.4.7 | 硬盘录像机 | 1.视频输入：8路,HD-SDI接口（电平：800mVp-p，阻抗：75Ω） 2.音频输入：8路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 3.HDMI/VGA输出:1路，VGA与HDMI同源； 4.分辨率：1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz 5.音频输出：2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 6.含2T硬盘 | 1 | 台 |
| 1.4.8 | 语音网关 | 1.语音端口数目：8路； 2.VOIP通道数:8路； 3.支持SIP 协议； 4.支持G.723.1(5.3K)、G.723.1(6.3K)、G.729(A/B/AB)、G.711Alaw/Ulaw语音编码； 5.音频接口采用RJ11,可进行不同路数的FXS、FXO组合； 6.可进行TOS值设置。 | 1 | 台 |
| 1.5 | 网络交换系统 |  |  |  |
| 1.5.1 | 业务交换机 | 三层千兆以太网交换机,24个10/100/1000TX端口，4个SFP端口,支持基于端口的VLAN 支持QinQ，Voice VLAN，支持协议VLAN，MAC VLAN | 1 | 台 |
| 1.5.2 | 网管交换机 | 智能交换机，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 1个Console口。 | 1 | 台 |
| 1.5.3 | 路由器 | 1.最大DRAM内存:4096MB 2.包转发率:2Mpps 3.CF卡(内置): 256M CF卡(外置):支持冗余电源:外置：RPS800 USB2.0:2,支持3GModem扩展CON/AUX：1个CON(Mini-USB Type AB)：1固定GE口：3(1Combo) SIC插槽：4 DSIC：2 HMIM插槽: 2 VPM: 1 | 1 | 台 |
| 1.5.4 | 4G中心端服务器 | 1.CPU：1.7GHZ,6核；缓存：15M； 2.服务器功耗：不大于550W； 3.2x8GB DDR4内存,8x2.5"盘位； 4.开放式托架热插拔,2x480G SSD Raid 0,1, 电源可选冗余，DVD-RW光驱 四口千兆网卡 | 1 | 台 |
| 1.5.5 | KVM | 1U机架式不小于17寸LED KVM, 8端口(VGA)切换器，8条USB接口连接线，一体化键鼠,OSD菜单切换， 支持级联，USB键鼠 前置一个USB接口一个LDE灯logo 后置双USB接口，全自动扫描主机状态 免菜单极速切换 | 1 | 台 |
| 1.5.6 | 视频光端机 | 4路双向HDMI高清，单模单纤，含收发 | 1 | 套 |
| 1.5.7 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤转换器，4个RJ45接口，含收发 | 2 | 套 |
| 1.5.8 | 维修工具 | 包含40件套以上的工具 | 1 | 套 |
| 1.5.9 | 卫星核心设备督导调试费 | 卫星调制解调器、远端地球站网管单元、高清音视频编解码器、双模定位数据传输单元督导调试与入网服务 | 1 | 项 |
| 1.5.10 | 系统集成与联调联试 | 地面站系统设计，按要求对室内机柜的安装，室内卫星设备的安装，各设备间的电源线、信号线连接，对所有卫星设备加电测试，对卫星地面站设备和动中通车设备联网调试，满足客户的设计使用要求。 | 1 | 项 |
| 2 | 移动指挥平台 |  |  |  |
| 2.1 | 移动载体 |  |  |  |
| 2.1.1 | 移动指挥平台 | 1.外形尺寸（mm）：大于等于5907×2083×1954 2.轴距（mm）：3680-3690 3.轮距（mm）：≥前1715/后1716 4.接近角/离去角（°）：≤25.8/21.2 5.离地间隙（mm）：≥208 6.最高车速（kM/h）：≥170 7.整备质量(kg)：≥2500 8.最大总质量(kg)：≤3300 9.发动机排量（ml）：≥3400 10.发动机燃油：汽油 11.发动机气缸 ：6缸 12.发动机最大功率（kW）：≥280 13.驱动形式：4X4 14.环保标准：国六 ★15.提供底盘一致性证书 | 1 | 台 |
| 2.2 | 天馈系统 |  |  |  |
| 2.2.1 | 自动伺服天线 | 采用等效口径不低于0.8米Ku波段低高度车载动中通卫星通信天线，天线面要求采用金属平板天线技术，天线高度不大于36厘米；同时天线控制系统要求采用惯导跟踪与卫星信标跟踪相结合的混合跟踪方式。 主要参数如下： 1. 工作频率：发射：不低于14.0 ~ 14.5GHz；接收：不低于12.25 ~12.75GHz； 2. 动中通卫星天线增益应满足以下要求： 发射和接收增益最低标准为发射≥38.2dBi，接收≥37.2dBi； 3. 天线初始对星时间：≤3分钟（静态或运动中）； 4. 快速行进跟踪性能：车速120 km/h以上，天线保持跟踪卫星； 5. 颠簸性能：车速在颠簸路面上≥60km/h，天线保持跟踪卫星； ★6.须提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 1 | 套 |
| 2.2.2 | 高功率上变频放大器 | 输出功率：1dB压缩点输出功率≥50dBm（100W）,线性增益：≥70dB, 增益调节范围：20dB,输入频率范围：950——1450MHz， 输出频率范围：14.0GHz—14.5GHz ★卫星功放内置隔离滤波器（需提供原厂家盖章包含参数的彩页）。 | 1 | 台 |
| 2.2.3 | 低噪声下变频放大器 | 外参考输入源：10MHz；噪声系数0.8dB | 1 | 个 |
| 2.3 | 编解码系统 |  |  |  |
| 2.3.1 | 高清音视频编解码器 | 编码/解码一体式，H.265硬件编解码,H.265解码自适应 适应卫星信道传输特点，通信链路中断后可快速恢复 支持1路视频编码,1路视频解码 视频输入最高分辨率/帧率：1920×1080@60p 码率：100 Kbps - 30Mbps 帧率：1-60 fps 支持1路音频编/解码 支持MPEG-4、AAC-LC 支持单播和组播 支持字幕叠加 | 1 | 台 |
| 2.4 | 调制解调系统 |  |  |  |
| 2.4.1 | 业务卫星调制解调器 | 与公安部现有系统兼容，支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK调制解调方式，支持LDPC、卷积、TPC； 数据接口类型：10/100Mbps、RS232、 V.35、G.703T1/E1（可选）； 监控：具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能，远控接口支持LAN/RS232/RS485。 | 1 | 台 |
| 2.4.2 | 卫星网管调制解调器 | 与公安部现有系统兼容，支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK调制解调方式，支持LDPC、卷积、TPC； 数据接口类型：10/100Mbps、RS232、 V.35、G.703T1/E1； 监控：具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能，远控接口支持LAN/RS232/RS485。 | 1 | 台 |
| 2.4.3 | 卫星网管代理与业务接入机 | 单套用户容量：20路RJ45接口、2路RS232、2路RS485； 接口类型：RJ45、RS232、RS485； | 1 | 台 |
| 2.4.4 | 加密机 | 能接入公安部卫星通信网密管系统 | 1 | 台 |
| 2.4.5 | 便携式L波段频谱仪 | 1.频率范围：9 kHz到1.5GHz；2.频率分辨率：1 Hz；3.分辨率带宽（-3 dB）：10 Hz 至 1 MHz； 4.视频带宽（-3 dB）：1 Hz 至 3 MHz； 5.不小于8 英寸 WVGA (800x480) 显示屏，直观的操作面板和界面； | 1 | 台 |
| 2.4.6 | 合路器 | 频率:950-2150MHz;插损:≤3.5dB;隔离:≥23dB | 1 | 套 |
| 2.4.7 | 分路器 | 频率：900-2150MHz;插损：≤6.9dB;隔离：≥24dB | 1 | 套 |
| 2.4.8 | 软波导、线缆等附件 | 按照实际施工需求进行定制 | 1 | 项 |
| 2.4.9 | 移动指挥平台搭载北斗终端 | 卫星调制解调器、远端地球站网管单元、高清音视频编解码器、双模定位数据传输单元督导调试与入网服务 | 1 | 台 |
| 2.4.10 | 卫星核心设备调试费 | 1.与公安部卫星通信系统兼容，实现定位信息上报； 2.支持北斗定位/GPS定位标准数据协议NMEA-0183； 3.支持1路RS232串口或串口转网口 | 1 | 项 |
| 2.4.11 | 双模定位数据传输单元 | 高度≤10厘米，直径≥45厘米，自动跟星，免费收看卫视节目 | 1 | 台 |
| 2.4.12 | 移动指挥平台搭载卫星电视 | 尺寸≤18寸，自动跟星，免费收看卫视节目 | 1 | 台 |
| 2.5 | 音视频系统 |  |  |  |
| 2.5.1 | 车顶云台摄像机 | 影像感应器：1/2.8type EXmor HD CMOS 芯片； 有效像素：1920（H）×1080（V）； 最低照度：0.43x(F1.6,50ICR关闭)，0.1lx(F1.6.50ICR打开)； 镜头：30倍光学变焦，光学防抖； | 1 | 台 |
| 2.5.2 | 车内摄像机 | 1/2.8英寸 Exmor CMOS 有效像素约500万(16：9) 20倍光学变焦，f=4.7mm～94mm 水平视角 59.5°(广角端)～3.3°(远端) 最低照明：0.4LUx | 1 | 台 |
| 2.5.3 | 车尾摄像机 | 1/2.8英寸 Exmor CMOS 有效像素约500万(16：9) 20倍光学变焦，f=4.7mm～94mm 水平视角 59.5°(广角端)～3.3°(远端) 最低照明：0.4LUx | 1 | 台 |
| 2.5.4 | 有线话筒 | 收音头：动圈式 指向特征：超心形指向 频响范围：40Hz-16000Hz 灵敏度：-55dB(1.7 mV)re 1V at 1 Pa 。 | 2 | 只 |
| 2.5.5 | 无线话筒 | 1台接收机，1个领夹麦克风，1个手持麦克风，带话筒支架 | 1 | 套 |
| 2.5.6 | 混音器 | 输出功率： 低阻：120W×2＠4Ω；100W×2＠3Ω/8Ω 高阻：200W×1或120W×2＠70V/100V | 1 | 台 |
| 2.5.7 | 调音台 | 6个超低噪音麦克风/线路输入端 配有增益控制钮，-20分贝衰减 电平/消波显示 +48伏幻像电源和母线设置开关； 2个立体声输入端，配有单声/立体声开关； 3个可自行设置的输出端（左，右和辅助) 配有主控制钮和不少于5颗二级发光管组成的电平表； 配有4频段主均衡器和麦克风低切滤波器，可用来调节音色； | 1 | 台 |
| 2.5.8 | 会议音响 | 有源音箱，1套2个 使用AUX和蓝牙配合汽车原配音响进行使用； 支持耳机监听； | 1 | 套 |
| 2.5.9 | 高清混合矩阵 | ★1.大于16路音视频信号输入，大于16路音视频信号输出； 2.采用标准机箱（5U），支持“0”秒切换,切换过程无黑场、无蓝屏，信号显示不中断； 3.插卡式模块化单卡单路设计的工业级机箱，视频和音频高度集成，卡槽坚向排列，支持双电源模块冗余备份，根据用户需求任意选配、任意组合； 4.输入输出接口支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、DP、RGB、YPBPR、SDI、HDBase-T、光纤等多种全格式视频信号，板卡标配3.5mm音频插孔接口，所有视频信号无需任何转接头或者转接线材； 5.支持SDI信号输入卡环出功能并内嵌音频，支持输入卡音频解嵌为3.5mm环出，支持SDI数字内嵌音频输出； 6.支持HDMI和DVI信号内嵌音频输入输出，输入卡可支持音频解嵌环出功能； 7.输入卡支持外部音频信号通过3.5mm音频接口加嵌输入，输出卡支持音频解嵌后从3.5mm接口输出； 8.输出板卡可任意调解不小于20种不同分辨率，分辨率支持640×480@60Hz---3840×2160@60Hz（VESA标准），480i---3840×2160@60Hz（HDTV标准）；支持特殊帧频转换输出，如24Hz，30Hz，50hz，59.94hz等特殊帧频输出； 9.支持输出颜色、亮度等参数调整，能配合显示单元做颜色的统一调整； 10.支持倍增功能，可对低输入分辨率的图像实现倍频和倍线的图像增强处理； ★11.支持拼接输出，以屏为单位进行快速拼接和分屏，同时支持边缘屏蔽技术，有效解决由于拼接单元物理拼缝引起的图像视觉错位问题； 12.支持输入输出信号自检指示灯提示功能，支持检测当前工作状态，可通过信号指示灯快速判断输入信号状态，自动检测无信号输入状态提示； 13.整系统采用高速数字处理芯片，带宽高达12.8Gbp，输入输出最大分辨率支持3840×2160@60Hz，中间处理过程无压缩无损耗； 14.采用背板交换架构，全数字化处理，采用连接器，可使外围的信号全部通过连接器与背板主芯片（DSP）进行极速交换，从而确保数据的有效传输，提供更清晰的图像显示； 15.前面板水晶带灯按键支持控制信号切换，并支持按键锁定功能，在不使用按键操作的情况下，对按键进行锁定处理，避免一些人为误操作； 16.支持输入信号源统一管理，可对每一路不同的输入信号做字符叠加功能，可任意设置字体颜色及位置，使字符在全屏范围内任意移动，字符随信号的消失自动消失； 17.多种控制方式：前面板水晶带灯按键管理控制或前面板液晶触控屏管理控制/RS-232/LAN/RS-485/红外遥控/IPAD平板控制/安卓（华为/联想/小米）平板控制； 18.支持设备权限管理：管理员可自定义用户帐号和多级别管理，三种用户权限：高级用户、管理员，普通用户； | 1 | 台 |
| 2.5.10 | 高清视频分配器 | 1.3路，1分2； 2.信号格式：HD-SDI、3G-SDI； 3.接口形式：BNC； 4.阻抗：75Ω； 5.反射损耗：大于10dB@1.5GHz～3GHz、大于15dB@5MHz～1.5GHz； 6.视频编码位宽：8bit或10bit自动； 7.均衡方式：自动均衡； | 1 |  |
| 2.5.11 | 单兵发射机 | - 1.输出频率范围：336-344MHz； 2.射频带宽：1.5/2/4/6/7/8MHz； 3.输出功率：21~36dBm可调，步进1dB； 4.载噪比：C/N ≥28dB @ 32dBm； 5.二次谐波：＞52dBc； 6.加密方式：ABS/ALLTECH Basic Scrambling； 7.调制方式：COFDM； 8.星座调制：QPSK，16QAM，64QAM可选； 9.载波模式：2K/8K；保护间隔：1/32，1/16，1/8，1/4可选； 10.连续使用时间不小于120分钟； ★11.背负式单兵设备具有第三方检测机构对辐射值测试报告； ★12.防护标准：IP66，提供第三方检测机构有效证明文件加盖制造商公章； | 1 | 台 |
| 2.5.12 | 单兵图传接收机 | 1.输入频率范围：170MHz~~860MHz； 2.射频带宽：1.5/2/4/6/7/8MHz； 3.接收灵敏度：-96dBm~-20dBm@8M,-106dBm~-20dBm@2M； 4.解调方式：COFDM； 5.解密方式：AES/ALLTECH Basic Scrambling ； 6.输出视频制式：PAL/NTSC； 7.视频解码标准：兼容H.264/MPEG2； 8.音频解码标准：ISO/IEC11172-3 MPEG-1、ISO/IEC13818-3 MPEG-2（Layer I&II)； 9.视频输出接口：CVBS×2,HDMI/DVI×1，色差分量×1,SDI×1（定制），ASI×1（定制）； 10、视频解析度：1920×1080×60i/50i； | 1 | 台 |
| 2.5.13 | 便携摄像机 | 1.传感器类型：CMOS； 2.传感器尺寸：1.0英寸； 3.有效像素：约1420万像素； 4.光学变焦：12倍； 5.液晶屏尺寸：约3.5英寸； 6.带三轴自稳云台； | 1 | 台 |
| 2.5.14 | 5G布控球 | ★1.210万高清星光级机芯，30倍光学变焦，16倍数字变焦。 2.100米红外夜视，可实现日夜布控。 3.支持H264/H265编码，分辨率最大支持1080P，支持双码流。 ★4.支持4G/5G通信，远程无线视频传输。 5.双TF卡存储，单卡支持不小于256G存储。 6.内置WiFi，可使用手机、平板预览视频。 7.机身内置OLED屏，实时显示设备工作状态。 8.内置锂电池，开启智能算法，可持续工作8小时以上。 9.360度全向云台,由涡轮蜗杆传动, 并支持3D居中缩放功能。 10.支持GPS/北斗双模定位，天线内置。 11.支持蓝牙通讯，实现双向语音对讲、集群对讲。 12.磁力复合吸盘设计，内附三脚架托盘。 13.一体化精密设计，隐蔽式螺丝，防护等级IP66。 14.支持WIFI探针功能。 15.支持人脸检测、人脸识别、车牌识别、安全帽检测智能功能等智能功能同时运行。 16.支持低功耗休眠和远程唤醒功能。 | 2 | 台 |
| 2.5.15 | 二联监视器 | 1.单屏尺寸：8.9吋； 2.分辨率：1920×1200； 3.点距：0.09975×0.09975mm； 4.显示比例：16:9/4:3可转换； 5.背光：LED；亮度：500cd/m2； 6.对比度：800:1； 7.色深：8Bit； 8.图像处理：10Bit； 9.响应时间：10ms； 10.可视角度：左右 170°/上下170°； 11.视频输入：HD/SD-SDI及HDMI视频输入； 12.安装尺寸：符合标准19寸机架尺寸，高度3U。 | 1 | 台 |
| 2.5.16 | 四联监视器 | 1.单屏尺寸：4.8吋； 2.分辨率：不小于800X480； 3.点距： 0.130×0.130mm； 4.显示比例：16:9/4:3可转换； 5.背光：LED； 6.亮度： 500cd/m²； 7.对比度：800:1； 8.响应时间：10 ms； 9.可视角度： 左右 160/上下 160°； 10.视频输入：HD/SD-SDI及HDMI视频输入； 11.安装尺寸：符合标准19寸机架尺寸，高度2U。 | 1 | 台 |
| 2.5.17 | 硬盘录像机 | 1.视频输入：8路,HD-SDI接口（电平：800mVp-p，阻抗：75Ω）； 2.音频输入：8路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）； 3.HDMI/VGA输出:1路，VGA与HDMI同源； 4.分辨率：1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768 5.音频输出：2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）；含2T硬盘 | 1 | 台 |
| 2.5.18 | 调频发射机 | 1.88-108兆调频发射机 2.功率0-15瓦可调 3.1U机架安装 4.配2台手持全频段接收机 | 1 | 台 |
| 2.5.19 | 遥控航拍系统 | 1.4旋翼无人机 2.续航时间不小于25分钟 3.最远飞行距离（图像传输）不小于5公里 4.载重不小于3公斤 5.配备不小于30倍专业防抖光学变焦镜头 6.三轴自稳云台 7.不小于1080P彩色高清图像传输； | 1 | 台 |
| 2.5.20 | VOIP语音网关 | 1.语音端口数目：4路； 2.音频端口配置（RJ11）：4FXS； 3.上行WAN端口配置（RJ45）：1个10/100M Base-T以太网接口； 4.下行LAN端口配置（RJ45）：1个10/100M Base-T以太网接口； 5.支持的VOIP标准和协议：H323 V2/V4/SIP V2.0/H.248/MGCP； 6.支持的传真协议：T38、T30、FRF； | 1 | 台 |
| 2.5.21 | 有线电话机 | 壁挂式有线电话机，具备来电显示功能等功能； | 2 | 台 |
| 2.5.22 | 无线电话机 | 1.无线座机，具备来电显示功能等功能 2.使用时间不少于8小时； | 2 | 台 |
| 2.5.23 | 卫星电话 | 国产卫星终端（含2年租费） | 2 | 台 |
| 2.6 | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 2.6.1 | 网管交换机 | 应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发； 背板带宽：32Gbps；MAC地址表：8K；端口结构：非模块化； 端口数量：16个RJ45接口； 包转发率：10Mbps/14800pps、100Mbps/148800pps、1000Mbps/1488000pps； | 2 | 台 |
| 2.6.2 | 业务交换机 | 应用层级：三层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式:存储-转发； 背板带宽：598Gbps/5.98Tbps；包转发率 216Mpps；MAC地址表:32K； 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping，支持MLD Proxy，支持组播VLAN，支持PIM SM PIM DM，支持MSDP，支持双向PIM | 1 | 台 |
| 2.6.3 | 密管交换机 | 三层千兆以太网交换机,24个10/100/1000TX端口4个SFP端口,支持基于端口的VLAN 支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN | 1 | 台 |
| 2.6.4 | 3G/4G/5G智慧路由器 | 1.多制式3G/4GVPN设备，采用AES256加密算法，自适应多制式的数据传输能力 2.支持3张SIM卡3G、4G混合组网及自适应流量控制 3.有线IP传输能力，支持TCP/IP、ARP、HTTP、RDP、RTP 等 4.隧道支持IP及以上层协议、支持多种3G制式（WCDMA、EVDO、TD-CDMA）、4G制式（TD- LTE、FDD-LTE）联合传输或单独传输及自适应流量控制、支持TCP/IP、ARP、HTTP、RDP、RTP 等 5.隧道支持IP及以上层协议，系统延时200ms－400ms（3G链路正常）IP over UDP 隧道传输模式； | 1 | 台 |
| 2.7 | 350兆无线通信系统 |  |  |  |
| 2.7.1 | 4载频数字集群基站 | 1.制式：PDT； 2.频率：支持U3（350-370MHz）； 3.载频数量：4载波； 4.多址方式：TDMA； 5.时隙数：2/载波； 6.调制方式：4FSK； 7.调制速率：9.6kbps； 8.语音编码方式：AMBE/NVOC； 9.通信模式：双光口； 10.时钟同步：GPS/北斗/IEEE 1588； 11.载波间隔：≥50kHz； 12.双工间隔：10MHz； 13.可接入省厅警用数字集群系统，实现与省厅警用数字集群基站的互联互通。 | 1 | 套 |
| 2.7.2 | 玻璃钢天线 | 1.频段350～366MHz； 2.驻波≤1.5； 3.增益：5.6dBi； 4.最大功率：不大于500W； | 1 | 根 |
| 2.7.3 | 4/5G路由器 | 1.6端口千兆4GLTE路由器 2.配标准机柜挂耳 3.5米吸磁天线 4.温度0-40℃ | 1 | 台 |
| 2.7.4 | 业务网关 | 4GE Combo+2SFP,支持双电源,1U) | 1 | 台 |
| 2.7.5 | 数字同播基站 | 1.单载频数字同播基站，包括相配套天馈设备、GPS天线、双工器等，并根据基站安装实际情况配备机柜。 2. 频率范围：350-370MHz。 3.支持E1/IP链路联网，需与省厅现有的数字同播移动便携基站互联互通，可接入现有的数字同播网络管理系统，实现网络管理系统对基站的监测、管理和配置。 | 2 | 台 |
| 2.7.6 | 移动指挥平台搭载集群电台 | PDT集群制式，350-400兆频段，25W射频功率，含电源、加密卡； | 2 | 台 |
| 2.7.7 | 手持集群电台 | 1.支持数字集群、数字常规、模拟集群和模拟常规等4种工作模式。 2.电池容量≥2400mAh。 3.屏幕尺寸≥2.0英寸。 4.防护等级≥IP68。 5.支持智能降噪功能，噪声抑制能力不小于20dB。 6.支持导水设计。 7.数字静态接收灵敏度≤0.2uV。 8.频率范围：350-400MHz。 9.具备350兆加密卡槽。 10.配备350兆数字集群加密卡，同品牌耳机。 11.配备手持电台便携箱（2个）。 | 20 | 台 |
| 2.8 | 宽带LTE集群系统 |  |  |  |
| 2.8.1 | LTE基站 | 1.包含单模多载波射频拉远单元1套 2.圆筒状3扇区定向天线1个 3.鞭状全向天线2根； | 1 | 套 |
| 2.8.2 | 核心网 | 1.核心网单元1套 2.单站系统软件1套； | 1 | 套 |
| 2.8.3 | 网管设备 | 移动指挥平台搭载通用网络管理设备，包含一台服务器，一台客户端PC机含显示器，软件一套（MySQL数据库软件，融合网管管理软件：管理用户数据开组，开户，告警等） | 1 | 台 |
| 2.8.4 | 多媒体 调度中心 | 1.多媒体调度机1台 2.视音频解码器1套 3.集群群组接入软件5套 4.移动指挥平台搭载基础资源包软件1套 5.调度台服务软件1套 6.GIS调度功能软件1套 | 1 | 套 |
| 2.8.5 | 融合互通平台 | 包含与PDT系统对接、与视频平台对接，与PGIS系统对接，搭建POC业务 | 1 | 套 |
| 2.8.6 | 终端 | 1.支持全制式4G网络、1.4GLTE专网 2.防水防尘不低于IP67等级，符合MIL-SID-810G标准 3.支持视频单呼、视频组呼功能，图像清晰度达到1080P/25水平 4.配备5.2英寸触摸屏 5.支持双向鉴权、空口加密、端到端加密、遥开遥闭功能 6.包含空气导管耳麦30个，身份识别卡30个，配备20张不少于20G流量手机实名制卡，头戴摄像头3个，宽带接入设备1套。 | 20 | 套 |
| 2.8.7 | 配套设备 | 交流转换单元 | 1 | 套 |
| 2.9 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 2.9.1 | 便携式计算机 | 14寸显示屏、I5CPU，不小于8G内存，独立显卡8G显存 | 2 | 台 |
| 2.9.2 | 服务器 | - 内存：1.7GHZ,6核；缓存：15M； 2.服务器功耗：约550W； 3.硬盘：2x8GB DDR4内存,8x2.5"盘位； - 4.2块移动硬盘，不小于2T 5.开放式托架热插拔,2x480G SSD 2.5“硬盘, Raid 0,1, 6.电源可选冗余，DVD-RW光驱 四口千兆网卡 | 1 | 台 |
| 2.9.3 | 多功能一体机 | 1.彩色激光多功能一体机,支持打印、复印、扫描、传真功能； 2.黑白打印速度16ppm，彩色打印速度16ppm，扫描速度14ppm； 3.打印分辨率600×600dpi，传真分辨率300×300dpi，扫描分辨率1200×1200dpi（平板）和300×300dpi（ADF）； 4.扫描尺寸215.9×297mm（平板）和215.9×355.6mm（ADF）； 5.扫描格式JPG，RAW(BMP)，PNG，TIFF，PDF；6.最大打印幅面：A4 | 1 | 台 |
| 2.9.4 | 集中控制主机 | 1.集中控制系统由控制主机、无线发射器及各接口控制设备组成，通过软硬件协同配合，实现系统设备、图像切换、云台控制、摄像头控制等功能。 2.双主控核心卡备份，双电源备份。 3.支持232/422/485、红外、继电器、网络等控制接口模式； | 1 | 套 |
| 2.9.5 | 集中控制终端 | 4.存储容量:不小于32GB 5.内存容量：不小于3GB 6.存储类型：闪存 7.屏幕尺寸：8英寸 8.分辨率：不小于1920x1200 9.触摸屏类型：电容屏 10.续航时间：大于8小时 11.摄像头像素：200万（前置）/800万（后置） | 1 | 个 |
| 2.10 | 扩展系统 |  |  |  |
| 2.10.1 | 扩展接口 | 车体外部具备市电输入、交流输出、音视频输入、音视频输出、电话、网络、光纤等扩展接口，方便与其他车辆或者系统对接； | 1 | 套 |
| 2.11 | 供配电系统 |  |  |  |
| 2.11.1 | 外接电源 电缆线盘 | 手动线盘，含50米1.5－2.5平方动力电源线 | 1 | 套 |
| 2.11.2 | 外接光纤线盘 | 手动线盘，含100米双芯单模光纤 | 1 | 套 |
| 2.11.3 | 外接多媒体线缆线盘 | 手动线盘，含50米音视频线 | 1 | 套 |
| 2.12 | 系统集成费 |  |  |  |
| 2.12.1 | 取力发电系统 | 1.激活方式：车辆熄火状态下系统应不消耗原车电瓶电量。 2.取力发电机采用单机头工作模式，绝缘等级要求达到H级，防护等级不弱于IP57，发电机引线接口采用密封方式，并做防水处理。 ★3.发电机尺寸（D×L）：不大于172mm×240；发电机重量：不大于10KG。 4.持续功况 (12Hrs) ＠25℃/8.3KW，最大功况 (20mins) ＠25℃/8.8KW，功率补偿不低于6.5KW。 5.输出电压 (单相)/Vac/225，输出频率50HZ，频率稳定±0.2HZ，输出波形正弦波，谐波失真 THD<%3，电压调节%±5。 6.发电机工作海拔高度0~5,000m，工作环境温度 (发动机舱内)-40~60℃，工作相对湿度%20~90；非工作状态下的适应环境温度-50~70℃，非工作状态下的适应相对湿度%10~100。 7.电控单元工作海拔高度0~5,000m，环境温度 (车厢内)-20~40℃，工作相对湿度%20~90；非工作状态下的适应环境温度-30~70℃，非工作状态下的适应相对湿度(无凝露)%10~100。 发电机综合故障、转速过低、过载、温度过高、转速与发电能力状态有灯光报警显示。 ★8.环境测试：提供同系列产品高温、低温、湿热、盐雾、震动、冲击试验检测的具备国家认可的CNAS和CMA检测报告。 ★9.电磁兼容：提供同系列产品电磁发射和敏感度测量的第三方检测报告。 | 1 | 台 |
| 2.12.2 | 不间断电源系统 | 5KVA机架式，外置电池包，满载延时供电15分钟； | 1 | 套 |
| 2.12.3 | 车辆综合管理系统 | 对全车配电的智能配置、监控、报警，实现时序上电、断电；市电油机自动切换；实时监控电压、电流等各项参数并显示； ★提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的环境试验报告。 | 1 | 台 |
| 2.12.4 | 直流电源系统 | 导轨式直流电源系统，输出为5V/100W、12V/150W、24V/150W； | 1 | 套 |
| 2.12.5 | 警报器系统 | 含200W警报器、喊话器 | 1 | 套 |
| 2.12.6 | 警示系统 | 红蓝频闪灯，安装在车辆前、后保险杠 | 1 | 套 |
| 2.12.7 | 安全系统 | 车辆加装倒车后视系统和行车记录系统 | 1 | 套 |
| 2.12.8 | 随车维修系统 | 机械维修工具、电气维修工具各一套 | 1 | 套 |
| 2.12.9 | 灭火系统 | 车载二氧化碳灭火器 | 2 | 个 |
| 3 | 软件购置 |  |  |  |
| 3.1 | 4G中心端服务器软件 | 实现3G/4G系统站控管理，交换背板带宽1Gbps，最大并发会话数大于150万，4个10/100/1000BASE-TX接口。 | 1 | 套 |

本项目核心产品为：自动伺服天线