| 序号 | 物品（服务）名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直结构铝电解槽 | 套 | 1 | 铝电解槽采用垂直电极、导流内衬结构； 采用悬浮式可湿润阴极的电解槽结构，可实现阴极装置的周期性更换，主要技术指标如下： 电流强度：1000A 电解温度：~950℃ 电流效率：≥94% 日产铝量: 7.57kg 日下料量: ~14.8kg 日氟化盐添加量: ~0.25kg 石墨阳极日消耗：15-16mmm 普通阳极换极同期: 10-12d 集铝沟尺寸:100mm×100m×550mm 下料点、出铝点：4阳极中心 |  |
| 2 | 成套整流装置 | 套 | 1 | 与1000A电解槽运行配套 |  |
| 3 | 电解槽控制系统 | 套 | 1 | 可实现导流电解槽运行电压、氧化铝浓度自动控制 |  |
| 4 | 试验槽热补偿系统 | 套 | 1 | 装置采用自动化控制系统，最高外加热功率27Kw,通过自动化控制系统实现外加热功率3~27kW可调；额定电压：380 V±10%，50HZ，三相供电。 |  |
| 5 | 试验槽热补偿控制系统 | 套 | 1 | 可实现温度自动控制，各部分温差小于5摄氏度 |  |

## 附件1 招标采购设备参数及用途

## 垂直结构铝电解槽

- 数量：1套

- 技术参数：

- 铝电解槽采用垂直电极、导流内衬结构； 采用悬浮式可湿润阴极的电解槽结构，可实现阴极装置的周期性更换，主要技术指标如下： 电流强度：1000A 电解温度：~950℃ 电流效率：≥94% 日产铝量: 7.57kg 日下料量: ~14.8kg 日氟化盐添加量: ~0.25kg阳极日消耗：15-16mmm 普通阳极换极同期: ＞15d 集铝沟尺寸:120mm×120m×550mm 下料点、出铝点：4阳极中心。

- 用途：此设备可用于碳素阳极、惰性阴极、惰性阳极等多种材料电极的电解性能及电极形状、尺寸的测试实验。

## 二、成套整流装置

- 数量：1套

- 技术参数：为铝电解槽提供持续直流电，带有屏显功能；交流输入，电压380VAC，输入功率5kVA；直流输出，电压4-5V，电流1000A；整流效率不低于95%。

- 用途：成套整流装置可以给当前实验室已经配备的电解炉提供持续直流供电，同时也可用于项目即将启动的1000A电解实验及5000A电解实验。

## 三、电解槽控制系统（综合自动化系统）

- 数量：1套

- 技术参数：交直流设备，铝电解槽运行、原材料供给、工艺参数采集分析，实现成套系统的综合自动化。电压波动：±0.3V；电流波动：±100A；温度波动：±15℃；供料系统：实现供料系统在线可调；根据实验工况，可实现故障报警、系统自动启停；可实现远程监控、远程操作；具备系统实验数据自动存储。

- 用途：电解槽控制系统包含电解槽下料、工艺参数采集等执行机构，是成套设备可为实验室开展的1000A导流槽实验、5000A半工业试验进行配套使用。此设备可作为单独系统，配套不同型号的小型电解槽使用。

## 四、热补偿系统

- 数量：1套

- 技术参数：用于小型铝电解槽温度补偿。可用于不同型号小型实验槽热补偿；采用模块化设计，可便捷移动；最高外加热功率27kW,通过自动化控制系统实现外加热功率0~27kW可调；测温系统包含多点温度传感器，不少于9个；工作温度：≤1200℃，可实现温度自动控制，加热区域各部分温差小于5℃；额定电压：380 V±10%，50HZ，三相供电。

- 用途：因小型铝电解槽在电解过程中难以靠自身反应保持热平衡，所以需要外部热补偿装置以保持热平衡。此次采购的设备可便捷移动，采用模块化设计，可配套不同型号的小型电解槽使用。是项目组将来研究过程中不同小型电解槽的工作的必备设备。

## 五、试验槽热补偿控制系统（铝电解在线启停设备）

- 数量：1套

- 技术参数：配备铝电解槽直流电在线启停设备，可在线观察电化学反应过程动态变化；响应时间：20ms;额定电压：10V；设备本体电压降：＜300mv具备数据存储功能；设备本体温升＜80℃；使用次数＞200次。

- 用途：热补偿控制系统包含小型电解槽直流电在线启停设备，可在线观察电化学反应过程动态变化。可配套不同型号，不同电极小型电解炉在线控制。