- 一、南北院区电梯及升降梯参数：共47部。

- 北院区：（38部）

| 楼宇 | 电梯类 别 | 电梯编 号 | 电梯品牌 | 电梯 型号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层/站/开门数 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 直 梯 | 1# | 通力 | Pt21/26 | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2004 |
|  |  | 2# | 通力 | Pt21/26 | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2004 |
|  |  | 3# | 通力 | Pt21/26 | 1000 | 1.6 | 7/7/7 | 2004 |
|  |  | 5# | 通力 | Pt21/26 | 1000 | 1.6 | 7/7/7 | 2004 |
|  |  | 6# | 通力 | Pt21/26 | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2004 |
|  |  | 7# | 通力 | Pt21/26 | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2004 |
|  | 扶 梯 | 东1-2 | 迅达 | 9000 | 6000 | 0.5 | 30˚/4.490m | 2022 |
|  |  | 西1-2 | 迅达 | 9000 | 6000 | 0.5 | 30˚/4.490m | 2022 |
|  |  | 东2-3 | 华升富士达 | CS8000 | 9000P/h | 0.5 | 30˚/3.85m | 2004 |
|  |  | 西2-3 | 华升富士达 | CS8000 | 9000P/h | 0.5 | 30˚/3.85m | 2004 |
| 2#病房楼 | 直 梯 | 8# | 蒂森 | TE-E | 1600 | 1.75 | 11/11/11 | 2007 |
|  |  | 9# | 蒂森 | TE-E | 1600 | 1.75 | 11/11/11 | 2007 |
|  |  | 10# | 蒂森 | TE-E | 1600 | 1.75 | 9/9/9 | 2007 |
|  |  | 11# | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.75 | 10/10/10 | 2007 |
| 博爱楼 | 直梯 | 12# | 蒂森 | TE-E | 1600 | 1.75 | 4/4/4 | 2007 |
| 筛查中心楼 | 直梯 | 13# | 华升富士达 | P10-C060-T5 | 1050 | 1.0 | 5/5/5 | 2005 |
| 康复楼 | 直梯 | 15# | 辽宁富士 | TBJ1600/1.0-VVVF | 1600 | 1.0 | 5/5/5 | 2010 |
| 应急楼 | 直梯 | 16# | 通力 | PT21/16-19 | 1600 | 1.6 | 3/3/3 | 2019 |
| 睿智楼 | 直梯 | 睿智楼 | 西子 | UN-Victormrl | 800 | 1.0 | 4/4/4 | 2020 |

| 妇产科病房大楼 | 直 梯 | 1# | 日立 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 22/22/22 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2# | 日立 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 21/21/21 | 2011 |
|  |  | 3# | 日立 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 21/21/21 | 2011 |
|  |  | 5# | 日立 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 21/21/21 | 2011 |
|  |  | 6# | 日立 | HGP-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 2011 |
|  |  | 7# | 日立 | HGP-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 2011 |
|  |  | 8# | 日立 | HGP-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 2011 |
|  |  | 9# | 日立 | HGP-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 2011 |
|  |  | 10# | 日立 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 22/22/22 | 2011 |
|  |  | 11# | 日立 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 23/23/23 | 2011 |
|  |  | 12# | 日立 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 23/23/23 | 2011 |
|  |  | 13# | 日立 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 23/23/23 | 2011 |
|  | 扶梯 | 南1-2 | 日立 | 1200HX-EN | 9000P/H | 0.5 | 30˚/4m | 2011 |
|  |  | 北1-2 | 日立 | 1200HX-EN | 9000P/H | 0.5 | 30˚/4m | 2011 |
|  | 升降梯 | 洁梯 | 辽宁科瑞特 | TW05-2 |  |  | 7/2/2 | 2011 |
|  |  | 污梯 | 辽宁科瑞特 | TW05-2 |  |  | 7/2/2 | 2011 |
| 蓓蕾楼 | 直梯 | 1# | 杭州西奥 | XO-CONB(MRL) | 1600 | 1.75 | 3/3/3 | 2022 |
|  | 升降机 |  | 昌盛 | SJD2t-6.6m | 2000 |  | 6.6 | 2022 |
| 核磁楼 | 升降机 |  | 安大重工 | SJG2-3.9 |  |  |  | 2021 |

南院区（9部）

| 楼宇 | 电梯类别 | 电梯编号 | 电梯品牌 | 电梯 型号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层/站/开门数 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生殖楼 | 直梯 | 1# | 通力 | Pt21/16-19 | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2017 |
|  |  | 2# | 通力 | Pt21/16-19 | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2017 |
|  |  | 3# | 通力 | Pt21/26-19 | 1000 | 1.6 | 7/7/7 | 2017 |
| 康训楼 | 直梯 | 5# | 蒂森 | TE-Evolutionl | 1600 | 1.6 | 3/3/4 | 2017 |
| 康复楼 | 直梯 | 6# | 蒂森 | TE-GL | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2017 |
|  |  | 7# | 蒂森 | TE-GL | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2017 |
| 综合楼 | 直梯 | 8# | 蒂森 | TE-Evolutionl | 1600 | 1.6 | 3/3/3 | 2017 |
| 29号楼 | 直梯 | 9# | 通力 | KONE MonoSpace | 1600 | 1.6 | 5/5/5 | 2019 |
| 31号楼 | 直梯 | 1# | 巨人通力 | GPN65 | 1600 | 1.0 | 3/3/3 | 2022 |

- 二、电梯维保要求：

- 维保类型：全包服务。包含但不限于以下内容：

- 五大件（主机、控制柜、门机、限速器、安全钳）的维修或更换（人为原因和不可抗力、涉水除外）；

- 厅门、轿门、五方对讲、按键、屏显、轿厢内设施、驱动装置、曳引装置、井道及机房照明等设备设施配件的维修或更换（人为原因和不可抗力、涉水除外）；

- 电梯年检手续的办理并确保通过检测；

- 电梯年检费用及因保养原因引起的检测费用等均由乙方承担。

- 2.乙方接到甲方报修指令后，10分钟内到达现场进行故障处理。

3.乙方严格遵守特种设备法令、法规。

4.乙方安排工作经验2年以上且具有甲方同品牌的电梯维保经验的驻场人员，要求乙方安排3名24小时驻场人员，值班地点由医院提供，但不提供库房。乙方及驻场人员遵守医院相应规章制度，并服从甲方管理。如需维修支援，乙方须在30分钟内协调本公司相关专业人员到达现场参与维修。

5.若乙方驻场人员满足不了甲方管理要求，甲方有权利要求更换，乙方必须执行。

6.乙方必须配合甲方组织一切与电梯相关的工作，并提供电梯的技术支持。

7.因电梯使用不当引发的电梯故障停梯，维保公司应尽维修责任，及时恢复电梯正常运行。

8.电梯故障停梯时间不得超过12小时，如特殊情况（电梯的特殊配件的更换、发生事故安全评估）停梯不得超过3天。若乙方超过3日仍无法修复，甲方有权另行委托有相应资质的电梯维保公司进行维修，维修后的质量保修责任仍由乙方全部负责，所发生的费用由乙方承担，甲方将在维保费用中直接扣除，不足部分甲方有权继续向乙方追偿，乙方对此不持任何异议。

9.电梯被更换的所有零配件由甲方验收确认，更换下来的配件属医院所有，并上交至医院。

10.要求对机械配件可进行维修或更换，电子元器件只换不修。

11.乙方在维保期间必须做好一切安全措施，规范维保、抢修等工作。如因乙方原因（除不可抗力因素外）造成甲方、乙方或第三方人员伤亡或财物损失，由乙方承担全部责任。

12.乙方项目经理需具备设备类或工程类中级或及以上职称。

13.五方对讲改造和更换：确保设备通讯良好，通话清晰。

14.服务期限三年，合同一年一签。甲方可根据本年度维保情况决定是否续签。

三、商务要求

- 1. 采购范围：郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）南北院区电梯维保项目，包括南北院区47台电梯维保，其中北院区38台，南院区9台。

- 服务期限：三年，合同一年一签。

- 服务地点：采购人指定地点。

- 服务质量：符合国家及河南省相关规范和标准要求，满足采购人要求。

- 付款方式：本合同签订生效之日后，乙方应按照合同约定进行维护保养。甲方通过银行转账的方式，维保每完成6个月向乙方支付一次维保费用，每次付款前，乙方应当按照甲方要求提交书面的付款申请资料，乙方提交的维保申请资料内容经甲方确认合格后60日内付款。

- 履约验收要求：采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

四、技术要求

1.维保服务方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

2.日常维保规范内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

3.管理措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

4.日常巡检方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

5.易损件及常用配件维修更换方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

6.员工文明服务及培训计划方案，包括检测培训、维修培训、应急措施培训、安全防护培训等，符合本项目的采购需求；

7.应急方案与措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。