新乡医学院第一附属医院临床数据

中心服务器及存储设备购置项目

招标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-242

采   购   人：新乡医学院第一附属医院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2025年5月

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 投标人须知	11

第四章 资格证明文件格式	29

第五章 投标文件格式	37

第六章 项目需求及技术要求	56

第八章 政府采购合同	105

# 第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：豫财招标采购-2025-242

2. 项目名称：新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：11000000.00元

最高限价：11000000.00元

| 序号 | 分包编号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(1)20250080-1 | 新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目 | 11000000.00 | 11000000.00 |

- 5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1本项目共分1个包，包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

5.2采购内容：新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目，包括虚拟化服务器18台、数据库服务器8台、国产化服务器2台、AI服务器2台、集中式存储（全闪存）2台、虚拟化集中式存储2台、分布式存储1套，质保期内驻场服务1人。
    5.3交货期：合同生效后60日历日完成货物交付和安装调试

5.4交货地点：新乡医学院第一附属医院院内（卫辉市健康路88号）

6.合同履行期限：至验收合格之日起3年

7.本项目是否接受联合体投标：£是  R否

8.是否允许采购进口产品：£是  R否

9.是否专门面向中小企业：□是  R否

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1.时间：2025年5月13日至2025年5月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网。

3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年6月4日09时00分（北京时间）

2.地点：“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年6月4日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新乡医学院第一附属医院

地址：卫辉市健康路88号

联系人：孙斌

联系方式：0373-4402905

2.集中采购机构信息

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：唐老师 鲁老师

联系方式：0371-65915561

邮箱：hnggzyzfcg01@126.com

3.项目联系方式

项目联系人：马骏宇

联系方式：0373-4402846

# 第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2 | 项目名称：新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目 |
| 1.3 | 项目编号：豫财招标采购-2025-242 |
| 1.4 | 采购项目简要说明： 预算金额：11000000.00元； 最高限价：11000000.00元； 招标内容：新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目，包括虚拟化服务器18台、数据库服务器8台、国产化服务器2台、AI服务器2台、集中式存储（全闪存）2台、虚拟化集中式存储2台、分布式存储1套，质保期内驻场服务1人。 交货期：合同生效后60日历日完成货物交付和安装调试 质量保证期：不低于3年原厂质保，从验收合格之日起开始计算 交货地点：新乡医学院第一附属医院院内（卫辉市健康路88号） |
| 2.2 | 采购人：新乡医学院第一附属医院 地 址：卫辉市健康路88号 联系人：孙斌 联系方式：0373-4402905 |
| 2.3 | 集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路12号 联系人：唐老师 鲁老师 联系电话：0371-65915561 邮箱：hnggzyzfcg01@126.com |
| 2.5.1 | 是否为专门面向中小企业采购：£是 R否 |
| 2.5.2 | 是否允许采购进口产品：£是 R否 |
| 4 | 踏勘现场： 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 6.3 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 6.6 | 是否允许联合体投标：£是 R否 |
| 16 | 如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标 £所有包 R一个包 £其他（特殊情况） |
| 17.2 | 资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。 |
| 18.3 | - （1）投标报价：包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 （2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 19 | 投标货币：人民币。 |
| 24.1 | 投标有效期：从投标截止之日起60日历日 |
| 26.1 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。 |
| 27.1 | 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” |
| 30.1 | 开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。 |
| 30.2 | 远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心” （hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。 |
| 30.3 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 31.3 | 资格审查：采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； - （2）良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度符合招标文件规定（提供近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等）； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（提供近六个月任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定; （6）信用查询记录符合招标文件规定; （7）其他资格要求符合招标文件规定。 |
| 31.4 | 信用查询时间: 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效投标文件。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 32.1 | 评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 36.1 | 中小企业扶持： 货物制造商全部为小型或微型企业的，对投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。 本采购项目所属行业： 工业 |
| 37.1 | 评标方法：综合评分法。 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排名；评审得分且投标报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。） |
| 40 | 推荐中标候选人的数量：3名 |
| 41.1 | 中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》 |
| 44 | 数量追加范围：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |
| 46 | 履约保证金：合同总金额的5% ； 履约保证金支付形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 48 | 招标代理费：免费。 |
| 49.2 | 投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 |
| 50 | 需要补充的其他内容 |
| 50.1 | 招标完成后，中标单位与采购人签订采购合同，发货到用户指定地点，并按照以下方式付款。 付款方式：1.货物到场并开箱验收后，采购人向中标人支付合同金额的50%； 2.货物安装调试完毕验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的 50%。 |
| 50.2 | （1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 核心产品：虚拟化服务器 |
| 50.3 | 市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。 |

# 第三章 投标人须知

- 一、说  明

1.  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.  定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5合格投标人：提供资格证明材料并通过资格审查的投标人。

2.5.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.5.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.6投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

- 联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

9.  采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

- 二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1   招标文件共八章，构成如下：

- 投标邀请

- 第二章  投标人须知前附表

- 第三章  投标人须知

- 第四章  资格证明文件格式

- 第五章  投标文件格式

- 第六章  项目需求及技术要求

- 第七章  评标方法和标准

- 第八章  政府采购合同

10.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

  - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

- 11.2  采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3  招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4  对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（www.ccgp-henan.gov.cn）“河南省公共资源交易网”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5  《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

- 三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

- 投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

- 16. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将被视为无效投标。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

- 17. 投标文件编制

- 17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标前附表中要求的资格审查内容，须上传到“资格审查材料”中。

- 投标报价

- 18.1  投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 18.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

- 18.3	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

- 18.4	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

- 19  投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

- 20  投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21  投标人商务、技术证明文件

21.1  投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22  投标函

22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23  投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24  投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为无效投标。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

- 25  投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

- 四、投标文件的上传

26. 投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

- 投标截止时间

27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

- 迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后，投标人将无法上传电子投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

- 五、开标与评标

30. 开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

- 31.  资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32. 评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

- 投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6  参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

- 本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。（对于强制采购的节能产品交货时必须提供节能证明材料）

（2）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

（3）投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

35.5 信息安全产品要求

列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需要提供国家信息安全产品认证证书。

35.6 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.中标候选人的确定原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

- 六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 41  发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

- 45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

- 46.履约保证金

中标人按投标人须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

- 47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。采购人可在按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

- 49. 质疑的提出与接收

49.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2  质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

- 八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

# 第四章 资格证明文件格式

新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备

购置项目

资格证明文件

项目编号：豫财招标采购-2025-242

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

## 一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

- 1.提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等。

- 2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标人近六个月任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。

## 四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致： 新乡医学院第一附属医院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为   豫财招标采购-2025-242（新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目） 的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。

2.按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（可自拟）

承诺书

本公司承诺，具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假或不实，愿意承担由此引起的全部法律责任。

投标人（企业电子签章）：

日期：    年   月   日

## 六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

# 第五章 投标文件格式

新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目

投标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-242

投标人（企业电子签章）：

- 目  录

- 一、投标函

- 二、法定代表人身份证明书

- 三、投标报价表格

- 1. 投标主要内容汇总表

- 2. 投标分项报价表

- 四、商务条款偏离表

- 五、技术规格偏离表

- 六、综合证明文件

- 七、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人提交

1.《投标人企业（单位）类型声明函》

2.《投标人监狱企业声明函》

3.《残疾人福利性单位声明函》

八、投标人关联单位的说明

九、商品包装和快递包装承诺书

十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

十一、其他文件

## 一、投标函

致：新乡医学院第一附属医院

我们收到了项目编号为  豫财招标采购-2025-242 的 新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目 采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元）。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

- (12)                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日

## 二、法定代表人身份证明书

致: 新乡医学院第一附属医院

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任      （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

注：自然人投标的无需提供。

- 三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

项目编号：豫财招标采购-2025-242

金额单位：元人民币

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 | 原厂 年质保，从验收合格之日起开始计算 |
| 投标有效期 | 从投标截止之日起60日历日 |
| 其他声明 |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

### 2. 投标分项报价表

项目编号: 豫财招标采购-2025-242

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 （服务商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

注:  格式可自拟。

## 四、 商务条款偏离表

项目编号: 豫财招标采购-2025-242

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

## 五、技术规格偏离表

项目编号: 豫财招标采购-2025-242

| 序号 | 货物名称及伴随服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

- 六、综合证明文件

1.  综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.  类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 项目单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。

- 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

- 招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

- 七、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人提交

（若不属于以下几项可不附）

附1

### 1. 投标人企业（单位）类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）货物。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

## 八、投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，       （填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

## 九、商品包装和快递包装承诺书

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：

日　 期：

注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

## 十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

| 节能产品 | 1、优先采购 产品名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优先采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、强制采购 产品名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
|  | 强制采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 环境标志产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（后附相关认证证书）

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

## 十一、其他文件

# 第六章 项目需求及技术要求

- 一、项目需求

1.项目名称：新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目

2.项目预算：11000000.00元

3.采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量/面积 | 所属行业 | 节能产品类型 | 环境标志产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化服务器 | 台 | 18 | 工业 | / | 优先环保 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 8 | 工业 | / | 优先环保 |
| 3 | 国产化服务器 | 台 | 2 | 工业 | / | 优先环保 |
| 4 | AI服务器 | 台 | 2 | 工业 | / | 优先环保 |
| 二、数据存储系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中式存储（全闪存） | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 2 | 虚拟化集中式存储 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 3 | 分布式存储 | 套 | 1 | 工业 | / | / |

- 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化服务器 | 详细技术参数见表1：虚拟化服务器技术参数。 | 台 | 18 |
| 2 | 数据库服务器 | 详细技术参数见表2：数据库服务器技术参数。 | 台 | 8 |
| 3 | 国产化服务器 | 详细技术参数见表3：国产化服务器技术参数。 | 台 | 2 |
| 4 | AI服务器 | 详细技术参数见表4：AI服务器技术参数。 | 台 | 2 |
| 二、数据存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中式存储（全闪存） | - ▲1、配置≥2个控制器，每个控制器配置性能不低于1颗X86 32核处理器或1颗ARM 64核处理器或性能不低于以上的其他国产处理器（提供官网截图或厂商证明材料）； ▲2、国产化存储，控制器高度≥4U，双控缓存≥512GB（缓存不包括SSD硬盘，闪存，NAS机头内存等），提供良好的可扩展性，可扩展到≥4个控制器（提供官网截图或厂商证明材料）； 3、支持FC、iSCSI、NVMe over RoCE等接入方式； 4、配置≥8个32G FC端口（含光模块），≥8个10Gb SFP+（含光模块），最大支持≥80个主机端口，配置三盘校验机制，同一RAID组三块数据盘同时故障，数据不丢失； 5、配置存储裸容量≥215TB （配置NVME类型硬盘）； 6、支持SSD全局磨损均衡功能，提供SSD使用寿命监控；支持双活功能，任何一台存储整机故障，执行存储间自动切换，数据不丢失，业务不中断； 7、支持连续快照功能，全容量许可快照功能，后续扩容无需额外购买许可，含快照软件、性能监控软件、质量控制，滑轨； 8、配置双活软件，重删压缩、NAS、以及克隆等高级功能，以及双活实施服务； 9、交换机≥24端口32G授权（含光模块）。 | 台 | 2 |
| 2 | 虚拟化集中式存储 | ▲1、多控制器架构，配置≥2个控制器，每个控制器配置性能不低于1颗X86 32核处理器或1颗ARM 64核处理器或性能不低于以上的其他国产处理器（提供官网截图或厂商证明材料）； ▲2、国产化存储，控制器高度≥4U，双控缓存≥512GB（缓存不包括SSD硬盘，闪存，NAS机头内存等），提供良好的可扩展性，可扩展到≥4个控制器（提供官网截图或厂商证明材料）； 3、支持FC、iSCSI、NVMe over RoCE等接入方式； 4、配置≥8个32G FC端口（含光模块），≥8个10Gb SFP+（含光模块），配置三盘校验机制，同一RAID组三块数据盘同时故障，数据不丢失； 5、 配置≥30TB SSD裸容量，配置≥570TB NLSAS裸容量，配置存储整体可用容量≥360TB； 6、支持SSD全局磨损均衡功能，提供SSD使用寿命监控；支持双活功能，任何一台存储整机故障，执行存储间自动切换，数据不丢失，业务不中断； 7、支持连续快照功能，全容量许可快照功能，后续扩容无需额外购买许可，快照软件、性能监控软件、质量控制，滑轨； 8、配置双活软件，重删压缩、自动分层、NAS、以及克隆等高级功能，以及双活实施服务； 9、支持异构虚拟化功能，支持异构纳管同一品牌其它系列，以及第三方品牌存储，且无需搭配网关等软、硬套件； 10、交换机≥24端口32G授权（含光模块）。 | 台 | 2 |
| 3 | 分布式存储 | ▲1、提供软硬件一体机产品（服务器与分布式软件为同一品牌）（供应商需提供加盖公章承诺函）； ▲2、国产化存储。配置4节点，每节点配置：如为C86架构，则≥2颗CPU，单CPU主频≥2.0GHz，≥32核；如为ARM架构，则≥2颗CPU，单CPU主频≥2.6GHz，≥64核。内存≥320G，系统盘≥2*480G SSD，≥3*3.2T NVMe SSD，≥280T SATA HDD ，配置≥4G缓存raid卡，网卡≥2个千兆电口，≥4个25G光口（含光模块）， 满配冗余电源风扇（提供官网截图或厂商证明材料）； ▲3、支持构建存储集群，集群内节点可在线添加，新增节点后，系统可自动实现数据均衡，保障资源的平衡利用（提供官网截图或厂商证明材料）； 4、配置本次文件存储服务授权许可，可提供NFS、SMB、HDFS和Amazon S3、FTP等文件存储接口； 5、配置2台存储互联交换节点，单节点配置如下：1）交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；2）配置10GE/25GE光端口数量≥48个，40/100 GE 光接口≥8个，双电源，四风扇；3）设备缓存≥32M；4）配置交换机配套软件，配置≥48个25G多模光模块，≥2个40G多模模块，≥2个10G多模模块，≥1根3米40G堆叠线缆。 | 套 | 1 |

- 注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。（对于强制采购的节能产品交货时必须提供节能证明材料）

- 表1 虚拟化服务器技术参数

| 重要程度 | 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| ★ | 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 | 否 |
| ★ | 3 | 产品规格 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 可扩展插槽数量不少于 32 个，供应商给出主板内存插槽数量 | 否 |
| ★ | 4 | 产品规格 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 否 |
| ★ | 5 | 产品规格 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| ★ | 6 | 产品规格 | *主板规格 | *主板 PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； | 否 |
|  | 7 | 产品规格 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | / | / |
|  | 8 | 产品规格 | *主板规格 | 板载网络接口 | / | / |
|  | 9 | 产品规格 | *主板规格 | 主板 OCP 插槽数量 | / | / |
| ★ | 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 否 |
| ★ | 11 | 产品规格 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
| ★ | 12 | 产品规格 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | / | / |
| ★ | 14 | 产品规格 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | 服务器产品要配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB | 否 |
| ★ | 15 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 配备固态盘，提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SAS、SATA、PCIe等 | 否 |
| ★ | 16 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配备固态盘，实配盘数应不小于 2 块 | 否 |
| ★ | 17 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 | 否 |
|  | 18 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | / | / |
|  | 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | / | / |
|  | 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | / | / |
| ★ | 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | HBA卡端口数量≥2 | 否 |
| ★ | 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个（含光模块），且网口速率不少于25GE | 否 |
|  | 23 | 产品规格 | *网络规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | / | / |
|  | 24 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡网口数量 | / | / |
|  | 25 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡接口类型 | / | / |
|  | 26 | 产品规格 | *网络规格 | 板载网卡接口类型 | / | / |
| ★ | 27 | 产品规格 | *网络规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| ★ | 28 | 产品规格 | *网络规格 | *USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 29 | 产品规格 | *网络规格 | 特殊接口及孔位 | / | / |
|  | 30 |  | *网络规格 | 其他接口 | / | / |
| ★ | 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余 | 否 |
| ★ | 32 | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| ★ | 33 | 产品规格 | *电源规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| ★ | 34 | 产品规格 | *电源规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| ★ | 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| ★ | 36 | 产品规格 | *整机规格 | *尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 37 | 产品规格 | *整机规格 | 服务器导轨 | / | / |
| ★ | 38 | 产品规格 | *整机规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥2颗X86物理处理器；高度≥2U | 否 |
| ★ | 39 | 产品规格 | *整机规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa | 否 |
|  | 40 | 产品规格 | *整机规格 | 特殊机型环境适应性 | / | / |
| ★ | 41 | 产品规格 | *整机规格 | *机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
|  | 42 | 产品规格 | *整机规格 | *噪声 | / | / |
|  | 43 | 产品规格 | A I 计算单元规格 | A I 计算单元 | / | / |
|  | 44 | 产品规格 | A I 计算单元规格 | 一键式迁移 | / | / |
| ★ | 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 46 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜管理板 | / | / |
|  | 47 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜电源规格 | / | / |
| ★ | 48 | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 | 否 |
|  | 49 | 功能要求 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | / | / |
|  | 50 | 功能要求 | *主板功能 | 扩展功能 | / | / |
| ★ | 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| ★ | 52 | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 53 | 功能要求 | *CPU功能 | *密码算法实现 | / | / |
|  | 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | / | / |
|  | 55 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSDNAND 健康状态上报 | / | / |
|  | 56 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSD单 die 故障隔离 | / | / |
|  | 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | / | / |
|  | 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡BBU 单元 | / | / |
|  | 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | / | / |
| ★ | 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| ★ | 61 | 功能要求 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| ★ | 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 63 | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | / | / |
| ★ | 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 65 | 功能要求 | *管理系统功能 | BMC 固件增强功能 | / | / |
| ★ | 66 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| ★ | 67 | 功能要求 | *管理系统功能 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| ★ | 68 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 69 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | / | / |
| ★ | 70 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | - 配备2颗处理器的正版虚拟化软件授权 | 否 |
| ★ | 71 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 | 否 |
|  | 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | / | / |
|  | 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | / | / |
|  | 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | / | / |
|  | 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | / | / |
| ★ | 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 77 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | / | / |
|  | 78 | 安全要求 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | / | / |
|  | 79 | 安全要求 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | / | / |
|  | 80 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | / | / |
|  | 81 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | / | / |
|  | 82 | 安全要求 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | / | / |
|  | 83 | 安全要求 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | / | / |
|  | 84 | 安全要求 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | / | / |
|  | 85 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | / | / |
|  | 86 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | / | / |
|  | 87 | 安全要求 | *固件安全要求 | 安全启动 | / | / |
|  | 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | / | / |
| ★ | 89 | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| ★ | 90 | 安全要求 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
|  | 91 | 安全要求 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | / | / |
| ★ | 92 | 安全要求 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 93 | 安全要求 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接收邮箱 | / | / |
| ★ | 94 | 安全要求 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| ★ | 95 | 安全要求 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| ★ | 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
|  | 97 | 安全要求 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | / | / |
|  | 98 | 安全要求 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | / | / |
|  | 99 | 安全要求 | *信息安全要求 | 增强要求 | / | / |
| ★ | 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 | 否 |
| ★ | 101 | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| ★ | 102 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| ★ | 103 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 核数 | ≥28 | 否 |
| ★ | 104 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 末级缓存容量 | ≥42MB | 否 |
| ★ | 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| ★ | 106 | 性能要求 | *内存性能 | *内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
|  | 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | / | / |
| ★ | 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB | 否 |
| ★ | 109 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 配备 FC HBA 卡（含光模块），单端口最大的连接速率不少于32Gb/s | 否 |
| ★ | 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
|  | 111 | 性能要求 | 网络性能 | 板载网卡速率 | / | / |
| ★ | 112 | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| ★ | 113 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| ★ | 114 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 115 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | / | / |
|  | 116 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | / | / |
| ★ | 117 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| ★ | 118 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| ★ | 119 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| ★ | 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| ★ | 121 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| ★ | 122 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 123 | 兼容要求 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | / | / |
|  | 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | / | / |
| ★ | 125 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
| ★ | 126 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| ★ | 127 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| ★ | 128 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| ★ | 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| ★ | 130 | 服务要求 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| ★ | 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| ★ | 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 133 | 服务要求 | *服务工具要求 | 辅助工具 | / | / |
| ★ | 134 | 服务要求 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 135 | 服务要求 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | / | / |
|  | 136 | 服务要求 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | / | / |
|  | 137 | 服务要求 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | / | / |
|  | 138 | 服务要求 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | / | / |
| ★ | 139 | 服务要求 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| ★ | 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 141 | 服务要求 | *增值服务 | 服务保障升级 | / | / |
| ★ | 142 | 服务要求 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
|  | 143 | 服务要求 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | / | / |
| ★ | 144 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| ★ | 145 | 供保要求 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

- 表2 数据库服务器技术参数

| 重要程度 | 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| ★ | 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 | 否 |
| ★ | 3 | 产品规格 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 可扩展插槽数量不少于 48 个，供应商给出主板内存插槽数量 | 否 |
| ★ | 4 | 产品规格 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 否 |
| ★ | 5 | 产品规格 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| ★ | 6 | 产品规格 | *主板规格 | *主板 PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； | 否 |
|  | 7 | 产品规格 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | / | / |
|  | 8 | 产品规格 | *主板规格 | 板载网络接口 | / | / |
|  | 9 | 产品规格 | *主板规格 | 主板 OCP 插槽数量 | / | / |
| ★ | 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 否 |
| ★ | 11 | 产品规格 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
| ★ | 12 | 产品规格 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | / | / |
| ★ | 14 | 产品规格 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | 服务器产品要配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 960GB | 否 |
| ★ | 15 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 配备固态盘，提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SAS、SATA、PCIe等 | 否 |
| ★ | 16 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配备固态盘，实配盘数应不小于 2 块 | 否 |
| ★ | 17 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 | 否 |
|  | 18 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | / | / |
|  | 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | / | / |
|  | 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | / | / |
| ★ | 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | HBA卡端口数量≥2 | 否 |
| ★ | 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个（含光模块），且网口速率不少于25GE | 否 |
|  | 23 | 产品规格 | *网络规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | / | / |
|  | 24 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡网口数量 | / | / |
|  | 25 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡接口类型 | / | / |
|  | 26 | 产品规格 | *网络规格 | 板载网卡接口类型 | / | / |
| ★ | 27 | 产品规格 | *网络规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| ★ | 28 | 产品规格 | *网络规格 | *USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 29 | 产品规格 | *网络规格 | 特殊接口及孔位 | / | / |
|  | 30 |  | *网络规格 | 其他接口 | / | / |
| ★ | 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余 | 否 |
| ★ | 32 | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| ★ | 33 | 产品规格 | *电源规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| ★ | 34 | 产品规格 | *电源规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| ★ | 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| ★ | 36 | 产品规格 | *整机规格 | *尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 37 | 产品规格 | *整机规格 | 服务器导轨 | / | / |
| ★ | 38 | 产品规格 | *整机规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥2颗X86物理处理器；高度≥4U；可扩展至4颗物理处理器 | 否 |
| ★ | 39 | 产品规格 | *整机规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa | 否 |
|  | 40 | 产品规格 | *整机规格 | 特殊机型环境适应性 | / | / |
| ★ | 41 | 产品规格 | *整机规格 | *机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
|  | 42 | 产品规格 | *整机规格 | *噪声 | / | / |
|  | 43 | 产品规格 | A I 计算单元规格 | A I 计算单元 | / | / |
|  | 44 | 产品规格 | A I 计算单元规格 | 一键式迁移 | / | / |
| ★ | 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 46 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜管理板 | / | / |
|  | 47 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜电源规格 | / | / |
| ★ | 48 | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 | 否 |
|  | 49 | 功能要求 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | / | / |
|  | 50 | 功能要求 | *主板功能 | 扩展功能 | / | / |
| ★ | 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| ★ | 52 | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 53 | 功能要求 | *CPU功能 | *密码算法实现 | / | / |
|  | 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | / | / |
|  | 55 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSDNAND 健康状态上报 | / | / |
|  | 56 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSD单 die 故障隔离 | / | / |
|  | 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | / | / |
|  | 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡BBU 单元 | / | / |
|  | 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | / | / |
| ★ | 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| ★ | 61 | 功能要求 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| ★ | 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 63 | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | / | / |
| ★ | 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 65 | 功能要求 | *管理系统功能 | BMC 固件增强功能 | / | / |
| ★ | 66 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| ★ | 67 | 功能要求 | *管理系统功能 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| ★ | 68 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 69 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | / | / |
| ★ | 70 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求； | 否 |
| ★ | 71 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 | 否 |
|  | 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | / | / |
|  | 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | / | / |
|  | 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | / | / |
|  | 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | / | / |
| ★ | 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 77 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | / | / |
|  | 78 | 安全要求 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | / | / |
|  | 79 | 安全要求 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | / | / |
|  | 80 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | / | / |
|  | 81 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | / | / |
|  | 82 | 安全要求 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | / | / |
|  | 83 | 安全要求 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | / | / |
|  | 84 | 安全要求 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | / | / |
|  | 85 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | / | / |
|  | 86 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | / | / |
|  | 87 | 安全要求 | *固件安全要求 | 安全启动 | / | / |
|  | 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | / | / |
| ★ | 89 | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| ★ | 90 | 安全要求 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
|  | 91 | 安全要求 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | / | / |
| ★ | 92 | 安全要求 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 93 | 安全要求 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接收邮箱 | / | / |
| ★ | 94 | 安全要求 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| ★ | 95 | 安全要求 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| ★ | 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
|  | 97 | 安全要求 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | / | / |
|  | 98 | 安全要求 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | / | / |
|  | 99 | 安全要求 | *信息安全要求 | 增强要求 | / | / |
| ★ | 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 | 否 |
| ★ | 101 | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| ★ | 102 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.0GHz | 否 |
| ★ | 103 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 核数 | ≥24 | 否 |
| ★ | 104 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 末级缓存容量 | ≥33MB | 否 |
| ★ | 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| ★ | 106 | 性能要求 | *内存性能 | *内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
|  | 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | / | / |
| ★ | 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB | 否 |
| ★ | 109 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 配备 FC HBA 卡（含光模块），单端口最大的连接速率不少于32Gb/s | 否 |
| ★ | 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
|  | 111 | 性能要求 | 网络性能 | 板载网卡速率 | / | / |
| ★ | 112 | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| ★ | 113 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| ★ | 114 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 115 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | / | / |
|  | 116 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | / | / |
| ★ | 117 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| ★ | 118 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| ★ | 119 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| ★ | 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| ★ | 121 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| ★ | 122 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 123 | 兼容要求 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | / | / |
|  | 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | / | / |
| ★ | 125 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
| ★ | 126 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| ★ | 127 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| ★ | 128 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| ★ | 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| ★ | 130 | 服务要求 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| ★ | 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| ★ | 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 133 | 服务要求 | *服务工具要求 | 辅助工具 | / | / |
| ★ | 134 | 服务要求 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 135 | 服务要求 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | / | / |
|  | 136 | 服务要求 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | / | / |
|  | 137 | 服务要求 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | / | / |
|  | 138 | 服务要求 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | / | / |
| ★ | 139 | 服务要求 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| ★ | 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 141 | 服务要求 | *增值服务 | 服务保障升级 | / | / |
| ★ | 142 | 服务要求 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
|  | 143 | 服务要求 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | / | / |
| ★ | 144 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| ★ | 145 | 供保要求 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

- 表3 国产化服务器技术参数

| 重要程度 | 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| ★ | 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 | 否 |
| ★ | 3 | 产品规格 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 可扩展插槽数量不少于 32 个，供应商给出主板内存插槽数量 | 否 |
| ★ | 4 | 产品规格 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 否 |
| ★ | 5 | 产品规格 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| ★ | 6 | 产品规格 | *主板规格 | *主板 PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； | 否 |
|  | 7 | 产品规格 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | / | / |
|  | 8 | 产品规格 | *主板规格 | 板载网络接口 | / | / |
|  | 9 | 产品规格 | *主板规格 | 主板 OCP 插槽数量 | / | / |
| ★ | 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 否 |
| ★ | 11 | 产品规格 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
| ★ | 12 | 产品规格 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | / | / |
| ★ | 14 | 产品规格 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | 服务器产品要配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB | 否 |
| ★ | 15 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 配备固态盘，提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SAS、SATA、PCIe等 | 否 |
| ★ | 16 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配备固态盘，实配盘数应不小于 2 块 | 否 |
| ★ | 17 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 | 否 |
|  | 18 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | / | / |
|  | 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | / | / |
|  | 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | / | / |
| ★ | 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | HBA卡端口数量≥2 | 否 |
| ★ | 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个（含光模块），且网口速率不少于25GE | 否 |
|  | 23 | 产品规格 | *网络规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | / | / |
|  | 24 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡网口数量 | / | / |
|  | 25 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡接口类型 | / | / |
|  | 26 | 产品规格 | *网络规格 | 板载网卡接口类型 | / | / |
| ★ | 27 | 产品规格 | *网络规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| ★ | 28 | 产品规格 | *网络规格 | *USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 29 | 产品规格 | *网络规格 | 特殊接口及孔位 | / | / |
|  | 30 |  | *网络规格 | 其他接口 | / | / |
| ★ | 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余 | 否 |
| ★ | 32 | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| ★ | 33 | 产品规格 | *电源规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| ★ | 34 | 产品规格 | *电源规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| ★ | 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| ★ | 36 | 产品规格 | *整机规格 | *尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 37 | 产品规格 | *整机规格 | 服务器导轨 | / | / |
| ★ | 38 | 产品规格 | *整机规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥2颗国产处理器；高度≥2U | 否 |
| ★ | 39 | 产品规格 | *整机规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa | 否 |
|  | 40 | 产品规格 | *整机规格 | 特殊机型环境适应性 | / | / |
| ★ | 41 | 产品规格 | *整机规格 | *机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
|  | 42 | 产品规格 | *整机规格 | *噪声 | / | / |
|  | 43 | 产品规格 | A I 计算单元规格 | A I 计算单元 | / | / |
|  | 44 | 产品规格 | A I 计算单元规格 | 一键式迁移 | / | / |
| ★ | 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 46 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜管理板 | / | / |
|  | 47 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜电源规格 | / | / |
| ★ | 48 | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 | 否 |
|  | 49 | 功能要求 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | / | / |
|  | 50 | 功能要求 | *主板功能 | 扩展功能 | / | / |
| ★ | 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| ★ | 52 | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| ★ | 53 | 功能要求 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU芯片应符合 GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
|  | 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | / | / |
|  | 55 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSDNAND 健康状态上报 | / | / |
|  | 56 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSD单 die 故障隔离 | / | / |
|  | 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | / | / |
|  | 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡BBU 单元 | / | / |
|  | 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | / | / |
| ★ | 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| ★ | 61 | 功能要求 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| ★ | 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 63 | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | / | / |
| ★ | 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 65 | 功能要求 | *管理系统功能 | BMC 固件增强功能 | / | / |
| ★ | 66 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| ★ | 67 | 功能要求 | *管理系统功能 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| ★ | 68 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 69 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | / | / |
| ★ | 70 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | - 配备2颗处理器的正版虚拟化软件授权 | 否 |
| ★ | 71 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 | 否 |
|  | 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | / | / |
|  | 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | / | / |
|  | 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | / | / |
| ★ | 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| ★ | 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 77 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | / | / |
|  | 78 | 安全要求 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | / | / |
|  | 79 | 安全要求 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | / | / |
|  | 80 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | / | / |
|  | 81 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | / | / |
|  | 82 | 安全要求 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | / | / |
|  | 83 | 安全要求 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | / | / |
|  | 84 | 安全要求 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | / | / |
|  | 85 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | / | / |
|  | 86 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | / | / |
|  | 87 | 安全要求 | *固件安全要求 | 安全启动 | / | / |
|  | 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | / | / |
| ★ | 89 | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| ★ | 90 | 安全要求 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
|  | 91 | 安全要求 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | / | / |
| ★ | 92 | 安全要求 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 93 | 安全要求 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接收邮箱 | / | / |
| ★ | 94 | 安全要求 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| ★ | 95 | 安全要求 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| ★ | 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
|  | 97 | 安全要求 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | / | / |
|  | 98 | 安全要求 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | / | / |
|  | 99 | 安全要求 | *信息安全要求 | 增强要求 | / | / |
| ★ | 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 | 否 |
| ★ | 101 | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| ★ | 102 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| ★ | 103 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 核数 | ≥32 | 否 |
| ★ | 104 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 末级缓存容量 | ≥64MB | 否 |
| ★ | 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| ★ | 106 | 性能要求 | *内存性能 | *内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
|  | 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | / | / |
| ★ | 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB | 否 |
| ★ | 109 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 配备 FC HBA 卡（含光模块），单端口最大的连接速率不少于32Gb/s | 否 |
| ★ | 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
|  | 111 | 性能要求 | 网络性能 | 板载网卡速率 | / | / |
| ★ | 112 | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| ★ | 113 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| ★ | 114 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 115 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | / | / |
|  | 116 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | / | / |
| ★ | 117 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| ★ | 118 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| ★ | 119 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| ★ | 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| ★ | 121 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| ★ | 122 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 123 | 兼容要求 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | / | / |
|  | 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | / | / |
| ★ | 125 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
| ★ | 126 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| ★ | 127 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| ★ | 128 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| ★ | 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| ★ | 130 | 服务要求 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| ★ | 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| ★ | 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 133 | 服务要求 | *服务工具要求 | 辅助工具 | / | / |
| ★ | 134 | 服务要求 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 135 | 服务要求 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | / | / |
|  | 136 | 服务要求 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | / | / |
|  | 137 | 服务要求 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | / | / |
|  | 138 | 服务要求 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | / | / |
| ★ | 139 | 服务要求 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| ★ | 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 141 | 服务要求 | *增值服务 | 服务保障升级 | / | / |
| ★ | 142 | 服务要求 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
|  | 143 | 服务要求 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | / | / |
| ★ | 144 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| ★ | 145 | 供保要求 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

- 表4 AI服务器技术参数

| 重要程度 | 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| ★ | 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 | 否 |
| ★ | 3 | 产品规格 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 可扩展插槽数量不少于 32 个，供应商给出主板内存插槽数量 | 否 |
| ★ | 4 | 产品规格 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 否 |
| ★ | 5 | 产品规格 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| ★ | 6 | 产品规格 | *主板规格 | *主板 PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； | 否 |
|  | 7 | 产品规格 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | / | / |
|  | 8 | 产品规格 | *主板规格 | 板载网络接口 | / | / |
|  | 9 | 产品规格 | *主板规格 | 主板 OCP 插槽数量 | / | / |
| ★ | 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 否 |
| ★ | 11 | 产品规格 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
| ★ | 12 | 产品规格 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | / | / |
| ★ | 14 | 产品规格 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | - 实配固态盘数据盘单盘可用容量不小于 3.84T - 实配固态盘操作系统盘单盘可用容量不小于 960GB | 否 |
| ★ | 15 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 配备固态盘，提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SAS、SATA、PCIe等 | 否 |
| ★ | 16 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 固态盘，实配操作系统盘≥2块，实配数据盘≥4块 | 否 |
| ★ | 17 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 | 否 |
|  | 18 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | / | / |
|  | 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | / | / |
|  | 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | / | / |
|  | 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | / | / |
| ★ | 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个（含光模块），且网口速率不少于25GE | 否 |
|  | 23 | 产品规格 | *网络规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | / | / |
|  | 24 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡网口数量 | / | / |
|  | 25 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡接口类型 | / | / |
|  | 26 | 产品规格 | *网络规格 | 板载网卡接口类型 | / | / |
| ★ | 27 | 产品规格 | *网络规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| ★ | 28 | 产品规格 | *网络规格 | *USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 29 | 产品规格 | *网络规格 | 特殊接口及孔位 | / | / |
|  | 30 |  | *网络规格 | 其他接口 | / | / |
| ★ | 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余 | 否 |
| ★ | 32 | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| ★ | 33 | 产品规格 | *电源规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| ★ | 34 | 产品规格 | *电源规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| ★ | 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| ★ | 36 | 产品规格 | *整机规格 | *尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 37 | 产品规格 | *整机规格 | 服务器导轨 | / | / |
| ★ | 38 | 产品规格 | *整机规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥2颗物理处理器；高度≥4U | 否 |
| ★ | 39 | 产品规格 | *整机规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa | 否 |
|  | 40 | 产品规格 | *整机规格 | 特殊机型环境适应性 | / | / |
| ★ | 41 | 产品规格 | *整机规格 | *机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
|  | 42 | 产品规格 | *整机规格 | *噪声 | / | / |
| ★ | 43 | 产品规格 | A I 计算单元规格 | A I 计算单元 | a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） c）配置≥5个AI算力模块，单卡≥48G内存 | 否 |
|  | 44 | 产品规格 | A I 计算单元规格 | 一键式迁移 | 服务器配备 AI 计算单元，提供训 练脚本迁移工具 | 否 |
| ★ | 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 46 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜管理板 | / | / |
|  | 47 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜电源规格 | / | / |
| ★ | 48 | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 | 否 |
|  | 49 | 功能要求 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | / | / |
|  | 50 | 功能要求 | *主板功能 | 扩展功能 | / | / |
| ★ | 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| ★ | 52 | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 53 | 功能要求 | *CPU功能 | *密码算法实现 | / | / |
|  | 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | / | / |
|  | 55 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSDNAND 健康状态上报 | / | / |
|  | 56 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSD单 die 故障隔离 | / | / |
|  | 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | / | / |
|  | 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡BBU 单元 | / | / |
|  | 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | / | / |
| ★ | 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| ★ | 61 | 功能要求 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| ★ | 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 63 | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | / | / |
| ★ | 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 65 | 功能要求 | *管理系统功能 | BMC 固件增强功能 | / | / |
| ★ | 66 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| ★ | 67 | 功能要求 | *管理系统功能 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| ★ | 68 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 69 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | / | / |
| ★ | 70 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求； | 否 |
| ★ | 71 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 | 否 |
|  | 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | / | / |
|  | 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | / | / |
|  | 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | / | / |
|  | 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | / | / |
| ★ | 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 77 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | / | / |
|  | 78 | 安全要求 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | / | / |
|  | 79 | 安全要求 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | / | / |
|  | 80 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | / | / |
|  | 81 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | / | / |
|  | 82 | 安全要求 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | / | / |
|  | 83 | 安全要求 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | / | / |
|  | 84 | 安全要求 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | / | / |
|  | 85 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | / | / |
|  | 86 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | / | / |
|  | 87 | 安全要求 | *固件安全要求 | 安全启动 | / | / |
|  | 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | / | / |
| ★ | 89 | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| ★ | 90 | 安全要求 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
|  | 91 | 安全要求 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | / | / |
| ★ | 92 | 安全要求 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 93 | 安全要求 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接收邮箱 | / | / |
| ★ | 94 | 安全要求 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| ★ | 95 | 安全要求 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| ★ | 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
|  | 97 | 安全要求 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | / | / |
|  | 98 | 安全要求 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | / | / |
|  | 99 | 安全要求 | *信息安全要求 | 增强要求 | / | / |
| ★ | 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 | 否 |
| ★ | 101 | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| ★ | 102 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.1GHz | 否 |
| ★ | 103 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 核数 | ≥32 | 否 |
| ★ | 104 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 末级缓存容量 | ≥48MB | 否 |
| ★ | 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| ★ | 106 | 性能要求 | *内存性能 | *内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
|  | 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | / | / |
| ★ | 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB | 否 |
|  | 109 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | / | / |
| ★ | 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
|  | 111 | 性能要求 | 网络性能 | 板载网卡速率 | / | / |
| ★ | 112 | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| ★ | 113 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| ★ | 114 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 115 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | / | / |
|  | 116 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | / | / |
| ★ | 117 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| ★ | 118 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| ★ | 119 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| ★ | 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| ★ | 121 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| ★ | 122 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 123 | 兼容要求 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | / | / |
|  | 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | / | / |
| ★ | 125 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
| ★ | 126 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| ★ | 127 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| ★ | 128 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| ★ | 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| ★ | 130 | 服务要求 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| ★ | 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| ★ | 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 133 | 服务要求 | *服务工具要求 | 辅助工具 | / | / |
| ★ | 134 | 服务要求 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 135 | 服务要求 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | / | / |
|  | 136 | 服务要求 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | / | / |
|  | 137 | 服务要求 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | / | / |
|  | 138 | 服务要求 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | / | / |
| ★ | 139 | 服务要求 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| ★ | 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 141 | 服务要求 | *增值服务 | 服务保障升级 | / | / |
| ★ | 142 | 服务要求 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
|  | 143 | 服务要求 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | / | / |
| ★ | 144 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| ★ | 145 | 供保要求 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

- 三、供货及售后要求

1.保证货物及时运到指定地点，保证产品的质量稳定，包装完好，解答用户在应用中遇到的实际问题。

2.质保期内,投标人负责保养和维修本次所供的所有软硬件,对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修,范围包括维修所需的零配件、人工费、交通费等所有维修费用和产品使用培训和调试费用。

3.质保期满后须免费对产品进行一次全方位的保养维护。质保期满后,只收取更换零配件的成本费,免收人工费、交通费。所有硬件及配套软件过三年免费保修期后按原价维修(按响应货物价格数量表所列价格),响应速度同保修期响应速度。

4.服务响应标准:在项目实施地具备服务能力,出现故障时,应保证响应时间:1小时内响应(包括电话响应);2小时内到达现场(如电话响应无法解决)。修复时间:12小时内解决;如在12小时内无法修复,则提供部件冗余服务或采取应急措施,以确保设备、系统能满足工作需求。

5.供应商需提供不低于质保期时长的驻场服务，驻场人数不少于1人，服务范围包括但不限于本项目采购的所有服务器、存储等硬件设备、网络设备及配套软件系统，涵盖日常维护、故障维修、系统升级、用户技术支持等工作。驻场人员需通过采购人组织的资质审核，且服务期间未经采购人书面同意不得擅自更换。

- 四、履约验收

1.履约验收主体：新乡医学院第一附属医院。

2.履约验收时间：设备安装调试完毕且正常运行30日历天后。

3.履约验收方式：采购人或其委托的质检部门负责验收。到货后应进行到货验收，到货验收合格后进行安装调试，安装调试完成后进行验收，验收不合格进行整改，直到验收合格。

4.履约验收程序：①中标人递交验收申请报告。②采购人组织验收，验收合格后出具验收合格报告。

5.履约验收内容：设备是否符合采购需要要求，是否达到合格标准。

6.履约验收标准：合格，符合相关国家标准和行业标准。

五、其他内容

1.业绩:提供投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩。

2.节能环保相关认证:本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.快递包装:投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.实施方案：投标人提供项目实施方案的详细措施及具体方案，内容包括但不限于交货地点、交货时间、交货方式、运输条件、进度控制等。

5.培训方案：投标人根据采购文件要求和理解，制定出符合本项目的培训目标、课程内容以及人员配置等方案。

6.售后服务：投标人结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细的售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、团队、服务质量保证等。

7.驻场服务：质保期内提供不少于1人的驻场服务。

- 第七章 评标方法和标准

一、评标方法

采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排名；评审得分且投标报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2. 签字盖章签章符合招标文件要求；

3. 投标有效期符合招标文件要求；

4. 投标报价未超出最高限价；

5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；

6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

（二）详细评审

1．澄清有关问题

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2．综合比较与评价

2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中“投标主要内容汇总表”相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）投标文件只允许有一个报价有选择性的报价将不予接受。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4 评审价的确定

2.4.1评标委员会对投标人的报价进行评审。

2.4.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公告发布中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.4.3评审价不作为中标金额和合同签约价，中标金额和合同签约价仍以其投标文件的报价为准。

2.5评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。

2.6投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.7评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、 评分标准（满分100分）

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 投标报价 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。 | 30 |
| 技术部分 （31分） | 技术参数 | 评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品： 加★项参数为实质性响应参数，不满足按无效响应处理。 对于加▲项参数：投标文件中技术要求未满足采购文件中加▲项参数技术要求的，每有一条不满足扣2分（小计14分）； 非加▲项、非加★项参数共17分，每有一项不满足招标要求的扣1分，17项均不满足视为重大偏差，按无效响应处理。 | 31 |
| 综合部分 （39分） | 业绩 | 提供投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供1份得2分，最高得6分。（完整业绩=合同+发票扫描件，业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。） | 6 |
|  | 节能环保相关认证 | 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书1.5分，最多得3分。应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 | 3 |
|  | 快递包装 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。 | 2 |
|  | 实施方案 | 投标人提供项目实施方案的详细措施及具体方案，内容包括但不限于交货地点、交货时间、交货方式、运输条件、进度控制等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 8 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求或未包括具体细节的得 5 分；投标人提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 2分；未提供应相关内容的得0分。 | 8 |
|  | 培训方案 | 投标人根据采购文件要求和理解，制定出符合本项目的培训目标、课程内容以及人员配置等方案。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 8 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求或未包括具体细节的得 5 分；投标人提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 2分；未提供应相关内容的得0分。 | 8 |
|  | 售后服务 | 投标人结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细的售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、团队、服务质量保证等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；投标人对每项内容论述详细，比较贴合采购需求的得3分；投标人提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供应相关内容的得0分。 | 5 |
|  | 驻场服务 | 质保期内提供1名的得5分；每增加1人加1分，最高不超过7分；不提供驻场人员的不得分。（供应商需提供承诺函） | 7 |

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 新乡医学院第一附属医院

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

- （1）采购项目名称： 新乡医学院第一附属医院临床数据中心服务器及存储设备购置项目

- （2）采购计划编号： 豫财招标采购-2025-242

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  验收合格后支付合同价款的 100%。

þ分期付款：  1.货物到场并开箱验收后，甲方向乙方支付合同金额的 50%；

2.货物安装调试完毕验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的 50%。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

收取履约保证金金额：合同总金额的5%

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体： 新乡医学院第一附属医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：  供应商提出验收申请之日起 15 个工作日内组织验收

（3）履约验收方式：¨一次性验收

þ分期/分项验收： 分两阶段进行验收：到货验收、项目终验

- 履约验收程序： 分两阶段进行验收，货物到场并开箱采购人验收，组织人员进行项目终验。

- （5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况）

（6）履约验收标准：    按照国家标准执行

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式   份，甲方执  份，乙方执  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发

《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财　　政　　部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条　对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。