开封精细化工开发区管理委员会开封市精细化工开发区空气自动站点设立项目

招  标  文  件

采购编号：汴财招标采购-2023-142

采   购   人：    开封精细化工开发区管理委员会

采购代理机构：　 河南省伟信招标管理咨询有限公司

日        期：　　      二0二三年十二月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	19

第四章 合同条款及格式	25

第五章 采购内容及技术要求	30

第六章 投标文件格式	40

# 第一章 招标公告

开封精细化工开发区管理委员会开封市精细化工开发区

空气自动站点设立项目招标公告

项目概况

开封精细化工开发区管理委员会开封市精细化工开发区空气自动站点设立项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统网上下载获取招标文件，并于2024年01月11日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴财招标采购-2023-142

2、采购项目名称：开封精细化工开发区管理委员会开封市精细化工开发区空气自动站点设立项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3422000.00元

| 最高限价：3422000.00元 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴财招标采购-2023-142 | 开封精细化工开发区管理委员会开封市精细化工开发区空气自动站点设立项目 | 3422000.00 | 3422000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：在精细化工开发区上下风向建设空气标准站和VOCs监测站（可至少监测57种PAMS碳氢化合物）的细颗粒物和臭氧协同控制监测组合站（具体内容详见招标文件“第五章 采购内容及技术要求”的全部内容及其伴随服务。）

5.2、资金来源：财政资金

5.3、交货期：签订合同后20日历天内完成供货。

5.4、质量要求：达到相关行业技术标准及要求

5.5、验收标准：符合国家要求的合格标准

5.6、交货地点及质保期：交货地点：采购人指定地点

质保期：验收合格后1年

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标： 是 否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策

- 本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定；

（1）供应商须是具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2022年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。)

（3）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年1月以来任意一个月企业依法缴纳税收证明和社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）

（4）供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书；

3.2、具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站“信用服务”中列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，资格审查不通过。采购人、采购代理机构于开标后查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取招标文件

1、时间：2023年12月22日至2024年01月10日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

- 地点：开封市公共资源交易信息网

- 方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥， 在开封市公共资源交易中心网 http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录 会员系统，按要求下载电子招标文件及附件。供应商未按规定下载电子招标文件及附件的， 其投标将被拒绝。潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4、售价：0元

四、投标文件提交

1.截至时间：2024年01月11日09时30分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站 （http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、投标文件开启

1.时间：2024年01月11日09时30分（北京时间）

2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40 分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜

1、供应商按开标程序自行解密投标文件。

2、监督部门：开封市财政局政府采购管理办公室

联系方式：0371-23876034

3、采购代理服务费收费标准按招标文件规定收取，由中标人在领取中标通知书前支付。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：开封精细化工开发区管理委员会

地址：河南省开封市禹王台区汪屯乡高楼转盘西50米路北

联系人:李伯谦

联系方式：0371-22656990

2、采购代理机构信息

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：开封市大宏城市广场3座613室

联系人：李腾

联系方式：0371-25558699

3、项目联系方式

项目联系人：李腾

联系方式：0371-25558699

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名 称：开封精细化工开发区管理委员会 地 址：河南省开封市禹王台区汪屯乡高楼转盘西50米路北 联系人：李伯谦 电 话：0371-22656990 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名 称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地 址：开封市大宏城市广场3座613室 联系人：李腾 联系方式：0371-25558699 邮 箱：hnwx0378@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 开封精细化工开发区管理委员会开封市精细化工开发区空气自动站点设立项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 |  | 在精细化工开发区上下风向建设空气标准站和VOCs监测站（可至少监测57种PAMS碳氢化合物）的细颗粒物和臭氧协同控制监测组合站（具体内容详见招标文件“第五章 采购内容及技术要求”的全部内容及其伴随服务。） |
| 1.3.2 | 交货期 |  | 签订合同后20日历天内完成供货。 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 达到相关行业技术标准及要求 |
| 1.3.4 | 交货地点及质保期 |  | 交货地点：采购人指定地点 质保期：验收合格后1年 |
| 1.3.5 | 验收标准 |  | 符合国家要求的合格标准 |
| 1.4.1 | 申请人资格要求 |  | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定； （1）供应商须是具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）； （2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2022年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。) （3）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年1月以来任意一个月企业依法缴纳税收证明和社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金） （4）供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书； 2、具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站“信用服务”中列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，资格审查不通过。采购人、采购代理机构于开标后查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）】。 投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，各投标人自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 偏离 |  | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后，投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： 1、电子投标文件没有加盖投标人单位电子签章、法定代表人或授权代表人电子签章或签名的； 2、投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限； 3、明显不符合技术规格、技术标准要求的，偏离使采购人不能接受的； 4、投标人拒绝按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正或澄清、说明、补正不能合理说明情况的； 5、投标文件附加有采购人不能接受的条件的； 6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 7、其他违反招投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标截止时间10日前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 自招标文件澄清在相关网站发布起，即默认为投标人收到 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 自招标文件修改在相关网站发布起，即默认为投标人收到 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 招标文件补充文件、澄清、修改，发布形式：通过《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》发布招标文件的澄清、修改或补充文件在解释顺序方面优先于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。 |
| 3.2.1 | 报价范围 |  | 投标人应按招标项目要求，报出不可更改的价格，所报的价格中应包含交货期内、采购内容内所有的费用，合同价格不因其它因素而调整。 |
| 3.2.3 | 最高限价 |  | □不设最高限价。 设最高限价。 小写：3422000.00元；大写：叁佰肆拾贰万贰仟元整 注：投标人投标报价超过最高限价视为不响应招标文件要求，为废标。 |
| 3.2.4 | 报价币种 |  | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止日起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 不收取（按照开封市财政局汴财购【2019】2号文件规定执行） |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 |  | 电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。 |
| 3.6.4 | 投标文件的加密 要求 |  | 按照网上系统要求进行加密、解密。 |
| 4.2.2 | 投标文件递交 |  | 投标人应在提交首次投标文件截止时间前，通过原下载招标文件的电子招投标交易平台上传并提交投标文件。投标文件递交时间以系统生成的递交回执通知载明的传输完成时间为准。 |
| 5.1 | 递交投标文件截止时间及开标时间、形式 |  | 递交首次投标文件递交截止时间及开标时间：2024年01月11日09时30分（北京时间） 开标形式：本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 |
| 5.2 | 开标会议程序 |  | 实行网上开标。 1、网上解密投标文件。 投标人代表不到开标现场，应在投标文件递交截止时间（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）使用CA密钥对其电子投标文件完成远程解密，否则，投标人自行承担其投标文件不能开标的责任。 2、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标会议可以继续进行。一个包段解密的投标文件不足三家时该包段不再继续进行。 3、开标会议结束，各投标人可在开标会议过程中至开标结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，经济专家1人、技术专家3人；采购人代表1人。 评标专家确定方式：在河南省相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数： 1-3 名 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 |  | 《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | /// |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 9.1 |  | 付款方式 | 以合同中约定为准 |
| 9.2 |  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.3 |  | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“投标供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。 |
| 9.4 |  | 质疑与异议 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定： 投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。 |
| 9.5 |  | 招标代理服务费 | 本项目招标代理费参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980 号）文件和国家发展改革委员会办公厅[2003]857号和发改价格【2011】534号文件规定收取，金额为49970元，由中标单位领取中标通知书前一次性支付给招标代理公司。 |
| 10 |  | 是否专门面向中小微型企业采购：否 |  |
| 注：1、如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。 2、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 3、承诺书（含“我公司承诺独自制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果。”） 4、河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、 优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。 |  |  |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 采购内容、交货期、质量要求、交货地点及质保期、验收标准

1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的交货地点及质保期：见投标人须知前附表。

1.3.5本招标项目的验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 申请人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

（4）投标内容明细表

（5）实施方案

（6）技术及商务偏差表

（7）售后服务承诺

（8）投标人基本情况表

（9）其他材料（不限以下资料）

### 3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，自投标截止日起90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金：见投标人须知前附表 。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 资格要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将扫描件附到投标文件中。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标人资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 签字、盖章要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件的加密要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.2 投标文件的递交

4.2.2 投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

## 5. 开标

### 5.1 递交投标文件截止时间及开标时间、形式

见投标人须知前附表。

### 5.2 开标会议程序

见投标人须知前附表。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系；

（3）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标人公布

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

### 7.3 中标通知

在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4.1履约担保

见投标人须知前附表

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当给予赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

### 8.5 质疑

投标人招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

### 8.6 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 10 关于投标的规定

10.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。

在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.3残疾人福利性单位。

10.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和谈判文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.4 成交、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

10.2价格扣除

10.2.1供应商属于中小微企业，提供本企业的货物、工程或者服务，按要求出具《中小企业声明函》(如果提供其他中小企业制造的货物，则提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

10.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

10.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为成交人者其成交资格将被取消。

10.3中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）：

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

2.1初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定 | （1）供应商须是具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）； （2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2022年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。) （3）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年1月以来任意一个月企业依法缴纳税收证明和社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金） （4）供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书； |
|  |  | 信用要求 | 具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站“信用服务”中列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，资格审查不通过。采购人、采购代理机构于开标后查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）】。 |
| 2.1.2 | 符合性评审 标准 | 投标人名称 | 与三证合一的营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字或盖章 | 满足招标文件“第六章投标文件格式”要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 满足招标文件“第六章投标文件格式”要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 交货期 | 签订合同后20日历天内完成供货。 |
|  |  | 投标内容 | 在精细化工开发区上下风向建设空气标准站和VOCs监测站（可至少监测57种PAMS碳氢化合物）的细颗粒物和臭氧协同控制监测组合站（具体内容详见招标文件“第五章 采购内容及技术要求”的全部内容及其伴随服务。） |
|  |  | 质量要求 | 达到相关行业技术标准及要求 |
|  |  | 交货地点及质保期 | 交货地点：采购人指定地点 质保期：验收合格后1年 |
|  |  | 验收标准 | 符合国家要求的合格标准 |
|  |  | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 注： 1、开标结束后采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。 - 投标人对其提供的相关证件及资料的真实性负责，评标时不要求提供原件但上传系统中的扫描件均需加盖企业电子签章。 |  |  |  |

2.2评分标准

| 2.2.1 |  |  | 分值构成＝商务标+技术标+综合标(总分100分) | 商务标：30分、技术标：54分、综合标：16分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 (1) | 商务标 30分 | 报价得分 (30分) | 最高限价：见投标人须知前附表。 价格分采用低价优先法计算，即满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 评标基准价 投标报价得分=———————— ×30分 投标报价 报价分计算过程中不为整数百分比时按比例加分或减分，计算过程保留三位小数，得分结果四舍五入取两位小数。 注：以小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位身份投标者（多重身份只按其中一种享受政策），应符合招标文件“第二章投标人须知”第10项规定，在“投标函附录”的“企业其他情况”栏内注明，同时提供下列资料，否则按一般企业对待： 1.小型、微型企业：投标本企业生产的产品或服务，提供《中小企业声明函》和注册地县级以上中小企业主管部门出具的小型微型企业认定材料。（投其他小型、微型企业制造的货物时，需同时另外提供该制造企业的《中小企业声明函》和认定材料）； 2.残疾人福利性单位：提供《残疾人福利性单位声明函》和要求随本函提供的相关材料； 3.监狱企业：提供《监狱企业证明文件》。 符合上述政策要求的产品在评标时给予20%价格扣除（仅对符合的产品予以扣除，其他产品不在扣除范围）。 |  |
| 2.2.2 (2) | 技术标 54分 | 技术参数（20分) | “第五章 采购内容及技术要求”中凡是带有“★”的条款，如有一项不能满足要求的扣2分；未带有“★”的条款，如有一项不能满足要求的扣0.2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 供货方案 （6分） | 详细措施及具体实施方案（包括设备供货、验货、安装调试、试运行、测试等内容），根据供货措施及实施方案是否科学合理、是否完整详尽、是否全面可靠等情况范围内综合打分。具体分值范围如下： 措施完整详尽、内容非常清晰，具体实施方案科学合理、全面性可靠性高，得6分；措施较完整、内容较清晰，具体实施方案比较合理，全面性可靠性较高，得3分；措施内容一般，具体实施方案内容一般、全面性可靠性一般，得1分；缺项不得分。 |  |
|  |  | 保障服务方案（6分） | 内容详实、科学、合理，考虑周全到位，针对性强，完全能够满足需要。得6分；内容较详实、科学、合理，考虑周全到位，较针对性强，基本完全能够满足需要，得3分；内容不详实、科学、合理，考虑措施不周，针对性不强，不能够满足需要，得1分；缺项不得分。 |  |
|  |  | 安装调试方案（6分） | 根据供应商提供的安装调试组织结构图及项目的管理组织机构、安装管理人员配备情况进行打分： 安装调试方案完善合理详细、管理机构及人员安排合理、可行，得6分；安装调试方案比较合理、管理机构及人员安排比较可行，得3分；安装调试方案不太合理，管理机构及人员安排不太可行的，得1分；缺项不得分。 |  |
|  |  | 应急预案（6分） | 供应商提供应急预案，运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的预防和补救措施，并制定异常数据监控制度和处理处置方法。 应急预案完善合理详细、应急保障人员安排合理、可行、得6分；应急预案比较合理、应急保障人员安排比较可行、得3分；应急预案不太合理，应急保障人员安排不太可行的、得1分；缺项不得分。 |  |
|  |  | 运维服务方案（6分） | 根据供应商提供详细具体的日常维护方案、定期巡检方案和故障维修方案及运维规章制度进行综合评分。 方案全面、合理、措施有保障，完全满足招标要求的，得6分；方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得3分；方案较差的，得1分；缺项不得分。 |  |
|  |  | 人员培训方案（4分） | 方案合理、完善的，得4分；方案不合理、不完善的，得2分；缺项不得分。 |  |
| 2.2.2 (3) | 综合标 16分 | 业绩（6分） | 供应商或设备制造商自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的每提供1份得3分，最多得6分。备注：业绩证明需提供合同、中标通知书及中标结果公示网页版截图，以合同签订时间为准。 |  |
|  |  | 质保期内售后服务 （5分） | 供应商提供完善、合理的售后服务计划承诺，售后出现质量问题的、售后服务快速反应程度，提供专人跟踪服务的服务计划、服务内容全面、详尽、合理、完全满足项目要求的，得5分；服务计划、服务内容不全面或者不详尽的，得3分；缺项不得分。 |  |
|  |  | 质保期外售后服务 （5分） | 质保期外售后服务。 服务内容全面具体，得5分；服务内容不够全面、详尽的，得3分；缺项不得分。 |  |
| 注： 1、投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。 2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.11 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

合同协议书

注释： 本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方(采购人)：                   住所地：

乙方（中标人）：                 住所地：

合同签订地点：　　　　　签订日期：    年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照开封开财企业管理咨询有限公司的招标结果（项目名称： 　　　　　         　第　　标段，项目编号：　　　）签订本合同。

第一条：合同标的   乙方应根据本项目要求按招标内容和中标结果提供下列产品（或服务），包括附带的备品备件及专用工具等：

（详见招标文件中的“招标内容及商务技术要求”及有关补充文件、中标人投标文件中的“投标内容及报价明细表”等）

第二条：合同总价款    本合同项下项目的总价款为人民币（大写）：               （￥：　　　　　）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 招标文件中的“招标内容及商务技术要求”；

- 中标人的投标文件；

- 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在前者为准。

签订合同时，不得改变中标的金额、付款方式、供货（服务）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条  权利保证　　乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交付和验收

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：　　天，从　　　　　计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的　　　　日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的　　　　日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

第八条  伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、 产品中若包含计算机、服务器产品则由乙方提供至少   年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1年（请分别出：           ）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、 产品故障报修的响应时间为：　　　　　小时。

3.5、若产品故障在检修  小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条   履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条   货款支付

1、付款方式（按招标文件的规定）：

。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的　5%　违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期1天甲方向乙方偿付　　　　滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其履约保证金。

4、 乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付　　　　滞纳金。如乙方逾期交付达　　　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　　　　元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 　不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条  争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式2份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各一份。

甲    方：                　　　　　　 　乙    方：

法定代表人：              　　　　　　   法定代表人：

委托代理人：               　　　　　　  委托代理人：

单位地址：                 　　　　　　  单位地址：

电    话：                  　　　　　　 电    话：

开户银行：                   　　　　　　开户银行：

账    号：                 　　　　　　  账    号：

年  月  日              　　　　　　　　  年  月  日

# 第五章 采购内容及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 产品性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、环境空气质量在线监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | SO2分析仪 | ★1 分析方法：紫外荧光法 2 量程范围：0-500ppb 3 零点噪声：≤0.25ppb 4 量程噪声：≤2.5ppb 5 最低检测限：≤0.5ppb 6 示值误差：±1%F.S. 7 20%量程精密度：≤2ppb 8 80%量程精密度：≤4ppb 9 24h零点漂移：±2/24h ppb 10 24h 20%量程漂移：±5ppb 11 24h 80%量程漂移：±5 ppb 12 响应时间（上升/下降）：≤120s 13 电压稳定性：±1%F.S. 14 流量稳定性：±10% 15 环境温度变化影响：≤1ppb/℃ 16 长期零点漂移（7d）：2ppb 17 长期量程漂移（7d）：10ppb | 1具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护； 2具备开机自检和运行自诊断功能； 3可自动存储校准数据及报警信息； 4支持一键查询历史数据； 5支持远程软件系统升级； 6具备光源光强衰减自检功能； 7产品软件获得计算机软件著作权登记证书； 8产品需通过CCEP认证，并提供生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心出具的检测报告。 | 台 | 2 |
| 2 | NOX分析仪 | ★1.分析方法：化学发光法 2 测量范围：0-500ppb 3 零点噪声：≤0.2ppb 4 量程噪声：≤2.5ppb 5 最低检出限：≤0.4ppb 6 示值误差：≤±0.7%F.S. 7 20%量程精密度：≤2 ppb 8 80%量程精密度：≤4 ppb 9 24h零点漂移：±0.5ppb 10 24h 20%量程漂移：±5ppb 11 24h 80%量程漂移：±10ppb 12 响应时间（上升/下降）：≤120s 13 电压稳定性：±1%F.S. 14 流量稳定性：±10% 15 环境温度变化影响：≤1.1ppb/℃ 16 转换效率：＞96% | 1 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护； 2 具备开机自检和运行自诊断功能； 3 可自动存储校准数据及报警信息； 4 支持一键查询历史数据； 5 支持远程软件系统升级。 6 产品需通过CCEP认证，并提供生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心出具的检测报告。 | 台 | 2 |
| 3 | CO分析仪 | ★1 分析方法：气体滤波相关红外法 2 测量范围：0-50ppm 3 零点噪声：＜0.1ppm 4 量程噪声：＜0.25ppm 5 最低检出限：＜0.2ppm 6 示值误差：≤1%F.S. 7 20%量程精密度：＜0.1ppm 8 80%量程精密度：＜0.2ppm 9 24h零点漂移：±0.1ppm 10 24h 20%量程漂移：±0.5ppm 11 24h 80%量程漂移：±0.5ppm 12 响应时间（上升/下降）：≤100s 13 电压稳定性：≤±1%F.S. 14 流量稳定性：≤±10% 15 环境温度变化影响：≤0.1ppm/℃ 16 长期零点漂移（7d）：±0.3ppm | 1 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护； 2 具备开机自检和运行自诊断功能； 3 可自动存储校准数据及报警信息； 4 支持一键查询历史数据； 5 支持远程软件系统升级； 6 具备光源光强衰减自检功能； 7 产品需通过CCEP认证，并提供生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心出具的检测报告。 | 台 | 2 |
| 4 | O3分析仪 | ★1 分析方法：紫外吸收法 2 测量范围：0-500ppb 3 零点噪声：≤0.3ppb 4 量程噪声：≤2.8ppb 5 最低检出限：≤0.6ppb 6 示值误差：≤±1%F.S. 7 20%量程精密度：≤1.2ppb 8 80%量程精密度：≤2ppb 9 24h零点漂移：≤±3ppb 10 24h 20%量程漂移：±4ppb 11 24h 80%量程漂移：±4ppb 12 响应时间（上升/下降）：≤120s 13 电压稳定性：≤±1%F.S. 14 流量稳定性：≤±10% 15 环境温度变化影响：≤0.6ppb/℃ 16 长期量程漂移（7d）：≤5ppb | 1具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护； 2具备开机自检和运行自诊断功能； 3可自动存储校准数据及报警信息； 4支持一键查询历史数据； 5支持远程软件系统升级； 7产品软件获得计算机软件著作权登记证书； 8产品需通过CCEP认证，并提供生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心出具的检测报告。 | 台 | 2 |
| 5 | PM10颗粒物分析仪 | ★1分析方法：β射线吸收法 2最小显示单位：0.1μg/m3 3时钟误差：正常条件下±5s，断电条件下±10s 4温度测量示值误差：≤±1.5℃ 5校准膜重现性：≤±2%（标称值） 6电压变化稳定性：±5%（标称值） 7平行性：≤5% 8有效数据率：≥85% | 1 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护； 2 具备开机自检和运行自诊断功能； 3 可自动存储校准数据及报警信息； 4 支持一键查询历史数据； 5 支持远程软件系统升级； 6 产品软件获得计算机软件著作权登记证书； 7 产品需通过CCEP认证，并提供生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心出具的检测报告。 | 台 | 2 |
| 6 | PM2.5颗粒物分析仪 | ★1分析方法：β射线吸收法 2测量范围：0~1000 μg/m3 3最小显示单位：0.1μg/m3 4校准膜示值误差：≤±1% 5温度测量示值误差：≤±1℃ 6湿度测量示值误差：≤±2%RH 7时钟误差：≤±1s 8流量测试：平均流量偏差≤±0.3%，流量相对标准偏差≤0.2%，平均流量示值误差≤0.3% 9平行性：≤15% 10有效数据率：≥99.9% 11相关系数：≥0.95 | 1 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护； 2 具备开机自检和运行自诊断功能； 3 可自动存储校准数据及报警信息； 4 支持一键查询历史数据； 5 支持远程软件系统升级； 6 采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响； 7 仪器内置校准膜片，支持自动校准； 8 设备具有辐射防护保护，具有辐射豁免批文 9 产品软件获得计算机软件著作权登记证书 10 产品需通过CCEP认证，并提供生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心出具的检测报告。 | 台 | 2 |
| 7 | 动态校准仪 | （1）基本单元 1稀释气流量范围：(0~10)SLPM，可扩展 2标气流量范围：(0~100) sccm，可扩展 （2）臭氧配气模块 1线性度：≤1% F.S 2重复性：≤1% F.S 3稳定时间：（T98）≤300s 4零点漂移（24 hours）：±1nmol/mol(ppb) 5量程漂移：±5 nmol/mol(ppb) | 1电源：(220±10%)V AC/(45～55)Hz， 功率≤150W 2工作条件：温度：(0-40)℃，湿度：(0-95)% RH（无凝露） | 台 | 2 |
| 8 | 零气发生器 | 1输出：≤20SLPM； 2露点：流量≤10SLPM时，露点≤-20℃；流量≤20SLPM时，露点≤-10℃ 3 输出浓度：SO2≤0.5 nmol/mol(ppb)，NO≤0.5 nmol/mol(ppb)，NO2≤0.5 nmol/mol(ppb)，O3≤0.5 nmol/mol(ppb)，CO≤0.025 μmol/mol(ppm)，CH4≤5 nmol/mol(ppb)，非甲烷总烃≤0.25nmol/mol(ppb) 4工作条件：温度：(0-40)℃， 5湿度：(0-95)% RH（无凝露） 6电源：(220±10%) V AC/(45～55)Hz,功率≤600W | 1输出的零气干燥、清洁、流量稳定； 2输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节； 3带有零气露点报警和仪器故障报警功能； 4日常维护量少； 5可以长期连续安全可靠地运行； 6外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能 | 台 | 2 |
| 9 | 气象五参数 | 1.温度 测量原理：二极管结电压法 测量范围: -40-80℃; 测量精度: ± 0.5℃ 分辨率：0.1℃ 2.湿度 测量原理：电容式 测量范围：0~100%RH; 测量精度：±3%RH; 分辨率：0.10% 3.气压 测量原理：压阻式 测量范围：10~1100百帕 测量精度：±0.5百帕 分辨率：0.1百帕 4.风向 测量原理：超声波 测量范围：0~359.9° 测量精度：±3° 分辨率：0.1° 5.风速 测量原理：超声波 测量范围：0~60米/秒 测量精度：±0.3m/s或读数的3%，两者中取较大者 分辨率：0.1米/秒 |  | 台 | 2 |
| 10 | 标气系统、采样系统、数据采集与传输软件、工控机、安装机柜等配套设施 | 1 采样装置：垂直层流式采样总管。 2 采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。 3 采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。 4 管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。 5 制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯； 6 样品相对湿度：≤80%； 7 雷诺数<2000。 |  | 套 | 2 |
|  | 二、环境空气挥发性有机物（VOCs）连续自动监测系统 |  |  |  |  |
| 11 | 在线气相色谱仪（高碳） | 1.总体要求 1)主要用于环境空气挥发性有机物（VOCs）连续自动监测能力建设。产品应由气相色谱分析系统、全惰性化精密动态校准仪、零气发生器、氢气发生器、采样单元、气源单元、数据采集与传输以及其他辅助设施等组成，应采用19"标准机柜安装，可集成于立式机柜。 2)系统可实现24小时无人值守的连续自动监测功能，每个样品分析周期≤1 h，周期内采样时间≥30 min。 ★3)监测项目包含空气中57种臭氧前体物（PAMS物质）组分：乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、丁烷、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、环戊烷、异戊烷、正戊烷、反-2-戊烯、1-戊烯、顺-戊烯、2,2-二甲基丁烷、异戊二烯、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、1-己烯、正己烷、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、苯、环己烷、2-甲基己烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、异辛烷、正庚烷、甲基环己烷、2,3,4-三甲基戊烷、甲苯、2-甲基庚烷、3- 甲基庚烷、正辛烷、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、壬烷、异丙苯、正丙苯、间乙基甲苯、对乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、邻二乙基甲苯、1,2,4-三甲基苯、正癸烷、1,2,3-三甲基苯、间二乙基苯、对二乙基苯、正十一烷、正十二烷。 ★4)产品 必须符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018）要求。 2.气相色谱分析系统要求 2.1前处理系统 1)采样模块：采样时间≥30 min/h； 2)除水模块：采用低温物理除水方式； 3)富集模块：采用低温复合多床层填料富集管； 4)解吸模块：采用直热式加热，解吸工作温度≥230℃； 5)进样方式：配备自动进样装置，同时兼容苏玛罐、气袋、吸附管多种进样方式。 2.2气相色谱分析仪 ★1)进样方式：可采用分流进样、不分流进样或柱头进样； 2)程序升温：升温速率可达120℃/min； 3)气路控制：全电子压力/流量控制（载气，氢气，零气）； 2.3系统检测性能要求 1)测量范围：0～50 nmol/mol； 2)标准曲线：所有组分R2≥0.98； 3)零点噪声：≤0.05 nmol/mol 4)方法检出限：PAMS（57种）中所有组分的方法检出限≤0.1 nmol/mol； 5)准确度：PAMS（57种）中所有组分准确度≤10%； 6)精密度：PAMS（57种）中所有组分精密度≤7%； 7)浓度漂移：30天内氢火焰离子检测器检测组分的最大浓度漂移≤15%，24h浓度漂移≤±1 nmol/mol； 8)长时间保留时间漂移：≤±0.5 min； 9)系统残留：90%组分≤0.1 nmol/mol； 10)时钟误差：断电条件下≤20 s。 2.4仪器控制软件 1)具备自动采样、数据分析和周期性校准功能，实现全流程自动运行； 2)具备直接显示色谱图、实时数据、系统参数、运行状态和故障信息功能； 3)具备自我报警诊断、报警短信和邮件提醒功能； 4)具备断电保护及来电自启功能； 5)具备无需第三方远程软件即可进行远程反控，保障数据安全； 6)具备管理设备信息与状态的功能，可通过云端完成开启设备、下发指令、参数调整、方法下发等功能； 7)具备全自动保留时间校正、数据质量自动判断、历史数据查询、浓度阈值报警、数据自动云端备份、容灾管理等功能； 8)全中文软件，软件终生提供免费升级服务。 2.5数据分析功能 1) 可基于自动寻峰算法，通过指数算法自动识别与积分，进行VOCs组分的准确定性定量分析； 2) 可自动质控设置，仪器按照质控设定参数自动运行，进行计算判断当前校准曲线是否满足要求的功能； 3) 可一键拟合校准曲线，对多条校准曲线进行算法整合，提高监测数据准确度； 4) 可提供目标因子浓度变化趋势图，提供时间范围选择、趋势变化查询、数据导出功能。 5) 应拥有VOC监测数据分析系统软件、数据管理信息化平台软件的著作权证书。 ★6) 产品需通过CCEP认证，并提供生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心出具的检测报告。 |  | 台 | 2 |
| 12 | 在线气相色谱仪（低碳） |  |  | 台 | 2 |
| 13 | 氢气发生器 | 1)氢气纯度：99.999% 2)氢气流量：0～300 ml/min 3)工作压力：0～0.4 MPa 4)稳压精度：0.02 MPa 5)供电电源：220（1±10%）V，50 Hz |  | 台 | 2 |
| 14 | 零气发生器 | 1输出：≤20SLPM； 2露点：流量≤10SLPM时，露点≤-20℃；流量≤20SLPM时，露点≤-10℃ 3 输出浓度：SO2≤0.5 nmol/mol(ppb)，NO≤0.5 nmol/mol(ppb)，NO2≤0.5 nmol/mol(ppb)，O3≤0.5 nmol/mol(ppb)，CO≤0.025 μmol/mol(ppm)，CH4≤5 nmol/mol(ppb)，非甲烷总烃≤0.25nmol/mol(ppb) 4工作条件：温度：(0-40)℃， 5湿度：(0-95)% RH（无凝露） 6电源：(220±10%) V AC/(45～55)Hz,功率≤600W | 1输出的零气干燥、清洁、流量稳定； 2输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节； 3带有零气露点报警和仪器故障报警功能； 4日常维护量少； 5可以长期连续安全可靠地运行； 6外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能 | 台 | 2 |
| 15 | 全惰性精密动态校准仪 | 1.工作原理：通过气体质量流量控制器精确控制气体流量，将高浓度样品动态稀释至所需低浓度气体； 2.稀释比率：1/10～1/5000； 3.流量测量精度：±1%满刻度； 4.流量控制重复性：±0.2%满刻度； 5.流量控制线性度：±0.5%满刻度； | 1.具备远程遥控或序列编辑功能、多点自动序列配气功能和单点或多点自动校准功能； 2.具备自动检漏、压力检测、报警及保护功能； 3.仪器应采用全中文软件设计，可通过LAN通讯方式与外部仪表同步通讯； 4.应具备智能化动态气体稀释校准分析仪软件的著作权证书。 | 台 | 2 |
|  | 三、其它 |  |  |  |  |
| 16 | 工程安装包、安装机柜、采样系统、标气系统、工控机等辅助配套设施 | 一、采样系统选型要求 1.采样装置：垂直层流式采样总管。 2.采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。 3.采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。 4.管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。 5.制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯； 6.样品相对湿度：≤80%； 7.雷诺数<2000。 二、安装机柜选型要求 1.提供散热性能良好的标准机柜，可容纳本项目的空气质量六项参数监测系统、挥发性有机物在线分析系统； 2.机柜采用导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧应有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路； 3.机柜具备接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。 三、标气系统选型要求 1.空气质量六项参数监测系统标气：提供SO2/NO/CO标气各一瓶； 2.挥发性有机物在线分析系统标气：提供PAMS标气（1ppm，含瓶阀）一瓶，提供氮气（纯度99.999%，含瓶阀）一瓶。 四、工控机选型要求 1.CPU主频不小于3GHz 2.内存大小不小于2G 3.硬盘容量不小于500G 4.串口情况：类型为RS232、数量不小于6个 5.配备键盘、鼠标、17寸显示器 | 提供仪器安装调试所需要的其他辅助件，确保系统能正常运行所必需件。 | 套 | 2 |
| 17 | 标准监测小屋（20平米） | 1.监测站房主要由站房和房顶护栏（便于维护、方便安全）构成。 2.站房可设为缓冲间和仪器房，缓冲间位于站房的前端，顶部装有顶灯，使工作环境更舒适。隔断采用铝合金玻璃隔断，推拉门，玻璃均采用钢化玻璃。 |  | 座 | 2 |
| 18 | 设备运维服务（1年） | 1.总体内容 1）运维服务范围 采购的所有设备，包括基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修等工作。同时应具备电子化运维平台，可在平台上进行现场巡查、现场质控、现场维修、经验案例、运维报告等的查询和管理。 2）运维服务期限 项目建设完成，并验收合格之日起1年。 3）运维服务内容 运行维护主要依据《环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 653—2021）》、《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ654-2013）》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》（总站气函〔2019〕785号）和《2019年地级及以上城市挥发性有机物监测方案》（环办监测函〔2019〕11号）等国家相关文件和技术规范有关要求，进行空气质量六项参数监测系统、挥发性有机物在线分析系统连续自动监测站点管理及仪器运维服务工作。 承担站点日常正常运行维护、详细的预防性检修与非外界不可抗力而发生突发性故障进行针对性维护工作，包括人工、消耗件、备品备件。 应急情况下，设有设备保护预案。 建立文件化的日常运行体系。对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控、巡检、维护的内容与频次、零部件的清洁与更换、校准等）、仪器故障解决方案等提供详细运维计划与台账文件。 建立定期会商报告制度，原则上每个星期一下午汇报系统上周运行情况，并提交上周的维护台帐记录。 2.质量控制 质控工作包含但不仅限于以下内容： 1）每天进行远程系统运行状态检查； 2）每周进行零点、标点检查或校准，并做好记录； 3）每月进行现场维护，检查载气、标气使用情况，更换耗材等； 4）每季度进行仪器的多点标定； 5）每半年进行流量检查，使用可追溯标准流量计； 6）每年进行系统大维护； 7）仪器维修更换重要部件（如检测器和切换阀等）后应进行多点线性校准。 3.应急管理 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应立即响应，并将信息反馈采购方；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知采购主方。如不能在48小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回中标方，应及时修复，并做好相应的仪器维修记录和质控工作。如因自身技术能力不足无法修复仪器故障，需委托设备制造商服务的，中标方须承担相关费用。 4.维修管理 在质保期内，仪器故障由建设单位负责修复，按照售后服务技术要求处理，维修过程中发现问题应及时向采购方汇报。 |  | 套 | 2 |
| 核心产品：在线气相色谱仪（高碳）、在线气相色谱仪（低碳） |  |  |  |  |  |

# 投标文件格式

开封精细化工开发区管理委员会开封市精细化工开发区空气自动站点设立项目

- 投 标 文 件

- 采购编号：

投标人：

法定代表人或其委托代理人：　　　　　（签字或盖章）

日   期：　      　　年　     　　月　     　　日

目　　录

- 一、投标函

- 二、投标函附录

- 三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

- 四、投标内容明细表

- 五、实施方案

- 六、技术及商务偏差表

- 七、售后服务承诺

- 八、投标人基本情况表

- 九、其他材料（不限以下资料）

- 一、投 标 函

致：                     （采购人名称）:

- 我方已仔细研究了开封精细化工开发区管理委员会开封市精细化工开发区空气自动站点设立项目的招标文件的全部内容，投标报价（大写）        小写：        元；交货期：        ，质量要求：        。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期自投标截止之日起90日历天。

3．如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺向采购代理机构支付招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，并由我方承担相关责任和损失。

6、                       （其他补充说明）。

投标人：                           （单位电子签章）

法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期：

电子邮箱：

- 二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标人 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货地点及质保期 |  |
| 验收标准 |  |
| 其他说明 |  |
| 企业其他情况 |  |

投标人：                           （单位电子签章）

法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期：

三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

（一）法定代表人资格证明

投标单位名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：         年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：   　  职务：       （身份证号：　　　　　　 ）系                        （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                    （单位电子签章）

日   期：

（二）授权委托书

本人    　　（姓名） 系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权

（姓名）作为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　　。

代理人无转委托权。

此处附：被授权人身份证扫描件

投标人：                           （单位电子签章）

法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期：

- 四、投标内容明细表

价格单位：元（人民币）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 产品主要说明 | 数量 | 投标单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额总合计 |  |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |

1、此表应根据招标内容列明全部投标内容，表中“金额总合计”应与开标一览表中“投标报价”保持一致。

2、供应商可以根据项目实际情况对此表进行补充完善。

3、可附生产厂家有关资料及其他相关证明材料对所投产品的详细技术参数和性能等进行详细说明。

供 应 商：                           （单位电子签章）

法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期：

- 五、实施方案

根据第三章评标办法技术标内容编制，格式自拟。

- 六、技术及商务偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏差说明 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标文件技术、商务内容与招标文件技术、商务要求有偏差时，应将不同之处分别在上表中列明，并在“偏差说明”栏内说明偏离情况（正偏差或负偏差）。

2、无偏差时可以不再填列有关招标文件要求及投标文件内容，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

- 七、售后服务承诺

- 八、 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

后附下列材料扫描件：

按投标人资格要求提供：

1、三证合一的营业执照等等；

2、……

3、……

- 九、其他材料（不限以下资料）

1、承诺书（含“我公司承诺独自制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果。”）

2、评标办法中需提供的相关资料。

3、其他相关资料。

- 附件1：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（参考格式）

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入违规投标供应商不良行为记录名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有履行本项目的能力。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目响应资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人：

时间：     年   月   日

- 附件2：

供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺和证明材料

- 附件3（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

- 附件4：（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、成交人本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

- 附件5：（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

- 监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。