- 第一标段：电工实训室、标准化机房、汽修实训室车间建设

| 一、技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 一、电工实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 电气PLC应用编程实训装置 | 8 |  | - 一、技术参数 - 1、输入电源：AC380V±10% 50HZ - 2、输入功率：≤2 kw - 3、工作环境：1） 温度： -10℃～+40℃ - 2）相对湿度：≤90%（+20℃） - 3）海拔高度：≤4000m 4）空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃 - 二、 设备配置 - 序号; - 名称; - 主要技术指标; - 单位; - 数量. - 1; - 标准实训台; - 整体尺寸1000mm×1200mm×800mm铝钢结构,带滚轮（滚轮带有刹车） - 桌面：由12条（20*80*1000mm）mm铝型材组搭而成；底部空间：用钣金隔成AB2个空间A面由一个电气安装网孔板用于灵活的布置、安装控制设备；B面是一个储物空间用于存放模块设备。; - 套; - 1. - 2; - 工件套装; - 由3种绿、红、黄三种物料组成; - 套; - 1. - 3; - 电气接口套件; - 主要包含：电气接口模块、工业交换机、扩展模块、接线端子等。; - 套; - 1. - 4; - 外围控制器套件; - 见PLC系统配置; - 套; - 1. - 5; - 电气安装模块; - 主要由接触器、继电器、开关电源、伺服驱动器（模型）、变频器（模型）、步进驱动器（模型）等组成，模块具体配置见附表二; - 套; - 1. - 6; - 旋转供料模块; - 规格尺寸：240mm×255mm×202mm（±5%） - 由步进旋转供料机构、蜗轮蜗杆减速机、原点检查传感器、端子单元等组成。 - 底板：采用（240*200*10）mm的钢板，保证了设备的稳定行和水平度；底板上开有多个定位空，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。; - 套; - 1. - 7; - 桁架机械手模块; - 规格尺寸：397mm×200.8mm×467mm（±5%） - 主要由气缸执行机构、固定底板、快速电路连接器、不锈钢拉手等组成。 - 底板：采用（260*90*10）mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度，同时降低了设备本身的重量，底板上开有多个定位空，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。; - 套; - 1. - 8; - 分拣模块; - 规格尺寸：500mm×416mm×483mm（±5%） - 主要由三相异步电机、传送机构、不锈钢拉手、底板等组成。 - 底板：采用（500*230*10）mm（±5%）的铝板，; - 套; - 1. - 9; - 工量具套件; - 主要包括：螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、内六角扳手、万用表等组成，见附表三工具配置; - 套; - 1. - 10; - 智能登录系统; - 该系统由指纹识别模块、以太网通讯模块、继电器控制模块、触摸屏人机交互模块组成。; - 套; - 1. - 11; - 电脑小推车; - 尺寸：580*450*960mm（±5%）。 - 电脑桌底部安装四个定位轮，可灵活移动位置，桌面后面装有镂空灰黑色铁质挡板不会因为不小心造成显示器摔落，可对显示器有效保护。; - 套; - 1. - 12; - PLC学习资源库; - 要求提供各品牌PLC学习资料，内容主要是讲解各品牌PLC的指令与功能、编程规则，在讲解过程中并有些针对性案例程序讲解。包含以下内容：PLC视频教程及软件类；PLC视频教程、软件及资料。; - 套; - 1. - 13; - 在线教育平台; - 9、在线教育平台：平台至少包含用户、视频搜索模块、视频观看模块、直播模块、官方信息模块等应用模块。平台要求包含设备配套教学资源辅助教师教学，至少包括投标设备介绍、送料机构PLC侧电路的安装、送料机构PLC侧的电路调试、送料机构装置侧的拆卸、送料机构装置侧的安装、供料过程的PLC控制、供料站的常见故障及处理方法、搬运机械手PLC侧电路的安装、搬运机械手PLC侧的电路调试、搬运机械手装置侧的拆卸、搬运机械手装置侧的安装、搬运机械手初始状态、搬运过程的PLC控制、搬运机械手的常见故障及处理方法、分拣机构PLC侧电路的安装、分拣机构PLC侧的电路调试、分拣机构的机械拆卸、分拣机构的机械安装、电机运行速度控制-----三段速控制、工件分拣控制设计、分拣机构的常见故障及处理方法、触摸屏基本程序的编写、触摸屏与PLC的通讯、设备传感器的介绍、程序流程基础知识、警示灯介绍等实训内容视频讲解。投标时提供在线教育平台PC端、IOS端及安卓端权登记证书。; - 套; - 1. - 14; - PLC仿真系统软件; - PLC 仿真系统软件：包含5个实验。机械手控制实验、码垛堆积控制实验、物料分拣控制实验、自动仓储控制实验、自动封盖实物控制实验。每个实验分成两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写PLC程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程，有助于自己来编写PLC程序。; - 套; - 1. |
| 2 | 电工电子技术实验台 | 6 | 台 | - 一、设备技术要求： - 1、输入电源：三相五线380V±10% 50Hz - 2、输出电源：AC 0-450V、AC0-220V安全端子输出、AC220V 安全插座输出DC 1.25-30V 等多组直流电源安全端子输出 - 二、设备组成 - 1、实训台 - 实训台要求为工业型材，桌腿有底部调节器，高度可调，保证实训台平稳度。台面为厚度25mm防静电板。 - 2、电源箱 - 要求采用钣金结构。 - 采用仿真仪表面板标识，粗实线框区分功能单元，操作方便，安全可靠。 - 电源箱元器件应备有急停开关，可在紧急状态下切断电源，确保人身安全。三相0--450V及单项0--250V连续可调交流电源，需配备一台三相联动自偶调压器。 - 要求提供两路低压稳压直流1.5--30V连续可调电源。 - 应该具有0---500mA连续可调恒流源。 - 提供多用途通用6孔插座两组，方便AC220V的取电，提供K4端子接口的三相五线电源输出，并且输出单独控制，方便三相电源的输出和控制。 - 3、元器件实验模块 - 元器件实验模块需要提供分离原件：9个不同阻值电阻（1/4W ），6个不同值的电容(63V)、二个电位器(2W)、二极管IN4007、稳压二极管(2CW51)和12V指示灯，K3端子。 - 4、原理、定理实验模块 - 要求能完成基尔霍夫定律，叠加原理、戴维南定理、诺顿定理，配带有K3端子（测试线）。 - 信号输入：0--12V。 - 5、受控源实验模块 - 输入电源：DC±12V； - ①压控电压源VCVS - 输入：DC0-5V； - 输出：DC0-10V。 - ②压控电流源VCCS - 输入：DC0-5V； - 输出：DC0-100mA。 ③流控电压源CCVS - 输入：DC0-20mA； - 输出：DC0-10V。 ④流控电流源CCCS - 输入：DC0-20mA； - 输出：DC0-100mA。 - 6、R、L、C 实验模块 - 该实验模块应分为一阶、二阶动态电路实验； - R、C串并联选频网络电路实验；R、L、C串联谐振电路实验；双口网络/互易定理电路实验；K3端子（测试线）。 - 7、 交流实验模块一 - 模块提供三组高压电容（每组0.47µF/630V、1µF/630V、2.2µF/630V、4.7µF/630V高压电容各三只）；日光灯实验器件、15W镇流器、启辉器及短接按钮；提供实验所需的各种元件，4个不同阻值电阻（8W）、6个不同阻值电位器（1W）。K4端子（测试线）。 - 8、 交流实验模块二 - 提供单相能表、三组负载（灯泡，AC220V/60W），每个负载可单独控制。每组设有电流测试端子。K4端子（测试线）。 - 9、 电路特性实验模块 - 本实验模块应包括： - ①R、L、C元件阻抗特性试验电路； - ②回转器电路实验实训电路； - ③负阻抗变换器实验实训电路； - K3端子（测试线）。 - 10、仪表模块 - ① 交直流电流电压数字显示模块 - 仪表模块供电：AC220V±10%。 - 交流电压表： - 量程：0～500V。 - 交流电流表： - 量程：0～3A。 - 直流电压表： - 量程：0～20V。 - 直流电流表： - 量程：0～200mA。 - ② 功率因数表模块 - 应由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，能测量电路的功率、功率因数。电压电流量程为450V和5A。 - 11、 数字电路实验 - 提供电阻、发光二极管、相应的集成电路、毛细管、钮子开关、三极管、锁紧IC插座、贴片电阻等；设有8段数码管显示模块、高低电平控制模块并配有指示灯。 - 12.信号源 - 信号源模块以FPGA为核心控制器件，利用DDS技术研制的；双通道输出，能够同步工作，相位差可调；可输出正弦波、三角波、方波、升/降锯齿波以及占空比可调的脉冲波等基本函数波形，同时还具有16组由用户自定义的任意波；，输出频率高达6MHz可调，输出幅度峰峰值为0～15VP-P；内置精密的-20dB衰减器，幅度分辨率最小达到1mV。 |
| 二、标准化机房 |  |  |  |  |
| 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 | - 技术参数 |
| 01 | - 智慧黑板 | - 1 | - 台 | - 一、智慧黑板硬件： - 1、整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，整机尺寸长≥4000mm，高≥1220mm，厚度≤98mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸LED背光液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9。 - 2、中间黑板表面为高强度防眩光书写钢化玻璃，可采用普通粉笔、水溶性粉笔书写、水笔、白板笔等书写，书写效果好，挂粉率高。中间黑板下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。黑板侧边书写板采用专用书写玻璃。表面采用不低于4mm厚度玻璃。 - 3、为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试。 - 4、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。 - 二、内置OPS电脑 - 1. 采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，不接受企业自定义接口，向下抽拉式设计，具有固定装置确保OPS安全。 - 2. CPU采用Intel酷睿I5处理器或更高配置；内存：≥8G ；硬盘:≥256G SSD。 |
| 02 | - 多媒体讲桌 | - 1 | - 台 | - 1.钢木结合材料一体成型；桌体采用1.2-1.5mm冷轧钢板； - 2.桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板； - 3.一把钥匙，通过独立的弹簧锁片，打开上层讲桌盖板，键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉；讲桌导轨符合国家QB/T2454-2013盐雾检测标准。 - 4.讲桌尺寸：长宽高（MM），关闭：1100* 750* 1000；展开：2150*1050*1000； - 5.提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装。； - 6.隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板； - 7.键盘架下方隐藏储物抽屉； - 8.桌面集成笔记本接口模块（配置不少于以下内容：VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）； |
| 03 | - 台式计算机 | - 80 | - 台 | - CPU：不低于Intel酷睿12代 I5处理器； - 内存：16GB - 硬盘：M.2 512G SSD - 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； - 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、2个M.2接口； - 接口：前置4个USB3、后置4个 USB2.0，1个RJ45； - 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道； - 显示器：≥27HDMI+VGA接口, 显示器具有低蓝光功能； - 键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标，支持键盘开机功能； - 安全特性：具有USB屏蔽技术，可设置为仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； |
| 04 | - 分布式桌面云软件 | - 80 | - 点 | - 1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式； - 2.管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息； - 3.支持跨校区分散部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域，支持多区域切换管理，支持新增区域，便于构建校级云桌面同一管理平台，满足跨校区云桌面建设； - 4.支持跨校区多区域资源汇总分析，可统计所有区域的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析区域内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于学校掌握桌面云整体建设使情况； - 5.支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收； - 6.终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署； - 7.系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率； - 8.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除。 - 9.支持消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统，在场景选单页面即可接收消息，消息可在屏幕上方显示。 - 10.支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端； - 11.针对终端可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的范围所对应的终端教室； - 12.可针对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的教室范围； - 13.桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘直接网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于数据移动访问和使用； |
| 05 | - 多媒体教学软件 | - 1 | - 套 | - 1.支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课 - 2.支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生； - 3.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； - 4.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机（如只广播教学软件界面）； - 5.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动； - 6.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度； - 7.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； - 8.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； - 9.支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面； - 10.支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制，控制时可锁定学生机； - 11.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； - 12.具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式； - 13.教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数； - 14.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； - 15.支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； - 16.支持一键收取指定路径的学生作业，弥补学生忘交作业和不会提交作业的缺点，提升老师收取作业的时效性； - 17.支持远程命令（包括一键关闭应用程序，一键关闭学生打开的Windows类窗口）、远程开机，远程关机等功能； - 18.支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生； - 19.支持电子白板功能，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释，辅助教学； - 20.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁； - 21.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供功能截图） - 22.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机； - 23.支持学生端访问因特网，学生可直接访问教师端提前设置的学习网址，简化上网应用； - 24.为保证系统兼容性和稳定性，要求管理服务器、分布式桌面云软件、多媒体教学软件相互兼容和稳定； |
| 06 | - 教师椅 | - 1 | - 把 | - 要求：可升降，360度旋转，符合人体工学设计。 |
| 07 | - 学生桌 | - 80 | - 位 | - 1.尺寸：L700mm、W500mm、H750mm(可根据房间大小适当调整）； - 2.板材：优质免漆三聚氰胺板，厚度18mm，环保等级E0级，经过防虫、防腐化学处理，耐磨、耐酸碱，易清理； - 3.结构设计合理，坚固、耐用； - 4.桌沿包边材质坚固耐用。 |
| 08 | - 学生椅 | - 80 | - 把 | - 学生椅，带靠背，坚固耐用；整体设计符合人体工学曲线，舒适、美观、实用。 |
| 09 | - 教学音响 | - 1 | - 对 | - 2.0 声道有源音箱，内置功率放大器、6.5 寸进口全频低音喇叭、3 寸进口高音喇叭。 - 适用于多媒体教室、电教室、普通教室。 - 二路有线广播应急切换输入、5 秒钟后自动恢复教室扩声，视客户要求可增加校园 IP 网络广 - 播功能。 - 外置 USB2.4G 无线话筒和无线蓝牙接收输入 - 扩展功能。 - 1 路 6.5 毫米话筒输入插口、DC6V 供电与外置电源话筒连接不用电池。 - 一组莲花接口音频输入、一组莲花录音输出、1路 3.5 毫米电脑音频输入接口 - 内外铝材散热器，散热快性能更稳定连续工作时间长。 - 独立高低音、麦克风音量、线路音量、混响延时调节。 - 无音频信号输入自动降嗓静音功能 - 外置接插式电源线放便升级安装。 - 铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。 - 尺寸:宽 210×高 370×厚 180mm *音调控制：高音 10KHz±12dB / 低音 100Hz±12dB - 输出功率：2×50W-80W *灵敏度：90dB - 数字采样：16-24Bit/32-48kHz *信噪比：≥90dB *频率响应：20Hz-18KHz - 使用频率：2402-2485MHz *电源：交流 220V±10％/50Hz |
| 10 | - 有线鹅颈话筒 | - 1 | - 支 | - 咪芯：电容式 - 频率响应：40Hz-16KHz - 输出阻抗：200Ω - 灵敏度：-42dB±2dB - 指向性：心型指向 - 底座材质：塑料 - 参考拾音距离: 15-30cm - 供电电压: DC 3V - 线规格:Φ5.0×5m - 插头:6.35mm直插 |
| 11 | - 24口交换机 | - 1 | - 台 | - 1. 性能：整机交换容量 ≥496Gbps；转发性能 ≥126Mpps - 2. 端口：≥24千兆电+4千兆SFP - 3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K - 4. . 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 - 5. 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 - 6. 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms - 7. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 - 8.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持支持Smartlink，支持支持PVST功能； - 9. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
| 12 | - 48口交换机 | - 2 | - 台 | - 1. 性能：整机交换容量 ≥496Gbps；转发性能 ≥144Mpps - 2. 端口：≥48千兆电+4千兆SFP - 3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K - 4. . 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 - 5. 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 - 6. 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms - 7. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 - 8.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持支持Smartlink，支持支持PVST功能； - 9. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
| 13 | - 机柜 | - 1 | - 台 | - 1.22U网络机柜； - 2.采用优质冷扎钢板制作，整体框架结构设计； - 3.静载500KG以上。 |
| 14 | - 网线 | - 11 | - 箱 | - 室内超五类国标双绞线 |
| 15 | - 教室文化 | - 1 | - 批 | - 根据教室类别及专业设计文化挂图或者墙面设计。 |
| 16 | - 辅材及施工 | - 1 | - 批 | - 1.布线规范：符合《中华人民共和国国家标准-综合布线系统工程设计规范》。 - 2.电源线符合国标要求，确保所有设备正常运行。 - 3.包含音频线、音箱线、HDMI线、插排、线材等所有辅材。 - 4.包含所有设备的安装、布线、系统调试及施工所需的PVC线槽、扎带、水晶头、胶带、布线、安装调试等全部辅材。 |
| - 三、新能源汽车实训室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 纯电动整车教学考核平台 | 1 | 套 | 1.竞赛平台要求 纯电动整车教学考核平台,采用类似车型秦EV二手车型为基础，可以进行新能源汽车认知、操作、高压部件及结构认知、高压部件的拆装检测、高压系统的断电/上电操作，高压系统及低压系统的数据流读取和故障诊断等教学内容。 2.产品功能 2.1车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；能够通过诊断电脑与诊断座，读取车辆信息、读取故障代码、高压数据流等测试功能，真实贴近维修一线的工作和内容。 2.2基于整车的高压维修，可以真实对应诊断维修状态。标准实施诊断维修过程时，需要注意高压安全，放置高压警示线、高压警示牌等，表现维修专业度和高压安全意识。 3.产品规格参数 续航里程：≥405km 电池能量：≥47.53KWh 电机功率：≥100KW 电池类型：磷酸铁锂 4.安全配置 主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压报警；前排安全带未系提醒；儿童座椅接口；ABS防抱死；制动力分配； 5. 配套“新能源热泵空调系统”课程资源（软件资源1套，不含硬件终端） 5.1产品要求 该软件是采用unity3D引擎技术C#编程语言进行架构设计使三维结构可视化，可在Windows平台运行。以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的汽车热泵空调系统，参照汽车主机厂规定的标准要求为基础，结合汽车在检修过程中常见注意事项及诸多汽车维修行业技术专家指导意见而开发，具有专业深度足、规范标准高，充分结合教学特点满足实用性及新颖性，并使用实时交互的学习方式有效激发学生的学习兴趣。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中，对目前汽车热泵空调系统维修过程中经常需要检查的部件进行深入的学习。软件平台从实际教学出发，以提高教学质量为目标，以环境建设、教学应用、教学评价为主要任务，构建智慧“教、学、练”一体化新模式。 5.2技术要求 5.2.1新能源热泵空调系统交互系统基于实车（续航里程：≥550km、电池容量：≥84.8KWh、电机功率：≥150KW、最大扭矩：≥310N·m、车辆尺寸：≥4592×1852×1629MM、轴距：≥2765MM）热泵空调系统（二氧化碳作为制冷剂）基础上，进行1:1真实部件建模。 ★5.2.2可以展示热泵空调系统的≥7种模式，冷却运行有≥4种模式，加热运行≥3种模式。用≥5个ASV（截断阀）和≥3个EXV（膨胀阀）来进行综合控制，达到不同情况下的的制冷和制热控制。解决使用二氧化碳做制冷剂，这种全新制冷形式对安全、环保要求，同时解决空调系统压力高（比普通空调系统要高约10倍），难以教学实施问题。 5.3软件程序要求 程序需满足热泵空调≥七种模式（冷却车内空间、冷却车内和蓄电池、仅冷却蓄电池、空调再加热、空气热泵、空气/冷却液热泵、冷却液热泵包含但不限于以上七种模式），且部件可以单独点击，部件可以两手指放大和缩小，可以看到涡旋式压缩机和调节阀等内部透视结构，每个模式都要标准文字和动画状态展示循环回路的变化特点，有管路颜色的变化。 5.4软件功能要求 5.4.1界面上有热泵空调功能原理图和三维建模效果图，下方为分步骤功能介绍，每个模式都有动画状态展示循环回路的变化特点，并有管路颜色的变化。 5.4.2界面上有视图按键，能够从前视图、后视图、顶视图、底视图、左视图和右视图六个视觉进行切换观察部件整体结构。 5.4.3部件可单独点击，点击部件后，会出现对此零件的相关说明，其他零件将被透视化，部件可放大和缩小，点击技术参数，可以查看该部件的详细参数。 5.4.4可以展示部件的透视图，包括空调压缩机、截断阀和膨胀阀的内部结构、新型储液干燥瓶的内部结构等。 5.5课程内容包含但不限于 ★5.5.1冷却车内空间 ★5.5.2冷却车内和蓄电池 ★5.5.3仅冷却蓄电池 ★5.5.4空调再加热 ★5.5.5空气热泵 ★5.5.6空气/冷却液热泵 ★5.5.7冷却液热泵 1.加★内容为保证理实一体化教学的有效实施，投标单位需提供图文证明。 2. 中标人须在合同签署前提供产品进行所有招标要求功能及投标响应的内容逐一演示验证。 3.为了产品的性能稳定，厂家具有新能源纯电动HVT高压技术人员基础训练云平台、新能源汽车整车控制系统诊断与维修智能教学终端类权证书。 |
| 2 | 整车故障设置检测平台 | 1 | 套 | 竞赛平台由：①整车故障设置系统 一套、②集成工具管理车 一套组成。 ①整车故障设置系统 1.产品要求 该产品配套纯电动整车教学考核平台使用，基于比亚迪原厂最新电路开发。整车故障设置系统与车辆进行无损连接后，可进行原车整车控制器VCU控制单元、动力电池管理系统控制单元、驱动系统三合一电机控制器控制单元、高压三合一充配电总成控制单元、交流充电口、BCM控制单元等的动、静态信号检测诊断。整车故障设置系统便于教师设故和学生实时信号测量，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足不同的教学需求标准，最大程度支持工学结合人才培养模式的应用。 2.产品功能要求 2.1整车故障设置系统以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。 2.2整车故障设置系统既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。 2.3整车故障设置系统通过与原车插头配套的线束插接器连接，可实现整车教学、实训考核的训练要求。 2.4整车故障设置系统背面部分为机械故障设置终端，采用隐藏式机械故障设置系统，通过U型连接端子可设置断路、短路、虚接故障，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力，有效提高设备的使用效率。 2.5整车故障设置系统前面部分为学生测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。 2.6整车故障设置系统采用航空插头设计，可无损与车辆快速进行连接。通过配套线束和检测面板，可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免了重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子配套。 2.7整车故障设置系统采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，上面喷绘有不同控制单元端子针脚的彩色亚克力板，方便学生进行对照测量。 2.8整车控制器VCU控制单元检测模块，可检测信号含油门踏板，制动开关，散热风扇等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。 ★2.9动力电池管理系统BMS控制单元检测模块，可检测信号含动力电池包低压线束等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断需求。 2.10驱动系统三合一电机控制器控制单元检测模块，可检测信号含电机控制器通信，工作电源和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。 ★2.11高压三合一充配电总成控制单元检测模块，可检测信号含充配电总成通信，直流充电口，交流充电口，工作电源和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。 2.12 BCM控制单元检测模块，可检测信号含照明系统，门锁系统，配电，通信和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。 3.教学实训任务 3.1新能源整车诊断与数据流读取； 3.2整车系统数据流分析； 3.3整车控制器VCU相关故障检测诊断； 3.4动力电池管理系统BMS相关故障检测诊断； 3.5驱动系统三合一电机控制系统相关故障检测诊断； 3.6高压三合一充配电总成系统相关故障检测诊断； 3.7低压车身控制系统相关故障检测诊断。 4.配置清单 4.1整车故障设置平台 1 套 4.2配套一体机 1 套 4.3整车控制器VCU无损跨接连接线束 1 套 4.4动力电池管理系统BMS无损跨接连接线束 1 套 4.5驱动电机三合一电机控制器无损跨接连接线束 1 套 4.6高压三合一充配电总成无损跨接连接线束 1 套 4.7低压电器多合一车身控制模块无损跨接连接线束 1 套 配套一体机要求： 显示屏规格：≥32寸触控一体机，系统：Windows10，CPU采用I5-3247U-TI，内存不小于8G DDR3，硬盘采用固态SSD不小于128G硬盘，HDMI输出具有HDMI 2.0a标准显示接口，最高支持4K输出，配套USB 3.0x2和USB 2.0x2接口，WiFi配置参数内置高性能SDIO接口WiFi模块，支持IEEE 802.11 b/g/n/ac，以太网口采用10/100/1000M自适应以太网RJ45网口,输入电源：AC100-240V 50HZ。 5.产品规格参数要求 5.1设备电源：DC12V 5.2工作温度：-40℃ - +50℃ 5.3整机规格尺寸（长*宽*高）：≥1500*700*1700mm 5.4教学面板尺寸（长*宽*厚）：≥1400*730*4mm 5.5教学面板框架材质/规格：框架采用专用工业铝型材。 5.6工作站桌面采用（长*宽*厚）1号桌面不小于1100*700*25mm榉木板材，2号桌面（长*宽*厚）不小于410*700*25mm榉木板材，材质坚硬、抗冲击力耐磨。工作站下部采用≥4个ABS专用护脚保证移动的安全性。 5.7工作站主体材质/规格：框架采用铝型材材质，层板采用铁质，铝型材规格：不小于50*80mm,长度数量：不小于560mm*4条；长度数量：不小于395mm*4条。 5.8不少于三层抽屉储存空间规格：长*宽*高不小于625*360*100mm两层、长*宽*高不小于625*360*170mm一层。抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不低于35kg。 5.9配套不少于两个柜式储存空间规格：长*宽*高不小于300*610*560mm;长*宽*高不小于300*610*390mm*1个。 5.10配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝确保用电安全。 ②集成工具管理车 1.产品要求 1.1集成工具管理车由多层可自锁抽屉组成存储空间，上部安装有榉木工作台面，便于放置实训器材。 1.2工作车下部多层分类存储抽屉，可按照实际需求分门别类地将实训工量具耗材进行集中管理。有效实现了工具、设备、测量工具的集中管理与储藏，大大方便了实际工作的开展。 1.3工具车底部配备有万向脚轮，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 6.配套“纯电动汽车动力底盘（教师版）”教材 1本 6.1产品要求 6.1.1教材将学习与工作进行紧密的结合，以“工学结合”为宗旨，促进学习系统的过程化，使教学内容更加地贴近于生产实际。课程内容紧密结合主机厂的技术标准和技术要求。 6.1.2教材内容需具有知识要点、能力要素和评价考核三大教学板块，其中评价考核中的考核题目需显示正确答案。 6.2工艺标准要求 教材图片内容采用高清实物照片和渲染效果图，排版布局清晰，利于教学书写。 6.3教材课程内容要求 6.3.1系统模块一：动力电池与管理系统 1）新能源汽车动力电池概述 蓄电池的典型性能参数 蓄电池类型 锂离子电池的发展 2）动力电池布局特点 动力电池的安装位置 动力电池的版本与结构 3）动力驱动与能量回收 动力驱动 能量回收 4）混合制动控制策略 混合制动 带能量回收的制动系统 带能量回收的制动系统的优势 5）电池管理与信息读取 高压蓄电池管理系统（BMS） 高压蓄电池管理系统的功能 BMS中的重要参数 6）高压系统断电和上电操作 高压系统断电 高压系统断电后验电 高压系统上电 7）充电管理与线路测量 交流充电原理图 测量CC信号 测量充电CP信号 8）绝缘监控与电位均衡 绝缘监控 电位均衡 9）动力电池均衡充电 电池均衡充电 电池均衡充电的方法 6.3.2系统模块二：高压系统 1）高压部件位置及线束连接 高压部件位置 高压部件线路连接 2）热泵空调 带热泵的冷却液回路 带热泵的冷却液回路工作原理 3）高压线路 高压线路接线端子 连接器方案 4）高压部件系统组装要点 发动机/电机控制单元（J623） 发动机声浪发生器执行元件 电驱动系统的功率和控制电子装置（JX1） 三相电流驱动装置（VX54） 高压蓄电池充电单元1（AX4） 电压转换器（A19） 高压加热器PTC（ZX17） PTC加热元件3（Z132） 高压蓄电池1（AX2） 5）高压系统故障案例 新能源汽车高压系统故障诊断及维修技术 高压系统故障案例 ★6）动力电池故障案例 动力电池故障诊断与处理 动力电池故障案例 ★7）驱动电机故障案例 故障现象 系统重要作用及其结构原理 检修过程 故障排除 故障总结 ★8）充电系统故障案例 充电系统的组成及功能 充电系统故障案例 9）驱动系统故障分析 驱动系统故障类型 驱动系统故障原因和处理方法 降低驱动系统故障方法 6.3.3系统模块三：驱动电机 1）驱动电机结构特点 驱动电机的作用 新能源汽车对驱动电机的基本要求 新能源汽车的驱动电机类型 2）两驱和四驱电机布局 纯电动汽车驱动系统结构形式 纯电动汽车驱动系统驱动型 3）驱动电机的定子与转子 驱动电机的结构 驱动电机工作原理 4）变速器内部结构特点 变速器的安装位置 变速器的结构 变速器的技术参数 变速器的操作 ★5）驱动电机位置传感器 驱动电机转速传感器安装位置与作用 驱动电机转速传感器结构与工作原理 教学台上的电机转速传感器 转速传感器测量 6）驱动电机线路测量 测量前安全检测 旋变线圈及温度传感器测量 三相绕组测量 7）驱动电机拆装步骤 拆装驱动电机的注意事项 纯电动汽车驱动系统驱动型 6.3.4系统模块四：底盘系统 ★1）新能源汽车底盘系统 新能源汽车动力底盘高压部件 新能源汽车底盘系统主要部件 2）转向系统组成与应用 转向系统组成 转向系统检修 ★3）制动系统组成与应用 制动系统组成 制动系统控制 ★4）行驶系统组成与应用 悬架的功用 摆动和驾驶舒适度 悬架类型和性能 整车的悬架 5）传动系统组成与应用 传动系统概述 传动系统的作用 传动系统组成 6）底盘部件拆装与测量 离地高度测量 拆装减震器 四轮定位参数测量 1.加★内容为保证理实一体化教学的有效实施，投标单位需提供图文证明。 |
| 3 | 纯电动整车检测诊断配套工量具 | 1 | 套 | 1.竞赛平台要求 1.1纯电动整车检测诊断配套工量具配套有拆装工具、不同类型的检测仪器仪表、实训耗材、防护设备等。通过与纯电动整车教学考核平台的配套使用，可完成检测、诊断与维修网络架构；检测、诊断与维修防盗系统；检测、诊断与维修车身舒适系统；检测、诊断与维修动力电池总成；检测、更换与维修驱动电机等学习情境的实训需求。 1.2工具收纳采用彩色EVA棉经过精准雕刻将工具嵌入其中，在工具旁喷绘有工具的名称和规格，方便学生对工具的认知教学。 1.3工量具集成按类别进行分类储存在示教平台内，通过配备锁具的抽屉可更方便对工量具的管理。 2.配套辅教集成套装清单要求 2.1拆装工具 14mm绝缘开口扳手 1 把 13mm绝缘开口扳手 1 把 12mm绝缘开口扳手 1 把 10mm绝缘开口扳手 1 把 8mm绝缘开口扳手 1 把 磁棒 1 把 4.0*100mm绝缘一字螺丝刀 1 把 5.5*125mm绝缘一字螺丝刀 1 把 PH2*100mm绝缘十字螺丝刀 1 把 1/2绝缘接杆3寸 1 把 绝缘尖嘴钳 1 把 端子拆卸工具组套 1 套 护目镜 1 副 1/2绝缘棘轮扳手 1 把 8mm绝缘套筒 1 个 10mm绝缘套筒 1 个 12mm绝缘套筒 1 个 13mm绝缘套筒 1 个 14mm绝缘套筒 1 个 喉氏管束钳 1 把 T型工具套装 1 套 H型工具套装 1 套 3/8棘轮扳手 1 把 水管夹 1 套 拆卸楔 1 套 8mm套筒 1 个 3/8接杆 1 把 10mm套筒 1 个 手电筒1把 2.2检测工具 示波器 1 台 万用表 1 台 绝缘电阻测试仪 1 台 2.3配套耗材及防护用品 绝缘胶带 1 卷 7.5A熔断丝 1 盒 10A熔断丝 1 盒 水管堵头 16 个 收纳盒 1 盒 高压警示三角牌 1 个 绝缘手套 1 双 绝缘垫 1 卷 绝缘安全帽 1 顶 扎带 1 捆 |
| 4 | 纯电动整车控制系统诊断与维修数字化教学训练系统 | 1 | 套 | 1.新能源整车诊断与维修训练课程开发标准 1.1教学设计标准 根据企业典型工作任务，结合实训设备，基于纯电动整车控制系统诊断与维修模块的教学设计要考虑模块教学内容的整体安排，需要作出相应的时间划分，以保证模块教学内容的实施。整体教学设计需要充分考虑模块的三维目标（知识、技能、素养）的实现，并需将整体的模块内容再分解成若干个学习任务，使其更有利于接近日常的教学安排。整体的教学设计素材需包含视频、动画、教师工作页、学生工作页、教学课件PPT、评价考核题等教学资料。 1.2视频标准 视频资源符合对应燃油车、新能源汽车行业标准和操作规范。提供的技术视频需有统一片头和片尾，每一个小视频自成一体，围绕一个概念、一个原理或者是一个话题，相对完整、独立。每一个视频都有清晰的主题，使学生能够快速找到需要学习和了解的信息，满足不同学习者的需要。 制作录制设备专业，如视频类资源，摄像机拍摄分辨率不低于1920×1080，录制视频类课程资源宽高比16:9；视频帧率不低于24帧/秒。 视频格式采取常见视频存储格式，优先选用 mp4 /flv格式。 1.3教学课件PPT标准 教学课件PPT需包含对应学习任务的知识目标、技能目标、素养目标、教学内容等，教学课件知识内容正确，逻辑清晰、排版美观、图文并茂。教学课件需涵盖学习目标和知识准备两部分。学习目标应包含但不限于知识目标、技能目标、素养目标等部分。知识准备内容应由简到易进行设计，符合学生学习特点。 1.4教师/学生工作页标准 教师/学生工作页需以典型学习任务和实际岗位需求为基础进行设计，包含课程中所涵盖的项目和任务的具体操作步骤，用于记录实操过程数据和操作步骤。通过“项目引领、任务驱动”的形式，帮助学生完成相关知识点、技能点的学习。工作页需要包含但不限于以下模块：所属课程、任务准备、任务实施、任务总结、任务检查与评价。要求所属课程部分需明确所对应学习领域、学习情境、客户委托及建议实训时间；任务准备部分需明确所需车辆设备、文件资料、视频动画等内容；任务实施部分需明确具体实训任务。 1.5评价考核题标准 考核题需兼容多种类型，如单选题、多选题等，考核内容需与该课程内容相关，能够协助教师评估学生对课程内容的掌握程度。 2.教学软件功能要求 2.1数字化教学资源系统集教/练/考/评于一体，是软硬件深度融合的系统化云平台。需采用教学模式和训练模式的双模式入口。教学模式是教师使用，具有逻辑更强内容更丰富的视频指导、讲授所需的资源展示内容，能解决实训任务操作指引、资源展示、技术咨询等实际需求，需包含但不限于视频指导、资料查询、作业记录表等功能模块。训练模式是学生使用，能解决技术资料查询、学习资源展示等实际需求，需包括但不限于视频指导、资料查询、作业记录表、评价考核等功能模块。 ★2.2视频指导 （1）教学模式下的视频指导功能需带有讲解笔标，可在视频展示时对画面进行详细讲解； （2）教学模式下的视频指导内容是具有较强逻辑性的诊断引导视频，训练模式下是便于学生识别查找和针对性较强的视频片段； （3）视频指导功能在双模式下均需具有：视频播放/暂停、音量调整、全屏放大、快进快退支持拖拽、显示视频总时长等功能。 ★2.3资料查询 （1）教学模式下资料查询内容需包含本教学单元所需的教学资源（如电路图或维修手册或教学PPT等）；需具有对资料进行放大缩小、全屏、画笔讲解等功能。 （2）训练模式下的资料查询内容需包含电路图或维修手册等文件；需具有对资料进行放大缩小、全屏等功能。 ★2.4作业记录表 作业记录表需具有打印功能，支持教师或学生将工作页内容打印出来；需具有放大缩小功能，支持教师或学生将工作页内容进行放大缩小。教学模式下的教师工作页需带有标准答案，训练模式下的学生工作页无需带答案讲解。 ★2.5考核评价 此功能基于训练模式进行设计，主要针对学生对知识点掌握情况的线上测评，通过知识点学习+实操+线上考核评价三个方面对学生的能力进行综合评价。线上考核需具有倒计时考核功能、自动评分的功能。 2.6技术支持服务 系统平台具备技术支持服务功能，系统内置常见故障解决引导功能。 2.7在线更新 系统资源平台需采用云端储存，课程资源内容可在线更新。 3.课程资源内容要求 3.1纯电动整车故障诊断与维修模块课程资源需包含但不限于视频资源、动画资源、教学PPT、教师工作页、学生工作页、考核认证试题等教学资料。 3.2课程资源需包含但不限于 学习情境一：车辆低压控制系统功能异常 ★任务1：启动按钮相关故障 任务2：制动信号相关故障 任务3：车内探测天线相关故障 ★任务4：左车身控制器电源相关故障 任务5：IA网络相关故障 以上任务提供： （1）视频或动画资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨及故障现象；高压多合一电源故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 学习情境二：车辆高压系统功能异常 任务6：高压多合一电源相关故障 任务7：高压母线插接器故障 任务8：BASU供电相关故障 ★任务9：能量网相关故障 任务10：动力网相关故障 以上任务提供： （1）视频或动画资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨及故障现象；动力网故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 学习情境三：车辆驱动系统功能异常 任务11：充电感应信号导致无法行驶故障 任务12：制动开关信号线故障 任务13：换挡操纵机构面板总成故障 任务14：底盘网相关故障 任务15：换挡操纵机构故障 以上任务提供： （1）视频或动画资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨及故障现象；换挡操纵机构故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 学习情境四：车辆充电系统功能异常 任务16：交流充电CC信号线相关故障 ★任务17：交流充电CP信号线故障 任务18：充电插座温度检测信号线路故障 任务19：充电枪无法锁止故障 任务20：直流充电子网故障 以上任务提供： （1）视频或动画资源不少于3个：故障设置方法；客户抱怨及故障现象；直流充电子网故障诊断操作。 （2）课件PPT。 （3）教师/学生工作页。 1.加★内容为保证理实一体化教学的有效实施，投标单位需提供图文证明。 2. ★中标人须在合同签署前提供产品进行所有招标要求功能及投标响应的内容逐一演示验证。 |
| 5 | 动力电池系统装调与测试培训平台 | 1 | 套 | 1.产品要求 动力电池系统装调与测试培训平台以新能源汽车动力电池管理系统零部件为基础进行制作，在实训平台上配置动力电池管理系统相关零部件，可进行电池管理系统核心零部件检测、单体电池分容、分拣、电池模组拼装、系统组装、功能验证等教学需求。 2.产品功能要求 2.1配置专用装调绝缘工作台，在绝缘工作台上可进行电池管理系统的零部件结构原理认知、装配、线路连接等教学训练； 2.2采用车规级维修开关，可进行维修开关的装配和电路接线训练； 2.3采用国标通讯协议，BMS管理系统实时动态采集24个单体电池电压、电池组温度等数据，通过CAN总线、触摸显示屏、数字化软件将SOC数值、电池单体电压、充放电电流、动力电池组总电压、温度等数据输送至32寸多媒体端显示屏上，数据可实时动态显示。 ★2.4采用磷酸铁锂动力电池模组，配置专用底座及连接端子，可满足动力电池反复拆装训练，单体电池4块为一个单元模块，共有6个模组构成； 2.5配置国标充电接口和车载充电机模块，可进行充电机的装调，装调后可通过充电桩对系统进行充电操作； 2.6配置充放电高压接触器，可进行高压接触器的安装布线教学训练； 2.7配置DC/DC模块，可进行DC/DC模块的安装布线教学训练； 2.8配置预充电阻及预充接触器，可以进行预充电路布线的教学训练； 3.教学实训任务要求 3.1维修开关的安装布线 3.2车载充电机、充电插座的安装布线 3.3高压接触器的安装布线 3.4电池管理系统布线 3.5单体电池的分拣 3.6电池模组的拼装 3.7预充电阻及预充接触器安装布线 3.8 DC/DC模块的安装布线 3.9 BMS模块的安装布线 3.10电流传感器的安装布线 4.配置清单需包含但不限于 4.1车载充电机 1 套 4.2维修开关 1 套 4.3电流传感器 1 套 4.4交流充电插座 1 套 4.5预充电阻 1 套 4.6辅助电源 1 套 4.7 DC/DC模块 1 套 4.8高压接触器 4 套 4.9 BMS电源管理模块 1 套 5.产品规格参数要求 电池包电压：≥DC 76V 工作电压：DC 12V 6.智能教学终端硬件要求： 6.1配置：运行内存≥2G，储存内存≥16G 6.2分辨率：≥1920*1080像素 6.3屏类型：LED 7. 配套“高压电池软件”课程资源（1套软件，不含硬件终端） 7.1产品要求 该软件是采用unity3D引擎技术C#编程语言进行架构设计使三维结构可视化，可在Windows平台运行。以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的新能源汽车高压电池零部件，参照汽车主机厂规定的标准参数为基础，结合新能源汽车高电池系统在检修过程中常见注意事项及诸多汽车维修行业技术专家指导意见而开发，具有专业深度足、规范标准高，充分结合教学特点满足实用性及新颖性，并使用实时交互的学习方式有效激发学生的学习兴趣。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中对目前新能源汽车高压电池都有哪几种不同类型，由单体电池到电池模组再到整车上动力电池的应用。软件内采用都是新能源汽车常见的高压电池“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等七种不同类型，后续还可以根据用户需求进行扩展二次开发更多内容，每一种不同的电池内容都包含从电池外观到内部结构组成，都有详细的解析，方便学生进行专项练习；软件平台从实际教学出发，以提高教学质量为目标，以环境建设、教学应用、教学评价为主要任务，构建智慧“教、学、练”一体化新模式。 7.2技术要求 7.2.1开发工具：Unity 3D。 7.2.2运行环境：Windows平台。 7.2.3通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电池的结构进行360度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。 7.2.4采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。 7.2.5所有三维模型是参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明。 ★7.2.6背景音乐：左上角图标可以设置背景音乐打开或关闭，可以调节音量输出高低。 ★7.2.7软件主页布局有“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等对应图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面分为≥三个区域展示，首先最左侧一栏是介绍单体电池内部结构，展示汽车上动力电池组内部各个电池模组之间的连接关系位置标注，当点击任意一个序号模组时，相应的模组图标即可点亮闪烁提示，同时对应右侧栏中动力电池组点击高亮图标可单独显示该零部件，并可对其360度旋转、平移、放大、缩小等操作，右上角设置有≥六种不同视角让学生更好的观察学习。 ★右下角点击技术参数图标，可以了解电池的各项参数如：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等。最后底部的信息注释栏，主要介绍当前动力电池的的主要信息。电池分类及不同单电池结构展示功能：展示多种单电池内部结构和文字介绍电池的功能（包含但不限于18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池及燃料电池）。 ★7.2.8电池的充放电化学工作原理：三维环境下通过动画展示多种单电池充放电化学变化工作原理和文字介绍或化学变化公式的功能（包含但不限于18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池及燃料电池的结构）。 7.2.9动力电池结构展示：在三维虚拟仿真环境下建立虚拟实车动力电池组模型，虚拟动力电池可以任意放大、缩小和360度旋转。 7.2.10动力电池零部件展示：在三维虚拟仿真环境下展示主继电器、维修塞、高压电缆、电池管理模块等，可以任意放大、缩小和360度旋转。 1.加★内容为保证理实一体化教学的有效实施，投标单位需提供图文证明。 2. ★中标人须在合同签署前提供产品进行所有招标要求功能及投标响应的内容逐一演示验证。 |
| 6 | 动力电池系统装调与测试培训平台配套工量具 | 1 | 套 | 1.配套工量具耗材集成要求 力电池系统装调与测试培训平台配套工量具常用拆装工具、检测工具、实训耗材。所配备的工量具耗材均按照实训任务所需进行配置，采购成本更低更便于管理提高设备的使用效率。实训台、工量具耗材、实训软件的高度融合，提高了理实一体化教学有效性。 2.配套工量具耗材集成清单 2.1拆装工具 10mm绝缘开口扳手 1 把 H4绝缘套筒 1 个 H5绝缘套筒 1 个 2.5*80mm绝缘一字螺丝刀 1 把 PH1*100mm绝缘十字螺丝刀 1 把 4.0*100mm绝缘一字螺丝刀 1 把 绝缘斜嘴钳 1 把 1/2绝缘接杆 1 把 10mm绝缘梅花扳手 1 把 H2.5螺丝刀 1 把 10mm绝缘套筒 1 个 1/2绝缘棘轮扳手 1 把 PH2*100mm绝缘十字螺丝刀 1 把 5.5*125mm绝缘一字螺丝刀 1 把 绝缘尖嘴钳 1 把 13mm绝缘梅花扳手 1 把 端子拆卸工具组套 1 套 H3螺丝刀 1 把 2.2检测工具 万用表 1 台 绝缘电阻测试仪 1 台 护目镜 1 副 钳式万用表 1 台 锂电池内阻测试仪 1 台 锂电池充电器 1 台 2.3配套耗材 收纳盒 1 盒 绝缘胶带 1 卷 40A直流接触器 1 个 单体电池极柱固定螺母收纳盒 1 盒 故障磷酸铁锂电池(正常部件） 1 块 磷酸铁锂电池(故障部件） 1 块 |
| 7 | 文化建设 | 1 | 项 | 根据实训室的建设进行文化建设。 |