# 目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

第七章 政采领域优化营商环境相关政策

# 第一章 招标公告

【平公资采2025542号】平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目—招标公告

项目概况

平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》电子交易系统获取招标文件，并于2025年07月17日08点40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2025-63

2、项目名称：平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：19000000.00元

最高限价：19000000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025542号-1 | 超高端CT采购 | 19000000.00 | 19000000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购范围：平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目，采购超高端CT设备1套，本次采购项目的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、办理大型设备配置许可证（如需要）、计量（质保期内委托具有资质的第三方公司每年进行一次计量校准）、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。

5.2资金来源：财政资金，已落实

5.3交货安装地点：采购人指定地点

5.4交货期限：签订合同后30日历天完成交货、安装、调试、培训及验收

5.5质保期：自验收合格之日起1年

5.6质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准

5.7标包划分：本项目划分为1个标包

6、合同履行期限：合同生效至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，制造商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策； 中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（自行承诺）；

3.3履行合同所必需的专业技术能力（自行承诺）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（自行承诺））；

3.5参加政府采购活动前三年或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6对列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的“失信被执行人”(自动跳转至“中国执行信息公开网”)、“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动 （采购人、代理机构在开标时通过“信用中国”、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况）；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

3.8本次招标货物属于三类医疗器械，投标产品则须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相关规定，取得医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

3.9投标人为代理商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的经营资格（投标产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）；投标人为境内生产商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证）。

3.10本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取招标文件

1.时间：2025年06月25日至2025年07月16日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》电子交易系统

3.方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》自行下载

4.售价：0.00元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年07月17日08点40分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》电子交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2025年07月17日08点40分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》网上发布上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密响应文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.投标人或其他利害关系人对招标公告及采购文件如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。采购文件公告期限同招标公告期限。

3.“该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”

4.监督部门1: 平顶山市财政局

联系方式：0375-26275

监督部门2：平顶山市卫生健康委员会

统一社会信用代码：11410400MB1632093J

联系人：易先生

联系方式：0375-497601895

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山市妇幼保健院

地址：河南省平顶山市开源路南段28号院

联系人：刘先生

联系方式：0375-8917516

2.采购代理机构信息

名称：方大国际工程咨询股份有限公司

地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场12层

联系人：金广涛

联系方式：13323756823

3.项目联系方式

项目联系人：金广涛

电　话：13323756823

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：平顶山市妇幼保健院 地址：河南省平顶山市开源路南段28号院 联系人：刘先生 联系方式：0375-8917516 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：方大国际工程咨询股份有限公司 地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场12层 联系人：金广涛 联系方式：13323756823 邮箱：pingdingshanfd@163.com |
| 3 | 项目名称 | 平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 5 | 采购内容 | 平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目，采购超高端CT设备1套，本次采购项目的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、办理大型设备配置许可证（如需要）、计量（质保期内委托具有资质的第三方公司每年进行一次计量校准）、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 采购项目属性 | ☑货物 服务 □工程 |
| 8 | 合同履行期限 | 合同生效至质保期结束 |
| 9 | 交货期限 | 签订合同后30日历天完成交货、安装、调试、培训及验收； |
| 10 | 交货安装地点 | 采购人指定地点 |
| 11 | 质量要求 | 达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准 |
| 12 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 13 | 是否接受联合体 投标 | ☑不接受 □接受 |
| 14 | 踏勘现场及答疑 | ☑不组织 □组织 |
| 15 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开 |
| 16 | 技术偏离 | □不允许负偏差 ☑允许 |
| 17 | 构成招标文件的 其他材料 | 与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 按招标文件规定的投标文件截止前 15 日前 |
| 19 | 投标截止时间 | 2025年07月17日08时40分（北京时间） 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 20 | 投标文件电子版 | 加密版投标文件1份（.file格式），并按规定进行上传。 |
| 21 | 投标有效期 | 投标截止之日起60个日历天 |
| 22 | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 招标文件费用 | 不收取 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖投标人电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。 注： 1.根据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 2.加盖供应商单位的 CA 印章和纸质文件上加盖供应商单位公章后扫描上传具有同等效力。 |
| 24 | 递交投标文件地点 | 《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》电子交易系统 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》电子交易系统 |
| 26 | 开标程序 | （1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用 CA 证书对投标文件进行再次解密。 （2）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表及相关技术、经济专家 7 人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 参与评标的采购人代表由业主单位委托担任 |
| 28 | 是否授权评标委会 确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人或依法重新招标；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。 |
| 29 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式同时向采购人和采购代理机构递交，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：金广涛 联系电话：13323756823 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。 |
| 30 | 最高投标限价 | 最高限价：19000000.00元 注：超出最高限价按废标处理。 |
| 31 | 招标代理服务费 | 招标代理费参照豫招协【2023】002号文件货物类标准，中标单位领取中标通知书时一次性向代理公司交纳。 此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 |
| 32 | 付款方式 | 签署合同后支付预付款50%，设备安装调试验收完毕及完工验收后一次性支付合同总金额的 50%。。 |
| 33 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 34 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | 本项目执行节能产品、环境标志产品优先采购政策，所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府采购强制节能产品的得1分，如没有不得分。所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品得1分，如没有不得分。 |
| 35 | 本项目所属行业 | 标的：超高端CT 属于：工业（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) |
| 36 | 核心产品 | 本项目核心心产品：超高端CT 核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 其它 | 合同签订方式 | 合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |

## 投标人须知正文

1、本采购项目采购人：见投标人须知前附表。

2、本采购项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

3、本采购项目名称：见投标人须知前附表。

4、本采购项目资金来源和落实情况

5、本次采购内容：见投标人须知前附表。

6、本采购项目的采购方式：见投标人须知前附表。

7、本次采购项目属性：见投标人须知前附表。

8、本次采购项目合同履行期限：见投标人须知前附表。

9、本次采购项目交货期限：见投标人须知前附表。

10、本采购项目的交货安装地点：见投标人须知前附表。

11、本采购项目的质量要求：见投标人须知前附表。

12、本采购项目的投标人资格：见投标人须知前附表。

13、本采购项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

13.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第12项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

14、本采购项目是否踏勘现场及答疑：见投标人须知前附表。

15、本采购项目是否招开投标预备会：见投标人须知前附表。

16、本采购项目是否允许技术偏离：见投标人须知前附表。

17、本采购项目构成招标文件的其他材料：见投标人须知前附表。

18、投标人要求澄清招标文件的截止时间：见投标人须知前附表。

18.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全或认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（在公告期限届满之前下载的，则质疑期限以实际获取采购文件之日起计算，公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。采购文件公告期限同招标公告期限。

18.2澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，通过电子交易系统通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间

18.3因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清、修改公告及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

19、投标截止时间：见投标人须知前附表。

20、投标文件电子版：见投标人须知前附表。

21、投标有效期：见投标人须知前附表。

21.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

21.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

22、本采购项目的投标保证金、履约保证金、质量保证金、招标文件费用：见投标人须知前附表。

23、签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

24、递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

25、开标时间和地点：见投标人须知前附表。

26、开标程序：见投标人须知前附表。

27、评标委员会的组建：见投标人须知前附表。

27.1评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27.2评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

27.3除《政府采购评审专家管理办法》第十三条规定的情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

27.4各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

27.5评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

28、是否授权评标委会确定中标人：见投标人须知前附表。

29、接收质疑函的方式和联系方式：见投标人须知前附表。

30、最高投标限价：见投标人须知前附表。

31、招标代理服务费：见投标人须知前附表。

32、付款方式：见投标人须知前附表。

33、政采领域优化营商环境相关政策：见投标人须知前附表。

34、落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策：见投标人须知前附表。

35、本项目所属行业：见投标人须知前附表。

### 36、其它

### 36.1费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 36.2保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 36.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专业技术术语允许使用外文，但应附有中文翻译。

### 36.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 36.9投标报价

36.9.1投标报价为固定总报价，本次采购项目的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、办理大型设备配置许可证（如需要）、计量（质保期内委托具有资质的第三方公司每年进行一次计量校准）、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。

36.9.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知36.12.3款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 36.10投标文件的编制

36.10.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

36.10.2投标文件应当对招标文件有关交货期限、投标有效期、质量要求、采购需求、采购范围等实质性内容作出响应。

### 36.11投标文件的递交

36.11.1 网上投标上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和CA数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，采购人不予受理。

36.11.2投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。

36.11.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

36.11.4逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

### 36.12投标文件的修改与撤回

36.12.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至公共资源交易管理中心电子交易系统最后一份投标文件为准。

36.12.2 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

36.12.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后上传至电子交易系统。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 36.13评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 36.14中标结果公告

采购人在招标公告公布的媒介公示中标结果。

### 36.15 中标通知

在本章规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知通过电子交易系统通知未中标的投标人。

## 36.16废标和其它采购方式

### 36.16.1废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 36.16.2它采购方式

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后采用非招标方式进行采购或不再进行招标。

## 36.17纪律和监督

### 36.17.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

禁止采购人与投标人串通投标
    下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 36.17.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

禁止投标人相互串通投标

下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 36.17.4 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 36.17.5 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格评审标准 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，制造商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策； 中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。 3、本项目的特定资格要求： 3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或电子营业执照）； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（自行承诺）； 3.3履行合同所必需的专业技术能力（自行承诺）； 3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（自行承诺））； 3.5参加政府采购活动前三年或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 3.6对列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的“失信被执行人”(自动跳转至“中国执行信息公开网”)、“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动 （采购人、代理机构在开标时通过“信用中国”、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况） 3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）； 3.8本次招标货物属于三类医疗器械，投标产品则须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相关规定，取得医疗器械产品注册证或产品备案凭证。 3.9投标人为代理商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的经营资格（投标产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）；投标人为境内生产商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证）。 3.10本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。 |  |
| 1.2 | 初步评审标准 | （1）投标函按招标文件要求签章。 （2）在一份投标文件中只有一个有效报价。 （3）未出现以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的情况。 （4）投标报价低于（含等于）最高投标限价。 （5）投标有效期、交货安装地点、交货期限、质保期、质量要求满足招标文件要求。 （6）未出现其它不响应招标文件、不符合法律法规的情况。 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 报价部分： 30 分 技术部分： 35分 综合部分： 35 分 |

报价部分评标办法

| 1、投标报价（30分） | 评标基准价计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：1、有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有供应商。 2、 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视为小型和微型企业）的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具中小企业声明函。 3、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对合同价格没有任何影响。 4、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| --- | --- |

技术部分评标办法

| 技术标（35分） | 技术参数响应（35分） | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件采购需求中技术参数要求的逐项响应等方面情况由评委进行打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术要求的，得35分。 每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：需提供相关技术支持资料，包括但不限于官方宣传彩页、官方网站截图及链接、检测报告、产品截图等。如未提供相关技术支持资料视为负偏离。如无依据或依据不充分或出现弄虚作假行为的，该项参数视为负偏离。技术支持资料如使用外文，需附第三方专业翻译机构的翻译件，否则不予认可。 |
| --- | --- | --- |

综合标评标办法

| 综合标（35分） | 类似业绩（2分） | 提供所投产品2021年1月以来已完成的类似项目业绩合同，每提供1份得1分，最高得2分，没有不得分。 （需提供合同及验收证明材料，时间以合同签订日期为准，投标文件中附原件扫描件。） |
| --- | --- | --- |
|  | 质保期（3分） | 在满足采购需求的基础上，每延长1年，加3分，最多加3分。 |
|  | 生产日期（2分） | 投标人承诺最终交货产品的生产日期为6个月以内，或最终交货产品的生产日期虽超过6个月的，可承诺交货时提供设备出厂检测报告、运输存储记录等证明设备状态良好的证明材料，提供以上承诺之一得2分，其它情况不得分。 |
|  | 供货方案（5分） | 针对本项目投标人提供的供货方案： 有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，优于采购需求的，得5分。 有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和工作流程，措施较科学、完整，满足采购需求，得3分。 有较详细的供货方案，但实施计划和工作流程一般，基本满足采购需求，得2分。 供货方案不完整，实施计划和工作流程不可行，得1分。 缺项得0分。 |
|  | 安装调试方案（6分） | 安装调试、试运行测试等内容描述完善、详细，优于采购需求的，得6分。 安装调试、试运行测试等内容描述较完善、详细，满足采购需求的，得4分。 安装调试、试运行测试等内容描述基本完善、详细，基本满足采购需求的，得3分。 安装调试、试运行测试等内容描述不完善、详细的，得2分。 缺项得0分。 |
|  | 培训计划 （5分） | 技术培训（至少包含：1、培训目标2、培训（授课）内容、3、培训方式、4、培训的材料和文件、5、培训效果承诺）内容全面： 培训方案非常完善、详细，培训内容全面，可实施性强，得5分； 培训方案一般，培训内容基本完善，基本满足本项目需求，得3分； 培训方案不合理，照搬其它项目，培训内容不完善、不合理，得1分 缺项得0分。 |
|  | 质保期内售后服务（7分） | 售后服务（至少包含：1.服务内容、2.技术支撑、3.服务响应、4.软硬件升级、5.故障排除、6.到达现场响应时间、7.软硬件巡检、8.服务人员配备、9.应急维修措施、10.备品备件配置等）内容全面： 售后服务方案科学合理、内容详实、售后服务人员配备合理，售后服务计划可行，售后服务所需设备科学实用，优于采购需求的，得7分。 售后服务方案较科学合理、内容较详实、售后服务人员配备较合理，售后服务计划可行，售后服务设备较科学实用，满足采购需求的，得5分。 售后服务方案一般、内容表述一般、售后服务人员配备不合理，售后服务计划简单，售后服务设备一般，基本满足采购需求的，得4分。 售后服务方案不合理、内容表述不合理、售后服务人员配备不合理，售后服务计划简单，售后服务设备不合理的，得2分。 缺项得0分。 |
|  | 质保期外售后服务（3分） | 过质保期后的售后服务方案（至少包含收费项目、免费项目，备品备件的条目及价格清晰，与质保期内售后服务的对比差异）： 质保期外售后服务方案科学合理，收费项目、备品备件价格清晰合理，服务内容与质保期内差异小，能满足采购人使用需求的，得3分。 质保期外售后服务方案较科学合理，收费项目、备品备件价格基本清晰合理，服务内容与质保期内有一定差异，基本能满足采购人使用需求的，得1分。 质保期外售后服务方案科学合理性较差，收费项目、备品备件价格较高，服务内容与质保期内有较大差异，不能满足采购人基本使用需求的，得0.2分。 缺项得0分。 |
|  | 节能及环保（2分） | 1、所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府采购强制节能产品的得1分，如没有不得分。 投标文件中须附有该产品在节能产品政府采购品目清单所在页的扫描件及国家确定的认证机构出具的、处在有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，否则不予认可。清单可以中华人民共和国财政部（http://www.mof.gov.cn/index.htm）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 2、所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品得1分，如没有不得分。 投标文件中须附有该产品在环境标志产品政府采购品目清单所在页的扫描件及国家确定的认证机构出具的、处在有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》扫描件，否则不予认可。清单可以中华人民共和国财政部（http://www.mof.gov.cn/index.htm）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
| 以上各项，缺项得0分。 |  |  |

注：1、本评标办法中与本招标文件其他处内容不一致时，以本评标办法为准，若本评标办法前附表与评标办法正文、附件不一致时以评标前附表为准，本评标办法总分值与分项分值不一致时，以分项分值为准（明显有误除外）

2、本评标办法中涉及的证件均以扫描件为准，未提供扫描件的或扫描件模糊无法辨别的不得分。

## 1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 2、评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表（资格评审由采购人或代理进行评审）。

2.1.2 初步评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）报价部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

(3）综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准:见评标办法前附表；

## 3、评标程序

### 3.1 资格评审

3.1.1 采购人或者采购代理机构依据评标办法前附表1.1对投标人的资格进行审查。有一项不符合评审标准的，资格评审不通过。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据评标办法前附表1.2对投标人进行初步评审。有一项不符合评审标准的，初步评审不通过。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

(l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.2.1有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.2.2.2参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 最终得分为各个评委计分的算术平均值。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以交易系通中发起投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目

合同编号：

甲    方：平顶山市妇幼保健院

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 平顶山市妇幼保健院       （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

- 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：  计算机言语训练系统

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   þ否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       þ否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

- （9）是否涉及进口产品：

¨是       þ否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是       ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

¨是       ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是       ¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       þ否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

þ分期付款：

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：    平顶山市妇幼保健院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

（4）分期履行要求：              /

（5）风险处置措施和替代方案：        /

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：   平顶山市妇幼保健院(医疗设备科工程师，档案管理部门，设备所属科室）

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：       /

（2）履约验收时间：签订合同后30日历天完成交货、安装、调试、培训及验收

（3）履约验收方式：¨一次性验收

þ分期/分项验收： 1、设备到场开箱验收；2、设备安装前验收；3、安装调试后试运行验收

（4）履约验收程序：   详见《设备安装调试验收方案》

（5）履约验收的内容： 详见《设备安装调试验收方案》

（6）履约验收标准：   详见《设备安装调试验收方案》

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：      /

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自      双方盖章       生效。

- 合同份数

本合同一式 四份，甲方执 两 份，乙方执 两 份，均具有同等法律效力（如签订的为电子合同以电子合同为准）。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章或签字） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章签章或签字） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 乙方提出履约验收之日起15个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 没有先后顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 依照招标文件及投标文件中载明的有利于甲方的内容执行 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方收到通知后，应在48小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 依据相关法律法规执行 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 依照招标文件及投标文件中载明的有利于甲方的内容执行 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 依照招标文件及投标文件中载明的有利于甲方的内容执行 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责更换新机，并承担由此而支付的实际费用 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方如不能按合同规定时间全部或部分交货使机器不能正常运行，按每日应当收益的测算金额赔付甲方。（以设备论证报告的数据为准） |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期付款的，应按照同期银行基准贷款利率向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 项目所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

注：本合同条款仅供参考（以采购人最终认定的合同格式为准）

# 第五章 采购需求

- 一、商务需求

采购范围：平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目，采购超高端CT设备1套，本次采购项目的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、办理大型设备配置许可证（如需要）、计量（质保期内委托具有资质的第三方公司每年进行一次计量校准）、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。

资金来源：财政资金，已落实

交货安装地点：采购人指定地点

交货期限：签订合同后30日历天完成交货、安装、调试、培训及验收

质保期：自验收合格之日起1年

质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准

标包划分：本项目划分为1个标包

合同履行期限：合同生效至质保期结束

本项目是否接受联合体投标：否

是否接受进口产品：否

- 是否专门面向中小企业：否

- 最高投标限价：19000000.00元

付款方式：签署合同后支付预付款50%，设备安装调试验收完毕及完工验收后一次性支付合同总金额的 50%。

投标有效期：投标截止之日起60个日历天

| 售后服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备免费保修期 | 自验收合格之日起1年 |
| 2 | 保修期内开机率 | ≥95% |
| 3 | 免费提供操作培训 | ≥3次 |
| 4 | 全面负责CT 安装和调试 | 提供 |
| 5 | 主机及工作站软件终身免费升级 | 提供 |
| 6 | 不少于5人次国内同机型医院培训学习（每人次3月） | 提供 |
| 7 | 协助办理大型设备配置许可证 | 提供 |
| 8 | 供应商负责主机及附属设备接入医院 PACS 信息系统 | 提供 |
| 9 | 1、场地改造2、环评控评3、高压注射器系统 | 提供 |

设备安装调试验收方案

为规范我院购置设备的安装调试验收工作，提升设备管理水平，保证设备安装作安全、有序的进行，有效控制设备设施安装施工成本，保证设备安装的工程质量，确保设备正常运转，特制定此设备安装调试验收方案。

一、成立验收小组

组长：医疗设备科科长

成员：医疗设备科工程师，档案管理员，设备所属科室负责人。

- 二、职责

- 设备安装验收工作主要部门为医疗设备科及设备购置科室，主要职责是负责设备安装工作的组织协调、清点及查验货物、监督安装工程调试、资料归档等工作。保证设备安装符合要求，确保设备安全可靠，顺利投入使用。

三、设备安装验收过程管理

1.医疗设备科根据合同要求提前联系中标公司，确认设备安装前，需要提前准备的安装条件，以利于设备到场后安装工作的按时进行，必要时需要请专家组共同审议安装条件，以确保施工及使用安全。同时应落实设备采用的运输方式，到达现场的具体时间及落实负责设备安装的现场监督管理人员。

2.设备到场后，确认可以开箱查验后（确认是否需要等待海关开箱），在医疗设备科工程师和档案管理员的监督下，科室负责人或其指定代表参与下，中标公司人员在场的情况下进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失附件备件，专用工具、技术资料是否与装箱单相符，是否与合同及招投标文件相符，逐件清点、逐件登记，并根据实际情况，需要填写设备开箱验收单的，应如实填写并存入设备档案，若有缺损及不合格现象，应立即联系设备厂家交涉处理。

3.设备到场后安装前的准备工作，要检查验证安装单位是否有安装资质，安装作业人员是否持证上岗。安装施工方案、安全防范措施按照通用的《机械设备安装工程验收规范》和医疗设备管理相关规定进行安装调试。

4.安装的设备必须是生产厂家检验合格的产品，不合格的设备不得安装。

5.设备安装应严格按照国家相关标准、设备安装合同、技术协议、安装图纸、经双方签字的有效变更文件进行。

6.设备整体验收应在安装调试完成后，试运行两周至一个月内进行。中标公司应保证设备运行正常，人员培训到位。保证设备功能调试和技术招标验收以满足使用科室实际操作为主，如实的填写《设备验收登记表》。设备验收文件需由使用科室、医疗设备科参加验收人员，按照采购合同要求及设备运行状况共同签名确认。有必要进行第三方验收的设备，按照国家相关标准和设备合同，进行第三方验收。

7.设备验收应包含完整的设备随机资料(包括但不限于：设备说明书，合格证，生产厂家资质，销售厂家资质；进口设备应包含报关单商检证，压力容器，计量器具要取得市场监督局相应检验报告或检测报告，消毒产品包含完整有效的卫生安全评价报告等)。安装过程资料齐全，且在有效期内，装订成册；整套设备安装完毕、设备附件安装齐全，在试运行中无任何质量问题，方可签字验收。

- 技术需求

超高端CT技术参数

| 总体要求 | 依据技术参数提供最新型号 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要参数 |  |
| 1 | 机架系统 | 机架系统 |
| 1.1 | 机架孔径 | 机架孔径≥80cm |
| 1.2 | 机架物理倾斜角度（非数字倾斜） | ≥±30° |
| 1.3 | 球管焦点到探测器距离 | ≥107cm |
| 1.4 | 焦点到等中心点距离 | ≥60cm |
| 1.5 | 机架驱动方式： | 电磁驱动 |
| 1.6 | 机架冷却方式： | 风冷，无需外置水冷设备 |
| 1.7 | 机架最快旋转时间 | ≤0.25s |
| 1.8 | 机架控制面板 | 具备 |
| 1.9 | 语音呼吸导航系统 | 具备 |
| 1.10 | 滑环类型 | 无接触静音滑环或者低压滑环 |
| 1.11 | 床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示 | 具备 |
| 2 | 探测器 | 探测器 |
| 2.1 | 探测器排数 | 单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统（两套球管，两套探测器），探测器Z轴物理排数≥96排×2 |
| 2.2 | 探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度 | ≥16cm |
| 2.3 | 探测器轴扫每圈采集层数 | ≥512层 |
| 2.4 | 每排探测器（等宽设计）Z轴单元最小物理尺寸（非层厚） | ≤0.6mm |
| 2.5 | 数据采集系统采样率 | ≥4800view/圈 |
| 2.6 | 探测器（等宽设计）每排实际物理单元最小个数 | ≥910个 |
| 2.7 | 探测器（等宽设计）物理总单元数 | ≥230000个 |
| 3 | 球管及高压发生器 | 球管及高压发生器 |
| 3.1 | 球管热容量 | ≥30MHU |
| 3.2 | 球管最大散热率 | ≥1600kHU/min |
| 3.3 | 球管焦点数量 | ≥3个 |
| 3.4 | 球管使用液态金属轴承技术 | 具备 |
| 3.5 | 单球管最高输出管电流（非等效） | ≥800mA |
| 3.6 | 单球管最低输出管电流（非等效） | ≤10mA |
| 3.7 | 球管电流调节步进 | ≤1mA |
| 3.8 | 最小焦点尺寸 | ≤0.4mm x 0.8mm |
| 3.9 | 最大焦点尺寸 | ≤1.1mm x 1.2mm |
| 3.10 | 高压发生器最大实际功率（不含等效概念） | 单源探测器排数：≥256排且高压发生器功率≥101kW或单源探测器排数≥320排且高压发生器功率≥100kW或双源探测器≥96排×2且高压发生器功率≥120kW或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW |
| 3.11 | 最低管电压 | ≤60kV |
| 3.12 | 最高管电压 | ≥140kV |
| 3.13 | 管电压可选档数 | ≥6档 |
| 3.14 | 具备X轴方向飞焦点 | 具备 |
| 3.15 | 具备Z轴方向飞焦点 | 具备 |
| 4 | 检查床 | 检查床 |
| 4.1 | 最大水平移动范围 | ≥240cm |
| 4.2 | 最大螺旋可扫描范围 | ≥200cm |
| 4.3 | 最大水平移床速度 | ≥440mm/s |
| 4.4 | 垂直升降最低位置 | ≤48cm |
| 4.5 | 垂直升降最高位置 | ≥95cm |
| 4.6 | 最大垂直升降速度 | ≥55mm/s |
| 4.7 | 水平定位精度 | ≤±0.25mm |
| 4.8 | 最大承重 | ≥300kg |
| 5 | 扫描导航系统 | 扫描导航系统 |
| 5.1 | 3D摄像采集系统 | 具备 |
| 5.2 | 患者上床后可智能识别全身位置 | 具备 |
| 5.3 | 可识别的患者体位种类 | ≥8种 |
| 5.4 | 具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置 | 具备 |
| 5.5 | 具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 | 具备 |
| 5.6 | 具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 | 具备 |
| 5.7 | 具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况 | 具备 |
| 5.8 | 具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV | 具备 |
| 5.9 | 具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 | 具备 |
| 6 | 主机重建系统 | 主机重建系统 |
| 6.1 | 支持CD/DVD读取和刻录 | 具备 |
| 6.2 | 具备USB外置硬盘接口 | 具备 |
| 6.3 | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 | 具备 |
| 7 | 扫描系统 | 扫描系统 |
| 7.1 | 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围 | ≥16cm |
| 7.2 | 单圈扫描采集层数 | ≥512层 |
| 7.3 | 轴扫最快物理实际旋转速度/360°（不含等效概念） | ≤0.25秒/360° |
| 7.4 | 螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围 | ≥8cm |
| 7.5 | 单次螺旋连续扫描时间 | ≥120s |
| 7.6 | 螺旋扫描最大螺距 | ≥2 |
| 7.7 | 螺旋最快物理实际旋转速度/360°（不含等效概念） | ≤0.25秒/360° |
| 7.8 | 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 | 具备 |
| 7.9 | 提供门控和非门控融合扫描功能 | 具备 |
| 7.10 | 探测器Z轴每排最薄宽度 | ≤0.6mm |
| 7.11 | 最薄扫描图像层厚 | ≤0.6mm |
| 7.12 | 最大扫描FOV | ≥50cm |
| 7.13 | 双能量扫描最大FOV | ≥50cm |
| 7.14 | 重建FOV范围 | ≥50cm |
| 7.15 | 最大扩展重建FOV | ≥60cm |
| 7.16 | 最大图像重建矩阵（非显示矩阵） | ≥1024x1024 |
| 7.17 | 图像显示矩阵 | ≥1024x1024 |
| 7.18 | 最小CT值（非扩展） | ≤-1000HU |
| 7.19 | 最大CT值（非扩展） | ≥3000HU |
| 7.20 | 图像重建速度 | ≥60幅/秒 |
| 7.21 | 探测器Z轴亚毫米覆盖总宽度（等宽设计） | ≥16cm |
| 7.22 | 单圈轴位扫描最大采集层数模式下层厚（需提供操作台截图） | ≤0.6mm |
| 7.23 | 具备宽体散射伪影校正算法 | 具备 |
| 7.24 | 具备宽体锥束重建算法 | 具备 |
| 7.25 | 具备单能扫描去金属伪影算法 | 具备 |
| 7.26 | 70kV低剂量高对比扫描技术 | 具备 |
| 7.27 | 60kV超低剂量超高对比扫描技术 | 具备 |
| 8 | 图像质量 | 图像质量 |
| 8.1 | X-Y平面空间分辨率 MTF 0% | ≥22lp/cm |
| 8.2 | Z方向空间分辨率 MTF 0% | ≥20lp/cm |
| 8.3 | 低对比度分辨率2mm@0.3% | ≤22mGy |
| 9 | 剂量控制方案 | 具备 |
| 9.1. | 扫描剂量预估 | 具备 |
| 9.2. | 结构化剂量报告 | 具备 |
| 9.3. | 剂量监控和预警 | 具备 |
| 9.4. | 实时定位像 | 具备 |
| 9.5. | 3D智能管电流调制 | 具备 |
| 9.6. | 70kV低剂量扫描模式 | 具备 |
| 9.7. | 60kV超低剂量扫描模式 | 具备 |
| 9.8. | 10mA肺部超低剂量扫描技术 | 具备 |
| 9.9. | 自动管电压推荐 | 具备 |
| 9.10. | 根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV | ≥3种 |
| 9.11. | 出厂儿童协议 | 具备 |
| 10 | 临床应用软件 | 具备 |
| 10.1. | 具备二维图像分析功能 | 具备 |
| 10.2. | 具备三维图像分析功能 | 具备 |
| 10.3. | 具备勾画病灶轮廓功能 | 具备 |
| 10.4. | 提供多种容积三维重建模板 | 具备 |
| 10.5. | 具备多期相融合分析功能 | 具备 |
| 10.6. | 具备三维内窥镜分析功能 | 具备 |
| 10.7. | 具备曲面成像功能 | 具备 |
| 10.8. | 具备二维、三维图像测量功能 | 具备 |
| 10.9. | 具备动态三维分析功能 | 具备 |
| 10.10. | 具备电影模式功能 | 具备 |
| 10.11. | 具备组织裁剪功能 | 具备 |
| 10.12. | 具备多元三维处理功能 | 具备 |
| 10.13. | 具备表面重建功能 | 具备 |
| 10.14. | 具备区域生长功能 | 具备 |
| 10.15. | 具备多期增强扫描技术功能 | 具备 |
| 10.16. | 具备血管造影技术功能 | 具备 |
| 10.17. | 具备尿路造影技术功能 | 具备 |
| 10.18. | 具备造影剂自动跟踪技术功能 | 具备 |
| 10.19. | 具备小剂量团注跟踪测试技术功能 | 具备 |
| 10.20. | 具备脑出血测量技术功能 | 具备 |
| 10.21. | 具备脑容积测量技术功能 | 具备 |
| 11 | CT原厂后处理工作站 | 具备 |
| 11.1. | 计算机CPU | ≥8核 |
| 11.2. | 计算机内存 | ≥64GB |
| 11.3. | 硬盘容量 | ≥3TB |
| 11.4. | 操作系统 | Windows 7或Windows 10 |
| 12 | 心血管成像及高级后处理软件包 | 提供 |
| 12.1. | 心脏扫描与图像重建技术 | 提供 |
| 12.1.1. | 心电门控技术及门控装置 | 提供 |
| 12.1.2. | 床旁心电图显示 | 提供 |
| 12.1.3. | 主控台心电图显示 | 提供 |
| 12.1.4. | 单心动周期冠脉成像技术 | 提供 |
| 12.1.5. | 单心动周期心功能成像技术 | 提供 |
| 12.1.6. | 胸痛三联一站式成像技术 | 提供 |
| 12.1.7. | TAVI一站式成像技术 | 提供 |
| 12.1.8. | 心脑联合一站式成像技术 | 提供 |
| 12.1.9. | 前瞻式门控轴扫成像 | 提供 |
| 12.1.10. | 心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相 | 提供 |
| 12.1.11. | 心脏回顾式螺旋扫描 | 提供，心脏螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm |
| 12.1.12. | 心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距 | 提供 |
| 12.1.13. | 自动心律不齐检测和曝光调整 | 提供 |
| 12.1.14. | ECG自动管电流调制 | 提供 |
| 12.1.15. | 图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据 | 提供 |
| 12.1.16. | 最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相 | 提供 |
| 12.1.17. | 冠脉运动伪影校正技术 | 提供 |
| 12.1.18. | 针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件 | 提供 |
| 12.1.19 | 提供虚拟心电门控扫描技术（无心电门控心脏扫描），提供说明书或主控台截图 | 提供 |
| 12.2. | 心血管高级后处理软件包 | 提供 |
| 12.2.1. | 冠脉分析支持多期相数据加载 | 提供 |
| 12.2.2. | 心脏自动分割 | 提供 |
| 12.2.3. | 腔室自动分割 | 提供 |
| 12.2.4. | 冠脉自动分割 | 提供 |
| 12.2.5. | 中心线自动提取 | 提供 |
| 12.2.6. | 中心线自动命名 | 提供 |
| 12.2.7. | 中心线编辑 | 提供 |
| 12.2.8. | 区域增长（血管，软组织） | 提供 |
| 12.2.9. | 单点冠脉半自动提取 | 提供 |
| 12.2.10. | 多点冠脉半自动提取 | 提供 |
| 12.2.11. | 手动编辑：裁剪、橡皮擦 | 提供 |
| 12.2.12. | 狭窄近端远端距离测量 | 提供 |
| 12.2.13. | 管径轮廓编辑 | 提供 |
| 12.2.14. | 狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度） | 提供 |
| 12.2.15. | 斑块半自动提取 | 提供 |
| 12.2.16. | 斑块成分分析（钙化、纤维、脂质） | 提供 |
| 12.2.17. | 斑块结果编辑 | 提供 |
| 12.2.18. | 斑块参数统计 | 提供 |
| 12.2.19. | 虚拟血管内超声显示 | 提供 |
| 12.2.20. | 心功能分析支持多期相数据加载及查看 | 提供 |
| 12.2.21. | 瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣） | 提供 |
| 12.2.22. | 腔室结果编辑 | 提供 |
| 12.2.23. | 长短轴编辑 | 提供 |
| 12.2.24. | 支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数 | 提供 |
| 12.2.25. | 支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数 | 提供 |
| 12.2.26. | 自动标记心肌 | 提供 |
| 12.2.27. | 牛眼图显示室壁运动位移、厚度 | 提供 |
| 12.2.28. | 电影播放心脏多时相运动 | 提供 |
| 12.2.29. | 标记并以伪彩区分钙化点 | 提供 |
| 12.2.30. | 钙化点修改，支持用户确认或重命名钙化点 | 提供 |
| 12.2.31. | 支持钙化点增加 | 提供 |
| 12.2.32. | 以质量积分计算钙化积分 | 提供 |
| 12.2.33. | 以agatston积分计算钙化积分 | 提供 |
| 12.2.34. | 以体积积分计算钙化积分 | 提供 |
| 12.2.35. | 支持快速保存功能，用户可以一键式的将冠脉VR MPR等截图按预设进行保存 | 提供 |
| 12.2.36. | 高级后处理结果一键发送到结构化报告 | 提供 |
| 13 | 灌注成像及高级后处理软件包 | 提供 |
| 13.1. | 灌注扫描与图像重建技术 | 提供 |
| 13.1.1. | 无需动床的最大灌注扫描范围 | ≥16cm |
| 13.1.2. | 灌注采样最短间隔时间 | ≤1s |
| 13.1.3. | 灌注非等间隔采样功能 | 提供 |
| 13.1.4. | 支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 | 提供 |
| 13.2. | 脑部灌注分析软件包 | 提供 |
| 13.2.1. | 卒中协议 | 提供 |
| 13.2.2. | 肿瘤协议 | 提供 |
| 13.2.3. | 头部运动校正 | 提供 |
| 13.2.4. | 自动去骨分割 | 提供 |
| 13.2.5. | 自动脑脊液分割 | 提供 |
| 13.2.6. | 自动动静脉点选择 | 提供 |
| 13.2.7. | 同时支持手动选取动静脉点 | 提供 |
| 13.2.8. | 血管抑制屏蔽不参与计算的血管 | 提供 |
| 13.2.9. | 支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 | 提供 |
| 13.2.10. | 支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数 | 提供 |
| 13.2.11. | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 | 提供 |
| 13.2.12. | 自动生成中心线对称的ROI | 提供 |
| 13.2.13. | 对称ROI对比统计分析 | 提供 |
| 13.2.14. | 根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算 | 提供 |
| 13.2.15. | 不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪 | 提供 |
| 13.3. | 体灌注分析软件包 | 提供 |
| 13.3.1. | 肝脏灌注分析协议 | 提供 |
| 13.3.2. | 肺部灌注分析协议 | 提供 |
| 13.3.3. | 肿瘤灌注分析协议 | 提供 |
| 13.3.4. | 肾脏灌注分析协议 | 提供 |
| 13.3.5. | 胰腺灌注分析协议 | 提供 |
| 13.3.6. | 脾脏灌注分析协议 | 提供 |
| 13.3.7. | 子宫灌注分析协议 | 提供 |
| 13.3.8. | 运动校正 | 提供 |
| 13.3.9. | 自动/手动软组织分割 | 提供 |
| 13.3.10. | 自动肝动脉和门静脉选择 | 提供 |
| 13.3.11. | 同时支持手动定义肝动脉和门静脉 | 提供 |
| 13.3.12. | 血管抑制屏蔽不参与计算的血管 | 提供 |
| 13.3.13. | 支持自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP等灌注参数 | 提供 |
| 13.3.14. | 支持自动计算ROI的面积、最大值、最小值、平均值和标准差 | 提供 |
| 13.3.15. | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 | 提供 |
| 13.3.16. | 将参数图像和解剖图像进行3D 或2D 融合，直观显示灌注参数和解剖功能 | 提供 |
| 14 | 4D动态成像及高级后处理软件包 | 提供 |
| 14.1. | 动态扫描与图像重建技术 | 提供 |
| 14.1.1. | 摇篮床动态扫描最大范围 | ≥40cm |
| 14.1.2. | 动态扫描非等间隔采样功能 | 提供 |
| 14.1.3. | 70kV动态成像 | 提供 |
| 14.2. | 4D动态分析软件包 | 提供 |
| 14.2.1. | 多期相数据运动校正 | 提供 |
| 14.2.2. | 选择多时刻点进行数据融合 | 提供 |
| 14.2.3. | 动态数据电影播放功能 | 提供 |
| 14.2.4. | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 | 提供 |
| 14.2.5. | 自动头部去骨 | 提供 |
| 14.2.6. | 自动体部去骨 | 提供 |
| 14.2.7. | 动静脉自动分离 | 提供 |
| 14.2.8. | 支持通过区域生长编辑血管 | 提供 |
| 15 | 能谱成像及高级后处理软件包 | 提供 |
| 15.1. | 能谱扫描与重建技术 | 提供 |
| 15.2. | 无需动床最大能谱扫描范围 | ≥8cm |
| 15.3. | 虚拟单能量图像（40-190keV） | 提供 |
| 15.4. | 最佳CNR图像 | 提供 |
| 15.5. | 混合增强图像 | 提供 |
| 15.6. | 基物质对图像 | 提供 |
| 15.7. | 有效原子序数图像 | 提供 |
| 15.8. | 电子密度图像 | 提供 |
| 15.9. | 痛风尿酸成分分析 | 提供 |
| 15.10. | 结石成分分析 | 提供 |
| 15.11. | 能谱去金属伪影功能 | 提供 |
| 15.12. | 能谱曲线 | 提供 |
| 15.13. | 直方图分析工具 | 提供 |
| 15.14. | 散点图分析工具 | 提供 |
| 15.15. | 能谱基物质对分解：具备6种（水-碘、水-钙、钙-碘、尿酸-钙、水-HAP、肝脂，需提供工作站截图） | 提供 |
| 15.16. | 图像融合：将不同的功能图像进行融合显示，可设置不同的伪彩 | 提供 |
| 16 | 头颈部血管分析高级后处理软件包 | 提供 |
| 16.1. | 头颈部血管一键提取，无需平扫数据 | 提供 |
| 16.2. | 头颈部DSA剪影去骨 | 提供 |
| 16.3. | 一键分割和提取动脉瘤 | 提供 |
| 16.4. | 动脉瘤体积、截面积、直径自动计算 | 提供 |
| 16.5. | 自动去除静脉窦 | 提供 |
| 16.6. | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 | 提供 |
| 16.7. | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 | 提供 |
| 16.8. | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 | 提供 |
| 16.9. | 支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 | 提供 |
| 16.10. | 支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 | 提供 |
| 17 | 体部血管分析高级后处理软件包 | 提供 |
| 17.1. | 体部血管一键提取，无需平扫数据 | 提供 |
| 17.2. | 泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道） | 提供 |
| 17.3. | 探针手动去骨 | 提供 |
| 17.4. | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 | 提供 |
| 17.5. | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 | 提供 |
| 17.6. | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 | 提供 |
| 17.7. | 支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 | 提供 |
| 17.8. | 支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 | 提供 |
| 17.9. | 一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告 | 提供 |
| 18 | 心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包 | 提供 |
| 18.1. | 一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管等 | 提供 |
| 18.2. | 支持自动中心线提取和标识 | 提供 |
| 18.3. | 支持多点中心线追踪 | 提供 |
| 18.4. | 支持斑块分割和成分计算 | 提供 |
| 18.5. | 支持血管狭窄异常标记和定量计算 | 提供 |
| 18.6. | 支持心功能计算 | 提供 |
| 18.7. | 支持心肌定量计算 | 提供 |
| 18.8. | 支持主动脉瓣环平面自动定位 | 提供 |
| 18.9. | 支持左右冠脉口自动定位 | 提供 |
| 18.10. | 支持TAVR术前规划相关多参数计算：主动脉瓣环的长短径/面积、主动脉窦的长短径/面积、窦管连接处的长短径/面积、左心室流出道的长短径/面积、升主动脉的长短径/面积、左冠状窦至瓣环距离、右冠状窦至瓣环距离、股动脉位置和长度 | 提供 |
| 18.11. | 一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告 | 提供 |
| 19 | 结肠分析高级后处理软件包 | 提供 |
| 19.1. | 自动结肠分割 | 提供 |
| 19.2. | 自动中心线提取 | 提供 |
| 19.3. | 支持电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能 | 提供 |
| 19.4. | 一键小肠隐藏，仅显示结肠结构 | 提供 |
| 19.5. | 自动息肉检测和分割 | 提供 |
| 19.6. | 可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割 | 提供 |
| 19.7. | 提供息肉参数信息：体积、长短径，CT值，距离肛门距离 | 提供 |
| 19.8. | 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织 | 提供 |
| 19.9. | 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织 | 提供 |
| 20 | 肺结节分析高级后处理软件包 | 提供 |
| 20.1. | 肺结节自动检测和分割 | 提供 |
| 20.2. | 支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节 | 提供 |
| 20.3. | 结节轮廓线可编辑 | 提供 |
| 20.4. | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数 | 提供 |
| 20.5. | 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示 | 提供 |
| 20.6. | 支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片 | 提供 |
| 20.7. | 支持结节传递：随访数据的结节半自动分割 | 提供 |
| 20.8. | 支持评估结节的变化曲线 | 提供 |
| 21 | 肺实质分析高级后处理软件包 | 提供 |
| 21.1. | 肺自动分割 | 提供 |
| 21.2. | 肺轮廓编辑 | 提供 |
| 21.3. | 肺叶自动分割 | 提供 |
| 21.4. | 肺裂线调整、肺叶结果编辑 | 提供 |
| 21.5. | 支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析 | 提供 |
| 21.6. | 肺气肿量化测量和颜色标记 | 提供 |
| 21.7. | 支持左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示 | 提供 |
| 21.8. | 支持气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示 | 提供 |
| 21.9. | 中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑 | 提供 |
| 21.10. | 支持气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数 | 提供 |
| 22 | 肝脏评估高级后处理软件包 | 提供 |
| 22.1. | 平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载、同步浏览 | 提供 |
| 22.2. | 自动肝脏分割提取 | 提供 |
| 22.3. | 自动血管分割提取（肝动脉、门静脉、肝静脉） | 提供 |
| 22.4. | 病灶支持半自动分割 | 提供 |
| 22.5. | 提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取 | 提供 |
| 22.6. | 肝段分割模板 | ≥6种 |
| 22.7. | 最多支持肝段分割数量 | ≥8段 |
| 23 | 骨结构评估高级后处理软件包 | 提供 |
| 23.1. | 自动肋骨提取 | 提供 |
| 23.2. | 自动肋骨标记 | 提供 |
| 23.3. | 自动肋骨3D显示 | 提供 |
| 23.4. | 自动单肋骨CPR显示 | 提供 |
| 23.5. | 自动多肋骨CPR显示 | 提供 |
| 23.6. | 支持手动肋骨骨折标记并记录至列表 | 提供 |
| 23.7. | 支持自动椎间盘标记，包含颈椎、腰椎、胸椎 | 提供 |
| 23.8. | 支持多组椎间盘批处理重建同时进行 | 提供 |
| 24 | 齿科分析高级后处理软件包 | 提供 |
| 24.1. | 齿科全景图 | 提供 |
| 24.2. | 齿科剖面图 | 提供 |
| 25 | 肿瘤评估高级后处理软件包 | 提供 |
| 25.1. | 可同时加载的随访检查时间点数 | ≥8个 |
| 25.2. | 自定义任意时间点之间对比显示 | 提供 |
| 25.3. | 不同时间点图像之间的自动配准 | 提供 |
| 25.4. | 半自动肺结节分割 | 提供 |
| 25.5. | 半自动肝脏肿瘤分割 | 提供 |
| 25.6. | 半自动淋巴结分割 | 提供 |
| 25.7. | 通过编辑轮廓线修正肿瘤大小 | 提供 |
| 25.8. | 在单个时间点上标记的病灶可一键匹配、传播到其他时间点 | 提供 |
| 25.9. | 提供全面的肿瘤统计参数：体积、长径、短径、倍增时间、CT值和变化率等 | 提供 |
| 25.10. | 通过曲线、表格查看肿瘤的体积和大小的变化趋势 | 提供 |
| 25.11. | RECIST标准评估肿瘤情况 | 提供 |
| 25.12. | RECIST 1.1标准评估肿瘤情况 | 提供 |
| 25.13. | 人工智能辅助诊断软件：肺结节、冠脉CTA（含门控钙化积分）、骨折、头颈CTA、脑出血、脑缺血、CT气胸检测、诊断并出具报告功能，以上模块产品都需具备中国医疗器械注册证。 | 提供 |
| 26 | 数智化影像诊断中心系统 | 一套（提供） |
| 26.1 | 会诊显示系统（包含智能环境 光系统 1 套、电子讲台 1 台、 无线投屏 1 套、多模态高级影 像处理平台 1 套） | 移动式控制平板及软件：支持会诊屏的单 屏、双屏、三屏、四屏显示，支持多种布局 模式的快速调用，至少接入包括 1 台工作 站、1 路远程视频信号、无线投屏信号以及电子讲台信号 |
| 26.2 | 超高清影像服务器 1 套 | 支持 8 路接口为 DVI 或 HDMI 的全高清视频信号,支持 1 路 DP 接口的超高清影像视频信号输出，通过专用软件控制 |
| 26.3 | 智能晨会 RIMEX 系统 1 套 | （1）服务器端：对科室人员账户管理、档 案管理，对读片活动提供标签进行分类管 理，集成 PACS 浏览器，可与医院 RIS、PACS 等系统直接对接，通过病人门诊号、住院号 或者身份证等信息，可直接导入病人信息； （2）客户端：支持手动、自动排班，支持 病例上传、结构化报告、添加随访记录，提 供软件功能截图； （3）演讲端：支持演讲台专属账户，演讲 端可浏览今日晨会数量、本年晨会、本月累 计晨会，提供软件功能截图 |
| 26.4 | 6MP 审核专用 LED 显示器（含 NFC 一碰传智能阅片工作站） 1套 | （1）具备 NFC 一碰传医学图像智能调阅功 能、配备质量控制 Qualitas Client 管理软件，须提供产品彩页及 CCC 认证（2）质量控制软件：可检测及自动校准显示器的亮度、色彩、曲线等，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

采购编号：

投标单位（企业电子签章） ：

法定代表人（电子签章）：

日    期：

### 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（采购人名称）          :

1.我方己仔细研究了（项目名称）      招标文件的全部内容，针对该项目的投标总报价为人民币（大写）     （￥     ），（姓名）       经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）        ，提交招标文件要求的全套投标文件。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同约定内容。

(5）我方承诺按招标文件载明的金额向代理机构支付招标服务费

(6）我方承诺质保期满后维保比例不超过6%。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确

5.                    (其他补充说明)。

### 投标函附录

| 项目名称 | 平顶山市妇幼保健院生殖中心设备补充购置（二）项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币（大写） |
|  | ￥ |
| 投标产品的名称、品牌型号、制造商 |  |
| 交货安装地点 |  |
| 交货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |

投  标  人（企业电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年  月  日

## 二、分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人可根据具体项目，自行调整格式及扩展。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投  标  人（企业电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年  月  日

## 三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年      月       日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系（投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人（企业电子签章）：

年  月   日

### （二）授权委托书

本人（姓名）    系（投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）    的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证复印件

投  标  人（企业电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年  月  日

### 四、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  | 组织代码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 资质类型 |  | \ |  | 资质等级 |  | \ |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |

（二）资格审查资料

### 五、技术偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术 | 偏离说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标产品符合招标文件要求此项目填写“符合”，优于招标文件要求此项填写“正偏离”，不能满足招标文件要求此项填写“负偏离” | 备注处填写本项内容对应支持资料在投标文件的页码 |

投  标  人（企业电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年  月  日

### 六、商务偏离表

| 招标商务需求 | 投标商务 | 偏离说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标产品符合招标文件要求此项目填写“符合”，优于招标文件要求此项填写“正偏离”，不能满足招标文件要求此项填写“负偏离” |  |

投  标  人（企业电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年  月  日

### 七、服务方案

### 八、其他材料

投标人认为有必要提供的资料。

# 第七章 政采领域优化营商环境相关政策

一、降低中小企业参与成本

（一）优化保证金管理。在招投标、政府采购领域全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标、履约、工程质量等保证金。在我省已取消政府采购项目投标保证金的基础上，鼓励采购人在招投标领域综合考虑中小企业的发展状况并结合采购需求，免收或者降低比例收取投标、履约、工程质量等保证金，禁止收取任何无法律依据的保证金。对符合退还条件的，要依法及时退还保证金，不得非法占用。

（二）加快资金支付进度。鼓励采购人在采购合同履约前向中标（成交）供应商预付合同金额30%的预付款，可以要求供应商提交预付款保函。政府采购合同首付款比例原则上不低于合同金额的30%，对于中小企业首付款比例原则上不低于合同金额的50%。采购人对于合同已经履行完毕的政府采购项目，要及时组织履约验收，在货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项，并根据实际情况，尽量缩短资金支付期限。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

四、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

五、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

六、落实价格评审优惠政策

采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。

政府采购工程（含适用招标投标法的工程建设项目）价格评审优惠按照《办法》规定执行。

鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

## 附件1：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

## 附件3：监狱企业的证明文件

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件.

## 附件4：政府采购合同融资政策

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 附件5：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。