
[image: image1.jpg]T 1L T BHEBOAR JR I B 24 A2 e S T L =l
AR FBE LR ER BN B EREHE (G 1D

HAR A

BEGS: § KB 05 b





平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（包1）
招标文件

项目编号：平采招标-2025-196
          采   购   人：平顶山市科学技术局         
        采购代理机构：河南欣昌工程管理有限责任公司
        日        期：二〇二五年十二月

目 录
3

第一章 招标公告

7

第二章 投标人须知

24

第三章 评标办法（综合评分法）

30

第四章  采购内容及要求

47

第五章 合同

59

第六章  投标文件格式

60

一、投标函及投标函附录

60

（一）投标函

61

（二）投标函附录

62

二、法定代表人身份证明

63

三、授权委托书（如有）

64

四、报价明细表

65

五、技术规格偏差表

66

六、资格审查资料

66

七、技术标

66

八、商务标

67

九、投标人认为需要提交的其他材料



第一章 招标公告

【平公资采202678号】平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（包1）公开招标公告
项目概况

平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》获取招标文件，并于2026年1月22日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：平采招标-2025-196
2、项目名称：平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：9790000.00元
最高限价：9790000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采202678号-1
	包1：石油产品检测用设备
	3966000
	3966000


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购内容：石油产品检测用设备一批，包含汽油辛烷值测定仪、电感耦合等离子体发射光谱仪(测油品中微量元素)、汽油实际胶质测定仪、石油产品低热值测定仪、汽油诱导期测定仪、汽油芳烃烯烃吸附柱（液体石油产品烃类测定仪）、馏分燃料油氧化安定性测定仪、紫外荧光法总硫分析仪、柴油残炭测定仪、煤油燃烧性测定仪、冰点测定仪、浊点测定仪器、微量快速饱和蒸气压试验器、石油产品酸值试验器、原油和燃料油中沉淀物测定仪、引燃温度测定仪（醇基液体燃料）、兰氏残炭仪、赛波特比色计、能量色散X射线荧光光谱仪、近红外光谱仪、气相色谱仪1（汽油中苯含量测定）、气相色谱仪2（汽油中苯、氧、甲醇含量测定）、气相色谱仪3（车用甲醇汽油中甲醇）、全自动电位滴定仪等设备的采购、安装、调试、验收及质保服务等工作；
5.2交货地点：采购人指定地点；
5.3交货及安装调试期：合同签订后30天内安装调试完毕；

5.4质量：合格；

5.5质保期：设备验收合格后，整机免费质保1年；终生提供免费软件升级服务。质保期内，提供免费技术服务和维修，质保期内维修配件免费；

5.6培训：提供2名以上技术人员的现场培训服务。仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。在质保期结束前1个月，对仪器进行一次全面的维护与保养。提供不限次数免费培训，以保证用户能够熟练掌握仪器操作及常见故障排除。
5.7标包划分：本招标项目共划分5个标包。

6、合同履行期限：自合同生效至质保期结束；
7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；
9、是否专门面向中小企业：否；

二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）等证明文件；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

注：如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件
1、时间：2025年12月31日至2026年1月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》

3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元

四、投标截止时间及地点
1、时间：2026年1月22日9时00分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》
五、开标时间及地点
1、时间：2026年1月22日9时00分（北京时间）
2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
   3、监督部门：平顶山市财政局
      联系方式：0375-2627595

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息

名称：平顶山市科学技术局
地址：河南省平顶山市新华区夏耘路与滍阳路交叉口平发产业孵化园区

联系人：李先生
联系方式：0375-3886907
2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南欣昌工程管理有限责任公司

地  址：河南省平顶山市湛河区九里山街道倾城小区北门西50米路北

联系人：冯理珩
联系方式：0375-3959996
3、项目联系方式

联系人：冯理珩
联系方式：0375-3959996
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1、投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。
2、本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4、电子投标文件的制作
4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5、加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市科学技术局
地址：河南省平顶山市新华区夏耘路与滍阳路交叉口平发产业孵化园区

联系人：李先生
联系方式：0375-3886907

	2
	采购代理机构
	名称：河南欣昌工程管理有限责任公司

地  址：河南省平顶山市湛河区九里山街道倾城小区北门西50米路北

联系人：冯理珩
联系方式：0375-3959996
电子邮箱：henanxinchangpds@163.com

	3
	项目名称
	平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目

	4
	项目编号
	平采招标-2025-196

	5
	资金来源和落实情况
	财政资金，现已落实。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购内容
	石油产品检测用设备一批，包含汽油辛烷值测定仪、电感耦合等离子体发射光谱仪(测油品中微量元素)、汽油实际胶质测定仪、石油产品低热值测定仪、汽油诱导期测定仪、汽油芳烃烯烃吸附柱（液体石油产品烃类测定仪）、馏分燃料油氧化安定性测定仪、紫外荧光法总硫分析仪、柴油残炭测定仪、煤油燃烧性测定仪、冰点测定仪、浊点测定仪器、微量快速饱和蒸气压试验器、石油产品酸值试验器、原油和燃料油中沉淀物测定仪、引燃温度测定仪（醇基液体燃料）、兰氏残炭仪、赛波特比色计、能量色散X射线荧光光谱仪、近红外光谱仪、气相色谱仪1（汽油中苯含量测定）、气相色谱仪2（汽油中苯、氧、甲醇含量测定）、气相色谱仪3（车用甲醇汽油中甲醇）、全自动电位滴定仪等设备的采购、安装、调试、验收及质保服务等工作。

	8
	交货地点
	采购人指定地点

	9
	交货及安装调试期
	合同签订后30天内安装调试完毕

	10
	质量
	合格

	11
	质保期
	设备验收合格后，整机免费质保1年；终生提供免费软件升级服务。质保服务期内，提供免费技术服务和维修，质保期内维修配件免费；

	12
	培训
	提供2名以上技术人员的现场培训服务。仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。在质保期结束前1个月，对仪器进行一次全面的维护与保养。提供不限次数免费培训，以保证用户能够熟练掌握仪器操作及常见故障排除。

	13
	标包划分
	本招标项目共划分5个标包

	14
	采购项目属性
	货物

	15
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）等证明文件；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

注：如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

	16
	是否专门面向中小企业
	否，不专门面向中小企业原因：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	17
	本项目所属行业
	工业

	18
	资格审查方式
	资格后审

	19
	是否接受联合体投标
	不接受

	20
	投标预备会
	不召开

	21
	踏勘现场
	不组织

	22
	转包、分包
	不允许

	23
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补疑书、补充通知等

	24
	投标人要求澄清招标文件
	招标文件获取之日起7个工作日内提出

	25
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料及投标人认为需要提交的资料

	26
	核心产品
	核心产品为气相色谱仪；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，采取随机抽签方式确定，其它同品牌投标人不作为中标候选人。

	27
	最高限价
	3966000元

	28
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起60日历天

	29
	是否允许递交备选投标方案
	否

	30
	签字或盖章要求
	投标人按招标文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章

	31
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	32
	投标截止时间
	2026年1月22日9时00分（北京时间）

	33
	递交投标文件地点
	《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》

	34
	是否退还投标文件
	否

	35
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	36
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	37
	资格审查主体
	采购人或采购代理机构

	38
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。
备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	39
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	40
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	41
	合同签订方式
	在平顶山市公共资源交易中心网站进行

	42
	履约验收
	履约验收方式和程序：技术性验收：接供应商通知后，采购人根据合同、招标文件、投标文件对相关货物数量(规模) 和仪器设备安装调试及使用人员情况进行验收、对设备运行是否能够满足采购需求进行现场测试 。

履约验收的内容：合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

履约验收标准：满足国家有关规定，符合合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

履约验收其他事项：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

	43
	付款方式
	合同签订后，采购人向中标单位支付合同价30%的预付款；配货完成，发货前支付合同价款的40%；货物安装调试完成经采购人验收合格后，支付合同价款的30%。

	44
	招标文件费
	不收取

	45
	投标保证金
	不收取

	46
	质量保证金
	不收取

	47
	履约保证金
	不收取

	48
	相关政府采购政策落实情况
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
三、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
四、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予10%—20%(工程项目为 3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%-6%(工程项目为1%-2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审惠幅度，支持中小企业发展。

A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依注保障各类市场主体平等参与政府采购活动的

权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；
（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；
（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的降碍；
（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；
（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；
（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

七、电子营业执照应用事项详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）

	49
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	1.政府强制采购的节能产品： 

如投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单内强制采购产品的，投标人应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，否则不能通过符合性审查。

2、优先采购产品

（1）投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

（2）投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

	50
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）接收质疑函联系方式：

采 购 人：

名称：平顶山市科学技术局
地址：河南省平顶山市新华区夏耘路与滍阳路交叉口平发产业孵化园区

联系人：李先生
联系方式：0375-3886907

采购代理机构信息

名称：河南欣昌工程管理有限责任公司

地  址：河南省平顶山市湛河区九里山街道倾城小区北门西50米路北

联系人：冯理珩
联系方式：0375-3959996

	51
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按照豫招协[2023]002号文计取，由中标单位向代理机构支付。

	52
	是否采用电子招标投标
	是

	53
	需要补充的其他内容

	1、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

2、如若所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须通过国家 3C 认证。
3、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。

注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 采购内容、交货地点、交货及安装调试期、质量、质保期、培训、付款方式
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.3交货及安装调试期：见投标人须知前附表。

1.3.4质量：见投标人须知前附表。
1.3.5质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6培训：见投标人须知前附表。
1.3.7付款方式：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会（不召开）
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10 踏勘现场（不组织）
1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.2招标文件的疑问、澄清或修改
2.2.1投标人对招标文件提出异议的，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式提出。
2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清或修改进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清或修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。
除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价，最高限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为提交投标文件截止之日起60日历天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标文件的编制
投标文件须严格按第六章“投标文件格式”进行编写，提供有格式的须按照招标文件格式填写，如格式不一致采购人有权废除该投标文件；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加政府采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

7.2 中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作内，发出中标通知书，并在公告发布媒介公告中标结果。

7.3 中标通知书
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后30日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

除法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	投标人资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4项规定

	注：开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

	2
	符合性
评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货及安装调试期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	
	
	培训
	符合第二章“投标人须知”第1.3.6项规定

	
	
	付款方式
	符合第二章“投标人须知”第1.3.7项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：30分
技术标部分：65分

商务标部分：5分

	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标

报价  

（30分）
	（1）评标基准价：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价。
（2）投标人报价等于评标基准价的其价格分为满分30分。
其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
注：1、投标报价超过最高限价按无效投标处理。

2、评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	3.2
	技术标

部分

（65分）
	技术参数
（35分）
	评标委员会根据投标人投标文件中提供的技术规格偏差表及其他技术参数佐证材料进行评分，投标人所投产品技术参数符合或优于招标文件中第四章采购内容及要求中技术参数要求的得35分。投标人所投产品技术参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

注:第四章采购内容及要求中设备配置清单不允许负偏离。

	
	
	整体服务方案（4分）
	根据投标人提供的整体服务方案进行评审：
1、对项目采购需求理解深刻、准确，能够清晰描述项目总体要求，提供完善的项目需求分析、思路清晰、整体服务流程完善且可行性高，得4分；

2、对项目采购需求基本理解，基本理解项目总体要求，具有项目需求分析，整体服务流程基本完整可行的，得2分；

3、对项目采购需求理解不到位，不能清晰的描述项目总体要求，提供的项目需求分析思路混乱，整体服务流程与项目不匹配，得1分。

4、未提供者不得分。

	
	
	供货及安装调试方案（满分4分）


	根据投标人提供的供货及安装调试方案进行评审：
1、内容详实，方案合理，考虑周全，切实可行，项目实施及安装人员配备充足，完全能够满足招标项目的需要，得4分； 

2、内容全面，方案基本合理，考虑基本周全，切实可行，配备有相关项目实施及安装人员，虽然能够满足招标项目的需要，但有个别地方需要进一步完善的，得2分；

3、内容粗略，方案基本合理，具有可操作性，考虑不周全，配备有相关项目实施及安装人员，虽然能够基本满足招标项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得1分。 

4、未提供者不得分。

	
	
	进度保障措施（4分）
	根据投标人提供的进度保障措施进行评审：
1、进度保证措施全面详实，合理、可行性强，完全能够满足采购项目要求的得4分； 

2、进度保证措施描述较为完整，基本合理、可行，基本满足采购项目要求的得2分； 

3、进度保证措施描述粗略，合理性差，可行性差，虽然能够基本满足采购项目的需要，但还有很多地方需要进一步完善的得1分； 

4、未提供者不得分。

	
	
	质量保证
措施
（满分4分）
	根据投标人提供的质量保证措施进行评审：
1、质量保证措施合理，详尽，切实，可行性强，完全能够满足项目需要得4分；
2、质量保证措施描述较为合理，较为详尽，基本可行，基本满足项目需要，得2分；
3、质量保证措施描述粗略，合理性、可行性差，虽然能够基本满足项目需要，但还有很多地方需要进一步完善的，得1分；
4、未提供者不得分。

	
	
	培训方案

（4分）
	提供满足采购人要求的交付培训，并有条件提供持续的技术培训服务和培训能力，详细说明培训内容、形式、时间等培训方案： 

1、培训内容、形式、时间等描述详细完善，切实可行，完全能够满足项目需要的，得4分； 

2、培训内容、形式、时间等描述基本完善，切实可行，可以满足项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分；

3、培训内容、形式、时间等描述粗略，可行性差，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得1分；

4、未提供者不得分。

	
	
	应急处理方案（4分）
	结合本项目实际情况及具体要求，针对突发事件，编写应急处理方案：

1、方案合理，考虑周全，切实可行4分； 

2、方案基本合理，考虑基本周全，具有可操作性的得2分；

3、方案合理性差，考虑不周全，可操作性差的得1分；

4、未提供者不得分。

	
	
	售后服务

（6分）
	根据投标人提供的的售后服务计划（包含：免费保修期、售后服务机构情况、售后服务人员情况、应急维修时间安排，响应及到达时间、维修地点、地址、联系电话及联系人员、维修服务收费方式、主要零配件及易耗品价格），保修期内服务内容及方式、保修期外服务内容及方式、制造商的技术支持方案等进行评审
1、综合考虑各方面需求，投标人有完善的售后服务计划，稳定的售后服务队伍，保修期内服务内容及方式、保修期外服务内容及方式、制造商的技术支持方案等内容完整，考虑全面周到，多样，响应及时，得6分；

2、综合考虑各方面需求，投标人有较为完善的售后服务计划，稳定的售后服务队伍，保修期内服务内容及方式、保修期外服务内容及方式、制造商的技术支持方案等方案内容较为完整、考虑基本全面，响应较为及时，得3分；

3、投标人有较为完善的售后服务计划，稳定的售后服务队伍，服务方案内容不完整，考虑不全面，响应不及时，得1分；

4、未提供者不得分。

	3.3
	商务标部分（5分）
	业绩

（3分）
	投标人具有2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩的，每提供一份合同和中标通知书及中标（成交）公告查询网站截图原件扫描件并加盖公章，得1分，最多得3分。合同和中标通知书及中标（成交）公告查询网站截图缺少任一项，不得分。
注：类似业绩是指与本项目采购内容相似或相近业绩。

	
	
	落实绿色产品（2分）
	1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

	
	
	注：上述证明材料均需提供原件扫描件附于投标文件中。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）技术标部分：见评标办法前附表；
（3）商务标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算
 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；
（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  采购内容及要求

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量/台

	1
	汽油辛烷值测定仪
	一、标准要求

1、符合最新国家标准《汽油辛烷值测定法》GB/T 503-2016（马达法）、GB/T 5487-2015（研究法）

二、技术参数

1、辛烷值测试范围：40～120

2、CFR标准铸铁型整体式冷却夹套，气缸与缸盖整体铸造

3、气缸直径：82.55mm（3.250in）

4、活塞冲程：114.3mm（4.50in）

5、气缸容量：0.61L（37.33in3）

6、CFR标准曲轴箱，五齿轮带双平衡模块，

7、压缩比调节范围：4:1～18:1

8、发动机转速：马达法（900±9）r/min   研究法（600±6）r/min

9、气门间隙：进气阀0.20±0.025mm   排气阀0.20±0.025mm

10、火花塞间隙：0.51±0.13mm

11、润滑油压力：172～207kPa

12、润滑油温度：57±8℃

13、气缸夹套冷却液温度：100±1.5℃

14、马达法混合气温度：149±1℃

15、马达法进气温度：38±2.8℃

16、研究法进气温度：52±1℃（标准大气压下）随大气压修正，保持在±1℃范围内

17、点火提前角（实时显示）：马达法ε5.0（26°）依据压缩比电脑自动调节、研究法（13°）固定不变

18、采用组合皮带轮，快速实现研究法与马达法切换

19、配置混合加热器

20、具备异常报警提示功能、内置大气压力自动补偿模块

21、压缩比自动调节，点火角实时自动显示

22、配置四个油杯下落液位式化油器

23、配置大功率双循环制冷冰塔，控制2-4℃

24、配置冷却水循环机，水箱容量≥60L

25、两级机油过滤及冷却功能，标配机油预加热功能

26、具备相位保护装置，设置紧急停止按钮
	1

	2
	电感耦合等离子体发射光谱仪(测油品中微量元素)
	一、技术要求

全谱型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)：

该仪器应适用于不同应用领域的各类样品的元素分析，可广泛适用于化工、材料、冶金、地质、环境、食品、医药、石油、生物、水质等领域。

1、仪器工作环境

1.1工作环境温度: 18~24℃ (温度变化 < 2℃/h)

1.2工作环境湿度:  (20~80)%R.H.(无冷凝)

1.3氩气纯度：不小于99.995%

1.4排风：不小于400立方米/小时

2、仪器硬件参数要求

2.1进样系统

2.1.1雾化器: 高效同心雾化器，保证仪器高灵敏度的同时具有良好的耐盐特性，配备标准雾化器、耐氢氟酸雾化器；

2.1.2雾室:雾室为高效稳定的旋流型雾室、并选配耐氢氟酸雾化室，同时配备半导体温控装置，保证仪器良好的稳定性。

2.1.3炬管: 配备线圈为3匝，垂直放置的一体式炬管，中心管为2.0mm；

2.1.4 蠕动泵：配备4通道12滚轮蠕动泵，分别用于样品、废液、内标或稀释剂, 泵速连续可调，确保样品导入稳定性，具有快速清洗功能；蠕动泵滚轮采用非金属耐腐蚀材料，保证长寿命平稳运行。（需提供完整的设备部件图片及说明文件）

2.1.5气路：气路部分均采用高精度的质量流量计控制，流量连续可调， 

氩气消耗量：8L/min~18L/min

冷却气：0.00L/min~20.00L/min，精度0.01L/min；

辅助气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min；

载气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min。

2.2 等离子源

2.2.1固态光源技术，样品适应性好，频率27.12MHz，，全固态自激式RF发生器，功率700-1600W步进1W连续可调，功率稳定性≤0.1%，一键式点火，熄火操作；保证电磁场泄露辐射强度：<0.5V/m；

2.2.2等离子体位置控制:等离子体位置由计算机精确控制，定位精度0.1mm，重现性好。所有调整参数由工作站软件自动存入分析方法内。；

2.2.3等离子体源具备冷锥消除尾焰技术，最大程度地降低自吸效应和电离干扰，从而获得更宽的动态线性范围和更低的背景，拓宽仪器检测范围，保证准确的测量结果

2.2.4等离子体源具有低功率待机模式，待机时降低输出功率，减小气体流量，仅维持等离子体运行，节约使用成本。

2.2.5径向观测与轴向观测设计，适应亚ppm到高含量的元素测量。

2.3 光学系统

2.3.1光栅：中阶梯光栅，52.67g/mm，闪耀角63.5°

2.3.2棱镜：采用超纯CaF2材料

2.3.3分析谱线范围：165nm-852nm

2.3.4焦距：400mm，以确保仪器的高分辨率和光线的聚焦能力；

2.3.5分辨率： ≤0.007nm@200nm

2.3.6杂散光：10000μg/ml的Ca溶液在As189.042nm处的等效背景浓度<2ug/ml

2.3.7光室恒温：高精度恒温38℃±0.1℃（提供软件截图）

2.3.8光室充气：多点充气技术，小流量吹扫1L/min，大流量吹扫4L/min

2.3.9只需要使用背景光谱即可完成谱线飘移校准，无需额外的氖灯、汞灯等光源设备。

2.4检测器

2.4.1.采用高效半导体制冷的大面积背照式CCD检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，全谱段响应，且具有防溢出功能设计，高紫外量子化效率，无镀膜，量子化效率不低于75%，具有极宽的动态范围和极快的信号处理速度。

2.4.2检测单元：像面尺寸：25.4mm x 25.4mm；CCD像素：1024x 1024；单像素面积：24μm x 24μm；一次曝光，完成全谱光谱信号的采集读取，从而获得更为快速、准确的分析结果。 

2.4.3冷却系统：高效的三级半导体制冷，制冷温度：≤-35℃，稳定时间<3分钟

2.5 分析软件

2.5.1全中文界面，人性化的界面设计，流畅易懂，简便易用，针对分析应用优化的软件系统，无须复杂的方法开发，即可快速开展分析操作。仪器软件终身免费升级。

2.5.2多窗口多方法分析程序，可同时测量、编辑、查看不同的方法数据。

2.5.3软件谱线库不少于7万多条谱线库，智能提示潜在干扰元素，帮助用户合理选择分析谱线。

2.5.4软件提供多样化的标准系列编辑模式，支持先测试后设置标准、“三明治”方法测试样品等多种曲线校准模式。

2.5.5软件支持标准曲线法、标准加入法等分析方法，具有扣除空白、内标校正、干扰校正等多种数据处理方法。

2.5.6轻松的观测方式设置，直观的测试结果显示，具有多种报表输出格式。

2.6.仪器性能要求

2.6.1检出限：亚ppb- ppb

2.6.2短期稳定性：RSD≤0.5%

2.6.3长期稳定性（连续4小时）：RSD≤1.0%

2.6.4谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm测定，相关系数≥0.999）

2.6.5检出限：（ug/L，按JJG 768-2005要求测定）

Zn213.856
Ni231.604
Mn257.610

Cr267.716

Cu324.754

Ba455.403

1

2
0.2

1

1

0.2

2.7功能

软件实时监控仪器运行参数，高性能CAN工业现场总线，保障通讯高效可靠;

预热：从待机状态、点火到开始测试的预热时间小于20分钟。

二、配置清单：

1、全谱电感耦合等离子体原子发射光谱仪主机（包含玻璃进样系统）1套

2、智能循环冷却水装置（配有水管10米）1套

3、分析软件1套

4、仪器使用手册、质量控制报告、维修手册1套

5、仪器操作指南挂板1套

6、计算机系统（配置不低于HP 288G9 I3 12100 8G 512G SSD  WIN11，23英寸显示器）1台

7、黑白激光打印机1台

8、稳压电源（带电源电缆线及地线5KVA/220V）1台

9、有机进样系统1套

10、仪器备件工具1套包括以下：

K型雾化器1个（同心雾化器）2ml/min

气路气管10m（白色透明6mm x 4mm）

气路气管2m（白色透明6mm x 3mm）

减压阀减压阀接头气动螺帽炬管夹

气路快插直通接头2个（6mm）

气路快插三通接头1个（6mm）

总电源电缆线1根（仪器端）

160mm口径通风管道1个（1.5米长）

消耗品1套包括一体式炬管准直工装1个

雾室雾化器连接器1个

雾化器雾室连接器外密封圈2个

雾化器雾室连接器内密封圈2个

无机溶剂进样蠕动泵管1包

无机溶剂排液蠕动泵管1包

进样毛细管1根(1米/根)

排液毛细管1根(1米/根)

(141002)ICP分析用混和标准溶液1瓶（50ml）

ICP调试液1瓶（50ml）
	1

	3
	汽油实际胶质测定仪
	符合：GB/T 8019-2008燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

1、采用金属浴加热系统，加热速度快，浴体温度均匀。

2、有 5 个独立试验孔，既可同时进行 5 个试样的测试，也可进行1～4 个试样的测试，可满足不同用户的试验要求。

3、每个试验孔装有独立的流量计，有独立外接流量控制系统。

4、仪器配置油水分离器，防止油气和水汽进入仪器内部。
	1

	4
	石油产品低热值测定仪
	符合：石油产品热值测定法GB/T 384-2025(氧弹法)

1、半导体制冷，可根据发热量高低决定制冷量，仪器自动调节水温，使水温保持相对恒定，实现连续长时间试验，保证结果准确。

2、自带电子量杯，无须人工称量水重，自动测量内筒水量，重复误差＜0.04g。

3、能自动测量点火丝电阻，测试前自动检查点火丝是否安装好。

4、自动进排水系统，流量自动控制，可实现水温、室温、弹体温度一体化控制系统

5、具有与电子天平的通讯的功能，可实现互联网远程数据共享。
	1

	5
	汽油诱导期测定仪
	符合：GB/T 8018-2015汽油氧化安定性的测定 诱导期法

1、采用内置工控机，全自动模式工作。

2、改传统水浴为金属浴，无污染，无需补水。

3、双孔设计，可以同时测试两个样品，更方便用户做平行样试验。

4、具有隔热系统，既节省能源又避免了对操作者烫伤的危险。
	1

	6
	汽油芳烃烯烃吸附柱（液体石油产品烃类测定仪）
	符合：GB/T 11132-2022液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法

1、采用一体化立式结构设计。

2、带有吸附柱自动清洗装置。

3、由气路系统、振动部分、标尺、指针、系统照明、紫外线检测、清洗等部件组成。用户可以一次完成从硅胶填装、振动、装样直至读出试验结果的整个过程。
	1

	7
	馏分燃料油氧化安定性测定仪
	符合：SH/T 0175-2004馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

1、采用金属浴结构，试验过程中无需加水补水，清洁，无污染，环保节能，使用简便。

2、有 6 个试验浴，并装有 6 支流量计，流量分支控制系统，可以同时进行 6 个试样的试验。

3、加热炉由加热电炉和可控硅调温电路组成，加热升温速率连续可调。加热炉具备自动风冷系统，风冷速度不大于1分钟。
	1

	8
	紫外荧光法总硫分析仪
	符合：SH/T 0689-2000轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 （紫外荧光法）

设备规格要求：
1.垂直进样燃烧模式，燃烧炉采用轨道滑动式设计；

2.要求标样0.2mg/kg和空白的仪器响应面积比≥10，标样0.2mg/kg RSD≤12%；

3.全自动连续进样器，配套不少于60位的样品盘，带有体积差法进样技术；

4.气体流速由电子质量流量控制器控制，不可采用浮子流量计；

5.燃烧管有内中外三层结构，采用往复式燃烧方式
二、配置清单
1.紫外荧光硫分析仪主机 一套；
2.全自动多位进样器，不少于60位样品盘一套；
3.随机样品分析消耗品 一套；

4.台式机电脑和打印机 主机+23英寸显示器 标配 i5 16G 512G  一套
	1

	9
	柴油残炭测定仪
	符合：GB/T 17144-2021石油产品 残炭的测定 微量法

1、工控机控制系统，仪器按照预先设定的程序，自动控制试验的全过程，指挥各个部件协调运行。

2、完全按照标准的要求自动调节氮气的流量，自动控制升温速率，自动控制设定的温度，气量调节方便，升温速率准确，温度控制稳定。

3、自动采集试验数据，自动计算试验结果及保存。
	1

	10
	煤油燃烧性测定仪
	符合：GB/T 11130-1989煤油燃烧性测定法

适用于燃烧性能的测定。试样在规定条件下用标准试验灯燃烧16小时,以燃烧平均速率、火焰形状的变化、灯罩沉积物的稠密度和颜色来判断煤油的燃烧性能。适用标准：GB/T11130
    1、灵活方便的指针，准确指示火焰高度，精度±1mm

2、大容量不锈钢储油器，严格符合标准要求

3、优质灯芯，燃烧优良
	1

	11
	冰点测定仪
	符合航空燃料冰点测定法GB/T 2430-2008要求

工作冷槽：不锈钢冷槽，加温玻璃视窗；

冰点范围：-54℃～2℃;

冷浴控温：-70℃～30℃;控温精度：±0.1℃;

制冷方式：复叠式压缩机制冷；

试样搅拌：机电控制搅拌(60~80)z/min;
	1

	12
	浊点测定仪器
	石油产品浊点测定法GB/T 6986-2014（7）

1、冷槽控温：

(1)冷槽I:可设置-17℃～0℃,精度±0.5℃,二浴等温；

(2)冷槽Ⅱ:设定温度为30℃或-34℃固定不变；

(3)冷槽Ⅲ:可设置-51℃~-34℃,精度±0.5℃,二浴等温；

(4)/冷槽IV:设定温度为30℃或-70℃固定不变； 

2、制冷方式：压缩机制冷；

3、适用环境：温度：15℃～28℃;相对湿度：≤85%
	1

	13
	微量快速饱和蒸气压试验器
	石油产品蒸气压的测定 微量法 符合 SH/T 0794-2007

1、测量压力范围：(7~130)kPa(分辨率为0.1kPa)

2、控温精度：37.8℃±0.1℃

3、工作电源：AC220V±10%,50Hz

4、整机功耗：400W
	1

	14
	石油产品酸值试验器
	符合：GB/T 7304-2014石油产品酸值的测定 电位滴定法

1、工作电源： AC(220±10%)V 50Hz； 

2、整机功耗： ≤1200W； 

3、滴定管精度： 分度 0.02ml； 

4、适用环境： 温度：15℃～35℃
	1

	15
	原油和燃料油中沉淀物测定仪
	符合：GB/T 6531-1986原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法)

1.电源：AC 220V±10% 50Hz
2.加热功率：0～700W，连续可调
3.控温方式：固态调压器无级别调压
4.调节显示：交流电压表 0～250V
5.锥形烧瓶：2000ml
6.环境要求：温度5～40℃，湿度≤85%
7.尺寸重量：330×340×400（mm）；10kg
	1

	16
	引燃温度测定仪（醇基液体燃料）
	符合：醇基液体燃料GB 16663-1996(4.6)

1、自动调节算法进行控温。

2、万向观察镜监视燃点，性能稳定可靠。

3、烧瓶内的顶部、中部、底部温度控制在1℃之内。

4、LED数码显示，K型热电偶,主辅加热器自动切换使容器内部温度达到热平衡。
	1

	17
	兰氏残炭仪
	符合：SH/T 0160-1992石油产品残炭测定法(兰氏法)

1、仪器主要由温度控制器、恒温浴,注射器支架组成。

2、采用金属浴加热，升温速度快，恒温稳定。

3、两组温度控制器，方便温度修正。

4、采用冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理，具有耐腐蚀、易清洁功能。
	1

	18
	赛波特比色计
	符合：GB/T 3555-2022石油产品赛波特颜色的测定 赛波特比色计法

赛波特比色计用于测定精制液体油品，如未染色的石蜡、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、石脑油、煤油及药用白油等。

技术参数符合以下标准
ASTMD156；DIN51411；FTM791-101；NFM07-003
	1

	19
	能量色散X射线荧光光谱仪
	1、须符合NB∕SH∕T 6043-2021 汽油中铅、铁、锰含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法，符合国标GB/T 17040-2019能量色散X射线荧光光谱法对石油和石油产品硫含量的测定标准。

2.1 便携式要求：主机及能够完成检测所需所有配件（包括仪器主体、移动电源、现场制样辅材等）的整体外包装尺寸按长方体计三边之和≤115 cm；整体包装重量≤8kg，可车载。

2.2 包装要求：仪器外包装轻便易于携带，具备防雨功能。

2.3 测试范围：设备采用X射线原理，检测范围为5mg/kg~50000mg/kg。检测的精度单位：读数精度不低于1mg/kg（结果读数至少精确到1mg/kg）。

2.4 检测准确性要求:同一个标准样品的测试，三次检测平均值与标准样品浓度的相对偏差不超过10%。

2.5 检测时间：不超过5min。

2.6 测试模式：开机预热后可直接测试样品。无需现场校准或选择工作曲线。

2.7 外置移动电源供电：单个移动电源支持连续测试样品≥30个，移动电源可通过指示灯或显示屏查看剩余电量（为方便移动电源的更换，移动电源与设备之间应相互分离，采用电源线连接，需提供产品图片）。

2.8 数据传输：可采用USB等方式进行数据传输。

2.9 结果记录简便性：经测试现场检测，检测结果可现场读取，可打印。

2.10 触控屏幕要求：设备自带一不小于5英寸的彩色触控屏，屏幕牢靠固定在机身上；触控屏在设备上固定牢靠、不允许翻折、角度适宜、触摸屏反应灵敏。(固定屏幕需提供图片证明，否则视为不满足技术要求)

2.11 可视化检测：测试舱体透视化设计，测试过程中可通过顶盖玻璃观察样品盒状态，可通过测试窗口摄像头观察测试膜状态是否有污染或泄露，保证测量结果有效性。

2.12 独立散热风道：设备应有散热设计结构，用于防止设备在温度较高的环境下连续测量时，避免由于内部温度过高导致测试偏差较大的情况。

2.13 制样标准化：用于制作样品的样品盒已预置测试膜，制作样品的过程简单易操作，且样品在启动检测前无需经过复杂的前处理。

2.14 自动校准：设备应具备自动校准功能，减小使用者的维护负担。

2.15 日常维护和校准频率：日常校准和维护频率不多于 1 个月 1 次的情况下，设备检测精度能始终维持在设备标识水平。软件升级：设备应具有软件一键升级功能，无需用户进行繁琐操作即可实现应用程序的更新。

2.16 安全性保证：设备自带空测和开舱盖自动停止测试功能，断电状态下可通过机械按钮打开测试舱盖

2.17 电源适配器与外置移动电源充电二合一：设备适配器即可作为设备外接电源，也可作为配套移动电源的充电器，为保证设备测量准确性，适配器与移动电源输出电压一致。

3.单套配置清单

3.1主机1台。含主机适配器1个、锂电池1个、备用锂电池1个；

3.2便携式外包装1个；

3.3配套笔记本电脑和打印机一套
	1

	20
	近红外光谱仪
	符合：NB/SH/T 0916-2015柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法

GB/T 23801-2021中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法

1、光谱仪主机 

1.1分辨率：6nm； 

1.2谱区范围：1000nm-1800nm； 

1.3波长准确性 0.2nm；

1.4波长重复性 <0.05nm 

1.5杂散光 <0.1%；

1.6光学系统：全息数字式光栅，光栅扫描分光设计，光谱仪后分光式，光路自准直，自校正；

1.7检测器为铟镓砷检测器；

1.8仪器内置标准物质，具有自动诊断和故障提示功能，可自动弹出；

1.9可选配U型管震荡密度计；

1.10液体自动进样分析：可以连续在线监测物料，可实现自动清洗，自动进样分析。

2、样品腔模块 

2.1自带温控模块，样品温控范围（15～60）℃，温控精度小于0.2℃； 

2.2配有5mm光程的流动比色皿，适用于成品油品质指标快速定量分析； 

3、近红外定量分析软件包 

3.1配置专业的RIMP近红外分析软件，全中文显示、操作简单及将仪器操作、建模和数据处理整合一体；

3.2软件支持业内主流化学计量学技术包括用于定量分析的PLS偏最小二乘法回归分析，ANN神经网络法，及用于定性分析的SIMCA法等算法。

3.3具备一键建模和专家建模、在线数据统计分析、个性化报表定制、可视化视图输出等功能。

4、配置清单

4.1近红外分析仪主机1台；

4.2 5mm流动比色皿1个；

4.3近红外定量分析软件包1套； 

4.4随机技术资料1套（用户操作手册（电子版），出厂测试报告；

4.5计算机1套（I5或以上处理器、8G或以上内存、1T或以上硬盘，23寸或以上显示器）；

4.6黑白激光A4打印机1套。
	1

	21
	气相色谱仪1（汽油中苯含量测定）
	一、基本要求：

符合国家标准NB/SH/T 0713-2023

二、色谱技术参数要求

1、 工作条件

1.1 工作电压：220V±10% 50Hz

1.2工作环境湿度：5%~95% 

1.3工作环境温度：5℃～40℃

2、柱温箱

2.1工作温度：室温+4℃～450℃；

2.2程序升温阶数：32阶33平台；

2.3温度控制设定精度：0.01℃；

2.4最高升温设置速率：120℃/min，

2.5柱温箱冷却降温（20-25℃室温）：标配从450℃ 降到50℃≤3.5min，从350℃降到50℃≤2.7min；配导风出口附件，从450℃降到50℃≤3.2min

2.6程序升温重复性：≤0.5 %

2.7温度稳定性≤0.5 %

2.8加热区：除炉膛外，标配大于等于6个独立控制加热区；

2.9温度保护：具有炉膛温度自动保护功能(色谱柱最高温度保护)；

2.10具备氢气泄露报警功能；

3、 分流/不分流进样口（S/SL）

3.1最高使用温度：450°C；采用环型直热方式，有效消除温度梯度；

3.2进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计；

3.3高精度电子压力/流量控制；（0.001psi）；

3.4柱头压力设定范围：0～100psi，；

3.5柱头压力控制设定精度：0.001psi；

3.6流量设定精度：0.001 mL/min；

3.7最大分流比大于等于 12500：1

3.8程序升压/升流：4阶；

3.9气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样、恒定流速；

4、检测器

4.1、氢火焰离子化检测器（FID）

4.1.1 高精度电子压力/流量控制，控制精度0.001Psi；

4.1.2最高使用温度：450℃；

4.1.3最低检出限：≤1.0 pg C/s（正十六烷）

4.1.4基线漂移（30min）：≤ 1pA；

4.1.5基线噪声：≤ 0.05p A；

4.1.6动态线性范围：≥107；

4.1.7数据采集频率：最高1000Hz，

4.2 热导检测器（TCD）

4.2.1 最高使用温度：400℃；

4.2.2 最低检出限：≤500 pg /ml

4.2.3 基线漂移（30min）：≤ 0.15mV

4.2.4 基线噪声：≤ 0.05mV；

4.2.5 TCD基线稳定时间10min以内

5、三维液体自动进样器

5.1 三维一体导轨式设计，不占用进样口；能够实现XYZ 轴取样进样模式，可实现前、后进样口分别进样；

5.2  样品位：≧150位

5.3 进样精度：RSD<1%

6、色谱工作站

6.1 色谱软件可反控色谱主机仪器及液体自动进样器；

6.2具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能。

6.3软件需具备峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能。

7 电脑及打印机

7.1品牌电脑：配置不低于 i5-12500、 8G、 1T 、2G独显

7.2激光打印机：兼容Windows 10；Windows 11；Windows 7系统，打印速度：25页/分钟

8、配置清单

8.1气相色谱仪主机（含软件）           1套

8.2 惰性分流不分流进样口              1套

8.3 氢火焰离子化检测器(FID)            1套

8.4 自动六通阀(VICI)                   1套

8.5 安装一个自动阀，带阀箱加热及管路   1套

8.6 一路PCM控制模块                    1套

8.7载气、氢气、空气净化系统           1套

8.8工具包                             1套

8.9氢气发生器                         1套

8.10空气发生器                         1套

8.11 0713分析专用填充柱                 2套

8.12 液体自动进样器                    1套

8.13 0713标样（石科院）                1套

8.14 品牌电脑                         1套

8.15激光打印机                        1套
	1

	22
	气相色谱仪2（汽油中苯、氧、甲醇含量测定）
	一、功能要求：

符合国家标准NB/SH/T 0663-2014

二、色谱技术参数要求

1、 工作条件

1.1 工作电压：220V±10% 50Hz

1.2工作环境湿度：5%~95% 

1.3工作环境温度：5℃～40℃

2、柱温箱

2.1工作温度：室温+4℃～450℃；

2.2程序升温阶数：32阶33平台；

2.3温度控制设定精度：0.01℃；

2.4最高升温设置速率：120℃/min；；

2.5柱温箱冷却降温（20-25℃室温）：标配从450℃ 降到50℃≤3.5min，从350℃降到50℃≤2.7min；配导风出口附件，从450℃降到50℃≤3.2min；

2.6程序升温重复性：≤0.5 %

2.7温度稳定性≤0.5 %

2.8加热区：除炉膛外，标配大于等于6个独立控制加热区；

2.9温度保护：具有炉膛温度自动保护功能(色谱柱最高温度保护)；

2.10具备氢气泄露报警功能；

3、分流/不分流进样口（S/SL）

3.1最高使用温度：450°C；采用环型直热方式，有效消除温度梯度；

3.2进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计；

3.3高精度电子压力/流量控制；（0.001psi）；

3.4柱头压力设定范围：0～100psi，可升级为0～150psi；

3.5柱头压力控制设定精度：0.001psi；

3.6流量设定精度：0.001 mL/min；

3.7最大分流比大于等于 12500：1；

3.8程序升压/升流：4阶；

3.9气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样、恒定流速；

4、检测器

4.1、氢火焰离子化检测器（FID）

4.1.1 高精度电子压力/流量控制，控制精度0.001Psi；

4.1.2最高使用温度：450℃；

4.1.3最低检出限：≤1.0 pg C/s（正十六烷）

4.1.4基线漂移（30min）：≤ 1pA；

4.1.5基线噪声：≤ 0.05p A；

4.1.6动态线性范围：≥107；

4.1.7数据采集频率：最高1000Hz；

4.2 热导检测器（TCD）

4.2.1 最高使用温度：400℃；

4.2.2 最低检出限：≤500 pg /ml

4.2.3 基线漂移（30min）：≤ 0.15mV

4.2.4 基线噪声：≤ 0.05mV；

4.2.5 TCD基线稳定时间10min以内；

5、三维液体自动进样器

5.1 三维一体导轨式设计，不占用进样口；能够实现XYZ 轴取样进样模式，可实现前、后进样口分别进样；

5.2  样品位：≧150位

5.3 进样精度：RSD<1%

6、色谱工作站

6.1 色谱软件可反控色谱主机仪器及液体自动进样器；

6.2具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能；

6.3软件需具备峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能；

7 电脑及打印机

7.1品牌电脑：配置不低于 i5-12500、 8G、 1T 、2G独显

7.2激光打印机：兼容Windows 10；Windows 11；Windows 7系统，打印速度：25页/分钟；

8、配置清单

8.1气相色谱仪主机（含软件）           1套

8.2 惰性分流不分流进样口              1套

8.3 氢火焰离子化检测器(FID)            1套

8.4 热导检测器（TCD）                  1套

8.5 自动十通阀(VICI)                   1套

8.6 安装一个自动阀，带阀箱加热及管路   1套

8.7 一路PCM控制模块                    1套

8.8载气、氢气、空气净化系统           1套

8.9工具包                             1套

8.10 氢气发生器                        1套

8.11空气发生器                         1套

8.12 0663分析专用柱                    2套

8.13 液体自动进样器                    1套

8.14 0663标样 （石科院）              1套

8.15 品牌电脑                         1套

8.16激光打印机                        1套  
	1

	23
	气相色谱仪3
（车用甲醇汽油中甲醇）
	一、功能要求：

符合车用甲醇汽油(M85)GB/T 23799-2021（附录A）

二、色谱技术参数要求

1、 工作条件

1.1 工作电压：220V±10% 50Hz

1.2工作环境湿度：5%~95% 

1.3工作环境温度：5℃～40℃

2、柱温箱

2.1工作温度：室温+4℃～450℃；

2.2程序升温阶数：32阶33平台；

2.3温度控制设定精度：0.01℃；

2.4最高升温设置速率：120℃/min；

2.5柱温箱冷却降温（20-25℃室温）：标配从450℃ 降到50℃≤3.5min，从350℃降到50℃≤2.7min；配导风出口附件，从450℃降到50℃≤3.2min；

2.6程序升温重复性：≤0.5 %

2.7温度稳定性≤0.5 %

2.8加热区：除炉膛外，标配大于等于6个独立控制加热区；

2.9温度保护：具有炉膛温度自动保护功能(色谱柱最高温度保护)；

2.10具备氢气泄露报警功能；

3、 分流/不分流进样口（S/SL）

3.1最高使用温度：450°C；采用环型直热方式，有效消除温度梯度；

3.2进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计；

3.3高精度电子压力/流量控制；（0.001psi）；

3.4柱头压力设定范围：0～100psi，可升级为0～150psi；

3.5柱头压力控制设定精度：0.001psi；

3.6流量设定精度：0.001 mL/min；

3.7最大分流比大于等于 12500：1；

3.8程序升压/升流：4阶；

3.9气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样、恒定流速；

4、检测器

4.1、氢火焰离子化检测器（FID）

4.1.1 高精度电子压力/流量控制，控制精度0.001Psi；

4.1.2最高使用温度：450℃；

4.1.3最低检出限：≤1.0 pg C/s（正十六烷）

4.1.4基线漂移（30min）：≤ 1pA；

4.1.5基线噪声：≤ 0.05p A；

4.1.6动态线性范围：≥107；

4.1.7数据采集频率：最高1000Hz；

5、色谱工作站

5.1 色谱软件可反控色谱主机仪器及液体自动进样器；

5.2具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能。

5.3软件需具备峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能。

6 电脑及打印机

6.1品牌电脑：配置不低于 i5-12500、 8G、 1T 、2G独显

6.2激光打印机：兼容Windows 10；Windows 11；Windows 7系统，打印速度：25页/分钟

7、配置清单

7.1气相色谱仪主机（含软件）           1套

7.2 惰性分流不分流进样口              1套

7.3 氢火焰离子化检测器(FID)           1套

7.4 自动十通阀（VICI）                 1套

7.5安装一个自动阀，带阀箱加热及管路   1套

7.6 一路PCM控制模块                    1套

7.7 载气、氢气、空气净化系统           1套

7.8 工具包                             1套

7.9 氢气发生器                         1套

7.10空气发生器                         1套

7.11 分析专用柱                        2套

7.12 液体自动进样器                    1套

7.13 调试标液                          1套

7.14 品牌电脑                         1套

7.15 激光打印机                        1套
	

	24
	全自动电位滴定仪
	符合标准：GB/T 1792-2015汽油、煤油、喷气燃料和馏分燃料中硫醇硫的测定 电位滴定法 

技术参数：

测量方法：电位滴定法 

测量范围：0.0001%～0.05%(m/m) 

精 确 度：相对误差≤5% 

电位测量范围：0～±1999.5mV 

基本误差：0.1% ±0.5mV 
	1


第五章 合同条款及格式
政府采购货物买卖合同

项  目  名  称：                             
合  同  编  号：                             
甲方（采购人）：                             
乙方（使用方）：                             

丙方（中标单位）：                             

签  订  时  间：                             
第一节 政府采购合同协议书

甲方（采购人全称）：                        

乙方（使用方全称）：                        

丙方（中标单位全称）：                        
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、丙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙丙三方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）项目内容：

采购标的及数量(台/套/个/架/组等)、品牌、规格型号、原产地、技术参数等见附件(附 件1:货物分项报价一览表 附件2:配置清单  附件3:技术参数  附件4:售后服务  附件5:授权委托书等)。

    （2）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（3）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

丙方企业规模： (大型企业 (中型企业口小型企业 (微型企业
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):(是    (否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是  (否
(5)合同授予类型：(省内      (省外
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
 （2）付款方式：
合同签订后，采购人向中标单位支付合同价30%的预付款；配货完成，发货前支付合同价款的40%；货物安装调试完成经采购人验收合格后，支付合同价款的30%。
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  

（2）履约验收时间：                  

（3）履约验收方式和程序：接中标单位通知后，采购人及使用方根据合同、招标文件、投标文件对相关货物数量(规模) 和仪器设备安装调试及使用人员情况进行验收、对设备运行是否能够满足采购需求进行现场测试 。
(4)履约验收的内容：合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。
(5)履约验收标准： 满足国家有关规定，符合合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。
(6)履约验收其他事项：采购人及使用方根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人及使用方可以视项目情况邀请第三方机构参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。
5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸（如有）
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 违约责任
(1)除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他甲乙丙三方认可的不可抗力事件外，甲乙丙三方不得随意解除合同，否则按违约处理。

(2)丙方提供的货物(设备)不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲乙双方有权要求兵方及时修理、重作、更换，丙方应承担因此而发生的一切费用，同时甲乙双方有权拒收并追究丙方责任。因丙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

(3)丙方应保证货物(设备)由原厂生产的全新产品，无侵权行为，表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，丙方应保证进货渠道的合法性。 一经发现存在上述问题，甲乙双方有权要求按照货物(设备)原值退货退款，丙方需承担由此产生的一切费用和损失。

(4)丙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如遇不可抗力 ，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲乙双方。

(5)无正当理由逾期交付货物(供货、安装调试完毕),每逾期1周(7日)丙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金，不足1周(7天)的按日折算，丙方需在3日内将违约金支付给甲方。

(6)如丙方逾期交付货物(供货、安装调试完毕)达70天。甲乙双方有权单方解除合同，甲乙双方解除合同通知自到达丙方时生效。丙方向甲方偿付合同总额5%的违约金，丙方需在3日内将违约金支付给甲方，并退还甲方已支付的预付款。

(7)验收过程中，甲乙丙三方因质量问题发生争议，由甲方所在地或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由丙方承担。鉴定质量不合格的，甲乙双方有权拒收、有权单方解除合同并要求丙方赔偿因此造成的一切损失，丙方应在3日内向甲方偿付合同总额5%的违约金，并退还甲方已支付的预付款。

7.合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，三方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 (2) 种方式解决：

（1）将争议提交  /  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2) 向合同履行地人民法院起诉。

8.合同生效

本合同自三方当事人签字并加盖单位印章后生效(如授权代表代为签字，应将《授权委托书》作为附件)。

9. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，丙方执贰份，均具有同等法律效力。

	甲方（采购人）
	乙方（使用方）
	丙方（供应商）

	单位名称

（公章或合同章）
	
	单位名称

（公章或合同章）
	
	单位名称

（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	
	
	开户名称
	

	
	
	
	
	开户银行
	

	
	
	
	
	银行账号
	


第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）使用方（以下称乙方）是指使用该批仪器的单位。
（3）供应商（以下称丙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（4）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定丙方在全面履行合同义务后甲方应支付给丙方的价款。
（3）“货物”系指丙方根据本合同规定须向甲方乙方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，丙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定丙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方乙方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方乙方签订合同，就合同约定的事项对甲方乙方承担连带责任。
2.合同标的及金额
合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。丙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
丙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方及乙方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方及乙方有权对丙方的履约行为进行检查，并及时确认丙方提交的事项。甲方及乙方应当配合丙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方及乙方有权要求丙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对丙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方及乙方有权督促丙方工作并要求丙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方及乙方有权要求丙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方及乙方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对丙方履约提出任何异议或者向丙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向丙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方及乙方承担的其他义务和责任。
5.丙方的权利和义务
5.1 签署合同后，丙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 丙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方及乙方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3丙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由丙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙丙三方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙丙三方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，丙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方及乙方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，丙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方及乙方可以要求丙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 丙方在运输到达之前应提前通知甲方及乙方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方及乙方配合丙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方及乙方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由丙方承担。
8.质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）丙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）丙方应向甲方及乙方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）丙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。丙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或丙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方及乙方应尽快以书面形式通知丙方。
（3）丙方收到通知后，应在合理的时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方及乙方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究丙方的违约责任。
（5）丙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方及乙方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由丙方承担，甲方及乙方根据合同约定对丙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 丙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 丙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方及乙方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由丙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1 丙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由丙方向第三人承担法律责任；甲方及乙方依法向第三人赔偿后，有权向丙方追偿。甲方及乙方有其他损失的，丙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 合同签订后，采购人向中标单位支付合同价30%的预付款；配货完成，发货前支付合同价款的40%；货物安装调试完成经采购人验收合格后，支付合同价款的30%。
13.售后服务
13.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，丙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除丙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方及乙方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，丙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由丙方提供的其他服务。
13.2 丙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方及乙方不再另行支付。
14.合同变更、中止与终止
    14.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方及乙方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与丙方协商一致后签订补充协议。
14.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方及乙方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果丙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，丙方有义务及时告知甲方及乙方。甲方及乙方有权以书面形式通知丙方中止合同并要求丙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。丙方提供适当担保的，合同继续履行；丙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方及乙方有权解除合同并要求丙方承担由此给甲方及乙方造成的损失。

（3）丙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方及乙方。丙方没有及时告知甲方及乙方，致使合同履行发生困难的，甲方及乙方可以中止合同履行并要求丙方承担由此给甲方及乙方造成的损失。
（4）甲方及乙方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
14.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）丙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方及乙方有权终止合同，并追究丙方的违约责任。
14.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
15.合同分包
15.1 丙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，丙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
15.2 丙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，丙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
16.不可抗力
16.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
16.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
16.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
17.政府采购政策
17.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
17.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
18.法律适用

18.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

18.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

19.通知
19.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    19.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
19.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
19.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
20.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节 第4.4款
	履约验收中甲方及乙方提出异议或作出说明的期限
	如有异议，甲方及乙方在货到一个月内向丙方提出，丙方应在接到甲方及乙方异议的7天内做出书面答复，否则视为丙方同意甲方及乙方提出的异议和处理意见

	第二节 第4.6款
	约定甲方及乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节 第5.4款
	约定丙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节 第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节 第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	采购人指定地点

	第二节 第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节 第7.3款
	保险要求
	/

	第二节第8.2(1)项
	质量保证期
	设备验收合格后，整机免费质保1年；终生提供免费软件升级服务。质保服务期内，提供免费技术服务和维修，质保期内维修配件免费；

	第二节  第11.1款
	其他应当保密的信息
	包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。

	第二节第14 . 1(6)项
	丙方提供的其他服务
	终生提供免费软件升级服务。质保服务期内，提供免费技术服务和维修，质保期内维修配件免费；

提供2名以上技术人员的现场培训服务。仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。在质保期结束前1个月，对仪器进行一次全面的维护与保养。提供不限次数免费培训，以保证用户能够熟练掌握仪器操作及常见故障排除。

	第二节第19.1款
	合同未尽事项
	项目管理服务：丙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。(如发生变更应及时书面通知甲方及乙方。)

项目负责人：         ；联系电话：         ；


附件1:货物分项报价一览表
附件2:配置清单
附件3:技术参数
附件4:售后服务
附件5:授权委托书
第六章  投标文件格式
平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（平公资采202678号-1）
投  标  文  件

项目编号：平采招标-2025-196
投标人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日  期：        年        月        日

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
___________________________（采购人名称）：
1．我方已仔细研究了平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（平公资采202678号-1）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________________小写（人民币）_______________元的投标报价，按合同约定实施和完成该项目。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。投标有效期自提交投标文件截止之日起60日历天。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。
   （4）我方承诺将按照招标文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．__________________________（其他补充说明）。
投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系人：                         

联系电话：                

电子邮箱：                                      
日期：_____年_____月_____日
（二）投标函附录
	序号
	项目名称
	平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（平公资采202678号-1）

	1
	投标人名称
	

	2
	投标报价
	小写：      元
大写：

	3
	投标内容
	

	4
	交货及安装调试期
	

	5
	交货地点
	

	6
	质保期
	

	7
	培训
	

	8
	质量
	

	9
	付款方式
	

	10
	投标有效期
	

	11
	备注
	


投 标 人：________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：_______________________

单位性质：_______________________

地址：_______________________

成立时间：_________年________月________日
经营期限：_______________________

姓名：_________ 性别：_________年龄：_________职务：_________

系_______________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
                          投标人：_______________________（电子签章）
日 期：____年____月____日
三、授权委托书（如有）

本人      （姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（平公资采202678号-1）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              

委托期限： 
。
  代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
投标人：______________________（电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
委托代理人：            （签字或盖章）

日期： _____年_____月_____日
四、报价明细表

项目名称：平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（平公资采202678号-1）
项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价金额合计：（小写）_____________________ （大写）________________________


说明：总报价必须是包含到交货地点的所有费用的总和。
          投标人名称：                 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日      期：_______年______月______日

五、技术规格偏差表

项目名称：平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（平公资采202678号-1）

项目编号： 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏差描述
	证明材料页码及位置

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术规格与招标文件的技术规格的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中。有关技术参数证明材料附于此表后。

投标人名称：                 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

日 期：_______年______月______日

六、资格审查资料
附投标人资格要求中所有资料的原件扫描件（营业执照提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

七、技术标

八、商务标

九、投标人认为需要提交的其他材料
附件-1                中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加平顶山市科学技术局的平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（平公资采202678号-1）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件-2                       监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按实际情况填空）：

本单位为直接投标人提供本单位服务。

本单位            （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：
                                              日  期：

附件-3

残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的平顶山市科学技术局河南省科学院平顶山产业技术研究院实验室检验检测设备采购项目（平公资采202678号-1）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子签章）：
                                      日  期：
关于印发中小企业划型标准规定的通知（非投标文件格式）
工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

[image: image2.jpg]4

T BES m B R W m B 7B

an H
5

FRR

KA B

*A02010104 &Rt

(Ol T S RERPR A5 S HE XX

HH Z52%Y  (GB 28380)
| A020101 TH5 | A02010105 {F#ER RS T FE ML RE RUBR 2 18 KX Be R’
DIREES HE 0By (GB 28380)
*A02010107 “FAx = C AT B AL RE XU PR 2 15 M BE XK
W FAL %Y (GB 28380)
A0201060101 M =5 7| (B EIHL. FT EIHLAIAL EHLRERL PR
EIAL EAEMEEREESY (GB 21521)
% A0201060102 ¥ | K EEIHL. FTEINLAME B ML BERL IR
A02010601 FT E[114
s FTEIHL EAE M EEREER)Y (GB 21521)
% A0201060104 %t =X CEEINL. FTEINLAE BALRERL IR
A020106 Fy A\ FTEIAL EAE M EREELL ) (GB 21521)
s
it B K A0201060401 W S| €T BN N 2 BE R PR SE E M RE
A02010604 E~AE4r| N
NN HEELEY  (GB 21520)

A02010609 B E %
iy N1 2%

A0201060901 HHi1%

ZH (B L. FTERNLAL B AL RE
R e E e sisE 4 ) (GB 21521)
FFTEIE N 15 T/ 4 BEt 04T
EIALAE DS EL R

A020202 #2
e

(AL RE PR e 8 M HE RS540
(GB 32028)

) A020204 £ 3} CEEMHL FTEMHLANAL EALRE XL PR
fe—1AH EAE e REEYL ) (GB 21521)
. CIB K O R RERUTR 2 1B S 71 RE
5 |A020519 Z%  [A02051901 B 25
" AL PEEDY  (GB 19762)
(A K ML BERUTR 2 1B M RE R EE
2%y (GB19577) , (EIfFEEIRE
okl (B9 L G
A020523 %A % A02052301 HIA & TARIFAIE (B7K) HLARERIR &
0 s EWA EHL E L RERESR ) (GB 37480)

IKIEFRGENLH

(7K (H) PR IIGEHLH e AR 2 E
MEEREEZ)  (GB 30721)




[image: image3.jpg]*A02052305 25 ML
H

LAk B TR A R AR U AR i X4 K L2 2
H TEAH L REAEE Y  (GB 29540)
E A (AED - -
iﬁzl?‘%xw«z%ﬁzﬁ<%ﬁwmmmwa
Z Y. L 3 A 522 e
E514000W) EAE MBI R EL ) (GB 21454)

oo 22 A L
(A 5> 14000W)

€ oo U A L BE 2R 2 1E
FReREEL Y  (GB 19576) (R
1% R 2 AL 2 BE R PR 52 1 A RE
MDY (GB 37479)

*A02052309 & Al

& TR

B3

(oo NS T HLEE AR 218
NEEREEY  (GB 19576)

A02052399 oAt i

%A

RIS

pal

CHLAGE XA 26 1 #ir:
NG FNEE ) (GB /T 7190. 1)
CHLBE R H s 58 2 #ig: K
RITFRAEIEY  (GB /T 7190. 2)

A020601 HLHL

CH /N = FH 7 20 B Bl AL Re ALFR
EE KRR SR  (GB 18613)

A020602 2% &

[mn)

T

Fic FEL A s A

( = FATC HB A4S T 28 AE AR 52 E %
FesZ=4)  (GB 20052)

*A020609 8

BT L A

CE O 6T B 2% 58 AR 2 15
MEBERGEES Y  (GB 17896)

10

A020618 A 3%
FH H.28

A0206180101 HELUK4E

(KX H UK FEH =R 215 X Re
MY (GB 12021.2)

* 10206180203 =%
AL

—H- O &b

(L ] 2 Y Jg 0] 25 S TS A B
RIR e 1 K Re & ) (GB
21455-2013) , £F 2019 T K
e, 1% (P52 SR 48 RE R
SEAE S RE 2 ) (GB21455-2019)

2R ()
LA CH & &8 <
14000W)

(ZERT I (R MIHERERUR
EAE M BEIR R EL ) (GB 21454)

L= T Wi W i s 1
(415 <<14000W)

€ oo U S AL BE R PR 2 H
K RERRCREEZ ) (GB 19576) (X
Bk RS I L BE RBR A8 %
RERMEEZRY  (GB 37479)

A0206180301 EEAHL

(L BB A L BEROK UK 2 18 M
2%y (GB 12021.4)




[image: image4.jpg]A02061808 Fusk &

(e 7K 20 ROK 38 HERUBR 7€ 1B &

Y L #K 28
i Bt &4y (GB 21519)

€K F PR BR TE #AK 28 FPR S %
PR K 25 8 K I BE R PR 72 18 S BE RS 2K )

(GB 20665)

HET H A (=
K 52 <<:\7J<,M7M‘IL (#%) BERVIR (B M

BN 2L Y  (GB 29541)

: (K FH A FH e oK R 48 BE IR &

KA HOK R 5 - 7

{H M BERZE2 Y  (GB 26969)

A020619 HEHH

1 HE I X i
WIGKT

(3 18 1 BH FH X ¢ 6 4T BE RX PR
FEEMBEMEED)  (GB 19043)

LED I1H %/ F& & 18 B

o
S on

CEAEEBIA LED 47 HAe
PR B E M BER 2 ) (GB 37478)

11 | ‘ — —
W LED BT (CZWNIEIHHE LED 725 RER IR 2
) H A RER&EZRY  (GB 30255)
- B CEE A 2 ) (=N LED 7= 5L a0 IR 2
H #5I LED 4T B ) fesi )  (GB 30255)
[p [*A020910 HIK02091001 e Hi A (1 Al H AR e 2 PR e L A e R
e W CEAND 2%y (GB 24850)
LS SIS 5 A FEE S AL
2 5T A AR EBAR B8 2UR e 1E
3 % A020911 FH|A02091107 FHA4 W ¢ - KAReREER )  (GB 24850)
N v I A NS Py & N = ) 2 A
P e B D5 5 N EEE SRR
VA e A = Y | RN = ey
EHMBEEES)  (GB 21520)
A031210 k& 5 FH RS Lk ELBE A TE & ek
4 ‘U\%\Féﬁﬁﬁiﬁ)&%ﬁ:ﬁ A«/F:ﬁﬁﬁl Sk BB Rk R B M BE
E IR MEELY  (GB 30531)
2k 72y - Vo RATAN
A i 52 (AR 28 7K R PR 58 B M K RUEE 2 )
(GB 25502)
* A060805 {5
g \ ( % {28 e
15 | 54 (g 32 ¢< fﬁ%&ﬁﬁ%xﬁ(iﬁ@m@&ﬁﬁm
RS Y  (GB 30717)
” C/NME 28 F K 3R TR e 18 S F K
/ME LS

R Y  (GB 28377)




[image: image5.jpg]" *A060806 7K €KW FH 7K 350% FR e 18 & B 7K 3%
B RERY  (GB 25501)

. A060807 fi #& CAE 29 1 v 1) R 7K R0 BR 2 18 2
1 1] KR Z2)  (GB 28379)
18A%%mM% IRyt 23 H K B2 TR e 18 e B K

o REEYY  (GB 28378)

VE: 1T EES i A IE N AR TR B S AH ISR 1 s T RCAS , AR TR B X B RObr e H — g Al OK
) FEFR

2. FRPE R IEARE K AR 1), ARSIV ESSAESRAG T . AEA RFH N BAIE
WEBAEHZE 201946 H 1 H.

3. L k7 BRTE RN EUR SRR M P2 i o





[image: image6.jpg]o
AN 7 v BUR R il H i B

2 FR W5 B e
A020101 H & HL | A02010103 AR5 2% HJ2507 M %& ik 55 4%
B A02010104 & =TT HJ2536 A TNl Bonds
A02010105 {E#E T+ H AL HJ2536 W TF AL Bonds
202010107 ~Fik A f i BAL HJ2536 AT 5L, Eonds
A02010108 M Z5 it 5L HJ2536 TRl Eonds
A02010109 THEEHL T AR HJ2536 AL THE L. Eonds
A02010199 HAh iR LB HJ2536 AL THE L. Eonds
A020106 % N % | A02010601 FTE[1# 4% A0201060101 WEaE4TEHL | HJ2512 $TEINL. & EAL &L £ Thae—kHl
i A0201060102 OEATENHL | HJ2512 4TEDHL. f5 LML % Thak— kbl
A0201060103 #ASTEIHL | HJ2512 FTEOHL. AL HML L 2 DhRe— &AL
A0201060104 #FzCITEIHL | HI2512 FTEINL. AL BN 2 DRe— b
A02010604 &7~ 5% A0201060401 VR &HE 28 | HJ2536 Tt 5AL. Bngs
A0201060499 HAhE R2% | HJ2536 WAL ENL. Boraas
A02010609 FEITE BB A& | A0201060901 F##1X HJ2517 FAH1X
A020202 FHAAX HJ2516 $as1s
A020201 EEIHL HJ424 #rXEH (BFEZIEE) W&
A020204 % T)jfE HJ424 HrAEH (BFEZIE) W&
— KM
A020210 SCEI# | A02021001 #EEFHL HJ472 #5-=— R Ep KL
%
A020301 #k & i HJ2532 BIR %
E (FHERE)
A020305 3F A 4= | A02030501 %% HJ2532 # AR %
CHr ) A02030599 HABTEFI & (%) 172532 BT 2
A020306 &4 A02030601 /N 4 HJ2532 AR %
A020307 & R % | A02030799 Hofh % FIVR % HJ2532 AR %=
i
A020523 ¥ %5 | A02052301 #1174 E4EHL HJ2531 L7 FH v s 2%
RS A02052305 214 HJ2531 L FH A % %
A02052309 & HI ¥ 2R HJ2531 i il e o
A020618 A= ¥E A | A02061802 755 15 H 4% A0206180203 Z5 A1 HJ2535 p5 ]2 <19 #%
i A02061808 F/K 2% HJ/T362 KBHREEE 25




[image: image7.jpg]13 A020619 HEHH % | A02061908 == [N FEAH4T A HJ2518 R BHYGIHE
%
14 | A020810 4% B K& | A02081001 & Fl {5 %4 HJ2512 FTENHIL. & FAL S 22 Dy — 1AL
A C R G R =7
%
15 A020910 HEL AL ¥ | A02091001 338 B A0 5 4% CHLA HJ2506 R0 M) UL
% M)
A02091003 4%k T e ™. A HE A1 HJ2506 F & B $ & B
W
16 A0601 FRK A060101 XA R HJ2547 2% H./HJ2540 A EBH 5
A060104 Al R HJ2547 28 H./H]2540 AR EB | 5
A060199 HiAth R HJ2547 2% B /HJ2540 A EBH| &
17 A0602 &, EZK | A060201 ARG . =K HJ2547 7% B./HJ2540 AR ZBH| M
A060205 Kl 6. HI HJ2547 Z% H./H]2540 A ZB I i
A060299 HAh & . F2E HJ2547 5% H./H]2540 A Bl &
18 A0603 FE A060301 & JE B 28 N F IR HJ2547 2% B /H]2540 A YBH| 5
A060302 A B2 F I fr 2R HJ2547 5 B, /HJ2540 A ZE |5
A060399 HAth #7328 HJ2547 5% B./HJ2540 AR ¥E ] 5
19 A0604 Vb % A060499 HAthyb k&2 HJ2547 5% H./HJ2540 R ¥B ] i
20 A0605 FE 2 A060501 A FiAE L HJ2547 Z% E./H]2540 A ¥E& 5
A060503 &)@ i tE 2 HJ2547 Z% H./H]2540 A ZBH 5
A060599 HAth A HJ2547 Z% H./HJ2540 A ZB I &
21 A0606 ZEK A060601 A5 22K HJ2547 ZZ B /H]2540 A B HI 5
A060602 & & JFi 4E2k HJ2547 X H./H]2540 AR ¥E |
29 A0607 X A060701 AJi 5 XK HJ2547 5 H./H]2540 A ¥ 5
A060702 & J& i e X2 HJ2547 28 H./HJ2540 A ZHHI i
23 A060804 7Kt HJ/T296 T4 [
24 A060805 {5 22 HT/T296 T4 g
25 A060806 7K M HI/T411 7K ME
26 A0609 4H & E HJ2547 5% H./H]2540 ALHH
27 A0610 FKH K A HJ2547 2% B /H]2540 AYBH| 5
E i
28 A0699 HAth 5% A HJ2547 2% B /HJ2540 A ¥ 5
JREEER
29 A070101 # AL&f HJ2546 252377 5

743 K g SRR




[image: image8.jpg]30 A090101 & Ep 4% HJ410 AL A 4K
(B HEEE
i)
31 A090201 % ¥ & HJ/T413 HAEm &
(BB AT
=9,
32 A100203 Ai&E#R | A10020301 X4 HR HI571 Ni&Ebk S HiAi) by
A10020302 £F4EHx HI571 Ni& Ak Az Fo il b
A10020303 Ul 4EHR HI571 Nk S He i b
A10020304 4HA T HI571 N A Mz H i b
A10020399 HAth A itk HI571 Ni& A Az H il b
33 A100204 — VR0 | A10020404 N3 3% i LMtk HI571 Nid& Ak fo il & /HT 2540 AR B
T A%, FHIRBRAF
A10020404 A\ i A 3% T 25 115t HI571 N fo i) & /HT 2540 AR B
CHAR)
34 A100301 7K ¥ 24 | A10030102 7KV HJ2519 7K e
B KK
35 A100303 7K VB IR | A10030301 75 &R #E L HJ/T412 FidEiR L
Y e I
36 A100304 ZF4E38 | A10030402 L2 oF ik FR A5 HJ/T223 %% Ji S AR
AU it A10030403 T 47 KELF 4K Ui il it HJ /1223 % b A4
37 A100305 % i % | A10030501 A B HJ/T223 %% Jii B AR A4
G L B ] A10030503 %% 5 fo 1t 24 AR HJ/T223 2 i SSAR R A4
38 A100307 Z (M | A10030701 & k% HJ/T297 W) &t
BEf A10030704 #i 5 f: HJ /1297 P EER%
A10030705 Mg J5i i HJ/T297 W) '&r
A10030799 A 2 27 Bl e il i HT/T297 M) i&rk
39 A100309 ZESUES | A10030901 I E A0kt 9 75 B 7k HJ455 B 7K E:H4
IKER S ] iy LA
A10030903 HA&FE/KEA HJ455 Blj/KGHF
A10030906 = 4> T BhiKE () HJ455 Bi/K & 4F
14
40 A100310 BB 3. B | A10031001 &4 44 #4105 75 k4 HJ/T223 %% i BS AR b A4
HNET WM E | B
I FLAH oy A10031002 B ¥0#4 &}l by HJ/T223 2 iR A
41 A100601 ThgE Ik HJ2537 /K P8l
HH IR
42 A100399 HAhIE | A10039901 HAhAE4 & &5kl HJ456 W B5 7K A R}

<SRBI




[image: image9.jpg]43 A100602 1% [ ¥4 | A10060202 & A i 7L N B4 1% HJ2537 /KR
Bl £l
A10060203 B g LI F MR HJ2537 K HEiR Rl
Bl
A10060299 H-Ats 43 i i Kk HJ2537 /KM iR KL
44 A100604 [5 7K ¥4 | A10060499 HiAth [ 7K ig kel HJ2537 KGRl
Bl
45 | A100699 iz HJ2537 KRRl
BN
46 A100701 ]+ []HE HJ/T 237 ¥R 1% /HJ459 AR BT THEN 5T 1]
47 A100702 % HJ/T237 Y8R &
48 A170108 ¥At (2t HJ2537 /KRRl
BURBLER I
49 A170112 %5+ F HJ2541 BRI
TERE S AL
50 | A180201 ¥ K} HJ/T226 @IHBRVE R /HT/T231 FA28

[}
8]

R

e FRFAT RS aw AL B AR 3 A8 5K A VE BY BCHT AR





全流程电子化交易注意事项（非投标文件格式）
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳
1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。
2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。
5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。
（二）电子化投标文件的签章
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。


