- 二标段：

警务移动终端及配套设施技术参数

采购具体清单：见下表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎纸机 | 1.粉碎方式： 碎状 2.连续粉碎时间： ≧30min 3.碎纸宽度(mm)： 220 4.碎纸张数： ≧8张 5.碎纸速度： ≧3m/min 6.碎纸效果： 2x8mm 7.纸箱容量： ≧17L 8.保密等级： 5级保密 9.颜色分类： 白色 10.可碎介质： 书钉,纸张 | 台 | 9 |
| 2 | 高拍仪 | 1.扫描元件:CMOS 2.像素:主头≧1000万、副头≧200万 3.分辨率： ≧2592*1944dpi 4.类别： 平板式 5.最大幅面： A4 6.感光元件： CMOS 7.色彩位数： 24 | 台 | 6 |
| 3 | 档案柜 | 1.规格：850mm*390mm*1800mm 2.材质：采用优质冷轧钢板制作 | 个 | 3 |
| 4 | 自动扫卷仪 | 1.产品类型： 馈纸式 2.最大幅面 A4 扫描元件 CIS 3.光学分辨率≧ 300dpi/600dpi(自动切换) 4.扫描介质： 文件，卡片，纸张，单据等 5.扫描速度① 单面:≧70ppm，双面:≧140ipm 6.接口类型 USB3.1 送稿器容量≧ 100页 纠错 7.自动进纸器 支持 8.单页进纸时:48x54mm-216mmx无限长 9.介质尺寸 多页进纸时(ADF):48x54mm-216x356mm 10文件卡片尺寸:85.6x54mm | 台 | 6 |
| 5 | 自动订卷仪 | 1.打孔速度:打孔≤5秒 2.电源: 220V/50HZ 3.打孔厚度≧40mm 4.打孔间距55-110mm 5.打孔规格默认 4mm | 台 | 6 |
| 6 | 静电吸附仪 | 1.输出电压：9KV-15KV 2.输出功率：≥2.4W 3.供电电池：26650锂电池 4.电池容量：≥5000mAH 5.充 电 器：≥4.2V，500mA | 台 | 2 |
| 7 | 执法记录仪采集站 | - 基本规格：存储容量≥16T。 - 数据接口：执法数据采集设备与管理服务器的数据接口应符合GA/T 947.4-2015中5.2的要求。 - 显示屏：执法数据采集设备应在触摸屏上进行功能操作；其屏幕分辨率应≥1280×1024。 - 接入能力：执法数据采集设备支持同时接入≥20台执法记录仪；执法数据采集设备可具有优先采集接口。 - 具备执法记录仪接入注册功能、数据检索功能、数据上传功能、执法记录仪数据清空功能、时间校正功能、用户权限管理功能、故障报警功能等功能。 - ★执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应均≥1300mA；执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应≥13MB/s。（需提供检验或检测报告、技术规格书、彩页、官网截图等证明材料复印件） - ★保护接地端与可接触导电件间应有导电良好的直接连接，其阻值≤0.07Ω；执法数据采集设备在正常工作条件下的工作噪声应<40dB（A）。（需提供检验或检测报告、技术规格书、彩页、官网截图等证明材料复印件） - ★操作系统登录安全性：执法数据采集设备的数据采集管理软件应具有登录失败锁定功能；执法数据采集设备的数据采集管理软件登录密码应具有复杂度要求，密码长度至少8位，并且密码不能为连续数据或同一个数字。（需提供检验或检测报告、技术规格书、彩页、官网截图等证明材料复印件） - 网络连接管控：执法数据采集设备应具有禁止“一机两用”的功能，应限制执法数据采集设备只能访问指定的服务器IP地址和端口，禁止其访问其它设备。 - ★管理软件安全审计功能：执法数据采集设备的管理软件应具有对重要系统事件和操作（包括本地存储的视音频文件数据的新建、修改、拷贝、复制和删除等操作）的审计功能，审计范围包括操作用户、操作时间、操作类型、操作结果成功与否、操作内容描述、责任人电话等。（需提供检验或检测报告、技术规格书、彩页、官网截图等证明材料复印件） ▲采集工作站必须能与郑州市公安局交通管理局现有平台，队管系统无缝对接。（需提供产品厂商无缝对接承诺函） | 台 | 5 |
| 8 | 警务移动终端 | 1 产品形态 产品为一体式移动手持终端，主机与各功能模块结合为一整体。不允许采用蓝牙或 NFC 连接打印机，不允许采用可以徒手拆卸的打印背夹。 2 处理器 CPU≥8核，主频≥1.8GHz，64位操作系统； 3 操作系统 Android7.0 及以上； 4 运存 ≥4GB 5 存储空间 ≥32GB 6 扩展存储 具有 Micro SD 卡接口，最大支持 128GB。支持公安部《公安信息移动接入及应用系统建设技术指导书》规定配置的 TF 安全加密卡； 7 扩展卡槽 产品具有 2 个 SIM 卡槽； 8 通讯模块 具有兼容移动、联通、电信4G/3G/2G 全网通模块，支持 4G,3G,2G 方式传输数据； 9 蓝牙 Bluetooth 4.0 + EDR Class II； 10 无线局域网 802.11 b/g/n； 11 显示 产品屏幕 5.0 英寸多点触控（5 点触摸），分辨率≥1280×720，屏幕亮度平均值≥450cd/m²； 12 摄像头 后置摄像头≥1300 万像素，前置摄像头≥500 万像素，自动闪光灯补光，低照度使用手持条件下拍照清晰，快门无明显延时； 13 音频 内置扬声器，麦克风； 14 打印机 具有 58mm 热敏打印机，可在宽度为 56mm、57mm 打印纸上打印； 15 USB 接口 1 个mini或者micro USB 接口(OTG Type-C)； 16 可拓展功能 支持呼出气体酒精含量检测，符合计量法相关规定； 17 电池容量 单块聚合物锂电池≥7000mAh，可徒手拆卸更换； 18 电池低温性能 -15℃低温放电，电池容量≥70%； 19 物理尺寸 长：≤176mm，宽：≤80mm，厚：≤50mm（打印机部分），≤23mm（手持部分）； 20 重量 ≤345g（不含电池）；≤465g（含电池）； 21 防护等级 IP65 22 抗跌落等级 设备（裸机）2.5 m 防水泥地跌落。实验过程中设备加电工作，试验结束后进行外观和结构检测，加电工作应工作正常。（设备外观和结构完好，加电工作进入安卓系统正常） 23 配件 电池: 1 块；电源适配器: 1 个；数据线: 1 条；手带: 1 个； 触摸笔：1 支。 ★24 产品认证 产品需具备GA/T1466.1-2018《智能手机型移动警务终端第1部分：技术要求》增强型受控终端检测报告； | 台 | 2 |
| 9 | 电子捺印 | 1.集成液晶显示屏，屏幕尺寸为10.1"，分辨率为1280*800，具备真彩色，屏幕类型为IPS LCD； 2.集成无线无源压感笔，标配挂笔绳，重量9g； 3.集成签名数位板，能够采集当事人的签字图片和签名轨迹； 4.集成指纹采集仪，按照GA/T 625-2010标准采集活体生物指纹；指纹采集头类型为电容型；指纹图像大小256*360（符合公安部二代证认证）；指纹图像分辨率为500DPI；灰度动态范围大于等于150； 5.集成摄像头，对电子签名和电子指纹捺印过程进行录音录像，摄录内容涵盖当事人正面和签字过程，摄像头可自动对焦； 6.集成加密芯片，通过加密算法保障电子签名和电子指纹捺印不被盗用，支持国密算法SM2、SM3，支持RSA、AES、3DES的硬件加密，确保签名笔迹不可篡改、不可复用。 7.2048级手写压感，手写读取速度可达200pps以上，书写连贯流畅，能够完美展现手写签名的笔锋。手写笔无需电池，可以更换笔尖。 8.集成500万像素160度超广角摄像头，自动对焦，可拍摄和记录签名全过程。 9.集成喇叭支持声音播放，集成麦克支持录音。 ▲10.可以对接郑州市公安局建设的智能审讯笔录系统，保证签字捺印的电子笔录能够正常回传（提供承诺函）。 | 台 | 1 |
| 10 | 多功能一体机 | 1.打印功能：支持黑白激光打印，首次打印时间小于8.5秒，打印速度≧30页/分钟，分辨率≧HQ1200 dpi（600×600dpi），支持GDI打印机语言，适用于60-163g/㎡的打印介质重量。 2.复印功能：支持平板式和馈纸式复印，首次复印时间小于10秒，复印速度同样≧30页/分钟，最大复印页数为99页，支持25%-400%的复印比例调整。 3.扫描功能：平板式和馈纸式扫描，扫描速度为≥2.63页/分。 4.系统参数：兼容Windows XP, 7, 8, 8.1, Server 2012 (Network only), Server 2012 R2 (Network only)以及Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Download only)。 5.接口：配备高速以太网接口。 6.纸张处理：拥有≧250页的纸盒容量和≧1页的手动进纸槽，输出容量≧100页。 | 台 | 20 |
| 11 | 彩色打印机 | 1.产品类型：普通型彩色喷墨打印机。 2.双面打印：支持手动双面打印。 3.接口类型：支持USB（兼容USB2.0）接口。 4.最大打印幅面：A4。 5.打印分辨率：≧5760x1440dpi。 6.耗材参数：使用一体式墨盒，具体包括黑色180个，其他颜色各59个（青色、洋红色、黄色）。 7.纸张容量：进纸盒可容纳：≥50张纸，高质量光泽照片纸：≥10张，出纸器容量：≥30张。 8.功耗参数：电源要求为AC220-240V,50/60Hz。 9.适用平台：兼容Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1以及Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x。 | 台 | 20 |