汝南县公安局交通警察大队采购G328国道与老君庙小方庄村交叉口安装红绿灯和电子警察项目

竞争性谈判公告

项目概况

汝南县公安局交通警察大队采购G328国道与老君庙小方庄村交叉口安装红绿灯和电子警察项目的潜在供应商应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.zmdggzy.gov.cn）获取采购文件，并于2023年2月23日9时00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：2023-02-9

2.项目名称：汝南县公安局交通警察大队采购G328国道与老君庙小方庄村交叉口安装红绿灯和电子警察项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：548695元         最高限价 ：548695元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-02-9A | 汝南县公安局交通警察大队采购G328国道与老君庙小方庄村交叉口安装红绿灯和电子警察项目 | 548695元 | 548695元 |

5.采购需求：该项目核心产品为500万电警一体机。主要货物同一品牌只能由一家供应商参加投标，如果有多家供应商参加投标的，作为一个供应商计算。（采购需求包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）详见谈判文件。

6.合同履行期限：签订合同之日起30日历天内完成

7.本项目是否接受联合体投标： 否

8.本项目是否接受进口产品： 否

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购〔2022〕15号)和《汝南县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》 (汝财购〔2022〕13号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交以下证明材料。（格式见第五章附件13）

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺;

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购等。

- 本项目的特定资格要求

3.1法定代表人投标需提供本人身份证（原件的扫描件）；法定代表人委托代理人投标的，被授权人需提供授权委托书（原件的扫描件）及被授权人的身份证（原件的扫描件）。

- 获取谈判文件

1.时间：2023年2月17日至 2023年2月 21日，每天上午08:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站(以下简称“交易平台网站”)（http://ggzy.zhumadian.gov.cn//TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件，提交并完善企业投标所需资料信息，由企业自行核验通过，最后根据通知公告及下载中心有关办理CA锁的要求准备好CA办理所需资料，到驻马店市公共资源交易中心一楼业务受理大厅CA窗口办理CA密钥，完成注册。请各投标人网上报名时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。

3.方式：凡有意参加投标者，请于2023年2月17日8：00时至2023年2月21日17:30时，登录“交易平台网站”（http://ggzy.zhumadian.gov.cn//TPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上投标报名。在“交易平台网站”（http://ggzy.zhumadian.gov.cn//TPFront/）免费下载谈判文件。投标人未按规定在网上下载谈判文件的，其投标将被拒绝。谈判文件获取方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载谈判文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。获取谈判文件后，投标人请到“交易平台网站”（http://ggzy.zhumadian.gov.cn//TPFront/） 下载中心栏目下载最新版本的响应性文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应性文件制作工具以及CA密钥制作电子响应性文件。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2023年2月23日9 时 00分（北京时间）

2.地点：汝南县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅一室

五、响应文件开启

1.时间：2023年 2月23 日9 时00分（北京时间）

2.地点：汝南县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅一室

六、公告期限

本次谈判公告在《河南省政府采购网》、《驻马店公共资源交易网》上发布。 谈判公告期限为三个工作日2023年2月17 日至2023年 2月 21日。

七、其他补充事宜

7.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应性文件，无需递交纸质文件。

7.2响应性文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见谈判文件。加密电子响应性文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/:8820/TPBidder）上传完成。

7.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应性文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应性文件，系统内响应性文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应性文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

7.4远程开标前，投标供应商务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/:8820/TPBidder）响应性文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

7.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的响应性文件，招标人不予受理。

7.6本次谈判项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见谈判文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

7.7本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质响应性文件及原件，投标企业应在制作响应性文件时，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料扫描件，上传至响应性文件的“资格审查材料”节点下，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子响应性文件中“资格审查材料”节点上传的信息为准。

八.项目咨询电话：

1.采购人：汝南县公安局交通警察大队

联系人：肖婕

电  话：18037539666

地  址：汝南县南海大道西段

2.采购代理机构：新正源项目咨询有限公司

联系人：彭海霞

联系电话：15893918699

地址： 郑州片区（郑东）东风南路东金水东路北8号楼15层1512

3.项目联系方式

联系人：彭海霞

电  话：15893918699

特 别 提 示

1、谈判供应商注册

谈判供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心”网站进行注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填写诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥。

2、响应性文件制作

2.1、谈判供应商通过“驻马店市公共资源交易中心”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。

2.2、谈判供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载竞争性谈判文件(.zmdzf 格 式)。

2.3、谈判供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子响应性文件（.zmdtf 格式）,应在递交响应性文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子响应性文件为“驻马店市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应性文件。未加密的电子响应性文件应与加密的电子响应性文件为同时生成的版本。

2.5、谈判供应商在编制电子响应性文件时，生成后的电子响应性文件须按竞争性谈判文件的格式要求完成电子签字或盖章。其他要求签字盖章的竞争性谈判文件格式内容，谈判供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。

2.6、竞争性谈判文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目竞争性谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

2.7、响应性文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.8、谈判供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性谈判文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

2.9、电子响应性文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性谈判文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知谈判供应商。各谈判供应商须下载竞争性谈判文件和最新的答疑文件，以此编制响应性文件。

4、因驻马店市公共资源交易中心平台在谈判开始前具有保密性，谈判供应商在响应性文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因谈判供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

5.1、网络要求：

网络带宽4M以上。

5.2、硬件要求：

电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

5.3、人员要求：

对于参与不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。

6、不见面开标需要使用CA数字证书登陆不见面开标大厅，并且使用CA锁来解密招响应性文件，各交易主体务必关注CA数字证书的过期时间，提前办理相关延期业务，避免因为过期而无法解密。

7、不见面开标操作手册下载地址：

（http://ggzy.zhumadian.gov.cn//TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）

采购需求

- 一、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购〔2022〕15号)和《汝南县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》 (汝财购〔2022〕13号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交以下证明材料。（格式见第五章附件13）

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺;

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购等。

3、本项目的特定资格要求

3.1法定代表人投标需提供本人身份证（原件的扫描件）；法定代表人委托代理人投标的，被授权人需提供授权委托书（原件的扫描件）及被授权人的身份证（原件的扫描件）。

本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

二、资金来源及资金预算：财政资金，548695元  ；

三、采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通信号控制系统 |  |  |  |  |
| 一、设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交通信号机 | 1. 32路处理器，嵌入式Linux操作系统，18相位、48路输出、64路RS-485通信输入或32位IO开关量输入(选配IO板)； 2. LCD显示屏及键盘：可以在不带电脑的情况下，方便设置和查看信号机参数； 3. 提供信号灯组红绿同亮、绿冲突、机动车灯组红灯熄灭、AC220V工作电压故障、通讯故障、配时异常、检测器异常检测； 4. 提供3路RS-232接口、1路RS-485接口和2路RJ-45 10M/100M自适应网口； 5. 支持1路SD存储卡； 6. 提供8个行人请求接口，4路紧急优先输入接口，4路公交优先输入接口，满足特勤控制，1个铁路优先输入接口； 7. 支持感应控制检测器、排队检测器、反溢检测器、路段数据采集检测器； 8. 提供48套日时方案，36套节假日方案，255套相序方案，每套日时方案提供48个时段 | 台 | 1 |
| 2 | 智能信号机柜 | 铝制前后双开门 壁厚：3.0mm 高度：1600mm；宽度：1200mm 深度：550mm 风扇2个，灯管1个，手控小门1个。 | 台 | 1 |
| 3 | 机动车满屏灯 | 红黄绿满屏三灯，含灯芯、线路板、变压器、接线端子，外壳采用铝压铸整体成型，纯黑色，灯具外壳使用寿命≧10年，IP等级IP53，单灯功率≤15W | 组 | 3 |
| 4 | 机动车箭头灯 | 红黄绿箭头三灯，含灯芯、线路板、变压器、接线端子，外壳采用铝压铸整体成型，纯黑色，灯具外壳使用寿命≧10年，IP等级IP53，单灯功率≤15W | 组 | 2 |
| 5 | 倒计时 | 倒计时显示 | 套 | 3 |
| 6 | LED显示屏 | LED 显示屏 | 套 | 2 |
| 二、杆件 |  |  |  |  |
| 1 | L型框架杆 | 定制 | 套 | 3 |
| 三、基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 信号机柜基础 | 混凝土标号:C30，基础大小应不小于0.8*0.8*0.8 | 项 | 1 |
| 2 | L型框架杆基础 | 混凝土标号:C30，基础大小应不小于1.8*1.8*2 | 项 | 3 |
| 3 | L型框架杆基础 | 挖坑、回填、清运等 | 项 | 3 |
| 4 | 接地 | 接地 | 项 | 4 |
| 5 | 信号灯线 | KVV4*1.5 | 米 | 500 |
| 6 | 顶管 | 2根PE50mm | 米 | 200 |
| 7 | 沿路管 | 2根PE50mm | 米 | 165 |
| 8 | 设备连接管 | 2根PE75mm | 米 | 130 |
| 9 | 取电线 | 2*2.5mm2 | 米 | 500 |
| 10 | 手工井 | 500*500*700（含施工、基础、清运等） | 个 | 8 |
| 四、平台扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 平台扩容 | 智能交通控制平台扩容 符合GB/T28181、公安交通集成指挥平台标准等规范要求；包含地图应用、交通视频监视、智能车辆应用等模块；拥有管理权限的用户可添加、修改、删除本组织及下属组织中的设备；支持根据过车类型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配的过车数据，支持区间配置、字符叠加，以及以车辆区间属性（车牌号码、车牌颜色 、违法时间、区间名称、超速比）搜索区间违法超速数据，查询区间违法超速数据的超速比、平均速度等超速信息；支持在用户选择的时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码 、结果关联、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行红名单过车记录检索；支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；提供设备统一接入管理，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 为了保证产品的兼容和技术沿用性，所投平台扩容产品须与汝南县公安局现有交通违法管理平台互联互通，无缝对接，投标时投标人及生产厂家须出具可与现有平台无缝对接证明函原件扫描件。 | 项 | 2 |
| 非现场执法系统 |  |  |  |  |
| 一、设备 |  |  |  |  |
| 1 | 500万电警一体机 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 2、采用2/3英寸全局曝光CMOS传感器，最大图像尺寸不低于2448×2048像素。 3、视频帧率（1-50）fps可设置，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 4、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。 5、支持车辆闯红灯捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助照明光照度不高于30lx的条件下进行测试，白天车辆闯红灯行为捕获率≥99%；晚上车辆闯红灯行为捕获率≥99%。 6、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。 7、支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 8、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。 9、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。 10、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 11、支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 12、支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。 13、在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 14、支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 | 台 | 5 |
| 2 | 高清一体摄像机安装辅件 | 含万向节、抱箍等 | 个 | 5 |
| 3 | LED补光灯 | 光源类型：大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发 响应时间：小于20us 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 | 个 | 9 |
| 4 | 500万智能抓拍摄像机（反向） | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 2、采用2/3英寸全局曝光CMOS传感器，最大图像尺寸不低于2448×2048像素。 3、视频帧率（1-50）fps可设置，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 4、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。 5、支持车辆闯红灯捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损，白天。 6、支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 7、支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。 8、在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 9、支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 10、支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 11、支持1～6 张图片合成一张图片。 12、支持选择设置自定义、普通、客观、频爆一体灯、室内和室外六个场景；支持可视域信息配置功能，支持配置水平距离、安装方向和架设高度。 13、支持设置普通道路、高速路、园区、隧道卡口、人车混行道路、高速票停卡口多种道路场景抓拍模式；支持对视频画面中车道线自动识别，无需手动画线。 14、支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍。 15、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。 16、支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数。 17、可设置省份和城市简称区分本地车牌和外地车牌，支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行；支持限行车辆抓拍和抓拍图片查看，限行车辆捕获率≥99%，识别准确率≥98%。 16、投标人标所投500万智能抓拍摄像机（反向）的产品制造商，应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，应能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”，投标时提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章。 | 台 | 5 |
| 5 | 高清一体摄像机安装辅件 | 含万向节、抱箍等 | 个 | 5 |
| 6 | 闪光灯 | 1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关） 补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度 闪光亮度1~20级可调，可通过RS485设置； 光斑覆盖范围可调节，可覆盖1~3条车道（每条车道3.75米） 最大功耗＜300W 工作环境：-30℃~70℃ 防护等级IP66 最小连闪时间：≤45ms 单次闪光能量≥200J； 具有爆闪保护功能，补光灯高频爆闪后，设备持续一定时间不闪光，信号恢复后可正常闪光 | 个 | 9 |
| 7 | 抓拍主机 | 1、 设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别与G1、G2处于同一网段)。 2、 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 3、 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。(公安部检验报告证明，复印件加盖制造商公章) 4、 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 5、 支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。 6、 设备采用嵌入式linux实时操作系统,内存容量为2GB。 7、 设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口。 8、 最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 9、 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 10、 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 11、 可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 12、 可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 13、 可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 14、投标人所投抓拍主机产品制造商应具备较强的技术研发实力，应获得过国家级科学技术进步奖，投标时提供相关证明材料复印件并加盖单位公章。 | 台 | 1 |
| 8 | 工业级交换机 | 工业以太网交换机、8个千兆电口（RJ45接口）、工业宽温型-40℃-+85℃、非网管、标配电源 | 台 | 4 |
| 9 | 工业级光电转换器 | 1光1电、10/100M自适应、单模单纤、-40℃-70℃、20km、标配电源、插卡独立式可选 | 对 | 2 |
| 10 | 抱杆机箱 | 定制。内含自动重合闸（16A）、喷室外塑 机柜框架采用 1.2mm厚冷轧钢板制作 | 台 | 3 |
| 11 | 二合一网络防雷 | 标称电压：220V， 最大持续运行电压: 250V，标称电流:2A，标称放电电流（8/20µs）: 10KA，最大放电电流（8/20µs）：20KA，电压保护水平:1000V，网络标称电压：5V，网络最大持续电压：8V，网络额定电流：200mA，网络最大传输速率：100M/S，网络响应时间：<1ns | 台 | 4 |
| 12 | 红灯检测器 | 1、 具有6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口 2、 检测信号灯电压范围AC110V~274V；信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息 3、 当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮 4、 设备功耗小于3W 5、 工作温度－40℃～80℃ 6、 设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障 | 台 | 3 |
| 13 | 安装辅材 | 含标准网线、拖线板、胶布、发泡剂、对接管、扎带、螺丝、水晶头等 | 项 | 3 |
| 二、杆件 |  |  |  |  |
| 1 | 杆件（杆高6.5米，横臂4米） | 采用Q235钢板，一次成型卷板，八角形杆，杆高6.5m，上口径φ320，下口径为φ360，主杆壁厚8mm；横臂长度4m，大口300mm,小口100mm，横臂壁厚6+5mm；底板法兰：600X600mm*20mm；加工时清除毛刺，锐边倒钝，焊接保证强度，焊缝均匀牢固，无虚焊、假焊；整体内外表面热镀锌，喷塑，含地笼 | 套 | 1 |
| 2 | 杆件（杆高6.5米，横臂11米） | 采用Q235钢板，一次成型卷板，八角形杆，杆高6.5m，上口径φ320，下口径为φ360，主杆壁厚8mm；横臂长度13m，大口300mm,小口100mm，横臂壁厚6+5mm；底板法兰：600X600mm*20mm；加工时清除毛刺，锐边倒钝，焊接保证强度，焊缝均匀牢固，无虚焊、假焊；整体内外表面热镀锌，喷塑，含地笼 | 套 | 2 |
| 三、基础 |  |  |  |  |
| 1 | 杆件（杆高6.5米，横臂13米） | 混凝土标号:C30，基础大小应不小于1.6*1.6*1.8 | 根 | 2 |
| 2 | 杆件（杆高6.5米，横臂13米） | 挖坑、回填、清运等 | 根 | 2 |
| 3 | 杆件（杆高6.5米，横臂4米） | 混凝土标号:C30，基础大小应不小于1.2*1.2*1.4 | 根 | 1 |
| 4 | 杆件（杆高6.5米，横臂4米） | 挖坑、回填、清运等 | 根 | 1 |
| 5 | 手工井 | 500*500*700（含施工、基础、清运等） | 个 | 3 |
| 6 | 接地 | 接地角铁 | 项 | 3 |
| 四、线材 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5,耐低温软线缆 | 米 | 480 |
| 2 | 信号控制线 | RVV4*1 | 米 | 260 |
| 3 | 室外网线 | 超5类屏蔽,耐低温软线缆 | 米 | 200 |
| 4 | 光缆 | 4芯,单模光纤 | 米 | 350 |
| 5 | 辅助材料 | 室外光纤跳线、光终熔接、熔纤盒等 | 项 | 2 |

- 采购人根据本采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：为500万电警一体机。

- 四、商务要求

| 合同履行期限 | 签订合同之日起30日历天内完成。 |
| --- | --- |
| 合同签订 | 自成交通知书发出之日起1个工作日。 |
| 售后技术服务要求及维修响应时间 | 1、所有货物运输到位后，全部供货及安装完毕。含安装、调试、维修、保养等。 2、在质保期内，凡正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。 3、接到采购人通知后，供应商应在1小时内作出响应，2小时内赶到现场查明情况，并将现场实际情况反馈采购人，按照采购人要求即时排除故障。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 成交供应商需提供必要的备品、备件及耗材以完成系统的安装、调试。 |
| 付款方式 | 采购人可根据项目特点，提前支付30%预付款，如有预付款保函，最高可支付40%，对于中小企业，首付款比例原则上不低于合同金额的50%。（具体付款方式合同另行约定）。 |
| 交货地点 | 汝南县公安局交通警察大队指定地点。 |
| 验收标准 | 由第三方验收,按照谈判文件要求、投标文件响应和承诺验收进行验收。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |

汝南县公安局交通警察大队

2023年2月15日