招标需求

项目名称：学校医院视频监控整合及补点建设项目

标包号：驻政采购-2025-05-12A

项目介绍：本项目以公安局为主体，聚焦学校、医院等公共区域的视频监控资源整合与智能化补点建设，旨在整合现有校园、医院等重要场所的视频监控资源，实现视频资源汇聚，提升区域公共安全防控能力。

一、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 功能、性能及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤线路及配套服务 | 392条 | 功能要求 | 必要功能：将市区392家学校、医院现有监控全量整合接入市级平台。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：确保数据传输安全，使用VPN专线。 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：带宽≥100Mbps，时延≤1ms，丢包率≤0.1%。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无。 |
| 2 | 智能球型摄像机 | 392个 | 功能要求 | 必要功能：具备全景监控和细节抓拍、云台控制、补光、报警等功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：视频和数据与平台实现对接（平台对接无技术限制）。 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：1、全结构化双通道球机，由1路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不低于1/1.8英寸，光圈不小于F1.0，内置不少于2颗GPU芯片。 2、细节通道视频图像分辨率不小于2688×1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688×1520。 3、细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍。 4、全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调。水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 5、最低照度：全景通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 6、全景摄像机内置不低于4颗补光灯，细节摄像机内置不低于6颗红外补光灯、2颗白光补光灯。 7、设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项。 8、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。 9、支持不低于7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。 10、外壳防护等级不低于IP67，支持TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 11、支持不低于GB35114 A级安全加密。 12、包含施工和辅材等费用。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 3 | 云存储服务器 | 6套 | 功能要求 | 必要功能：存储智能球型摄像机的视频监控和抓拍的图像数据。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：满足与现有存储系统和视频平台对接（现有存储系统和视频平台对接无技术限制）。 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：1、采用不高于4U机架式，≥50盘位网络存储设备，搭载≥2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇。配置≥50块16T企业级硬盘。 2、≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），配置≥5个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；采用可热插拔 1+1AC220V 电源。 3、每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作;支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 4、具有50块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 5、支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出。 6、包含运维、管理软件及配套授权、异构软件（如需要）及相关硬件服务器配套设施且与现有系统适配。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 4 | GPU服务器 | 2套 | 功能要求 | 必要功能：分析处理智能球型摄像机视频数据和图片数据。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：1、机架式服务器，高度≥2U。 2、处理器：配置≥2颗国产化CPU ,CPU总核数≥96核，主频≥2.6GHz。 3、内存：配置≥512GB DDR4内存，单根内存容量≥64GB，内存频率≥2933MHz，支持扩展≥32个内存插槽。 4、存储：配置≥2块960GB SATA SSD，配置≥2块4TB SATA HDD。 5、GPU：配置≥8张国产GPU加速卡，单卡算力≥140 TFLOPS INT8或70 TFLOPS FP16。 6、Raid卡：配置1张Raid卡，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60，缓存≥2GB，并配置超级电容。 7、网卡：配置≥4个千兆电口，配置≥4个25GE光口。(配置≥8个10GE光模块)。 8、风扇：配置≥4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余。 9、电源：配置1+1冗余热插拔电源，单电源额定功率≥2000W。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| - 质量标准 |  |  | - 国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。 |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | - 设备全部安装调试完成并接入市级视频平台后，由采购人成立验收小组，按照招标文件及合同进行验收。 |  |

二、商务要求

| 质保期 | 自验收合格之日起一年。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 |
| 合同签订时间、交货时间及地点 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起 2个工作日内。 交货时间：合同签订之日起 60日 内。 地点：采购方指定地点 |
| 付款方式 | 货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 已纳入评标报价的项目除外 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 24小时电话服务，若产品出现问题，投标人应及时响应，12小时内上门服务，解决故障。 |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明理由 | - 1、包括投标人特殊资格等要求：（无）。 - 2、本项目采购产品需是国产化品牌。 - 3、不允许推荐品牌或产品。 - 4、不收取履约保证金。 - 5、不接受联合体投标。 6、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。 - 7、本采购项目非单一产品，采购人根据本采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：GPU服务器。 - 8、不实行预付款保函。 - 9、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 10、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）。 - 11、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 - 12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 。 13、是否实行远程异地评标：（是）。 14、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| --- | --- |