
平舆县人民医院医学装备参数表
	采购单位
	平舆县人民医院

	器械名称
	免散瞳眼底照相机
	数量： 1

	
	
	进口/国产/无要求： 

	付款方式
	付款周期：
	2年

	
	首批付款：
	首付50%款，满半年付40%款

	
	余额支付方式：
	服务期满后付清10%余款。

	
	其它说明：
	质保期2年

	主要技术参数

	序号
	内容
	备注

	1
	眼底成像范围：眼底成像角度≥50°，眼内角为≥70°
	

	2
	拍摄模式：全景广角拍摄（拼图最大视场角为≥90°）
、双侧双视野拍摄、立体拍摄、外眼拍摄
	

	3
	操作方式：一键自动操作，左右眼自动切换，也可手动拍摄
	

	4
	工作距离：≥35mm
	

	5
	拍摄瞳孔直径：≤2.3mm
	

	6
	眼底视场中心处分辨率：≤60lp/mm
	

	7
	眼底视场中部处分辨率(r/2)：≤40lp/mm
	

	8
	眼底视场边缘处分辨率:(r)：≤25lp/mm
	

	9
	屈光不正补偿的调焦范围：-30D至+38D
	

	10
	不使用屈光补偿镜片：-13D至+12D
	

	11
	使用凹透镜屈光度补偿镜片：-32D至-12D
	

	12
	使用凸透镜屈光度补偿镜片：+12D至+38D
	

	13
	内部固视标类型：OLED
	

	14
	内部固视标显示方式可调：位置、稳定指示灯/闪烁指示灯、闪烁速度、亮度、形状
	

	15
	成像方式：裂隙扫描拍摄
	

	16
	屏幕：≥9.5英寸触摸屏，360°旋转
	

	17
	拍摄辅助功能：自动校准、自动对焦、自动拍摄、自动小瞳孔拍摄
	

	18
	图像采集软件：标准采集软件，能够即刻存储和导出图像、眼科管理系统，将图片保存其中
	


注：主要技术参数要求的相关内容，投标设备技术指标与要求相比超出3项负偏离者将导致废标。
