采购需求
项目名称：驻马店市第二初级中学文渊校区建设物理化学生物科学实验室配套学生桌、凳及仪器柜项目（二次） 
标包号：驻政采购-2025-12-18A
项目介绍：驻马店市第二初级中学文渊校区于2023年秋季正式招生，目前中学部有21个班，小学部有18个班，共有学生2500余人，教职工150人。为更好的服务理化生及小学科学实验教学，参照中小学实验室配备标准，我校计划在文渊校区新建56座规格的物理、化学、生物实验室各两个，小学科学实验室一个，配置理化生及科学仪器（准备）室各一个（化学还需配置药品室），并购置相应的实验仪器，以满足学生日常实验探究和中考实验模拟训练的需要。
技术需求

	序号
	货物名称
	数量单位
	功能、性能及技术指标

	1
	折叠学生桌
	168张
	功能要求
	必要功能：台面需有止滑功能，学生桌下方设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，中间设挂凳卡，镂空设计，便于清理。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：

1、总体规格：≥1225*600*780（台面）/820（围边）mm；

2、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面，陶瓷台面坯体黑色。台面操作边设有≥13*1.5mm止滑凹槽，能有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面，不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。

3、陶瓷台面技术要求满足：

 （1）耐腐蚀要求：台面具备耐高浓度酸、碱的耐化学腐蚀性，其中体积分数为0.18 的盐酸溶液；体积分数为0.05 的乳酸溶液；100g/L氢氧化钾溶液的台面耐腐蚀检测，参照GB/T3810.13-2016 标准，检测结果需达到GHA 级。

（2）耐污染要求：为确保台面在使用过程中容易清洁，性能满足或优于GB/T3810.14-2016 标准，检测结果达到5 级。

（3）放射要求：为确保实验操作人员的放射安全性，性能满足或优于GB6566-2010 标准，放射性的实测值：内照射指数≤0.5；外照射指数≤0.9的检测结果 。 

（4）破坏安全性：为确保台面在使用过程中不会出现断裂、开裂的质量问题，性能满足或优于GB/T3810.4-2016 标准，破坏强度≥14000N；断裂模数平均值≥54MPa 的检测结果。

提供满足以上第3大项中的第（1）、（2）、（3）、（4）条技术要求的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告原件扫描件。
4、功能围栏：总高度为≥925mm；钢铝结构，左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸≥405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，能有效防止仪器设备掉落；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
5、后功能栏杆：采用≥20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面≥145mm，能有效防止实验器材跌落；
6、桌腿：采用两节折叠式设计，上部分尺寸≥120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565*60*40mm，采用≥2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
7、折叠学生桌技术要求满足：

（1）后功能栏杆高出台面≥145mm；（2）桌面可嵌入12-20mm不同厚度的台面；（3）可移动式吸风口移动的范围≥1000mm；（4）桌腿折叠角度：最大折叠为90°。

提供满足以上第7大项中的第（1）、（2）、（3）、（4）条技术要求的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告原件扫描件。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	2
	万向抽风装置
	56套
	功能要求
	必要功能：支架采用ABS材质一体成型设计，左右移动式，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：≥90*150*45mm

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	3
	实验凳
	392张
	功能要求
	必要功能：螺旋升降式，升降距离≥50mm。

	
	
	
	
	辅助功能：凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：

一、规格材质：

1、总体规格：≥Φ315*（高450-500）mm。

2、凳脚：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，满焊工艺，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，无表面烤漆剥落现象。
3、凳面：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定。
4、脚垫：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒钩式一体射出成型。
二、实验凳技术要求：
1、重金属
（1） 可溶性铅(Pb)；（2）可溶性镉(Cd)；（3）可溶性铬(Cr)；（4）可溶性汞(Hg)；均未检出。
2、承重测试、跌落测试：
（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。
（2）跌落测试：样品从≥20cm高度落下应无破损。

	
	
	
	
	次要技术指标：无


	4
	阶梯药品柜
	2个
	功能要求
	必要功能：用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标


	主要技术指标：

1、规格：≥1000*500*1970mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,确保柜体坚固、密封性好，耐腐蚀性强。
4、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃。
5、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
6、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
7、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
8、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。

	
	
	
	
	次要技术指标：无



	5
	仪器柜A
	12个
	功能要求
	必要功能：用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：

1、规格：≥1000*500*1970mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,确保柜体坚固、密封性好，耐腐蚀性强。
4、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
5、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
6、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
7、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
8、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	6
	仪器柜B
	22个
	功能要求
	必要功能：用于各种物品的储存。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：

1、规格：≥1000*500*2000mm
2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；
3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件；
4、隔板：两块层板为≥16mm三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24mm,壁厚≥1.2mm，专用铝型材加固，防止层板弯曲变形，铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类；
5、上柜两扇外开≥4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇双开木门，设活动隔板一块；
6、脚垫：采用特制模具注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	7
	仪器柜C
	2个
	功能要求
	必要功能：用于各种物品的储存。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：

1、规格：≥1350*500*2000mm
2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；
3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件；
4、隔板：两块层板为≥16mm三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24mm,壁厚≥1.2mm专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类；
5、上柜两扇外开≥4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门,设活动隔板一块；
6、脚垫：采用特制模具注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	8
	通风柜
	1台
	功能要求
	必要功能：上部柜体为通风柜，中间柜体为操作台面，下部柜体为独立水、电、气体管线系统容纳柜。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：

1、规格：≥1500*850*2350mm
2、结构组合：采用三段组合式柜体。

3、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。

4、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
5、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺，切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
6、照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨砂玻璃。
7、移门拉手：采用铝合金一字拉手。
8、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
9、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
10、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。
11、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	9
	药品柜
	12个
	功能要求
	必要功能：用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：

1、规格：≥1000*500*1970mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,确保柜体坚固、密封性好，耐腐蚀性强。
4、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
5、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
6、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
7、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
8、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
9、药品柜技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件：

（1）着地平稳性≤2.0mm；

（2）外观：

1.玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；

2.金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；

（3）安全性能-产品结构安全中通用结构安全：

1.基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；

2.基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。

提供满足以上第9大项中的第（1）、（2）、（3）条技术要求的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告原件扫描件。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	10
	翻转扇形桌
	54张
	功能要求
	必要功能：反转结构，台面带翻转功能便于收纳，台面平放后保障台面和框架之间有足够的间隙保障在收纳时不会夹到手指。

	
	
	
	
	辅助功能：地脚一端带活动轮，便于推行移动。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：

1、规格：≥737*582*800mm
2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3、主框架为优质≥DN32mm圆管，弯制成型，表面打磨平整，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	质量标准
	国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。

	验收方法及方案
	本项目验收分为样品验收和项目验收：

1.样品“折叠学生桌”（1张）验收：成交供应商需在收到成交通知书5个工作日内提供实物样品供采购人核验。样品需符合本采购文件规定的功能要求、性能及技术指标要求。同时，将对制造工艺进行核验，从表面处理，安装间隙，接触面的光滑和满足使用功能等方面验收。样品核验通过后，方可开展合同签订、供货及安装工作。
2.项目验收：在货物到达指定到货地点后，我方将会按照合同内容以及验收报告对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）进行共同验收（到货验收）。出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供货方负责解决。

（1）验收内容
实验室装备验收主要包括：实验家具产品质量，五金配件质量和项目安装质量等。
（2）验收依据

成交供应商须严格按照供货合同及采购人要求和国家制定的有关标准规范进行安装施工，幷接受采购人监督。达不到上述要求由供货方无偿负责返工直至达到要求为止。



	
	
	
	
	
	


    二、商务要求

	质保期
	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月

	售后技术服务要求
	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。

	合同签订时间、交货时间及地点
	合同签订时间：成交通知书发出之日起  2个工作  日内。

交货时间：合同签订之日起   30      日内。
地点：采购人指定地点

	付款方式
	货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。



	备品备件及耗材等要求
	已纳入评标报价的项目除外

	售后服务保障或维修响应时间要求
	1、在质保期内，凡正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。

2、接到采购人通知后，供应商应在2小时内作出响应，4小时内赶到现场查明情况，并将现场实际情况反馈采购人，按照采购人要求即时排除故障。


    三、采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明理由
	1、包括供应商特殊资格等要求：（无）。
2、不允许推荐品牌或产品。

3、是否收取履约保证金：（否）。
4、是否接受联合体参加谈判：（否）。
5、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的成交候选人中按顺序依法确定成交供应商。
6、本采购项目  A   包非单一产品，采购人根据本采购项目      包技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：                 折叠学生桌。

7、是否实行预付款及预付款保函：（否）。
8、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
9、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）

10、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业   。 

12、采购人有权在发放成交通知书前要求成交供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。
13、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的要求，投标产品符合本国产品标准的，供应商提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第五章附件10.12）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，享受相应的价格优惠。

14、根据《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求,谈判小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。

15、供应商报价异常低价时，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求执行。


