汝州市公安局视频会议加密系统建设项目

竞争性谈判文件

采购项目编号：汝财谈判采购-2021-328

采购人：汝州市公安局

代理机构：中金泰富工程管理有限公司

二〇二一年十一月

目   录

第一章  竞争性谈判公告	- 2 -

第二章  谈判须知	- 5 -

第三章  合同条款及格式	- 13 -

第四章  采购清单	- 15 -

第五章  响应文件格式	- 30 -

- 第一章  竞争性谈判公告

汝州市公安局视频会议加密系统建设项目

竞争性谈判公告

项目概况

汝州市公安局视频会议加密系统建设项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggzy.com）获取竞争性谈判文件，并于2021年 12月 28 日08时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汝财谈判采购-2021-328

2、采购项目名称：汝州市公安局视频会议加密系统建设项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：550000.00元

最高限价：550000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 汝州市公安局视频会议加密系统建设项目 | 550000.00 | 550000.00 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：系统软件采购

5.2、资金来源：财政资金；

5.3、质量要求：符合国家或行业现行标准规定

5.4、供货期：30天

5.5、服务地点：采购人指定地点

5.6、谈判范围：采购清单内所有内容（详见谈判文件第四章采购清单）

5.7标段划分：本项目共设一个标段

6、合同履行期限：30天

7、本项目是否接受联合体谈判申请：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：小微企业、监狱企业、促进残疾人就业、节能环保等相关政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务审计报告，新成立企业以起点为准）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年来任意三个月税收和社会保障证明或社保网上查询截图）；

3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录（提交加盖公司公章的针对本条的承诺书，承诺书格式自拟）；

3.6、供应商在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”若有不良记录，其谈判申请将被拒绝，执行财库【2016】125号文,提供查询结果页面截图（提供加盖供应商公章的复印件）。

三、获取谈判文件：

1.时间：2021年12月8日00时00分至2021年12月27日23时59分（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统（www.rzggzy.com）

3.方式：①供应商须注册成为《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》会员并取得CA密钥。详见：http://www.rzggzy.com/tzgg/10490.jhtml。供应商在会员诚信库中自行上传企业相关资质、业绩、荣誉证明材料，并自行承担真伪责任。供应商会员诚信库信息作为资格审查和评审依据，在中心网站予以公示接受社会监督。②供应商凭CA密钥登录会员系统按要求下载电子版谈判文件，获取谈判文件后，在会员系统“组件下载”中下载最新谈判响应文件制作工具客户端，并使用谈判响应文件制作工具制作电子版谈判响应文件。具操作链接：http://www.rzggzy.com/zwjxz/10248.jhtml。

4.售价：0元。

四、响应文件递交时间及地点

时间：2021年12月 28日8时30分（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传（www.rzggzy.com）

五、响应文件开启时间及地点

时间：2021年12月28日8时30分（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市） 302 开标室

六、发布谈判公告的媒介及谈判公告期限：

本次谈判公告在《河南省政府采购网》《汝州市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》（www.rzggzy.com）上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

疫情期间，本项目采用“不见面”谈判方式，供应商只需要递交电子版谈判响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议。供应商应当在谈判会议活动开始前,登录谈判会议大厅,在线准时参加谈判会议活动并进行电子版谈判响应文件解密。（具体注意事项及操作指南详见http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml）。

八、本项目联系事项：

1.采购人信息

名称：汝州市公安局

地  址：汝州市丹阳东路

联系人：王先生

联系方式：0375-3647638

- 采购代理机构信息

名    称：中金泰富工程管理有限公司

地    址：郑州市金水区丰产路与经七路南100米路东中亨大厦7楼

联系人：田先生

联系方式：15838025817

- 项目联系方式

项目联系人：田先生

联系方式：15838025817

- 第二章    谈判须知

- 谈判须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 汝州市公安局视频会议加密系统建设项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：汝州市公安局 地 址：汝州市丹阳东路 联系人：王先生 联系方式：0375-3647638 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：中金泰富工程管理有限公司 地 址：郑州市金水区丰产路与经七路南100米路东中亨大厦7楼 联系人：田先生 联系方式：15838025817 |
| 4 | 响应人资质要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：小微企业、监狱企业、促进残疾人就业、节能环保等相关政府采购政策； 3、本项目的特定资格要求： 3.1、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照； 3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务审计报告，新成立企业以起点为准）； 3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； 3.4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年来任意三个月税收和社会保障证明或社保网上查询截图）； 3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录（提交加盖公司公章的针对本条的承诺书，承诺书格式自拟）； 3.6、供应商在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”若有不良记录，其谈判申请将被拒绝，执行财库【2016】125号文,提供查询结果页面截图（提供加盖供应商公章的复印件）。 |
| 5 | 供货期 | 30天 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家及行业相关规范和标准 |
| 7 | 谈判保证金 | 不收取（采用谈判承诺函形式） |
| 8 | 响应文件递交截止时间及谈判时间、地点 | 详见竞争性谈判公告 |
| 9 | 响应文件的递交 | 疫情期间，本项目采用“不见面”谈判方式，供应商只需要递交电子版谈判响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议；供应商应当在谈判会议活动开始前,登录谈判会议大厅,在线准时参加谈判会议活动并进行电子版谈判响应文件解密（具体谈判注意事项及操作指南http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml）；注：潜在供应商将供应商资格要求中涉及资料于谈判前上传到会员诚信库系统。供应商可通过全国公共资源交易平台（河南省•汝州市）对会员诚信库直接进行变更维护，变更信息提交即时生效。 |
| 10 | 谈判有效期 | 自谈判响应文件递交截止时间60日历天 |
| 11 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人，由采购人代表1人，有关技术、经济等方面专家2人，共3人组成； |
| 12 | 采购预算 | 本项目设最高谈判限价 最高谈判限价为：550000.00元，财政资金 凡响应人的谈判价格超出“最高谈判限价”（不含等于“最高谈判限价”）的，该响应人的响应文件将不予进行后续评审，否决其参与资格。 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费: 国家发展和改革委员会计价格(2002)1980 号和《发改办价格[2003]857 号 2003/09/15》文件所规定的收费标准由中标人向招标代理机构交纳。此费用由响应人综合考虑到报价中，不再单独列项。 |
| 14 | 资料存档 | 为便于资料存档，成交响应人在领取成交通知书时，需提供响应文件纸质版一正二副，未加密的电子响应文件 1 份（U 盘介质），纸质版内容及未加密电子响应文件内容必须与汝州市公共资源交易中心系统上传内容一致。 |

- 一、总 则

1、项目概况

本次招标采购适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。

1.1 采购项目名称：见谈判须知前附表。

1.2 采购项目编号：见谈判须知前附表。

1.3 采购人：见谈判须知前附表。

1.4 采购代理机构：见谈判须知前附表。

2、响应人资格要求

详见谈判须知前附表；

3、费用的承担

3.1无论本项目招标过程中的做法和结果如何，响应人自行承担因参加本次谈判而产生的全部费用。

3.2响应人必须对采购范围内指定的全部内容进行谈判，不允许只对其中一部分内容谈判，否则其谈判响应文件视为无效。

- 二、竞争性谈判文件说明

4、竞争性谈判文件构成

4.1竞争性谈判文件由下述部分组成：

- 谈判公告

- 谈判须知

- 主要合同条款

- 采购清单

- 响应文件格式

5、竞争性谈判文件的澄清

若谈判响应人对谈判文件有疑点或异议，可用在响应文件递交截止时间2天前在交易平台上向采购人和代理机构提出澄清要求，无论是采购人根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对谈判文件做出的澄清，采购人都将于响应性文件递交截止时间两个工作日前予以澄清，同时将澄清文件向响应人发送。响应人在收到该澄清文件后，应于 1 日内在交易平台上回复确认已收到该澄清，该澄清及答复作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

6、竞争性谈判文件的修改

6.1为使潜在响应人在准备响应文件时有合理的时间考虑采购方对单一来源采购文件的修改， 在必要时，采购方可酌情推迟响应文件递交截止时间，代理机构将通过网站“变更公告”和“全国公共资源交易平台（河南省•汝州市）”系统中推送 “答疑文件”通知响应人。

6.2竞争性谈判文件的补充通知、答疑纪要等文件也将构成竞争性谈判文件的一部分，对所有响应人均有约束力。

- 响应文件的编写

7、要求

7.1响应人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本谈判文件的要求提供保证所提供的全部资料的真实性，以使其对本文件作出实质性响应，否则，其可能被拒绝参加谈判。

7.2本项目采用全电子谈判方式，响应人无需提交纸质版响应文件。响应人应保证上传的各类证书证件的完整性及清晰度，若因证书证件上传不清楚导致评标专家无法准确评审，自行承担相应的后果及责任。

7.3所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、响应文件的组成及格式

响应文件应包括下列部分：

(1)竞争性谈判函

(2)第一轮报价一览表

(3)服务承诺

(4)货物分项报价表

(5)技术规格偏离表

(6)法定代表人身份证明

(7)授权委托书

(8)谈判承诺函

(9)反商业贿赂承诺书

(10)响应人认为与本项目有关的其他证明材料

9、报价

9.1响应人的报价应包含货物正式交付使用所发生的一切费用。包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而谈判文件中未列出的相关辅助材料和费用。谈判报价应包括上述各项费用。一旦成交，合同签定后价格将不得变动。

9.2本次谈判原则上进行两轮报价，谈判小组将要求所有响应人在规定的时间内（30分钟内）就谈判达成的最终条款进行书面承诺并进行最后一轮报价，响应人的最终报价是在满足采购人的需求、服务等内容的前提下最低报价及书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。（注：当出现两个或两个以上并列最低报价时，谈判小组将组织并列最低报价的竞标人再次进行报价，直至出现唯一的最低报价）。

9.3响应人应按谈判文件的要求填写报价一览表。

10、谈判保证金

10.1本次谈判的谈判保证金金额见谈判谈判须知前附表。

10.2谈判保证金缴纳方式详见谈判须知前附表。

10.3成交人的谈判保证金在与采购人签订书面合同后5日内退还，未成交的响应人的保证金在公示期结束后5日内退还。

10.4下列情况之一发生时，谈判保证金不予退还：

- 响应人在谈判文件规定的谈判有效期内撤回或修改。

- 成交方因其自身原因在规定时间内未能与采购方签订采购合同的；

- 在规定的期限内未履行或未完成履行合同的。

- 响应文件的递交

11、响应文件的密封和标记

11.1 响应人应按竞争性谈判文件所规定的格式、内容等编制响应文件。

11.2（1）疫情期间，本项目采用“不见面”开标方式，供应商只需要递交电子版谈判响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议；供应商应当在谈判会议活动开始前,登录谈判会议大厅,在线准时参加谈判会议活动并进行电子版谈判响应文件解密（具体开标注意事项及操作指南http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml）；注：潜在供应商将供应商资格要求中涉及资料于谈判前上传到会员诚信库系统。供应商可通过全国公共资源交易平台（河南省•汝州市）对会员诚信库直接进行变更维护，变更信息提交即时生效。

（2）加密电子响应文件逾期上传的，采购人不予受理。

12、递交响应文件的截止时间

谈判文件递交截止时间及地点：详见谈判须知前附表

13、迟交的响应文件

采购人将拒绝签收在谈判文件递交截止时间后递交的响应文件。

- 竞争性谈判程序

14、本次竞争性谈判原则上进行两轮报价。

14.1响应人应在规定的时间内递交含有第一次报价的相关谈判文件。

14.2谈判小组首先对已递交的竞争性谈判响应文件进行初步评审，初步评审通过后方可进入最后一轮报价，初步评审内容如下：

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 营业执照 | 符合第二章“谈判须知前附表”第4项规定 |
|  | 税收及社保 | 符合第二章“谈判须知前附表”第4项规定 |
|  | 财务审计报告 | 符合第二章“谈判须知前附表”第4项规定 |
|  | 信用截图 | 符合第二章“谈判须知前附表”第4项规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“谈判须知前附表”第4项规定 |
| 符合性审查 | 响应人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 响应文件格式 | 符合本谈判文件第六章“响应文件格式”的要求 |
|  | 报价唯一 | 符合本谈判文件第六章“响应文件格式”的要求 |
|  | 谈判内容 | 符合本谈判文件规定 |
|  | 供货期 | 符合本谈判文件规定 |
|  | 质量要求 | 符合本谈判文件规定 |
|  | 谈判有效期 | 符合本谈判文件规定 |

14.3按谈判程序及工作人员的安排，由谈判小组全体成员就服务期、质量、今后服务等事项与服务商分别进行谈判，在谈判过程中进行第二轮的报价。

14.4 谈判小组按符合采购方要求的情况下，报价最低者优先成交。

15、谈判小组

谈判小组成员由采购人代表1人，经济、技术方面的专家2人，共3人组成。谈判小组独立开展工作，负责审议所有响应文件，对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，推荐成交响应人。

16、谈判文件的澄清

16.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向响应人质疑，请响

应人澄清其谈判内容。响应人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

16.2需要澄清的答复应是书面的，并由法定代表或其委托代理人签字。

16.3响应人的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

16.4废标条款

谈判小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

17、成交原则

17.1坚持公正、平等对待所有参加谈判的响应人。

17.2坚持谈判文件的所有相关规定，在符合采购方要求的服务要求、供货期等相等的情况下，按报价由低到高依次推荐3名成交候选人；采购人将选取第一候选人作为成交响应人，如第一成交候选人拒绝与采购人签订合同，采购人排第二名的成交候选人确定为成交响应人。

17.3谈判小组在谈判过程中，若发现响应人的报价明显不合理，有降低质量或其他特殊情况的，应以书面形式予以说明并提供相关的证明，如果在规定的时间内，该响应人不能做出合理的解释说明并提供相关证明材料的，将不能被确定为成交响应人。

18、保密及其他注意事项

18.1谈判小组将遵循成交原则，公平、公正、平等地对待每个参加谈判的响应人。

18.2谈判小组将对响应文件中有关问题分别向响应人进行询问，响应人应予以答复，答复文件将作为响应文件的组成部分。

18.3在谈判期间，响应人不得向谈判小组成员询问其他响应人谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

18.4谈判小组不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

18.5确定成交响应人后,由代理机构向成交响应人签发《成交通知书》。成交响应人应于《成交通知书》签发之日起15日内及时到代理机构领取《成交通知书》（政府采购合同签订期限由法定30日内压缩至15日内，合同备案时限由法定7个工作日内压缩至3个工作日内。采购人应当在政府采购合同签订2个工作日内，及时在“河南政府采购网”依法公开政府采购合同信息）。

- 授予合同

19、谈判结束后，采购代理机构将根据谈判小组出具的谈判报告，经采购人确认后向成交响应人签发《成交通知书》。

20、成交响应人应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同。

21、《成交通知书》、竞争性谈判文件、成交响应人的响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的重要依据。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017]10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。

# 第三章 合同条款及格式

# 由采购人和成交响应人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、本项目的采购文件、采购文件的补充、澄清、答疑、成交响应人的响应文件以及国家、省、市相关的规定，双方协商约定后签订。

# 第四章  采购清单

| 序号 | 名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程屏蔽机柜 | 1、C级电磁屏蔽机柜。 2、1200mm × 700mm × 1000mm（高×宽×深）。 3、冷轧钢板，黑色，材料厚2mm。 4、屏蔽效能报警，有效提示开门、穿线等屏蔽失效。 5、温湿度报警，实时显示柜内温湿度。 6、7寸触摸屏交互操作。 7、针孔摄像机，支持人脸图像抓拍功能。 8、指纹认证开柜，可配置为双人指纹验证开启、单人远程审批等多种开柜模式。 9、联网在线状态监控，非法开门报警，日志记录等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 屏蔽机柜 | 1.C级电磁屏蔽机柜，1200mm × 700mm × 1000mm（高×宽×深）。 2.蜂窝型通风设计，冷轧钢板，黑色，材料厚1.5mm。 3.支持监控报警，有效提示开门、穿线等屏蔽失效。 4.温湿度报警，实时显示柜内温湿度。 5.支持指纹、密码、刷卡认证开柜。 6.支持非法开门报警。 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps，背板带宽：≥336Gbps/2.56Tbps，包转发率：51Mpps/126Mpps，端口≥8。 | 台 | 2 |
| 4 | 主显示屏 | 75寸，3840*2160，2路HDMI输入，含挂架 | 台 | 2 |
| 5 | 音箱 | 全铝音圈骨架设计，刚性大，重量轻，不易氧化 单元配置：低音LO850AD-8Ω高音HI25T-8Ω 频率响应：70Hz-20KHz 灵敏度（1m/1w）：92 声压级（dB/1m）：113 额定功率：155W 最大功率：310W 额定阻抗：8Ω 扩散角：H80*V60 | 只 | 4 |
| 6 | 数字功放 | 额 定 功 率（ EIAJTHD=1%,1kHz）： 8Ω/立体声：650W 4Ω/立体声：975W 16Ω/桥接：1300W 8Ω/桥接：1950W RMS 输 出 电 压(THD=1%,1kHz)：72.1V 电压增益：37.2 dB | 台 | 1 |
| 7 | 4*8处理器 | 4进8出数字音频处理器。 32位 DSP芯片处理， 48kHz采样率， 24 bit AD/DA转换。 支持4通道平衡模拟音频输入，8通道平衡模拟音频输出。 输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。 可在任意输出通道时看到当前所有输出通道的 PEQ 曲线调整图。 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及 20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。 前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板有 RS232 控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。 | 台 | 1 |
| 8 | 12路时序器 | 支持12路受控电源和1路直通电源输出，受控电源开启或关闭间隔时间可调 面板设有1.8寸TFT彩色液晶屏，可实时显示当前工作电压、电流、温度和输出状态等设备信息 4核CPU处理器，1G主频，17秒急速开机，运行速度更快 内置高精度时钟电路，可实时显示当前时间和日期，有10组定时开关机可使用可设为循环或单次有效，也可设定单开或全开功能以节约能源 4核CPU处理器，1G主频，17秒急速开机，运行速度更快 内置DHCP、TCP/IP协议，支持其它设备网络设备接入，带WIFI功能，支持本品牌音频处理器和时序电源在一个平板电脑上控制 产品设2个TCP/IP网口，1个WIFi，1个RS232接口，1 个RS485接口 支持100V--240V全球电源，中文操作界面，显示友好 主要参数： 输入电源电压：100V--240V 50/60HZ 输入电流：≤32A @25℃ 受控电源输出通道：12路 直通电源输出通道：1路 电源输出电流：≤13A每通道 电源滤波：调整频差0.15-30（MHz）；负载电容4700PF；负载谐振电阻1欧 定时功能：10组 | 台 | 1 |
| 9 | 调音台 | 设有8路麦克风输入通道，内置低噪声双端差分放大电路 MIC输入通道数 8路 效果器发送与返回通道数 1路立体声 模拟录音输出通道数 1路立体声 主输出通道数 2路 辅助输出通道数 1路 监听输出通道数 1路监听耳机立体声输出 USB和蓝牙播放通道数 1路（USB和蓝牙一个立体声音频输入和USB录音通道） 电源供电 内置电源110V—220V 功耗≤25W | 台 | 1 |
| 10 | 无线手持话筒一拖二 | 1、支持一拖多，PLL锁相环回路设计。 2、UHF100频点PLL数位锁定自动选讯功能。 3、内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰。 4、特殊抗干扰电路设计。 5、超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性。 6、独立电源开关，提供平衡，非平衡式输出，功能表（MENU）、向上（UP）、向下（DOWN）、设定（SET）等控制功能按钮。 | 套 | 1 |
| 11 | 反馈器 | 每个声道12个滤波器频率反馈自动搜寻，智能处理； 64/128超取样24-bit A/D和D/A转换，高解析度； 24个可编程参量均衡器，可通过手工或MIDI接口调整； 及时方便的缺省设置，完备的反馈抑制性能； 单点模式自动搜寻并处理和锁定滤波，直到手动复位或重新设置； 手动模式可设置2×12 个滤波器的所有参数，包括频率，带宽，增益等； 每个滤波器均有单点，自动，两种模式； 24-Bit 高性能DSP处理核，保证信号的解析度和动态范围； 开关软启动，无冲击声，噪声门功能； 全MIDI实时控制，可记忆用户设定参数 2X8LED电平显示，可显示输入输出电平。 | 台 | 1 |
| 12 | 会议主机 | 主控机功率为400W，一台主控机最多可带70套代表/主席单元 支持双32路话筒单元手动模式、替换模式、激活模式等工作方式，配合电脑及软件实现外部会议管理，前置液晶面板。 操作简单,只需轻按一个按键便可以发言。 单元具有内置扬声器,音质清晰,并具有音量调节旋钮。 代表单元具有耳机接口和录音接口,主席单元具有耳机接口和领夹麦克风接口，并可自由调节音量。 高指向性话筒并带有发音指示灯圈(红色)。 具有电话藕合器输入端口,通过连接电话藕合器可实现电话会议。 主席单元不受发言人数限制控制。 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。 主席单元的连接位置和数量不受限制,可串联在线路的任意位置。 | 台 | 1 |
| 13 | 主席单元 | 耳机插孔。Ф3.5mm Earphone jack φ3.5mm。 主席单元为无线麦克风插口；代表单元为录音输出插口。 单元内置喇叭。 单元音量电位器(VOL)。可以调节单元喇叭的音量大小。 麦克风话筒开关(TALK)。 灯环：麦克风处于发言状态时常亮。 麦克风，超指向驻极体MIC。 主席单元优先按键(PRIO)。（代表单元无此按键）当代表单元处于发言状态下，主席单元按下此键可以将代表单元关闭。 | 台 | 1 |
| 14 | 代表单元 | 耳机插孔。Ф3.5mm 主席单元为无线麦克风插口；代表单元为录音输出插口。 单元内置喇叭。 单元音量电位器(VOL)。可以调节单元喇叭的音量大小。 麦克风话筒开关(TALK)。 灯环：麦克风处于发言状态时常亮。 麦克风，超指向驻极体MIC。 主席单元优先按键(PRIO)。（代表单元无此按键）当代表单元处于发言状态下，主席单元按下此键可以将代表单元关闭。 | 台 | 8 |
| 15 | 网络智能控制主机 | 1、 ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2G Flash闪存。 2、支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，内置防火墙。 3、内置WEB SERVER，兼容KNX EIB成员的产品，支持楼控协议MODBUS，BACNET等。 4、支持浏览器B/S模式控制，支持IPAD、ANDROID C/S控制模式。 5、支持模块及COMPILER+语言编程方式，使系统更加智能、方便、稳定。 6、支持 OA OUTLOOK会议预约，FLASH、虚拟仿真二次接口编程； 7、支持受控设备双向实时状态反馈功能及WIFI视频回放。 8、A-NET、A-NET2双总线技术, 可扩充达1024个网络设备。 9、至少8路RS-232/485串行接口、8路红外接口、8路弱电继电器接口、8路数字输I/O接口、1个USB通用编程接口。 10、接触电流<3.5mA、1500V交流情况下至少1min无飞弧无击穿。 | 台 | 1 |
| 16 | 混合矩阵 | 1、支持输入/输出VGA、MIX、HDMI、SDI、XCAT、XINPUT、HDBA中控卡、音频板卡、DSP音频处理卡的输入输出。 2、采用单卡单路架构，支持板卡插槽自定义，既可以设置成输入卡槽亦可设置成输出卡槽。 3、模块化、现场可升级和热插拔的设计，无需将矩阵切换器断电，确保了系统的灵活性和可靠性，为连续的关键任务应用环境提供增强的可靠性，每张视频板卡支持随路音频。 4、音频板卡支持平衡式话筒/线路输入，支持自动回声消除，支持自动噪音消除，支持自动反馈消除，DSP数字音频处理。 5、支持DDC信息直通，允许信号源和显示设备之间持续的通信，保证信号质量。 6、支持音视频分离功能，SDI输入支持环出预监功能。 7、支持HDMI、SDI的HDCP功能，支持HDMI1.4协议和HDCP1.4协议。 8、带有断电现场保护功能；并可保存和调用多个切换状态。 9、支持与网络交换机连接与网络视频互连互通，支持网络信号的输入与输出。 10、本次配置8路音视频输入8路音视频输出。 | 台 | 1 |
| 17 | 软件编程 | 控制软件可以与平板 进行无缝对接，通过编程使IPAD变为AV系统集成的移动控制终端，一键式触控音视频系统信号切换、灯光调节、室温、传感器等，WIFI无线网络通讯。 | 台 | 1 |
| 18 | 强电继电器 | 1、8通道电源开关，最大电流值16A，单路最大负载3200W。 2、提供1路A-NET网络控制接口，通过A-NET与可编程控制主机通讯。 3、提供1路RS-485接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台实现通信控制。 4、节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方。 5、可由多媒体控制系统的DC24V或AC100-240V两种供电模式。 6、8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择。 7、指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示。 8、ID CODE可调节网络ID，实现与可编程控制主机A-NET网络通讯。 9、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠。 10、 能通过机身的按键自由控制。 | 台 | 2 |
| 19 | 移动警务终端 | 1、操作系统：支持Windows 7操作系统。需要提供移动警务终端公安部检验报告（复印件加盖厂家公章）（公安专用，可接入公安系统内网） 2、处理器：≥2核 3、主频：不低于1.83GHz。需要提供移动警务终端公安部检验报告（复印件加盖厂家公章） 4、内存：4G DDR3L 5、硬盘：SSD 32G标配 6、电磁屏：WACOM无源电磁屏 7、触摸屏：不低于10英寸触摸屏。需要提供移动警务终端公安部检验报告（复印件加盖厂家公章） 8、无WiFi/蓝牙； 9、通信模块：可选支持三大运营商3G/4G 10、USB接口：不低于3个。需要提供移动警务终端公安部检验报告（复印件加盖厂家公章） 11、3.0*1/2.0*1/U-KEY*1/多功能接口*1，转轴式安全Ukey内置。 12、Micro SD card 接口。 13、Mini HDMI接口。 14、SIM卡接口。需要提供移动警务终端公安部检验报告（复印件加盖厂家公章） 15、电磁手写笔：内置 16、前置摄像头：200万像素 17、后置摄像头：500万像素，自动对焦 18、为保证产品的售后服务，投标人需提供移动警务终端制造商至少一年免费技术服务保证书。 | 台 | 1 |
| 20 | 路由器 | 1、 Wan口: 10/100/1000 Mbps 千兆 WAN 端口 2、 Lan口: 10/100/1000 Mbps 千兆 LAN 端口 3、 无线传输率 300Mbps | 台 | 1 |
| 21 | 系统集成费 | 包括安装辅材、集成费用、培训。测评相关费用等 | 项 | 1 |
| （一）、会议室基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 消音吊顶 | 冲孔消音铝扣板，国标轻钢龙骨 | ㎡ | 60 |
| 2 | 防盗网 | 定制，材质：不锈钢201，不锈钢304等优质不锈钢板。 特点：重量轻、稳定性好、防滑、美观大方，过滤性能好。 | ㎡ | 8 |
| 3 | 墙面找平处理 | 墙面细木工框架找平 | ㎡ | 70 |
| 4 | 墙面消音板 | 阻燃实木木质吸音板，基 材：中纤板、阻燃中纤板、优质实木 饰 面：三聚氰胺、科技木皮、天然木皮、防火皮等 、环保性能：国标E1级 、阻燃性能：国标B1级 规格：600X1200X15mm, | ㎡ | 70 |
| 5 | 形象墙 | 墙面细木工框架造型，铝塑板粘贴 | ㎡ | 18 |
| 6 | 形象墙字体制作 | 亚克力字制作形象墙 | 台 | 1 |
| 7 | 遮光窗帘 | 定制全棉的遮光窗帘布，纯色。颜色庄重。 | ㎡ | 18 |
| 8 | 三基色灯 | 会议室专用三基色灯，1. 寿命长：LED寿命长达50000小时，是现有热光源灯具的60倍。 2. 温度低：LED温度低，使被照射物体几乎无温升。3. 功率小：比热光源灯具节省点能量70%以上4. 色温准：色彩还原率高，LED显色指数达95-100，色温4000K。 5. 光线柔：光线柔和，无频闪，无噪音，无辐射热，无强烈刺眼的现象。 | 套 | 1 |
| 9 | 防盗门 | 甲级防火，平开门，锁芯等级：C级 | 套 | 2 |
| 10 | 墙面处理 | 墙面拆除，地面还原 | 批 | 1 |
| （二）、会议桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 会议室专用桌子，1、1.2米长。 2、封边：均选用进口实木封边，坚固耐用，防止因 温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。 3、基料板材：选用 高密度板 ，通过欧洲E1环保标准。木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、 圆角均匀一致。 4、油漆环保聚脂涂料，引用先进的“五底三面”喷漆工艺，达到美观、 不变色、光滑耐磨、手感好 | 套 | 21 |
| 2 | 会议椅 | 会议室专用椅子，黑色西皮，实木框架高90cm 宽40cm 深45cm | 套 | 42 |
| 3 | 电脑桌椅 | 人体工程学座椅，电脑桌1.2米 | 套 | 1 |
| （三)、门禁、视频、红外监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 半球高清网络摄像机，DC12V/支持P0E，400万像素，数字式 | 台 | 4 |
| 2 | 云台摄像机 | 高清高速球型网络摄像机；不少于1路音频输入1路音频输出，4路告警输入2路告警输出，内部具备SD卡插槽；采用逐行扫描高性能传感器，总像素不低于400万；最低照度至少为0.03Lux@F1.6(w)(彩色)， 0.003Lux@F1.6(w)(黑白)；支持20倍光学变焦，16倍数字变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.6-3.5（-E系列光圈为F1.4-3.5）；设备应可连续旋转。水平范围：0°~360°，垂直范围：-10°~190° | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘录像机 | 模拟及数字混合双模，16路，8盘位 | 套 | 1 |
| 4 | 可视对讲主机 | 彩色数码高清门口机 | 套 | 1 |
| 5 | 可视对讲分机 | 7吋彩色高清挂墙式分机 | 套 | 2 |
| 6 | 红外报警系统 | 根据会议室实际需求，智能红外探测器2套。红外光栅3对，（按照实际需求定制），红外报警主机1套，提供声光报警，可撤防布防。 | 套 | 1 |
| (四)、会议室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 红黑电源 | 红黑电源滤波隔离插座，尺寸：约285mm×100mm×40mm，重量约1kg，工作电压:MAX2500W-MAX10A250V，工作电流：10A，电缆材料：国际屏蔽线，电缆长度：3米，外壳材料：阻燃级ABS | 套 | 2 |
| 2 | 电脑 | CPU：酷睿i5 9500，CPU频率： 3GHz，内存容量： 8GB，内存类型：DDR4，硬盘容量：1TB，显示器尺寸：21.5英寸，数据接口：4×USB3.1 Gen 1，2×USB3.1 Gen 2，4×USB2.0，音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口，视频接口：1×VGA，1×HDMI，网络接口：RJ45（网络接口），其它接口：电源接口，2×PS/2，扩展插槽：1×PCIe 16x，2×PCIe 1x，电源：180W电源适配器 | 台 | 5 |
| 3 | 打印机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能 :打印/复印/扫描 最大处理幅面:A4 双面功能:自动 网络功能:支持无线/有线网络打印 黑白打印速度 :A4：35ppm，letter：37ppm 双面打印速度：31ppm（A4），33ppm（letter） 扫描尺寸:平板：216×297mm（最大），102×152mm（最小） 扫描格式:JPEG，PDF，PNG 供纸盒容量:标配：350页 | 台 | 1 |
| 4 | 碎纸机 | 碎纸方式:段状 碎纸效果:3×8mm 碎纸能力:7张/次 碎纸速度:3米/分 碎纸宽度:220mm 碎纸箱容积:20L 连续碎纸时间:10min 保密等级:5级 | 台 | 1 |
| 5 | 手机存放柜 | 手机屏蔽存放柜 产品简介 该设备结构设计严密，内部采用独立式信箱锁，可保证移动电话不受用电环境的影响。表面采用静电喷塑工艺，使其外表看起来光滑有质感，更有附着力强，防辐射防腐蚀的有点。两边设有不锈钢拉手，方便移动。且有卡口可进行自由组合加高 技术规格 干扰方式:电磁屏蔽 主机尺寸:914*458*245mmmm 可屏蔽4G.5G信号 设备结构：30格主柜+高底柜组合，柜体两侧设有不锈钢提手，方便搬运安装 | 台 | 2 |
| 6 | 信号屏蔽器 | 屏蔽GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/5G/2.4G/5.8GWIFI频段 发射功率20W 技术指标：CDMA频段发射频率：870-880MHz DCS/PHS频段发射频率： 1800-1920MHz GSM频段发射频率 ：925-965MHz TD-SCDMA频段发射频率：2005-2035MHz WCDMA/CDMA2000频段发射频率：2110-2175MHz 2.4GWIFI频段发射频率：2400-2500MHz 4G1频段发射频率 ：2300-2390MHz 4G2频段发射频率 ：2550-2660MHz 5G1频段发射频率： 3400-3600MHz 5G2频段发射频率： 4800-5000MHz 5.8GWIFI频段发射频率：5715-5860MHz 电源：电源输入AC160V-240V 输出DC 5V 15A 隔离范围：1—20米（约10-200平方米） 可作用类型：所有手机(2G+3G+4G+5G)2.4G/5.8G无线信号和对讲机 | 台 | 2 |
| 7 | 保密柜 | 双开门 ,电子密码锁 ,外观高度:1850mm ,外观宽度:900mm ,外观深度:420mm ,颜色:灰白色 报警功能:震动报警 门板厚度：2mm 显示屏：LED数码管显示, 应急开启：应急钥匙, 主机械钥匙：必须使用,门板形式：实心,箱体厚度：4mm,开门方式：自动开门 | 套 | 2 |
| 8 | 保险柜 | 门板厚度：10mm 显示屏：LED触摸屏控制 开锁方式：密码解锁，指纹解锁，钥匙解锁 主机械钥匙：有，非必须使用 报警功能：蜂鸣器报警 门板形式：复合 重量：100kg以上 箱体厚度：4mm 应急开启：主钥匙+应急钥匙 门型：单开门 开门方式：手动开门 外观高度：180cm 通过3C认证 | 套 | 2 |
| 9 | 笔记本视频干扰器 | 干扰方式：空间乱数加密和噪声混淆覆盖双重干扰 天线形式：全内置（无须外插天线） 保护方向：全向 干扰强度：<80dBμV/m 功 耗：<1W 故障指示：光报警 工作温度：0~50℃ 工作时间：连续工作时间大于48小时 | 台 | 5 |
| 10 | 声音屏蔽器 | 本产品是通过去除声信息的手段来保护谈话不被各类录音设备偷录的便携式装置。 规格： 有效声音干扰距离：7米 有效声音干扰距离：2米 声压：1米内不小于120分贝 | 台 | 4 |
| (五)、消防设备 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警器 | 液晶屏规格：240×160点，可同屏显示150个汉字信息 控制器容量：a.最大容量为242个地址编码点 b.可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器 c.30个直接手动操作总线制控制点 d.配置6个多线制控制点 线制：a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接 b.多线制控制点与现场设备采用四线直接连接，其中两线用于控制启停设备，另两线用于接收现场设备的反馈信号，输出控制和反馈输入均具有检线功能 c.控制器与各类编码模块采用四总线连接（无极性信号二总线、无极性DC24V电源线） d.控制器与火灾显示盘采用四总线连接（有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线） e.与彩色CRT系统通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m 使用环境：温度：0℃～+40℃ 相对湿度：≤95%，不结露 电源：主电为交流220V电压变化范围＋10%～－15%，内装DC12V10Ah密封铅电池作备电 功耗：≤25W | 台 | 1 |
| 2 | 点型光电烟感火灾探测器 | 一，功能特点： 内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，具有自诊断功能。 污染自动补偿，根据自身的污染程度进行自动补偿，大程度减少误报。 适用范围广，对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应。 抗干扰能力强，抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线（光源）干扰。 抗湿热能力强，并有防水处理，可适应不同气候环境的要求。 采用 SMT 表面贴装工艺。 二，技术指标： 工作电压： DC24V(DC19V-DC28V) 控制器提供，调制型 工作温度 -10+60℃ 贮存温度 -30…+75℃ 相对湿度 ≤95%(40±2℃) 监视电流 ≤0.3mA （24V） 报警电流 ≤1mA （24V） 确 认 灯 监视状态瞬时微亮，报警常亮（红色） 外形尺寸 Φ100mm × 46mm（含底座） 编码方式 使用电子编码器 编码范围 1-200 保护面积 60-80m2 线 制 二总线，无极性 远传输距离 1500m 执行标准 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》 | 个 | 3 |
| 3 | 火灾声光报警器 | 一，功能特点： 内置微处理器。 电子编码，编码方式与输出模块相同，编码范围1–200。 四总线通讯方式，其中信号线无极性，电源线有极性，占用一个回路地址。 采用专用底座进行安装。 用 SMT表面贴装工艺。 二，技术指标： 工作电压 DC24V 工作温度 -10…+50℃ 贮存温度 -20…+50℃ 相对湿度 ≤96%(40±2℃) 监视电流 ≤1.5mA（24V） 动作电流 ≤50mA （24V） 编码方式 使用专用电子编码器 编码范围 1-200 报警音量 80dB～100dB 变调周期 2S～4S 闪光频率 1.5Hz～2Hz 线 制 四总线制（DC.24V 电源线，有极性；回路总线，无极性） | 个 | 2 |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 一、功能特点： 内置微处理器，性能稳定。 采用SMT表面贴装工艺，可靠性高，一致性好。 采用二总线制系统，无极性要求，在保证低功耗的同时使传输距离最远达1000m。 电子编码方式，可通过专用电子编码器编址。 操作简单，用手按下操作面板，即能实现向控制器报火警。 手动报警按钮上的操作面板在按下后要将其复位必须使用与该按钮配套的专用钥匙。 手动报警按钮采用新的卡扣结构、薄款设计。 二、技术指标： 工作电压：DC19-28V控制器提供，调制型 触点容量：DC30V/0.1A 监视电流：≤0.3mA（24V） 启动电流：≤1mA（24V） 编码方式：电子编码器编码 编码范围：1-200 确认灯：火警灯监视状态瞬时闪亮，按下报警时红色常亮（红色） 电话指示灯：手报上的电话指示灯接入电话系统后会闪亮 线制：二总线，无极性 工作温度：-10℃~+55℃ 贮存温度：-30℃~+75℃ 相对湿度：≤95%RH | 个 | 2 |
| 5 | 隔离器 | 一、功能特点： 内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，具有自诊断功能。 探测器为A2R类具有差温报警功能的感温探测器。 火警确认灯采用导光柱传导，360度可见。 采用玻璃封装温敏电阻，温度响应速度快。 输出温度升降曲线，可以通过控制器查看现场的温度变化。 稳定性高，抗电磁干扰、抗腐蚀、抗环境温度影响能力强。 抗湿热能力强，极具创意的导流槽设计，可适应于各种不同环境的要求。 二、技术指标： 工作电压：DC19-28V 控制器提供，调制型 工作温度：-10~+50℃ 贮存温度：-20~+50℃ 监视电流：≤300μA (24V) 报警电流：≤600μA (24V) 确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮(红色) 编码方式：使用专用电子编码器 编址范围：1~200 保护面积：20~30m㎡ 线制：二总线，无极性 最远传输距离：1500m 执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》 | 个 | 1 |
| 6 | 强切模块 | 一、功能特点： 具备状态监测和多种故障检测功能 二总线，无极性。功耗低，信号线采用ZR-RVS-2×1.5mm2双绞线，最远传输距离1500m 回路信号处理电路与输入检测信号处理电路实现电气隔离，模块稳定性高，抗干扰能力强 插拔式结构，易于施工、维护方便 模块具备状态检测和故障检测功能 二、技术指标： 工作电压：DC16-30V控制器提供，调制型 工作温度：0~40℃ 贮存温度：-20℃~50℃ 相对湿度：≤93%(40±2℃) 监视电流：≤0.25mA（24V） 报警电流：≤1.0mA（24V） 编码方式：使用专用电子编码器 编码范围：1-200 确认灯：监视状态：“输入动作”灯闪亮（红色） 故障状态：“输入动作”灯不亮 动作状态：“输入动作”灯闪亮（红色） 线制：二总线，无极性 | 个 | 1 |
| 7 | 输入/输入输出模块 | 一、功能特点： 1、输入/输出模块内置微处理器 2、24V直流电源输入，可选择24V有源继电器输出或者无源输出 3、采用SMT表面贴装工艺 4、模块电源输入电压范围广，可在DC24V（10％）范围内正常工作 5、电子编码方式，可通过专用电子编码器 6、具备状态监测和多种故障检测功能 7、四总线，无极性。功耗低。信号线采用ZR-RVS-2×1.5mm²双绞线，最远传输距离1500m。电源线采用NH-BV-2×1.5~2.5mm²导线。 8、插拔式结构，易于施工，维护方便 二、技术指标： 工作电压：DC24V 联动电源提供，区分正负极性 回路总线：DC16-30V 控制器提供，调制型，两总线，无极性 工作温度：-10~+40℃ 贮存温度：-20~+50℃ 相对湿度：≤95％（40±2℃） 监视电流：≤0.25mA（24V） 动作电流：≤1.0mA（24V） 编码方式：使用专用电子编码器 编码范围：1-200 确认灯：监视：“输入动作”灯红色闪亮，“输出动作”灯红色灯闪亮 动作：“输入动作”灯红色常亮，“输出动作”灯红色常亮 故障：“输入动作”灯不亮 输出触点负载：DC30V/2A 线制：四总线制（DC.24V电源线，有极性；回路总线，无极性） | 个 | 2 |
| 8 | 端子箱 | 接线端子箱是一种转接施工线路，对分支线路进行标注，为布线和查线提供方便的一种接口装置。 | 个 | 1 |
| 9 | ZR-BV1.5mm2导线（铜芯） | 国标，ZR-BV1.5mm2导线（铜芯）阻燃，聚氯乙烯绝缘的线径是1.5平方毫米 | 米 | 100 |
| 10 | ZR-BV1.5mm2屏蔽线（铜芯） | 国标，ZR-BV1.5mm2屏蔽线（铜芯） | 米 | 100 |
| 11 | 灭火器 | 4kg干粉灭火器 工作压力：1.2mpa 使用温度：-20℃~+55℃ 喷射距离：≥3.5米 灭火级别：2A55BCE 喷射时间：≥13秒 | 个 | 6 |
| 12 | 灭火器箱子 | 红色，尺寸：550*340*185mm，材质：铁皮，适用于存放2个4KG及其以下重量干粉灭火器 | 个 | 3 |
| （六）、专用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 单机 | CPU：酷睿i5 9500，CPU频率： 3GHz，内存容量： 8GB，内存类型：DDR4，硬盘容量：1TB，显示器尺寸：21.5英寸，数据接口：4×USB3.1 Gen 1，2×USB3.1 Gen 2，4×USB2.0，音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口，视频接口：1×VGA，1×HDMI，网络接口：RJ45（网络接口），其它接口：电源接口，2×PS/2，扩展插槽：1×PCIe 16x，2×PCIe 1x，电源：180W电源适配器 | 台 | 1 |
| 2 | 专用打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率： 600×600dpi（图像增强可达1200dpi） 黑白打印速度：20ppm 处理器：200MHz 内存：标配：1MB，最大：1MB 双面打印：手动 预热时间：＜18秒（休眠模式） 首页打印时间：小于10秒 打印语言：GDI 月打印负荷：10000页 接口类型：USB2.0 耗材类型：鼓粉分离 墨粉盒打印量：1500页 | 台 | 5 |
| 3 | 保密柜 | 保密柜柜体板厚1.2MM，每层承重高达100KG。门板采用防撬设计，更防盗 保密局认证锁具，安全存储无忧。 | 个 | 7 |

- 第五章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

采购项目编号：

响  应  人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录

(1)竞争性谈判函

(2)第一轮报价一览表

(3)服务承诺

(4)货物分项报价表

(5)技术规格偏离表

(6)法定代表人身份证明

(7)授权委托书

(8)谈判承诺函

(9)反商业贿赂承诺书

(10)响应人认为与本项目有关的其他证明材料

一、竞争性谈判函

致：                       （采购人）

你们       （采购项目名称）竞争性谈判文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定以人民币（大写）        （小写：

元）的谈判总报价参加竞争性谈判。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的响应人，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

2．我们接受谈判文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照谈判文件第二章“谈判须知”的规定，本响应文件的有效期为从竞争性谈判截止时间起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供代理机构要求的有关本次竞争性谈判的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。

5．我们理解你们无义务必须接受竞争性谈判最低的报价，并有权拒绝所有的响应文件和报价。

6．如果我们成交，我们将按响应文件的承诺执行合同。

响应人名称：（盖公章 ）

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年     月      日

二、第一轮报价一览表

| - 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| - 项目名称 |  |
| - 谈判有效期 | - 日历天 |
| - 谈判报价 | 大写： ； 小写： ； |
| - 供货期 |  |
| - 质量要求 |  |
| - 备注 |  |

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

年     月      日

三、服务承诺

- 响应人：

- 服务承诺及其他优惠条件：

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年     月      日

四、货物分项报价表

响应人名称：（全称并加盖公章）

采购项目编号：                                      金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（即谈判报价） |  |  |  |  | 元 |  |  |

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年     月      日

五、技术规格偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| - 序号 | - 谈判文件要求 | - 响应文件应答 | - 差异说明 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对本项目“第四章 采购清单”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照谈判文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“无差异”；根据差异情况在“结论”栏填写“符合”或“响应”。

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年     月      日

六、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：       系     （响应人名称）     的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响应人：                      （盖单位章）

年    月     日

七、授权委托书

本人       （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名议签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

响应人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：               （签字或盖章）

身份证号码：

年    月     日

八、谈判承诺函

致 （采购人）    ：

很荣幸能参与         （采购项目名称）的谈判工作。我代表    （响应人名称），在此作如下承诺：

- 将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目的谈判工作，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

2、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

3、不与其他响应人相互串通投标报价，不排挤其他响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；不与采购人或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向采购人或者谈判小组成员行贿以牟取成交；

4、若我方被确定为成交人，保证成交后不转包，我方将按照谈判文件和响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。严格按照谈判文件的承诺，如有违反，同意接受建设单位违约处罚。

5、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其谈判资格、记入信用档案、等有关处理，愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

响应人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：   年   月   日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在     （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证劵、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

响应人：（公章）

年   月    日

- 十、响应人认为与本项目有关的其他证明材料

1、营业执照；

2、供应商须提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录，不得参与本项目谈判，执行财库[2016]125号文；

3、其他资格要求中的资料；