- 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2021-5

- 项目名称：襄城县畜禽粪污资源化利用整县推进项目设备采购（不见面开标）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固液分离设备 | 规格：45m³/h的处理量 型号：JM-45T | 1、固体粪污：分离机挤压产生的固体粪污含水率≤55%； 2、液体粪污：分离机处理以后的液体粪污含固率≤5.0%； 3、处理效率：分离机处理能力45m³/h； 分离机：1、JM-45T型号: 尺寸：1.5米长*1.2米宽*1.6米高；满足45m³/h的处理量(备注：机壳尺寸，不含螺旋筒尺寸) 2、机壳设备材料：SUS304不锈钢材质，厚度2.0mm；耐腐蚀，经久耐用 3、水切网筛面材料：SUS304不锈钢材质，厚度4.0mm；耐腐蚀，经久耐用（注：有效过滤面积1.5㎡） 4、水切网筛面的孔径：1.0mm（18目）；满足经过过滤的含固率≤5.0%； 5、挤压段-绞龙轴：绞龙轴使用 SUS304不锈钢（注: 绞龙轴切片与挤压壁不产生摩擦，间隙为1.0mm） 6、绞龙漏水孔径：2.0mm（10目）；依靠自身重力沥水 7、挤压段孔径：1.0mm（18目）；满足挤压过滤污水的含固率≤5.0%； 8、固体粪污干湿度调整：自动可调；簧式压力控制出粪（注：挤压出固体物质含水率≤55% ） 挤压电机：1、电机名称：高效率三相异步电动机 - 电机功率：电机功率3kw；满足整机运行动 减速机：1、电机名称：摆线针轮式减速机 - 2、设备类型：行星式传动 振动电机：1、电机名称：三相异步振动电机 - 2、电机功率：电机功率0.04kw；满足震动要求 沼气沼液切割式污水电泵：电机功率3.0kw（注：型号GNWQ43-13-3,口径DN80,扬程13m，额定流量43m³/h,相数380v,转速2860r/min,纯铜芯） 搅拌电机：1.电机功率2.2kw（注：高效率三相异步电动机） 搅拌扇叶：1.材质：高精碳钢材质 搅拌架：1.材质：热镀锌 配电箱：1.正泰配件，不锈钢电箱，热继电器保护 - 分离机配套管道：pvc-u联塑 | 套 | 46 | 29300 | 1347800 | 河南景美环保工程有限公司 |
| 2 | 太阳能设备 | 规格：整体容积22m³ 型号：HB-22 | 1.整体容积：22m³ 2.发酵有效容积：10m³ 3.存气有效容积：13m³ 4.系统外观尺寸：1976mm×6010mm×2010mm 5.底部铺设20mm隔热棉和20米4分PERT地暖管 6.框架结构型式：铝型材，阳光板，框架结构连接件不锈钢材质高于90% 7.阳光板底层为4层蜂窝结构；中层为3层保温结构；上层为双层结构；铝型材氧化磨砂处理 8.软体沼气池材料是聚氯乙烯压延膜；软体沼气池材料厚度为0.5mm 9.软体沼气池材料拉伸强度：＞2.1MPa 10.软体沼气池材料直角撕裂强度：＞70N/mm 11.软体结构UV涂层不低于100微米，软体在pH值4.0----9.0不腐蚀不反应 12.配备不锈钢双混合（沼气与电）锅炉和静音220V小型暖气循环泵 13.配备厨房沼气不锈钢脉冲双灶 14.配备积水壶、负压增压设备和脱硫气压指示器 15.设备需要建设到地面上. 16.设备配备自动泄压装置，配备50米直径25mm的沼气管道和必要的转接头。 17.沼气池进料口采用180mm注塑PVC法兰与沼气发酵袋、进料斗连接，出料口采用160mm注塑PVC法兰与沼气发酵袋连接、再采用160mmPVC管排料，气嘴采用25mm波纤尼龙注塑法兰连接。 18.进料斗采用PE注塑而成，加50微米UV涂层抗老化，直接镶嵌在铝型材框架上 19.沼气池顶部要求弧形结构。 | 组 | 2 | 37000 | 74000 | 河南景美环保工程有限公司 |
| 3 | 沼气利用设备 | 规格： SBF- 11T 型号： SBF- 2000 | - 沼气气水分离器1套 - 沼气脱硫装置2套 - 恒压装置1套 - 卸压装置1套 - 沼气增压装置1套 - 沼气贮压装置1套 - 管道及阀门1套 - 沼气阻火净化分配系统1套 - 脱硫剂8袋 - 沼气泄露报警装置1套 11.配电箱及电缆1式 | 套 | 2 | 41500 | 83000 | 河南景美环保工程有限公司 |
| 4 | 沼气利用设备 | 规格： SBF- 10T 型号： SBF- 1000 | - 沼气气水分离器1套 - 沼气脱硫装置2套 - 恒压装置1套 - 卸压装置1套 - 沼气增压装置1台 - 沼气贮压装置1套 - 管道及阀门1式 - 沼气阻火净化分配系统1套 - 脱硫剂6袋 10.配电箱及电缆1式 | 套 | 3 | 30000 | 90000 | 河南景美环保工程有限公司 |
| 5 | 沼气利用设备 | 规格： SBF- 9T 型号： SBF- 500 | - 沼气气水分离器1套 - 沼气脱硫装置1套 - 沼气增压装置1台 - 沼气贮压装置1套 - 卸压装置1套 - 管道及阀门1式 - 沼气阻火净化分配系统1套 - 脱硫剂3袋 - 配电箱及电缆1式 | 套 | 20 | 18600 | 372000 | 河南景美环保工程有限公司 |
| 合计 |  | 大写：壹佰玖拾陆万陆仟捌佰元整 小写：￥1966800.00元 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：河南景美环保工程有限公司