| 鄢陵义女日加工60吨小麦制粉设备参数（平台式安装） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 金额（元） |
| 一、毛粮初清入仓设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高效振动筛 | 筛面宽1800mm，长2000mm，产量30t/h（含电机） | 1台 |  |
| 2 | 循环风选器 | 配备风量4500m³/h（配振动筛用） | 1台 |  |
| 3 | 低压风机 | 4-72-φ4.5~7.5A（含电机） | 1台 |  |
| 4 | 毛麦入仓绞龙 | φ200U型（含电机） | 1架 |  |
| 5 | 提升机 | 头轮φ500，提升量30-40t/h（含电机） | 2架 |  |
| 二、毛粮清理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高效振动筛 | 筛宽100mm，长1500mm（含电机） | 1台 |  |
| 2 | 提升机 | 头轮φ300mm，提升量2-4t/h（含电机） | 3架 |  |
| 3 | 出入仓绞龙 | φ200U型（含电机） | 2架 |  |
| 4 | 去石机 | 筛宽800mm（含电机） | 2台 |  |
| 5 | 洗麦机 | φ600mm，产量3t/h（含电机） | 1台 |  |
| 6 | 磁选器 | 150型不锈钢 | 1台 |  |
| 7 | 低压风机 | 4-72NO.4.5A（含电机） | 1台 |  |
| 8 | 脉冲除尘器 | 除尘过滤面积60m³/h | 1台 |  |
| 9 | 低压风机 | 4-72NO.4.5~5.5（脉冲除尘器配套） | 1台 |  |
| 三、净粮清理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 打麦机 | 筛面宽400mm，长1000mm（含电机） | 1台 |  |
| 2 | 平面回转筛 | 筛面宽800mm（含电机） | 1台 |  |
| 3 | 磁选器 | φ150不锈钢 | 2台 |  |
| 4 | 提升机 | 头轮φ300，提升量3-5t/h | 1架 |  |
| 四、制粉设备 |  |  |  |  |
| 1 | 气动磨粉机 | MZQ-E2560 | 6台 |  |
| 2 | 高方平筛 | 6分式*24层（含电机） | 2台 |  |
| 3 | 清粉机 | φ500mm双仓型（含电机） | 1台 |  |
| 4 | 关风器 | φ225mm，容量6L/min（含电机） | 2台 |  |
| 5 | 低压风机 | 4-75NO.36A（含电机） | 1台 |  |
| 6 | 刷麸机 | φ400mm（含电机） | 1台 |  |
| 7 | 高压风机 | 6-30-NO.9C（含电机） | 1台 |  |
| 8 | 闭风器 | φ250mm，容量7L/min（含电机） | 18台 |  |
| 9 | 闭风器传动 | φ250mm（含减速电机） | 4套 |  |
| 10 | 脉冲除尘器 | 除尘过滤面积100m³/h | 1台 |  |
| 11 | 低压风机 | 4-72NO.3.6A（脉冲配套使用) | 1台 |  |
| 12 | 面粉绞龙 | φ200U型 | 2条 |  |
| 13 | 电脑自动秤 | 10kg-25kg，150包/h | 1套 |  |
| 14 | 配电柜 | 按钮式 | 2套 |  |
| 15 | 风网管道 | 厚1.0mm不锈钢 | 1套 |  |
| 16 | 磨粉机电机 | 国际铜芯 | 全台 |  |
| 17 | 面粉磁选器 | 150型不锈钢 | 1台 |  |
| 18 | 气泵 | 产气量≥0.8m³/min | 1台 |  |
| 19 | 气罐 | 存气量≥0.8m³/min | 1台 |  |
| 20 | 标准件.附件 | 螺丝、轴、三角带等安装材料 | 1套 |  |
| 21 | 液压手动泵 | 磨机调整配套 | 1件 |  |
| 22 | 气路管道 | 气路连接管子200米 | 1套 |  |
| 23 | 架子 | 角钢厚5*5国标 | 1套 |  |
| 24 | 钢架 | 钢管φ219，角铁φ160，钢板厚3mm国际钢材 | 1套 |  |
| 五、其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 地磅 | 称重50t/次 | 1台 |  |
| 2 | 实验室设备 | 粉质仪，粘度计，白度仪，面筋测定仪，拉伸仪等 | 1套 |  |
| 3 | 撞击松粉机 |  | 5台 |  |