| 鄢陵义女日加工39吨挂面生产线设备参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 | 数量 | 金额（元） |
| 1 | 自控盐水混合器 |  | 圆形、1000L、304不锈钢 | 2台 |  |
| 2 | 盐水计量装置及连接管路 |  | 供应泵0.37KW、圆形、130L、304不锈钢 | 1台 |  |
| 3 | 双轴变频和面机 |  | 动力22KW、300Kg/次、手动气动双开门 | 2台 |  |
| 4 | 新型分体式饧面输送机 |  | 主传动1.5KW、变频调速 | 1台 |  |
| 5 | 新型复合式压延机 |  | 辊宽850mm、拉丝轧辊+波纹辊 | 1台 |  |
| 6 | 新型连续压延机 |  | 辊宽850mm、9组压辊、自动调节面带张弛 | 1台 |  |
| 7 | 独立给杆储杆机 |  | 动力1.5KW（变频调节）、切刀0.37KW、匀速切断 | 1台 |  |
| 8 | 剪齐机 |  | 动力0.75KW、剪刀式 | 1台 |  |
| 9 | 链条式低温烘干系统 |  | 主传动3KW、工业风扇、排潮风机、烘干时间4-4.5小时、 不锈钢挂面杆 | 1套 |  |
| 10 | 新型直刀切面机 |  | 面条长度可调150mm--300mm | 1台 |  |
| 11 | 电气控制柜 |  | 变频调速四方、PLC控制 | 1套 |  |
| 12 | 全自动多称挂面包装机 | 全自动三称挂面包装机 | 全自动包装主机1套，输送线1条，提升机3套，称量机3套，需满足850生产线产能要求 | 1套 |  |
|  |  | 全自动捆扎包装机 | 全自动包装主机1套，输送线1条，称量机3套，捆扎机3套，提升机3套，需满足850生产线产能要求 | 1套 |  |
| 13 | 弯道自动供料系统 |  | 理料机一套、输送直线1套、需满足850生产线产能要求 | 1套 |  |
| 14 | 供粉系统 |  | 粉斗容积400kg、计量送粉电机1.5KW*1台，立绞龙供粉5.5KW*1台 | 1套 |  |
| 15 | 干头粉碎 |  | 千头仓储量1000kg，粉仓储量1000kg，沙克龙、闭风器、粗粉碎、细粉碎、风运系统。变频控制 | 1套 |  |
| 16 | 节能热水炉 |  | 炉排3块、水温表、阀门、循环泵、风机、分水包、补水箱、排水阀、补风装置、补水装置、含燃烧机 | 1套 |  |
| 17 | 面刀 |  | 圆刀 1.25mm*1把、方刀 1.5mm*1把、方刀 3mm*1把、方刀 2mm*1把 | 4把 |  |
| 18 | 湿头回收系统 |  | 3台输送机（12米长1台，3米长2台） | 1套 |  |
| 19 | 强磁吸铁器 |  |  | 1块 |  |