| 鄢陵县张桥镇裴庄村彩箱包装及保鲜库、卡盒包装设备参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |  |
| 一、保鲜库 |  |  | 1套 |  |
| 1 | 尺寸 | 7000*7000*3500mm |  |  |
| 2 | 温度 | 零下2℃-12℃ |  |  |
| 鄢陵县张桥镇裴庄村彩箱包装设备参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 金额（元） |
| 一、高速全自动覆膜机(涂胶和预涂膜两用） |  |  | 1台 |  |
| 1 | 最大纸张尺寸 | 1450*1080mm |  |  |
| 2 | 最小纸张尺寸 | 350*450mm |  |  |
| 3 | 适用纸张厚度 | 100-500gsm |  |  |
| 4 | 适用薄膜厚度 | 8-25micron |  |  |
| 5 | 电压频率 | 380V 50HZ |  |  |
| 6 | 理论总功率 | 75KW |  |  |
| 7 | 实际工作功率 | 25-40KW |  |  |
| 8 | 搭口精度 | ±2mm |  |  |
| 9 | 覆合压力 | 5-15Mpa |  |  |
| 10 | 涂胶量 | 3-8g |  |  |
| 11 | 送纸机预堆纸高度 | 1000mm |  |  |
| 12 | 收纸机堆纸高度 | 1000mm |  |  |
| 13 | 整机尺寸 | 10500*2200*2400mm |  |  |
| 二、全自动高速裱纸机（卡纸、瓦楞两用） |  |  | 1台 |  |
| 1 | 最大纸张 | 1450*1450mm |  |  |
| 2 | 最小纸张 | 400*400mm |  |  |
| 3 | 面纸厚度 | 150-600g |  |  |
| 4 | 最快实速 | 150m/min |  |  |
| 5 | 前后精度 | ±1 mm |  |  |
| 6 | 外形尺寸 | 15.3*2.4*2.4M |  |  |
| 7 | 机器电力 | 22KW |  |  |
| 8 | 底纸厚度 | A、B、C、E、F瓦楞纸、300以上卡纸 |  |  |
| 三、下吸风模切机（前沿走纸） |  |  | 1台 |  |
| 1 | 最大纸张幅面 | 1290*940mm |  |  |
| 2 | 最小纸张幅面 | 400*400mm |  |  |
| 3 | 最大模切幅面 | 1280*920mm |  |  |
| 4 | 最大工作速度 | 5000s/h |  |  |
| 5 | 最小废边宽度 | 12mm |  |  |
| 6 | 最小咬纸宽度 | 6-12mm |  |  |
| 7 | 刀线高 | 23.8mm |  |  |
| 8 | 电力要求 | 11KW |  |  |
| 9 | 最大工作压力 | 300T |  |  |
| 10 | 模切工作精度 | ≦±0.2mm |  |  |
| 11 | 输纸码堆高度 | 1400mm |  |  |
| 12 | 送纸码堆高度 | 1200mm |  |  |
| 13 | 适用纸张范围 | E、B、C和AB瓦楞纸，E/B/C/A |  |  |
| 四、高速分组糊箱机-（带拍齐） |  |  | 1台 |  |
| 1 | 适应材质 | 卡纸250-850gsm,B/C/E/F/BC瓦楞 |  |  |
| 2 | 给纸方式 | 自动连续给纸 |  |  |
| 3 | 胶水 | 冷胶 |  |  |
| 4 | 最大速度 | 300m/min |  |  |
| 5 | 机器尺寸 | 16500*2300*16500mm |  |  |
| 6 | 功率 | 19.2KW/380V/50HZ |  |  |
| 五、其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 打包机 | 尼龙草打包机1000型 | 1台 |  |
| 2 | 螺杆式空压机 | 11KW,螺杆加干燥机加气罐 | 1台 |  |
| 3 | 钉箱机 | DXJ-1200型 | 4台 |  |
| 鄢陵县张桥镇裴庄村卡盒包装设备参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |  |
| 一、全自动模切机- |  |  | 1台 |  |
| 1 | 最大纸张幅面 | 1060*760mm |  |  |
| 2 | 最小纸张幅面 | 400*350mm |  |  |
| 3 | 最大模切幅面 | 1050*750mm |  |  |
| 4 | 叼口空白 | 9-17mm |  |  |
| 5 | 板框内部尺寸 | 1120-786mm |  |  |
| 6 | 纸张规格 | 90-2000g/纸张 |  |  |
| 7 |  | 0.1-2mm/纸张 |  |  |
| 8 |  | ≦4mm瓦楞纸 |  |  |
| 9 | 模切精度 | ±0.1 mm |  |  |
| 10 | 最大工作压力 | 300T |  |  |
| 11 | 最大工作速度 | 7500s/h |  |  |
| 12 | 最大给纸堆高 | 1400mm |  |  |
| 13 | 主要电机功率 | 11KW |  |  |
| 二、全自动高速糊盒机(预折） |  |  | 1台 |  |
| 1 | 最大走纸 | 650*580mm |  |  |
| 2 | 最小走纸 | 100*50mm |  |  |
| 3 | 空载最高线速度 | 300米/分 |  |  |
| 4 | 送纸方式 | 自动连续给纸 |  |  |
| 5 | 折盒方式 | 一折三折为90°二折四折为180° |  |  |
| 6 | 糊剂 | 水溶性冷剂 |  |  |
| 7 | 电容电压 | 3相 380伏 50赫兹 |  |  |
| 四、其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 手动烫金机 | TYB1100(1100*800mm) | 1台 |  |
| 2 | 螺杆式空压机 | 11KW,螺杆加干燥机加气罐 | 1台 |  |
| 3 | 打包机 | 尼龙草打包机1000型 | 1台 |  |