| 鄢陵县张桥镇赵庄村烘干机及保鲜库设备参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |  |
| 一、分体式热泵烘干机(含内风机） |  |  | 6台 |  |
| 1 | 设备型号 | 6P |  |  |
| 2 | 电压/频率 | 380V/3N-50HZ |  |  |
| 3 | 外形尺寸 | L810W750H1080 |  |  |
| 4 | 工作环境温度 | 5-45℃ |  |  |
| 5 | 保护等级防触电 | I类 |  |  |
| 6 | 额定电流 | 10.4A |  |  |
| 7 | 额定功率 | 5.2KW |  |  |
| 8 | 最大电流 | 28A |  |  |
| 9 | 最大功率输入 | 14KW |  |  |
| 10 | 噪音 | 50db(A) |  |  |
| 11 | 重量 | 120kg |  |  |
| 12 | 混合制冷剂充注量 | 4.9kg |  |  |
| 13 | 排气高压侧最大工作压力 | 2.8MPa |  |  |
| 14 | 烘干温度可调 | 15-75℃ |  |  |
| 15 | 回气低压侧最大工作压力 | 0.5MPa |  |  |
| 二、热回收除湿器（含烤房内温度、湿度探头） |  |  | 6台 |  |
| 1 | 型号 | JDN R-01D |  |  |
| 2 | 电源 | 220V/50HZ |  |  |
| 3 | 风量 | 2250m³/h |  |  |
| 4 | 风机功率 | 820W |  |  |
| 5 | 除湿量 | 35-50L/h |  |  |
| 6 | 热回收率 | 80% |  |  |
| 7 | 外形尺寸 | L920W650H630(mm) |  |  |
| 8 | 重量 | 59KG |  |  |
| 三、菊花烘烤盘 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 | 环保食品级白色PE | 2880个 |  |
| 2 | 长度 | 800mm |  |  |
| 3 | 宽度 | 600mm |  |  |
| 4 | 高度 | 40mm |  |  |
| 5 | 底部台阶宽度 | 20mm |  |  |
| 四、菊花烤车 |  |  | 36辆 |  |
| 1 | 总高度 | 2120mm(含转向轮高度） |  |  |
| 2 | 长度 | 1250 |  |  |
| 3 | 宽度 | 850 |  |  |
| 4 | 层数 | 19层 |  |  |
| 5 | 每层间隔高度 | 80mm |  |  |
| 6 | 每层间隔宽度 | 88.5/88.5mm |  |  |
| 7 | 转向轮 | 48个 |  |  |
| 五、其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 烘烤房尺寸 | 4200*4300*2200（含双开门、内隔断） | 6套 |  |
| 2 | 风扇 | 直径450mm,功率260W，1450转/分钟 | 72台 |  |
| 3 | 显示屏 | 7寸彩色触摸控制屏 | 6台 |  |
| 六、保鲜库 |  |  | 1套 |  |
| 1 | 尺寸 | 7000*7000*3500mm |  |  |
| 2 | 温度 | 零下2℃-12℃ |  |  |