投标分项报价表

项目编号：长招采竞字【2021】029号

项目名称：长葛市动物疫病预防控制中心2021年防护服采购项目

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不连脚 防护服 | 品牌：海而斯 规格型号：170-185 | 产品性能结构及组成： 本品由非织造布经机器缝制和热合方式制成，颜色为非白色。 主要性能： 1、防护服干燥、清洁、无霉斑，表面没有粘连、裂缝、空洞等缺陷；连接部位可采用针缝、热合加工方式。针缝的针眼密封处理，针距每 3cm为14针，线迹均匀、平直、没有跳针。防护服拉链不外露，拉头能自锁。 2、防护服由连帽上衣、裤子组成，可分为连身式结构，防护服的结构合理， 穿脱方便，结合部位严密；袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、 拉绳收口或搭扣。 3、防护服的带电量只有 0.2μC/件。 4、液体阻隔功能 4.1、抗渗水性：防护服关键部位静水压4.9KPa。 4.2、透湿量：防护服材料透湿量不小于9010g/（㎡·d）。 4.3、表面抗湿性：防护服外侧面沾水等级4级。 防护服关键部位材料的断裂强力： (纵向)108，(横向) 63N。 防护服关键部位材料的断裂伸长率： (纵向)55%，(横向) 48.0%。 防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不小于70%。 8、防护服材料静电衰减时间不超0.5s。 9、提供厂家的医疗器械许可证。 10、提供生产厂家针对本项目的质保承诺。 11、投标企业有二类医疗器械备案凭证。 | 套 | 3000 | 40.00 | 120000.00 | 产地： 上海 厂家： 海而斯(上海)生物科技有限公司 |
| 2 | 鞋套 | 品牌：明慧 规格型号：均码 | 独立包装 1.规格尺寸：鞋套的规格尺寸为长(40) cm:高(45) cm，允差:士10%。 (注:具体规格见包装标识) 2.外观鞋套缝制， 缝制部位牢固，成型整齐，针码均匀平直，无跳针、漏縫等缺陷，缝制针距每3cm为14针:并采用压胶条工艺。 4.非织造布性能:II型鞋套所采用的非织造布规格为18g/m'; 断裂强力:纵向170N;，横向68N。表面抗湿性:材料的外表面沾水等级4级。 5.鞋套有郷帶，郷帶的長度座为30cm, 座能承受5N的拉力。 6.提供一类医疗器械凭证。 7.提供生产厂家针对本项目的质保承诺 | 双 | 3000 | 9.00 | 27000.00 | 产地： 淄博 厂家： 淄博明慧标志服饰有限公司 |
| 3 | 医用防护口罩 | 品牌：瑞科 规格型号：1片/包 | 1.规格：1片/包 2.符合标准号GB19083-2010 医用防护口罩 3.结构与组成：折叠式16*10.5cm由鼻夹、口罩带及口罩体构成。口罩体由防水层、过滤层、舒适层三层组成。中间层材料为聚丙烯喷丝法制成的过滤熔喷布、底层材料为聚丙烯纺粘布。 4.提供生产厂家针对本项目的质保承诺。 | 片 | 3000 | 6 | 18000.00 | 产地： 新乡 厂家： 河南瑞科医疗器械有限公司 |
| 4 | 一次性丁腈橡胶手套 | 品牌：嘉湛力 规格型号：S、M、L | 无粉，配套一次性丁腈橡胶手套。 | 双 | 3000 | 4.00 | 12000.00 | 产地： 广州 厂家： 广州嘉湛力安全防护用品有限公司 |
| 合计 |  | 大写：壹拾柒万柒仟元整 小写：177000.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：北京欣源佳和生物科技有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：