项目编号：襄财询价采购-2021-34

项目名称：襄城县循环经济产业集聚区安全监管和应急救援信息平台项目二次(不见面开标)

| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、指挥中心大屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 |  |  | KL1.5 | 1. 显示屏类型：LED类型采用SMD表贴三合一封装,自发光显示，点间距≤1.54mm。主屏显示尺寸为宽≥4.8m，高≥1.92m，显示面积≥9.2㎡，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计，长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。 2.整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性；全金属散热、无风扇，无孔，防尘静音设计；支持模组、电源、接收卡等前维护\后维护方式。提供报告封面同时具有CNAS、CMA和ilac-MRA标识的第三方检测报告复印件。 3. LED模组及箱体间磁性件采用磁屏屏蔽件进行保护设计；两个磁屏蔽件可以将磁性件各个方向上的磁力屏蔽解决漏磁的问题；提供国家权威机构证明材料及第三方的网页截图。 4. 焊盘采用进行粗化处理技术，增加焊接面积，提升LED灯珠与PCB板之间的焊接能力，降低PCB板上的LED灯珠掉落的风险；提供符合上述技术要求的第三方网络查询链接和网页截图。 5.为适应室内长期观看，显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥800nit，（0-100%无极可调）。（0-100%无极可调），色温：1000-13000K 可调，调节步长100K，可视角度：水平≥175°，垂直≥175°，刷新频率≥3840HZ 。画面延时≤2ms亮度均匀性≥99%。色彩偏离度（色准）：ΔE≤0.9；色域：≥120%NTSC。 6. 峰值功耗：≤480W/㎡，平均功耗：≤160㎡，采用低转节能技术，4挡可调节恒流拐点电压，带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上；提供报告封面同时具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件。 7. 平均故障间隔时间（MTBF）100000小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤5分钟。 8. 具有模块及亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读。屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式。 9. 表面采用防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性好，焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性；箱体内部线材需采用低烟无卤环保材质。 10. 具备自动Gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等。 11. 显示屏具有电源过压、过流、断电保护及温度控制系统，对电源进行实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。提供报告封面同时具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件和LED显示屏电源温度控制系统软件证明材料及第三方官网截图。 12. 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；提供报告封面同时具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告和多点温度测量系统软件证明材料及第三方官网截图。 13. 所投显示屏产品电源线、开关电源、模组及转接板PCB、主板、灯体外框、螺丝符合欧盟RoHS指令要求，提供中国环保产品（Ⅱ型）认证证书。 14.本项目要求单元箱体为所投品牌原厂生产，整机出货，不接受市场组装机，压铸铝箱体和LED显示灯板均具有所投品牌LOGO, 且LOGO不接受粘贴标签或喷涂形式。提供具有品牌LOGO的模组、箱体的高清实物图，并提供证明文件。 15 显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果。 16. ★所投LED显示屏产品需符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（Ⅱ型环境标志）》的要求。 17. LED显示屏制造商在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面的测量管理体系符合GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求。 | ㎡ | 9.20 | ¥33000.00 | ¥303600.00 | 广东惠州，艾比森 |
| 2 | LED控制系统 |  |  | KL1.5 | 1. 拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2. 多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 3. 支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4. 支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5. 多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6. 支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7. 支持智能控制软件进行操作控制。 8. 支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9. 支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10. 支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 11.为保证软硬件系统兼容性，提供与LED厂商同一名称的CCC认证。 12. 支持单台带载1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类 的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 13. 支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容。 | 台 | 1 | ¥23000.00 | ¥23000.00 | 广东惠州，艾比森 |
| 3 | 控制软件 |  |  | KL1.5 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯。 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6.可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 为保证后期LED大屏控制软件使用的及后期升级的安全性，以及具备后期对接其他平台进行二次开发的能力，LED显示屏厂家需具备CMMI软件成熟度证书以及软件包加密升级管理软件著作权。 | 套 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | 广东惠州，艾比森 |
| 4 | 屏体结构 |  |  | KL1.5 | 1.根据现场定制，钢材质量合格，焊接牢固，焊点饱满、光滑，观感性好 。 2.钢结构需均匀涂上防腐和防火涂料，不允许漏刷或表面生锈等现象。 3.采用国标40*3镀锌方管焊接，屏体钢结构尺寸4.58m*2.02m，屏体结构及显示屏厚度需小于等于15公分；四周采用黑色不锈钢包边。 | ㎡ | 9.20 | ¥920.00 | ¥8464.00 | 广东惠州，艾比森 |
| 5 | 屏体供电 |  |  | KL1.5 | 1.15KW智能配电柜，远程控制。 2.满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 3.具有状态自动检测与状态异常报警功能。 | 批 | 1 | ¥5443.00 | ¥5443.00 | 广东惠州，艾比森 |
| 6 | 辅材 |  |  | 定制 | 各种线材、配电材料符合国家标准，并满足现场施工要求。 | 批 | 1 | ¥3110.00 | ¥3110.00 | 广东惠州，艾比森 |
| 7 | 系统安装联调服务 |  |  | 定制 | 1.本次采购货物的包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、 2.培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后等所有服务； 3.电源及信号走线等。 | 项 | 1 | ¥4536.00 | ¥4536.00 | 广东惠州，艾比森 |
| 2、音频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业会议音箱 |  |  | TS-608 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 个 | 2 | ¥1763.00 | ¥3526.00 | 广东广州，ITC |
| 2 | AF音箱支架 |  |  | TS-02A | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 个 | 2 | ¥129.00 | ¥258.00 | 广东广州，ITC |
| 3 | 专业功放 |  |  | TS-350PI | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 | ¥2898.00 | ¥2898.00 | 广东广州，ITC |
| 4 | 一拖二无线手持话筒 |  |  | T-521UH | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 台 | 1 | ¥3517.00 | ¥3517.00 | 广东广州，ITC |
| 5 | 调音台 |  |  | TS-14PFX-4 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 | ¥8087.00 | ¥8087.00 | 广东广州，ITC |
| 6 | 音频处理器 |  |  | TS-P440 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 | ¥6998.00 | ¥6998.00 | 广东广州，ITC |
| 7 | 抑制器 |  |  | TS-224 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 台 | 1 | ¥4270.00 | ¥4270.00 | 广东广州，ITC |
| 8 | 一拖八无线桌面话筒 |  |  | TS-358 | 产品特点 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 6. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 7. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，使音质更完美。 8. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。 | 台 | 1 | ¥10108.00 | ¥10108.00 | 广东广州，ITC |
| 9 | 连接线 |  |  | TS-20D | 20米延长线（一公一母） | 条 | 1 | ¥647.00 | ¥647.00 | 广东广州，ITC |
| 10 | 插座 |  |  | TS-6C | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。 2、防锈处理。 3、美观实用。 4、一进三出。 5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 6、开孔尺寸：102*102*80mm | 个 | 1 | ¥907.00 | ¥907.00 | 广东广州，ITC |
| 11 | 电源时序器 |  |  | TS-820 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 | ¥1057.00 | ¥1057.00 | 广东广州，ITC |
| 12 | 桌插 |  |  | TS-18C | 功能特点 1.插座面板采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.翻盖采用阻尼效果，缓缓下降，无声关闭。 6.主要用于大班台，会议桌办公家具。 7.具有1个视频切换按键，搭配中控矩阵使用可实现视频切换。 | 个 | 1 | ¥595.00 | ¥595.00 | 广东广州，ITC |
| 3、视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 |  |  | NT90MB | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元；终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理。 2、支持ITU-T H.323标准协议，具有良好的兼容性，呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率，支持H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 3、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作；支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面。 4、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标/键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。支持单屏双显、双屏双显应用功能，支持4：3和16：9显示方式；支持H.239双流协议。 5、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能；支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 6、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 7、支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。支持控制同一会议中的其他终端的发言权。支持发送滚动消息和横幅等功能。 ★8、配备USB接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。（提供功能界面截图及接口截图佐证） ★9、终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求。（提供功能界面截图佐证） 10、支持与第三方系统融合，支持通过SDK调用终端的调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能。 11、具备≥3路HDMI高清视频输入接口，≥2路HDMI高清输出接口，≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥2个USB2.0接口用于接扩展设备或在线升级。 | 台 | 1 | ¥38102.00 | ¥38102.00 | 广东广州，ITC |
| 2 | 视频会议摄像头 |  |  | TV-612HC | 1.高清摄像机具备12倍光学变倍镜头，支持16倍电子变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头支持≥72.5°高品质超广角；镜头焦距f3.5mm ~ 42.3mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25.720p60、720p50、720p30分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 ★4.具备1路HDMI和1路3G-SDI高清视频输出接口、支持CVBS标清输出，支持HDMI、SDI、网络三路可同时输出。（提供接口截图佐证） 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。支预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：72.5°-6.9°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术；最低照度：0.01Lux。 | 台 | 1 | ¥15552.00 | ¥15552.00 | 广东广州，ITC |
| 4、云服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云服务 |  |  | 定制 | 3台服务器（至强3204(8核1.7GHz)CPU/32G DDR4内存/3*4TB 硬盘）5年云服务。 | 项 | 1 | ¥40000.00 | ¥40000.00 | 河南，运营商 |
| 5、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连接线缆 |  |  | 定制 | 音频连接线、视频线、话筒线、音箱线、网线、电源插头、水晶头、电源线、镀锌线管、镀锌线管、绝缘胶布等 | 批 | 1 | ¥2000.00 | ¥2000.00 | 郑州，汉威 |
| 2 | 网线 |  |  | 六类 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米 | 批 | 1 | ¥1200.00 | ¥1200.00 | 上海，AMP安普 |
| 3 | 水晶头 |  |  | 六类 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 | 批 | 1 | ¥100.00 | ¥100.00 | 上海，AMP安普 |
| 6、物联网主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网主机 |  |  | SS100 | 物联网采集主机作为本项目核心产品。考虑到该项目核心产品使用环境非常恶劣。核心产品需满足以下条件： （1）物联网主机至少32路网络视频摄像头和8路模拟视频输入。 （2）物联网主机支持至少16路模拟量输入,直连的485接口不低于4个，并支持modbusrtu通讯（可以直接支持现场的4--20MA的信号进行采集）。 （3）物联网主机自带LCD显示和本地报警功能（方便现场查看）。 （4）物联网主机具有无风扇设计功能，可以在高粉尘环境下使用。 （5）物联网主机支持硬件加密。 | 台 | 3 | ¥18000.00 | ¥54000.00 | 郑州，汉威 |
| 硬件费用合计： |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥541975.00 |  |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合监管一张图 | 企业信息一张图 |  | HW-V2.0 | 工商注册的重点单位将通过注册模块与地图数据进行匹配定位，未办理营业执照重点单位、安全管理部门相关人员在地图上找到对应的建筑物增加注册信息并按区域给一个注册编号存入注册信息库中，同时在该栋建筑物上将重点企业列表显示出来，构建园区基础信息库。 | 项 | 1 | ¥22000.00 | ¥22000.00 | 郑州，汉威 |
| 2 |  | 重大危险源一张图 |  | HW-V2.0 | 结合地图精确定位，通过快捷搜索方式，查看企业基本信息、平面图、排查记录信息、执法记录信息、重大危险源信息等安全生产所有信息。重大危险源企业确在认报警后，可联动视频查看现场，相关视频图像可在政府监控平台上展示查看，政府可以根据实际报警情况作出相应的反映。 | 项 | 1 | ¥23000.00 | ¥23000.00 | 郑州，汉威 |
| 3 |  | 风险一张图 |  | HW-V2.0 | 结合企业地理定位信息，展示企业的风险等级信息，并可穿透查看企业内风险点信息，构建园区风险数据库。 | 项 | 1 | ¥22000.00 | ¥22000.00 | 郑州，汉威 |
| 4 |  | 隐患一张图 |  | HW-V2.0 | 通过地图平台随时了解排查责任单位和企业隐患信息，用不同颜色警示灯标识隐患跟踪处理进度。提供穿透式查询功能。构建园区隐患数据库。 | 项 | 1 | ¥22000.00 | ¥22000.00 | 郑州，汉威 |
| 5 |  | 应急资源一张图 |  | HW-V2.0 | 应急资源包括：应急队伍和应急物资等，并可穿透查看应急资源的详情信息。 | 项 | 1 | ¥25000.00 | ¥25000.00 | 郑州，汉威 |
| 6 | 安全生产综合管理系统 | 决策分析 |  | HW-V2.0 | 主要是为应急机构和行业主管部门提供一个独立模块和功能页面，根据领导关注的数据和报表统计等实际需要，将各模块内容进行提炼筛选并集成在一个界面中综合查询统计，对监管数据进行智能识别和过滤筛选，智能显示各自管辖范围内的综合数据信息和统计分析报表，并支持生成导出分析报告，显示企业分级监管、隐患网格巡查、行政执法报表、安全指标、标准化达标情况等各项信息汇总统计数据和分析图形，为领导提供决策分析等辅助决策支持。 | 项 | 1 | ¥26000.00 | ¥26000.00 | 郑州，汉威 |
| 7 |  | 一企一档 |  | HW-V2.0 | 对辖区内的企业安全生产状况进行摸底，按照危化企业、加油站、长输管道、工贸企业等行业类别对企业基础信息、危险特性、安全生产标准化建设、安全生产许可资质、安全生产责任人等信息进行登记管理、分类分级、统计分析、动态更新等功；后续可接入企业双重预防体系。 | 项 | 1 | ¥23000.00 | ¥23000.00 | 郑州，汉威 |
| 8 |  | 安全隐患排查治理 |  | HW-V2.0 | 以国家应急局16号令《事故隐患排查治理暂行规定》要求为基础，结合企业内部安全隐患自查自报和政府部门的隐患排查治理，以标准化的检查项目和标准化的隐患流转为基础，进行专业化、规范化和全面化的日常检查工作。 | 项 | 1 | ¥25000.00 | ¥25000.00 | 郑州，汉威 |
| 9 |  | 风险分级管控 |  | HW-V2.0 | 包括风险辨识、风险分析评价、风险分级管控。 | 项 | 1 | ¥22000.00 | ¥22000.00 | 郑州，汉威 |
| 10 |  | 重大危险源信息监管 |  | HW-V2.0 | 根据国家《GB18218-2018危险化学品重大危险源辨识》要求，对重大危险源排查申报、辨识建档/备案、评价分级，提供各种信息查询统计及图形分析、应急预案等实行链条化管理，加强对重大危险源的备案登记管理。摸清本区域内的重大危险源底数，全面了解重大危险源分布情况。系统须具备强大的数据采集功能，包括企业自主网上在线申报，支持各级应急安全监查人员排查审核。根据有关规定设定危险源辨识标准，实现自动辨识和分级。 | 项 | 1 | ¥23000.00 | ¥23000.00 | 郑州，汉威 |
| 11 |  | 重大危险源监测系统 |  | HW-V2.0 | 为了改进园区的重大危险源监管方式，提高监管效率，实现从“单一、片面监管”向“系统、全面监管”转变，从“静态记录、被动检查”向“动态监管”转变，从“事后处理”向“事前预防”转变，从“定性 分析”向“定量分析”转变，把企业部分安全技术参数纳入监管，对企业重大危险源（特别是储罐区和库区）安全状况进行实时在线监测监控相关数据和自动预警，可接入企业关键岗位视频监控、安全仪表等异常报警数据，做到及时发现，预防事故的发生，实现对化工园区内重点场所、重点设施在线实时监测、动态评估和及时自动预警功能；实现重大危险源的动态监测和全面管理，在重大危险源监管上取得突破。 | 项 | 1 | ¥23000.00 | ¥23000.00 | 郑州，汉威 |
| 14 | 应急救援指挥系统 | 应急值守子系统 |  | HW-V2.0 | 应急值守子系统承担突发安全生产事件的接报及其它日常值班管理的任务，由事故接报模块、事故信息管理模块、信息发布模块、值班管理模块4个模块组成。 | 项 | 1 | ¥22000.00 | ¥22000.00 | 郑州，汉威 |
| 15 |  | 应急预案管理子系统 |  | HW-V2.0 | 应急预案管理子系统实现对园区、企业和重点防护单位应急预案的登记、存储、查询查询管理功能，通过对应急预案的数字化处理，在指挥调度过程中启动应急预案时可以做到快速响应，提高预案实施的效率。 | 项 | 1 | ¥22000.00 | ¥22000.00 | 郑州，汉威 |
| 16 |  | 应急资源管理子系统 |  | HW-V2.0 | 应急资源保障系统是建立在集通信、信息、指挥和调度于一体的应急资源和物资数据库的基础上，可调用涉及园区的场所行业信息、车辆信息、应急响应中心关于园区的各种应急预案、专家库等，实施对专业队伍、救援专家、储备物资、救援装备、通信保障和医疗救护等应急资源的动态管理。在突发重大事件时，应急指挥人员通过应急平台，迅速调集救援资源进行有效的救援，为应急指挥调度提供保障 | 项 | 1 | ¥23000.00 | ¥23000.00 | 郑州，汉威 |
| 17 |  | 应急演练子系统 |  | HW-V2.0 | 应急桌面模拟演练子系统是指在室内会议室（图纸、沙盘、演练脚本）内设置情景事件要素，按照应急预案或演练方案等模拟实施预警、应急响应、指挥调度、处置救援、保障恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。利用桌面演练形式来解决演练参与者“知不知道”和“会不会”的问题，这样就能够提高实战演练的效率及效果，并从实质上提高受训人员的救援能力。应急模拟演练子系统包括应急演练准备管理、应急演练过程管理及应急演练评估管理功能。 | 项 | 1 | ¥22000.00 | ¥22000.00 | 郑州，汉威 |
| 18 |  | 事故管理子系统 |  | HW-V2.0 | 事故管理子系统完成事故报告（包括快报、续报）、调查报告、事故统计、事故台帐功能，通过采集各类途径上报的事故信息，形成标准格式事故快报及续报文件，以 Word文档或网络电子表格等形式输出，并以电话、传真的方式上报政府办（市应急办），通报政府联动部门。 | 项 | 1 | ¥23000.00 | ¥23000.00 | 郑州，汉威 |
| 22 | 辅助系统 | 视频流媒体支撑平台 |  | HW-V2.0 | 包括用户权限功能；实时监控功能；视频存储功能；视频转发功能；远程访问功能。 | 项 | 1 | ¥35000.00 | ¥35000.00 | 郑州，汉威 |
| 23 |  | 物联网统一采集平台 |  | HW-V2.0 | 作为连接物和用户的关键中间平台，连接设备与用户，实现对生产经营活动中涉及人员、设备、设施、环境等安全要素的气体、水环境、气象、温度、压力、液位、流量、烟雾等感知设备实时数据和视频监控信号的采集接收。 | 项 | 1 | ¥35000.00 | ¥35000.00 | 郑州，汉威 |
| 24 |  | 园区规划布局展示 |  | HW-V2.0 | 以GIS二三维的形式直观呈现园区企业位置，以图的形式反映园区状况，辅助政府施策，在平台中满足实时更新园区建设边界、园区内企业边界及分布等基础信息功能； | 项 | 1 | ¥30000.00 | ¥30000.00 | 郑州，汉威 |
| 25 | 封闭安防管理系统 | 封闭园区一张图 |  | HW-V2.0 | 叠加视频设备、车辆管理设备、卡口设备等数据图层，汇总园区出入车辆、人员、物质、视频等信息统计，支持对接车辆定位设备，在线监控危化品车辆、危废车辆的实时位置、历史轨迹回放、视频监控，为园区安全封闭提供技术支撑。 | 项 | 1 | ¥25000.00 | ¥25000.00 | 郑州，汉威 |
| 26 |  | 车辆入园申请审核 |  | HW-V2.0 | 通过微信小程序实现车辆、人员的在线预约申请，支持普通车辆、危化车辆、危废车辆、工程车等不同类型车辆的预约申请，并支持查看预约申请记录。（园区提供微信小程序服务及域名） | 项 | 1 | ¥25000.00 | ¥25000.00 | 郑州，汉威 |
| 27 |  | 安防视频监控 |  | HW-V2.0 | 实现对园区公共视频设备、企业视频设备的查阅和控制管理。以直观可见的画面帮助安全管理人员封闭化管控。 | 项 | 1 | ¥27000.00 | ¥27000.00 | 郑州，汉威 |
| 28 |  | 数据配置管理 |  | HW-V2.0 | 实现对园区卡口设备的维护管理，对危化品车辆入园至企业行车路线管理、对封闭区域防护等级进行维护标记、对园区车辆人员管控定位硬件设备的接入维护管理。 | 项 | 1 | ¥26000.00 | ¥26000.00 | 郑州，汉威 |
| 32 | 数据接口 | 数据交换与共享 |  | 定制 | 系统提供数据对接接口开发服务，可根据不同要求开发数据接口，如：和省、市、县级应 急部门实现数据共享。 | 项 | 1 | ¥60000.00 | ¥60000.00 | 郑州，汉威 |
| 33 | 数据库 |  |  | 定制 | 软件数据库需采用入围国家信创目录的国产数据库。 | 项 | 1 | ¥35000.00 | ¥35000.00 | 郑州，汉威 |
| 软件费用合计： |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥666000.00 |  |
| 实施建设服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目规划设计 |  |  | 定制 | 现场勘查、方案设计、技术评审等。 | 项 | 1 | ¥30000.00 | ¥30000.00 | 郑州，汉威 |
| 2 | 工程实施 |  |  | 定制 | 设备实施工程设计：根据硬件设备点位、安装方式、结构等设计。 设备安装调试：工程实施过程中远程或现场安装调试。 | 项 | 1 | ¥75000.00 | ¥75000.00 | 郑州，汉威 |
| 3 | 系统部署实施 |  |  | 定制 | 服务器、网络部署：数据中心支撑平台服务器部署，采集设备NB\5G、有线等网络配置。 平台系统、服务部署：应用平台部署、企业服务管理部署、数据库安装、流媒体采集服务部署、GIS地图服务部署等。 系统集成系统部署联调：与大屏系统、道闸等系统联调。 | 项 | 1 | ¥50000.00 | ¥50000.00 | 郑州，汉威 |
| 4 | 项目培训 |  |  | 定制 | 技术交底文件：项目图纸、培训材料、用户操作手册、日常维护等技术交底文件撰写。 园区操运维人员培训：系统使用操作，日常维护、基础故障排查培训。 | 项 | 1 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 郑州，汉威 |
| 5 | 质保运维服务 |  |  | 定制 | 提供1年设备质保、软件升级、日常维护等。 | 项 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | 郑州，汉威 |
| 实施建设服务费用合计： |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥165000.00 |  |
| 合计： |  |  | 大写：壹佰叁拾柒万贰仟玖佰柒拾伍元整 小写：¥1372975.00 |  |  |  |  |  |  |  |