项目编号：襄财询价采购-2021-45

项目名称：襄城县公安局采购移动警务室项目（不见面开标）

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动警务室 | 森源牌5.5米警务室 详细参数附后 | 台 | 4 | 246600元 | 986400元 | 郑州 河南森源鸿马电动汽车有限公司 |
| 合计 |  | 大写：玖拾捌万陆仟肆佰元整 小写：986400元 |  |  |  |  |  |

SYH6550EVJ型详细参数

| 序号 | 功能分类 | 设备名称 | 数量 | 说明（参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆基本参数 | 底盘 | 1套 | 警务室特制底盘，经电泳磷化处理 整车尺寸长*宽*高（mm）5500×2300×3100 |
|  |  | 轴距（mm） |  | 3500 |
|  |  | 前轮距/后轮距（mm） |  | 1800/1800 |
|  |  | 轮胎型号 |  | 6.50-14 |
|  |  | 前、后桥 |  | 锻压焊接桥 |
|  |  | 制动系统 |  | 液压制动，12V真空助力 |
|  |  | 电机功率（KW） |  | 6.3 |
|  |  | 电机最高转速（r/min） |  | 2800 |
|  |  | 最高车速（km/h） |  | 23 |
|  |  | 续驶里程（km） |  | 50-60 |
|  |  | 电动助力转向 |  | EPS电动助力转向(24V) |
|  |  | 车内高度（mm） |  | 2100 |
|  |  | 最大爬坡度（%） |  | 15 |
|  |  | 整备质量（kg） |  | 3000 |
|  |  | 电动铝合金外摆门 |  | 高强度铝合金结构电动外摆门，含滑道式窗帘、遥控钥匙 |
|  |  | 侧窗 |  | 左侧一个外掀窗框，一个推拉窗；右侧一个推拉窗，其它为中空粘胶玻璃，玻璃具备隔热防晒涂层处理，供应商提供承诺中标后提供涂层检测报告 |
|  |  | 便携式灭火器 | 1个 | 2kg干粉灭火器 |
| 2 | 辅助系统 | 四探头倒车雷达 | 1套 | 4只超声波探测头，隐藏式安装，报警范围0.2～2米 |
|  |  | 随车工具包 | 1套 | 含5T千斤顶、扳手、撬杠等拆装工具，随车易损件 |
|  |  | 豪华司机座椅 | 1套 | 米色皮革面料，可根据驾驶员需求进行上、下、前、后调节 |
|  |  | 安全支架 | 1套 | 独立式，机械可调式安全支架，可根据需求进行高度调节 |
| 3 | 内饰涂装车体外部改制 | 车内整体装饰 | 1套 | 成型内饰顶，分区域浅色多层实木组合家装，红色吸膜台面 |
|  |  | 全车地板 | 1套 | MD-01型木地板，自然木纹条理，光滑、耐磨、防潮 |
|  |  | 两侧侧窗窗帘 | 1套 | CL-01，滑道式折叠窗帘 |
|  |  | 便民服务窗口 | 1套 | 左侧车身处1套铝制外翻窗，内部2个对外办公窗口，外部带写字板 |
|  |  | 长条型高档沙发 | 1套 | 警蓝色高铁座椅面料高档长条沙发，耐磨、耐脏、耐用 |
|  |  | 上下组合卧铺 | 1套 | C5501型定制金属喷塑骨架，警蓝色高铁专用面料床垫，其中上铺可向下90度折叠，作为沙发使用 |
|  |  | 防水、防晒、隔热 | 1套 | 车顶防水、防晒涂层处理，车内表面聚氨酯发泡隔热防震处理 |
| 4 | 移动办公系统 | 车载式工控机电脑 | 1台 | 拓普龙TPL-I500，4G内存，2G独显，1T硬盘，英特尔酷睿I5处理器 |
|  |  | 车载工业级显示器 | 2套 | 巡视牌尺寸：22”(16：9)，类型： TFT-LCD，分辨率 ：1280×1024，电源：AC100～240V，50/60HZ，最大功耗：≤45W |
| 5 | 勤务保障系统 | 电热壶式饮水机 | 1只 | 华生电器 1.2L，1300W触摸按键，带智能自动加水功能，高温保护系统 |
|  |  | 车内顶灯 | 3只 | 奥乐TBD-42型工作电压：DC9-DC36V，额定功率：42W；一体机化集成LED顶灯，铝制顶灯底座，支持宽电压输入 |
|  |  | 地暖 | 1套 | 碳纤维地暖，自带智能温控开关，支持夜间及白天两种模式，温度可调，集成式液晶显示屏 |
|  |  | 外接空调 | 1台 | 格力空调制冷功率：1525W，制冷量：5030W，制热功率：1750W制热量：5760W，电辅热：1200W，挂壁式，能效等级3级，工作方式：定速；内机重量13.5KG，外接重量：39KG |
|  |  | 自备电插座 | 3个 | 西蒙7孔多功能插座，最大承受电流：10A |
| 6 | 专用装置 | 多功能约束椅 | 1套 | 定制，金属骨架，蓝色坐垫和靠背，满足三人乘坐，不使用时，靠背可向上拉起，可作为临时床铺使用 |
|  |  | 约束固定架 | 2个 | 金属喷塑约束件，与约束椅配套使用 |
|  |  | 警用器械架 | 1套 | J5501型乘客门前安装，副司机区安装 |
|  |  | 警用装备架 | 1套 | 车内司机一侧顶部安装，铝合金骨架，高强度塑料底板 |
| 7 | 警灯警示系统 | 车顶蜗牛爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-51W（红、蓝各2只），DC12V，P≤16W，LED小型警灯，二级发光强度 |
|  |  | 两侧爆闪方灯 | 4只 | 奥乐TBD-30-A（红、蓝各2只），DC12V，P≤30W，LED小型警灯，二级发光强度 |
|  |  | 前后保险杠爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-37（红、蓝各1只），DC12V，P≤12W，LED小型警灯，二级发光强度 |
| 8 | 广播信息宣传系统 | LED单色显示屏1 | 2套 | 台湾光磊P12.5单色屏，前、后各1个，物理密度：6400点/m²，屏幕尺寸：1250×250，内置专业级12V转5V电源模块，集成时控制卡，支出WiFi无线调屏 |
|  |  | LED单色显示屏2 | 1套 | 台湾光磊P10单色屏，左侧车窗内安装，物理密度：6400点/m²，屏幕尺寸：≥690×850，内置专业级12V转5V电源模块，集成时控制卡，支出WiFi无线调屏 |
|  |  | 组合音响（含车顶音柱） | 1套 | TBD-320型，含USB接口，2路话筒输入，3路线路输入，1路AV音频输出，均为双声道输入输出接口，各路通道分开控制，内置MP3播放器和FM调谐器，含喊话器，8Ω和AC110V电源输出，车载一体化2U设备，带有高音报警功能，高低音调节功能 |
| 9 | 图像采集取证与传输处理系统 | 监控（前摄像头） | 1台 | 海康DS-2ZCN2007型200万数字高清彩色枪机，30倍变焦0.01Lux，信噪比大于48dB，DC12V |
|  |  | 监控（左右后摄像头） | 3台 | 海康DS-2CD4A20FWD-IZ型200万数字高清彩色枪机，定焦0.01Lux，信噪比大于48dB，DC12V |
|  |  | 室内半球摄像头 | 1台 | 海康DS-2CD2525F-IS型机芯1/3"CMOS200万定焦半球式，镜头4mm日夜型(ICR)，红外10-30米，DC12V |
|  |  | 智能云台 | 4台 | HM-YTYTJ-100，电源供应：DC12V，电源输出DC12V，线束接口：RS485、RJ45 |
| 10 | 专用通信 | 车载式4G信号放大器 | 1套 | TDD-LTE-G/D型4G微功率直放站，具有无线转发，双向放大GSM900和TDD-LTE频段上、下行链路信号 |
|  |  | 4G硬盘一体机 | 1套 | 海康威视硬盘录像机；支持8路网络视频输入；支持HDMI与VGA同时输出；支持3G/4G自动和手动拨号，具备1个UIM卡槽（不带定位）；电源：AC 220V；2T硬盘 |
|  |  | 交换机 | 1套 | 千兆以太网交换机，8个10/100/1000Mbps RJ45端口； |
| 11 | 桌柜控制及设备机柜 | 集中控制台 | 1套 | G5501型金属喷塑柜体，红色吸膜桌面 |
|  |  | 工业级19寸标准机柜 | 1套 | G5502型满足13U标准设备的安装 |
|  |  | 车载式储物柜 | 1套 | G5503型金属喷塑，隐藏式旋转锁 |
|  |  | 集中控制系统（高压箱） | 1套 | SYH-300型集中控制系统（高压箱），将整车220V高压电集中控制，集中分配，避免高压电进入车内，有漏电隐患 |
|  |  | 集中控制系统（低压箱) | 1套 | SYH-300型集中控制系统，利用继电器原理，将24V安全电压引入车内，作为控制电压，达到低压控制高压的目的 |
| 12 | 供配电系统 | 自备电池组 | 1组 | 淄博明泰3D-230（72V单块DC6V 120AH /12块） |
|  |  | 逆变电源 | 1套 | 双新SN2000C-72V，72V转220V，功率2000W，干燥：不能浸水或淋雨，湿度：＜ 80％阴凉：温度在0℃－＋40℃之间 通风：应保持壳体上方5CM内无异物，其它端面通风良好； 逆变效率：≥86%（80%阻性负载）；噪音（1米）≤40dB，湿度：0~90%，不结露；保护功能：输入欠压、输入过压保护；输出过载、输出短路保护 |
|  |  | 配电线盘 | 1盘 | 6平方两芯电缆30米，手动线缆盘，一端为16A国标三孔插头，一端为怡达Y-60型航空插头，线盘带可调节拉杆。 |
|  |  | 12V电源 | 1块 | 乐清市金红门S-500-13.6，输入电压AC220V，输出电压13.6V（可调），最大电流36.7A产品名称：开关电源 |
|  |  | 24V电源 | 1块 | 乐清市金红门S-150-24，乐输入电压AC220V，输出电压24V（可调），最大电流6.5A见附件（仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用，仅适用于非热带气候条件下安全使用）；功能: 电源变压； S-500W-13.6V 调制方式:脉冲宽度调制 |
|  |  | 24V DC转换器 | 1块 | 华为HWZ72V-24V，输出电压26.5V，功率：500W，内部封胶处理，防水电源，铝制外壳，散热良好，车载式抗震等级高，可实现不同角度安装 |
|  |  | 充电机 | 1台 | 双新HF-7220M型智能充电器，AC220V→DC72V，最大输出功率2000W输入电压： AC220V ；50Hz；输入最大电流AC 10 A适用铅酸电池组电压： 72 V；输出直流充电电流：20A；输出功率 2 KW充电模式：有正常充电模式和均衡充电模式两种，带有自动温度补偿功能，可根据环境温度自动调节充电电压。可带通讯接口（可选，订货时须注明），智能温控风扇散热和过热自动关机保护功能，智能高低压保护功能，稳压精度小于0.5％；稳流精度小于0.5％；环境条件：工作温度：（-20～50）℃；贮存温度：（-40～70）℃；相对湿度：90％（40±2℃）；大气压力：（70～106）kPa ，效率：≥93％ ，功率因数：≥0.9，绝缘强度：输入对外壳和对输出≥AC1500V；输出对外壳≥AC500V ，平均无故障时间（MTBF）：≥50000h ， 过热关机温度阈值：（75～80）℃。 |