# 拟采购供应商名称及原因

拟采购供应商名称：郑州华商科技有限公司。

供应商地址：郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼3单元9层68号

单一来源理由：

1、河南省县级融媒体中心建设在全国处于领先地位，全国首家通过了国家广播电视总局关于县级融媒体中心省级技术平台的技术检测并满足标准规范。河南省县级融媒体中心省级平台在安全性、基于国产化芯片的计算、存储、网络传输等各方面都具备前沿探索和验证的条件，本项目将验证全国融媒体建设在国产芯片上的安全性、稳定性。

2、华为技术有限公司是业界唯一同时拥有国产化安全可靠完整生态链的厂家，是包含自主化服务器、存储、网络安全设备及适配云平台软件的厂家。同时2019年，河南省政府携手华为公司共同打造中原鲲鹏生态创新中心，在适配认证、人才培养、产业孵化、标准制定等方面全面资源互补，强强联合。

3、郑州华商科技有限公司作为华为技术有限公司指定授权供应商。

# 项目要求

- 总则

本采购文件技术规格及要求，是根据项目实际情况制定，本项目招标为交钥匙项目，投标方应考虑项目实施过程中所有设备配置、安装、调试、验收、培训等细节。

1、投标人应仔细阅读采购文件的全部条文，对于投标人认为采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚的情况，投标人应在开标前书面提出澄清要求。

2、凡参加本次招标活动的投标人均被视为已经接受采购文件的全部条款并且充分认识和了解任何与本项目有关的影响事项和困难程度等情况。本文件将作为合同的重要组成内容。

3、本技术规格及要求提供的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和相关标准的优质产品，来完成招标人所招系统的功能建设和要求。

4、投标文件应包括：技术响应文件和商务响应文件。

4.1技术响应文件是指投标人针对本次采购项目的具体要求所提出的全面解决方案。

4.2商务响应文件（含系统投标报价）是指投标人根据采购文件的要求对商务服务做出的响应；系统投标报价表中应含有设备软硬件的报价、备品备件的报价和有关设计、安装、调试及安装材料的报价。

4.3投标书密封完整，并加盖密封章。1份正本2份副本，内容以正本为准。

5、投标方根据采购文件提供的软件、硬件应均有合法来源，由此引起的法律问题、法律纠纷均由投标方负全责，招标方概不负责。

二、项目说明及要求

2.1项目背景

2018年4月21日习总书记在全国网络安全和信息化工作会议上指出：推动信息领域核心技术突破，自主创新推进网络强国建设。核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。2018年5月28日，在2018年两院院士大会上的讲话指出：关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。7月13日，在中央财经委员会第二次会议上强调：关键核心技术是国之重器，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力的科技保障。加快打造技术先进、安全可靠、自主可控的技术、产品和产业链，从需求侧和供给侧共同发力，共同推动安全可靠产业的发展。

根据中央关于加快媒体融合的建设精神，县市媒体融合技术支撑平台需要坚持优化布局，积极发展新兴媒体，需要重点打造综合信息服务平台，坚持“新闻+”理念，从单纯新闻宣传向公共服务领域拓展，把县市媒体融合技术支撑平台打造成为“新闻+政务”、“新闻+服务”、“新闻+电商”的信息服务综合体，为群众提供多样化服务。县市媒体融合技术支撑平台需要建设“中央厨房”，设立统一的新闻信息采集中心、编辑中心、建立全媒体内容管理库，用户数据库，新闻素材上传至数据库供各类终端加工使用，实现“一次采集、多种产品、多媒体传播”的目的。县市媒体融合技术支撑平台要整合党委政府部门信息资源，推进融媒体平台与党委政府部门技术平台对接，依托融媒体平台开展信息查询、申报审批、投诉受理等一站式服务。整合县政服务、交通出行、医疗教育、文化旅游等信息，依托融媒体平台提供全方位的生活信息服务。

全国的县级融媒体建设按照“一省一平台”要求正在逐步开展，根据中央的明确要求2020年底完成全国的县级融媒体中心建设工作，其中县级融媒体中心省级平台（以下简称：省级融媒体平台）的网络安全和信息安全摆在了头等重要的位置，因此省级融媒体平台的软硬件基础安全，特别是服务器、存储、网络硬件设备的国产化是安全基石。

2.2项目介绍：

河南省县级融媒体中心建设在全国处于领先地位，全国首家通过了国家广播电视总局关于县级融媒体中心省级技术平台的技术检测并满足标准规范。河南省县级融媒体中心省级平台在安全性、基于国产化芯片的计算、存储、网络传输等各方面都具备前沿探索和验证的条件，本项目将验证全国融媒体建设在国产芯片上的安全性、稳定性。

2.3单一来源方式采购理由:

大象融媒集团拟采购搭建端到端自主安全可控的融媒平台，华为技术有限公司是业界唯一同时拥有国产化安全可靠完整生态链的厂家，是包含自主化服务器、存储、网络安全设备及适配云平台软件的厂家。同时2019年，河南省政府携手华为公司共同打造中原鲲鹏生态创新中心，在适配认证、人才培养、产业孵化、标准制定等方面全面资源互补，强强联合。郑州华商科技有限公司作为华为技术有限公司指定授权供应商，符合单一来源采购要求。

三、设备具体要求：

- 设备清单

| 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDN控制器（硬件服务器） | TaiShan 200 (型号 2280) | 台 | 3 |
| SDN控制器（软件） | Agile Controller-DCN | 套 | 1 |
| 计算节点 | TaiShan 200 (Model 2280) | 台 | 3 |
| 生产存储 | FusionStorage RA | 套 | 1 |
| 管理节点 | TaiShan 200 (Model 2280) | 台 | 3 |
| 管理存储 | FusionStorage RA | 套 | 1 |
| 云软件 | FusionSphere 6.x | 套 | 1 |
| TOR交换机1 | CE6881-48S6CQ | 台 | 4 |
| 防火墙 | USG6655E | 台 | 2 |
| TOR交换机2 | CE5855-48T4S2Q-EI | 台 | 2 |
| 业务核心 | CE16804 | 台 | 2 |

- 参数要求

- SDN控制器（硬件服务器）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 规格 | 2U机架式服务器，带滑轨 |
| CPU | 支持64位处理器，配置2颗，每颗处理器主频≥2.6GHz, 核数≥32核 |
| 内存 | 配置≥128GB DDR4内存 |
| 存储 | 配置≥4块1200GB SAS硬盘 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G |
| 网卡 | 配置8*GE 接口卡，8*10GE光口 |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的授权书; 提供售后服务承诺函 |

- SDN控制器（软件）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 控制器架构开放性 | 控制器架构需要具备高度的开放性，需支持MD-SAL组件开发平台，复用ONOS和ODL两大开源控制器的优秀成果，快速提高控制器的功能完备度和商用可靠性，持续受益于开源控制器社区的技术演进。 |
| 多种Fabric组网兼容 | 支持通过一套完整的SDN控制器支持多种Fabric场景的能力，灵活满足不同场景的方案部署诉求，支持的Fabric网络包括：Network Overlay集中式网关组网、Network Overlay分布式网关组网以及Hybrid Overlay分布式网关组网。 |
| 链路与设备的自动发现 | 支持通过SNMP协议自动发现网络设备，并添加至控制器；支持通过LLDP多种链路发现协议发现设备之间、设备与主机之间的链路 |
| ARP广播抑制 | 在终端租户初次互通过程中，终端租户会发送ARP广播请求报文，而ARP请求报文会在二层网络内广播。控制器需要具备抑制ARP洪泛的能力，抑制ARP广播请求报文给网络带来的广播风暴，降低网络拥塞的风险 |
| 云平台对接 | 支持与开源的OpenStack版本对接，扩展Neutron模块，并且扩展后的Neutron插件需要经过开源社区的认证，被接纳为正式的商用驱动。需提供OpenStack社区链接与截图，对接的版本不低于Mitaka |
|  | 控制器支持与Red Hat OpenStack对接，并提供Red Hat的官网证明 |
|  | 控制器支持与Mirantis OpenStack对接，并提供Mirantis的官网证明 |
|  | 控制器支持与UnitedStack对接，并提供UnitedStack的官网证明。 |
|  | 控制器须支持与业界主流虚拟化平台VMware vCenter对接，实现物理和虚拟网络的统一配置，并实时感知虚拟机事件，实现网络资源的按需开通、动态迁移 |
|  | 控制器须支持与业界主流虚拟化平台Microsoft System Center Virtual Machine Manager对接，实现物理和虚拟网络的统一配置，并实时感知虚拟机事件，实现网络资源的按需开通、动态迁移。 |
| L4-L7业务发放 | 控制器支持通过REST API与OpenStack Neutron对接，实例化Neutron上的L4-L7层业务配置（Firewall、SNAT、Floating IP、IPSec VPN等）到实体的L4-L7层设备，既支持硬件设备也支持软件设备。 |
| 裸金属网络发放 | 支持与云平台上的裸金属机管理组件协同，自动下发裸金属机业务部署所需的网络配置。 |
| 业务链编排 | 支持IETF标准的安全服务链（SFC）模型，遵循IETF RFC7665标准，采用PBR或NSH作为引流技术，引导业务流量到不同的服务节点上进行相关业务处理，实现拓扑无关的、图形化编排的、自动配置的业务链功能。通过业务链提供安全策略、SNAT、Floating IP以及IPSec VPN等业务的编排能力。 |
| 应用拓扑展示&三层拓扑互视 | 支持以应用为核心，构建基于租户、业务链和终端组的应用网络拓扑，在控制器界面上以图形化方式展示。并支持从应用拓扑到逻辑拓扑，从逻辑拓扑到物理拓扑的网络元素映射展示。 |
| 转发路径探测 | 支持VXLAN场景下，基于VTEP和VM的转发路径展示，实现从逻辑网络到物理网络精准定位 |
| 环路故障检测 | 对VXLAN网络中可能存在的环路现象，控制器可以检测出网络中的环路故障点，实时告警并提供给管理员破除环路的手段，提升网络健康度。支持检测的环路类型有单设备单端口环路、单设备多端口环路、跨设备环路多种 |
| 连通性检测 | 控制器支持通过IP Ping和MAC Ping手段，检测VM之间、VM与外部网络的二/三层连通性，协助管理员快速排障 |
| 流量镜像 | 控制器支持配置流量镜像功能，便于网络监控和故障排除 |
| 分布式集群部署 | 控制器应采用分布式集群技术进行部署以提高可靠性，最少3台进行集群，最大可扩容到128台集群。 |
| 控制器成员三层部署 | 从组网灵活性与风险控制的角度，控制器的集群成员既要支持在同一个二层网络内部署，也需要支持分散部署在不同的二层网络中，成员之间保证IP路由可达即可 |
| 管理规模 | 单个控制器集群最大支持管理3,000台物理网络设备、15,000台物理服务器、300,000台VM |
| 南向业务的自动负载均衡 | 控制器集群需具备南向负载均衡能力，全网的设备均匀分配给不同的控制器节点负责管理，新增的网络设备自动分配给当前负载最小的节点，实现所有控制器节点的负载均衡。其中一台控制器节点出现故障时，其所管理的网络设备可平滑迁移到其他正常运行节点上，保证管理业务不中断。 |
| 北向接口 | 控制器须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API与业界成熟的云平台进行对接，实现网络业务的自动化发放 |
| 南向接口 | 控制器需支持多种南向协议，满足不同场景需求，如标准的OpenFlow协议、配置vSwitch的OVSDB协议，配置物理网络设备的NetConf协议等 |
| 外部系统集成认证 | 控制器需要支持与用户认证系统Microsoft AD以及主流的LDAP、Radius服务器集成，融入已有的用户认证体系 |
| 资质证书 | ★厂商所提供的数据中心SDN解决方案需要获得国际权威评测机构的认证报告 |

- 计算节点

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 规格 | 2U机架式服务器，带滑轨 |
| CPU | 支持64位处理器，配置2颗，每颗处理器主频≥2.6GHz, 核数≥48核 |
| 内存 | 配置≥256GB，内存类型：ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM内存插槽，内存槽位≥24个 |
| 存储 | 配置≥2块480GB SSD硬盘 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,使用超级电容保护 |
| 网卡 | 配置4*GE 接口卡，8*10GE光口（含模块） |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 兼容性 | 支持ubuntu，CentOS ， SLES操作系统 支持中标麒麟，银河麒麟，湖南麒麟，深之度国产化操作系统 |
| 安全特性 | 服务器管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商需要提供证明材料；提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。 |
| 产品资质 | 厂商需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书 |
| 服务 | 提供生产厂商三年硬件现场7×24小时服务 |

- 生产存储

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 必须基于全分布式存储架构，具备如下特点：构筑在通用存储硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性，性能、容量随节点数增加而线性增加。 |
| 部署方式 | 要求支持计算与存储分离部署和融合部署两种部署方式 |
| 数据冗余 | 支持多副本或EC冗余机制，系统最高可容忍4节点故障 |
| 网络要求 | 支持10GE、25GE、56Gb/s IB、100Gb/s IB组网，支持RDMA访问协议，保障分布式存储性能，组网全冗余部署，无单点故障。 |
| 能力要求 | 支持快照重建，当原卷数据变化时，通过重建方式免卷挂载实现快照卷刷新，保障数据一致性。 |
|  | 支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式免卷挂载实现克隆卷刷新，保障数据一致性。 |
|  | 支持EC缩列，当节点故障时，自动调整EC配比，确保数据可靠性不降级、性能不下降 |
|  | 支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计 |
|  | 支持SSD读写缓存加速，提升HDD主存性能。 |
| 配置要求 | 硬件冗余：支持不低于2节点同时故障 |
|  | 配置三节点，单节点采用2颗CPU，每CPU≥48核，主频≥2.6GHz |
|  | 所投软硬件满足83TB可得容量需求 |
| 硬件配置 | 通用服务器硬件，2U机型，配置冗余风扇 |
|  | 每台服务器配置2颗CPU，每CPU≥48核，主频≥2.6GHz |
|  | 每台服务器配置≥160GB内存 |
|  | 每台服务器配置配置2块600GB SAS系统盘；1块3.2TB SSD加速盘；12块4TB 7.2K RPM SATA硬盘 |
|  | 每台服务器配置4*GE，8个10GE/25GE接口 |
|  | 每台配置用于部署分布式存储软件的操作系统 |
| 服务 | 提供三年硬件现场7×24小时服务，提供原厂软件实施服务，原厂三年软件维护服务 |

- 管理节点

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 规格 | 2U机架式服务器，带滑轨 |
| CPU | 支持64位处理器，配置2颗，每颗处理器主频≥2.6GHz, 核数≥48核 |
| 内存 | 配置≥448GB，内存类型：ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM内存插槽，内存槽位≥24个 |
| 存储 | 配置≥2块960GB SSD硬盘，≥5块4T 7.2K RPM SATA硬盘, ≥1块3.2T NVMe SSD盘 |
| 网卡 | 配置≥2个10GE/25GE接口 |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 兼容性 | 支持ubuntu，CentOS ， SLES操作系统 支持中标麒麟，银河麒麟，湖南麒麟，深之度国产化操作系统 |
| 安全特性 | 服务器管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商需要提供证明材料；提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。 |
| 产品资质 | 厂商需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书 |
| 服务 | 提供生产厂商三年硬件现场7×24小时服务 |

- 管理存储

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 必须基于全分布式存储架构，具备如下特点：构筑在通用存储硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性，性能、容量随节点数增加而线性增加。 |
| 部署方式 | 要求支持计算与存储分离部署和融合部署两种部署方式 |
| 数据冗余 | 支持多副本或EC冗余机制，系统最高可容忍4节点故障 |
| 网络要求 | 支持10GE、25GE、56Gb/s IB、100Gb/s IB组网，支持RDMA访问协议，保障分布式存储性能，组网全冗余部署，无单点故障。 |
| 能力要求 | 支持快照重建，当原卷数据变化时，通过重建方式免卷挂载实现快照卷刷新，保障数据一致性。 |
|  | 支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式免卷挂载实现克隆卷刷新，保障数据一致性。 |
|  | 支持EC缩列，当节点故障时，自动调整EC配比，确保数据可靠性不降级、性能不下降 |
|  | 支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计 |
|  | 支持SSD读写缓存加速，提升HDD主存性能。 |
| 软件许可 | 提供分布式块存储软件16TB容量许可 |
| 服务 | 提供原厂软件实施服务，原厂三年软件维护服务 |

- 云软件

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 计算服务 | 提供虚拟机服务，配置管理144 HCore的License许可 用户可以通过管理平台来申请虚拟机资源，并且配置虚拟机规格，可以配置的规格包括但不限于CPU、内存、磁盘、网卡 |
|  | 用户可以通过管理平台对虚拟机执行开机、关机、重启、删除、远程登录、快照、克隆、重置密码、挂载光驱（ISO）等操作，也可以根据虚拟机名称、IP、ID、运行状态以及自定义标签等快速查找、过滤虚拟机 |
|  | 提供虚拟机设备直通，用户申请虚拟机时，可以申请将USB、GPU、SSD等设备映射给虚拟机使用 |
|  | 支持虚拟机弹性伸缩服务，用户可以自助配置业务系统在特定的时间或者按固定的周期，或者根据业务系统的业务压力自动的增加或者删除业务系统内的虚拟机。 |
|  | 支持镜像服务能力。支持公共镜像、私有镜像以及共享镜像等多种方式。 |
| 存储服务 | 提供云硬盘服务，用户可以通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用 |
|  | 支持对象存储服务。用户可以通过管理平台申请对象存储空间，并且用户可以通过管理平台对对象存储中的文件、文件夹、访问权限以及对象版本等进行自助管理。 |
|  | 支持文件存储服务，用户可以通过管理平台申请文件存储空间，申请到文件存储空间后，用户可以自行配置文件存储的访问规则 |
|  | 提供快照服务，用户可以通过管理平台为自己的虚拟机/虚拟机磁盘/物理机磁盘创建快照，并自助完成快照恢复 |
| 网络服务 | 提供虚拟私有云（VPC）服务，用户可以通过虚拟私有云自由的创建自己的虚拟网络。用户可以自行创建自己要的多个网段，指定每个要创建的网络的网段、掩码、DNS等，也可以指定这个网络内的路由规则以及NAT规则。 |
|  | 支持VPN以及专线服务，可以通过VPN以及专线方式打通云平台中VPC网络和远端网络地址，用户可以通过云管界面申请VPN和专线服务来打通云内VPC子网和远端子网 |
|  | 支持安全组服务，用户可以通过管理平台配置并管理针对虚拟机的安全规则，实现对组内和组间虚拟机的访问控制，安全组可以在出方向默认放行，并且组内虚拟机默认可相互访问。 |
|  | 支持虚拟防火墙服务，用户可以通过管理平台申请虚拟防火墙并配置防火墙规则保护自己的资产，并支持用户批量导入/导出防火墙规则。 |
| 灾备服务 | 支持备份服务，用户可以通过管理平台申请为指定的虚拟机或者虚拟机的磁盘做备份，用户可以自行设置备份策略，包括备份周期、执行时间点、备份时保留的副本数目（或者每个副本保留多长时间）、全备/增备策略，将数据备份到其它机房的备份周期等；同时，用户也可以选择特定的备份策略进行手动备份； |
|  | 支持管理员创建VDC时指定备份服务的备份空间配额，指定用户最大可使用的备份空间，避免用户滥用资源。 |
| 运维管理 | 支持统一的告警管理，云平台可以统一管理系统中物理设备（服务器、存储、网络设备）和虚拟资源的告警，并支持告警的清除、指派、调整级别、设置告警提示音等；支持告警转发能力，系统可以按照管理员指定的规则，将不同类型的告警通过短信或者邮件发送给不同的用户或者用户组进行处理 |
|  | 本次建设云平台中所使用的服务支持ARM架构的服务器 |
|  | 提供原厂软件实施服务，原厂三年软件维护服务 |

- TOR交换机1

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 转发性能 | 交换容量≥4.8Tbps（如官网有多个参数，以最小值为准） |
|  | 包转发率≥1600Mpps（如官网有多个参数，以最小值为准） |
| 硬件规格 | 高度1U，固定接口交换机 |
|  | 电源1+1备份，风扇3+1备份 |
|  | 支持前后、后前风道 |
| 端口配置要求 | 10GE光端口数量≥48个，40/100 GE 光接口≥6个 |
| 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 |
|  | 支持QinQ、Mux VLAN; |
|  | ★支持vPC或M-LAG等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现），提供官网截图证明。 |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
|  | ★支持微分段技术，提供官网截图证明 |
| 可靠性 | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP |
|  | 支持硬件BFD检测 |
|  | 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 |
| 安全性 | 支持方式Dos、arp攻击和ICMP攻击 |
|  | 支持微分段 |
|  | ★支持业务链（IETF标准的NSH协议），提供官网截图证明 |
| 配置和维护 | 支持Telemetry |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH |
| 流量分析 | 支持Netstream |
| 资质证书 | 提供工信部入网证书 |
|  | 提供ISO9001、TL9000体系认证证书 |
|  | 提供原厂商针对本项目的授权书; 提供售后服务承诺函 |
|  | ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的“数据中心交换机”产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |
| 实配（单台） | 配置两根3米QSFP+-40G-高速电缆 |

- 防火墙

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥35万，IPSec吞吐量≥30Gbps，IPS吞吐量≥15Gbps |
| 策略管控 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
| 流量控制 | 支持基于用户，IP的带宽保证； |
|  | 支持用户流量配额管理； |
|  | ★支持基于地理位置的流量和威胁分析；（提供功能截图） |
| 数据安全 | 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配； |
| DDoS防护 | 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； |
|  | 支持IP信誉； |
| 入侵防御及病毒防护 | 基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御； |
| 加密流量安全防护 | 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； |
|  | 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能； |
| 集中管理及易用性 | 支持防火墙向云管理平台自动注册，云管理平台对防火墙进行统一的管理及运维；（提供功能截图） |
|  | 支持U盘升级，减少运维成本； |
| 智能威胁防御 | ★支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力；（提供功能截图） |
|  | ★支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略；（提供功能截图） |
|  | 支持防火墙与云端WEB信誉系统，文件信誉系统，IP信誉系统联动，实时阻断威胁；（提供功能截图） |
| 上网用户认证 | 支持AD单点登录，Radius单点登录，NTLM认证，免认证，与认证服务器配合实现微信认证，MAC认证； |
|  | 支持Portal页面定制及调查问卷，进行营销推广； |
| 可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换； |
| 厂商资质 | 具有《TL9000》品质管理体系认证证书，提供证书复印件 |
|  | ★防火墙产品连续6年进入Gartner企业防火墙四象限，提供证明材料； |
|  | 提供原厂商针对本项目的授权书; 提供售后服务承诺函 |
| 实配（单台） | 千兆电口≥16，10G接口≥12，40G接口≥2；IPSec VPN隧道≥15000，虚拟防火墙数量≥1000，配置双电源；SSL VPN送100用户授权；配置8个10G多模光模块 |

- TOR交换机2

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 转发性能 | 交换容量≥1.2Tbps（如官网有多个参数，以最小值为准） |
|  | 包转发率≥250Mpps（如官网有多个参数，以最小值为准） |
| 硬件规格 | 高度1U，固定接口交换机 |
|  | 电源1+1备份，风扇框1+1备份 |
|  | 内置电源开关 |
|  | 支持前后、后前风道 |
| 端口配置要求 | 40GE 光口≥2个，万兆SFP+光口≥4个，千兆电接口≥48个 |
| 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 |
|  | 支持QinQ、Mux VLAN; |
|  | ★支持vPC或M-LAG等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现），提供官网截图证明。 |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、*BGP4+等IPv6动态路由协议 |
| 配置和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH |
| 流量分析 | 支持Netstream，提供官网截图 |
|  | 支持sFlow，提供官网截图 |
| 资质证书 | 提供工信部入网证书 |
|  | 提供ISO9001、TL9000体系认证证书 |
|  | 提供原厂商针对本项目的授权书; 提供售后服务承诺函 |
|  | ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的“数据中心交换机”产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |

- 业务核心

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 转发性能 | 交换容量≥180Tbps（如官网有多个参数，以最小值为准） |
|  | 包转发率≥115100 Mpps（如官网有多个参数，以最小值为准） |
| 硬件规格 | 业务槽位数≥4 |
|  | 交换网板插槽数量≥6, 且支持网板N+M 冗余 |
|  | ★CPU、LSW均为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |
|  | 风扇框冗余设计，要求风扇框个数>=3 |
|  | 主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能 |
|  | 单板内、单板间交换均支持VOQ虚拟输出队列控制，避免HOLB头阻塞 |
|  | 支持信元交换：要求单条流可以负载分担到多块交换网，提高交换网利用效率 |
|  | ★严格前后风道，提供官网截图 |
|  | ★线卡前面板开孔进风，加快光模块散热，延长光模块寿命，要求提供实物图片证明 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad |
|  | ★支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现），提供第三方测试报告 |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
|  | 支持IP分片和重组 |
| 可靠性 | 支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔 |
| DC特性 | 支持1虚多技术 |
|  | 支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议 |
|  | 支持缓存的微突发状态统计 |
| 安全性 | 支持二层到四层的ACL |
|  | 支持微分段 |
|  | 支持IETF标准的NSH协议 |
| 配置和维护 | 支持Telemetry |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH |
|  | 支持Ansible自动化配置，Module开源发布 |
| 资质证书 | 提供原厂商针对本项目的授权书; 提供售后服务承诺函 |
|  | ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的“数据中心交换机”产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |
| 实配（单台） | 双主控板,4*交换网板,4*电源； 含一块48端口10GE以太网光接口板 含一块18端口100GE以太网光接口板 含6个40G光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)； 含2条SFP+-10G-(850nm,5m,AOC)有源光缆 含6套光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模-15m-8芯-0m/0m-GJFH-8A1a.2(OM3)-3.5mm-LSZH-60mm MPO-弯曲不敏感 |

四、安装、调试与交付期

1、交付期：合同签订后的 7 日历日内，完成安装、调试、验收。

2、 交货地点：招标方指定地点。

五、服务

1、售后服务要求

1.1  质量保证期：合同所列全部设备、软件现场测试合格交验并正式运行后，整个系统（含采购文件中各个设备）质量保证期为 1 年。

1.2  在质量保证期内对出现软、硬件质量问题造成的损坏，中标人应及时到现场免费维修、更换或在线升级。

1.3  中标人所提供的系统发生严重的招标人无能力处理和修复的故障后，要求2小时之内响应，需做出维修安排或远程协助，如需现场维修，市区内24小时之内上门服务，48小时内排除故障或使用替代设备，保证影城的正常放映。中标人负责对本项目提供的设备提供不少于三年的质保期，质保期内中标方免费质保，质保期外，中标人应保证配件供应，且价格合理。

1.4  中标人应备有充足的备件、配件，可及时向招标人提供技术服务和备件服务。

1.5  中标人有责任及时向招标人通报软件升级情况，并应免费提供软件升级服务。

1.6  中标人在该系统试运行期间，必须组织专门的技术人员，在招标人的统一安排下，提供现场的技术保障服务。其所有费用投标人自理。

2、系统设备的安装、调试、测试和验收。

2.1  中标人必须根据要求制定详细的安装、测试和验收方案。

2.2  中标人必须提供其执行的有关设计、生产的标准、安装施工规范和测试验收标准。

2.3  中标人应在签订合同之前将测试检验内容、标准、程序方法、验收证书格式等文件，提交招标人审查通过，并作为各项检测验收的主要依据。各项测试均应有测试报告及双方签署的验收合格证书。

2.4  测试验收的所有费用由投标人承担。

2.5  在系统各阶段测试检验中若发现设备故障，中标人应立即予以更换，所发生的费用由投标人负担。

2.6  在系统各阶段测试检验中所需要的测试工具、仪器由投标人提供。

2.7  在验收失败的情况下，投标人应以书面的形式向招标人说明验收失败的原因，排除故障后重新开始测试验收。如果测试验收失败次数超过三次或测试验收时间超过合同规定的有关期限，招标人有权拒绝验收，并按投标人违约处理，还有权追索因投标人造成工期延误而给招标人产生的经济损失。如果导致合同不能继续执行，招标人有权按退货索赔程序处理。

2.8  招标人确认测试验收成功完成之后，双方共同签署验收报告，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

2.9  其他具体內容详见采购文件中的“合同主要条款”。

3、索赔

3.1  在本合同设备安装、现场测试期间。如果投标人提供的设备材料有缺陷，或由于投标人的指导错误或投标人提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，投标人应立即无偿更换并负担由此产生的所有费用和损失。

3.2  在质保期内由于系统本身的缺陷或故障造成的损失，投标人要给与赔偿。

3.3  其他具体內容详见采购文件中的“合同主要条款”。

4、培训

4.1  投标人应承诺为招标人的系统使用人员进行全面、系统、深入的培训。

4.2  投标人应提供详细培训计划建议，内容应当包括理论和实践两方面的培训。

4.3  课程内容应包括所有系统设备和软件系统的安装、配置、使用、维护和保养的知识。

4.4  投标人负担所有培训费用（该费用含在投标价中，但不另行单列报价），不含培训人员交通及食宿费用。