河南省儿童医院郑州儿童医院医师教学培训研究平台示教设备采购项目

进口产品技术参数公示一、本项目包含主要设备：

①超声引导异物鉴定设备4套

②超声引导下囊肿引流设备4套

③骨折超声设备8套

④儿童局麻和中心静脉超声设备4套

⑤超声引导下小儿血管穿刺设备4套

⑥超仿真健康评估考核模拟病人系统1套

⑦护理训练模拟设备1套

⑧复苏少年肺袋200个

⑨支气管镜虚拟仿真训练设备1套

二、采购设备技术参数要求：

（一）超声引导异物鉴定设备

模型内有多种异物，可在超声探查下呈现真实影像，用于培训临床医生在超声引导下正确识别，定位，取出异物的技能。

系统功能详解：

1. 解剖结构高度仿真：模型结构来源于真实人体数字数据，具有逼真的外在解剖标志和精准的内在解剖结构；

2. *模型材质具有与人体组织一样的声学特性，可在任意品牌超声探头下看到精准的内部结构超声影像；

3. *材质逼真、耐用：皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，具有“自愈”功能，穿刺后放置一段时间如人体组织一般自愈如前，不影响超声图像呈现，不影响穿刺。

4. 练习超声引导下正确识别、定位或取出异物的技能；

5. 模型外观设计成凸曲面，以更好地模拟人体扫描场景；

6. *模型内散在分布着多种异物，这些异物分散置于不同的深度和位置，包括：金属子弹、金属弹片、木头碎片、金属针、大块玻璃碎片、玻璃碎片；在超声下呈现逼真。

产品配置：模型

产品规格：

尺寸：长*宽*高：17cm x13cmx6cm（±10%）

重量：≤1.5kg

（二）超声引导下囊肿引流设备

本模型为培训超声引导下囊肿引流而专门设计的模型，适用于外科以及超声影像科的教学与培训。

系统功能详解：

1. 解剖结构高度仿真：具有逼真的外在解剖标志和精准的内在解剖结构，可进行超声引导下和根据体表标志盲法下囊肿穿刺引流训练；

2.*模块模拟了真实人类组织的超声影像学特性，可在真实超声下看到模块模拟的内部结构，显像真实为超声教学提供了可操作的平台，支持所有品牌的超声检查设备；

3.产品表面轮廓创设类似于人体形态的扫描环境，使操作环境更加真实；

4.*材质逼真、耐用：皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，具有“自愈”功能，穿刺后放置一段时间如人体组织一般自愈如前，不影响穿刺，可进行反复穿刺训练千次以上；

5.超声组织模块包括肋骨及囊肿，在超声引导下穿刺是训练如何避开肋骨部位获取最佳穿刺路径；

6.*模块至少内置3种规格囊肿袋，型号1.5cm-5cm，可以根据教学对象和教学目标选择不同的规格的囊肿袋，模拟不同穿刺难易程度。

7.从Quick Fill管口轻松注入液体，使用方便；

产品配置：

模型

产品规格：

大小：长*宽*高23cm x 18cm x10 cm（±10%）

重量≤4.5kg

- （三）骨折超声设备

产品特点：

1.材质手感逼真，具有逼真的骨折超声成像。

2.*具有骨擦音骨折表现，可进行骨折超声识别及诊断。

3.模型材质具有与人体组织一样的声学特性，可在任意品牌超声探头下看到精准的内部结构超声影像。

- 4.*材质逼真、耐用：皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，具有“自愈”功能，穿刺后放置一段时间如人体组织一般自愈如前，不影响超声图像辨别。

- （四）儿童局麻和中心静脉超声设备

1、解剖结构高度仿真：模型结构来源于真实人体数字数据，具有逼真的外在解剖标志和精准的内在解剖结构；

2、*模型模拟了真实人类组织的超声影像学特性，可在真实超声下看到模型模拟的内部结构，显像真实为超声教学提供了可操作的平台，支持所有品牌的超声检查设备。

3、*材质逼真、耐用：材质逼真、耐用：皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，具有“自愈”功能，穿刺后放置一段时间如人体组织一般自愈如前，不影响超声图像呈现，不影响穿刺。

4、*模型具有颈内静脉、颈动脉、锁骨下动脉、锁骨下静脉、腋动脉、腋静脉、头臂静脉及上腔静脉、右心房、右心室等超声图像，可观察到导丝和导管穿刺及置入的全过程；

5、模型具有锁骨上神经，肌间神经，锁骨下神经和肌间沟后神经等臂丛神经结构，可进行根据体表标志盲插和超声引导下各种入路的臂丛神经阻滞麻醉训练；

6、可以通过注入模拟麻醉剂，便于超声下确认针尖位置及进行完整麻醉过程；

7、可进行中心静脉穿刺操作导丝和导管的置入全过程模拟训练，具有逼真的穿刺手感体验；

8、模型具有逼真的解剖结构包括气管，胸骨柄和锁骨等，作为盲插中心静脉置管的解剖定位；

9、*血管仿真程度高：模拟真实血管特点，静脉不充盈可被压缩，动脉保持不可压缩；可模拟动脉搏动；可模拟血液在血管中的流动; 模型的动脉中填充了红色模拟血液，静脉中填充了蓝色模拟血液；

10、模拟注射麻醉剂及模拟血液可以清除及回填，方便重复进行操作；

11、穿刺部位有替换模块。

- 12、所投产品要求为原装进口

- （五）超声引导下小儿血管穿刺设备

超声引导下小儿血管穿刺训练模块是一个轻便经济的培训模块, 有助于任何临床医生进行超声引导下的动静脉血管探查及穿刺手法、定位训练。

系统功能详解：

1.解剖结构高度仿真：模型结构来源于真实人体数字数据，具有逼真的外在解剖标志和精准的内在解剖结构，可用于进行超声引导和盲穿技术；

2.*模型模拟了真实人类组织的超声影像学特性，可在真实超声下看到模型模拟的内部结构，显像真实为超声教学提供了可操作的平台，支持所有品牌的超声检查设备。

3.*材质逼真、耐用：皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，具有“自愈”功能，穿刺后放置一段时间如人体组织一般自愈如前，不影响穿刺；材料不会堵塞针；

4. *内置4根有分支结构的直径各为2mm-6mm的模拟血管，血管尺寸大小如小儿，可进行超声引导下小儿血管穿刺训练；

1.入针手感极像真实的人体组织；如果入针位置准确，则有回血；模拟血液填充操作简便；

6. 入针后，可通过注射少许液体，确认针尖位置（液体可自行排出）；

7. 模型外观设计成凸曲面，以更好地模拟人体扫描场景。

- 8.所投产品要求为原装进口

- （六）超仿真健康评估考核模拟病人系统

1.超仿真健康评估模拟病人是完全针对心肺系统疾病及健康评估的教学与培训模型。

2.模拟真人的解剖部位和尺寸。模拟人和模拟控制盒要固定在一起，各项疾病在控制盒上调节。系统内的各项疾病有说明书介绍有关学习重点。

3.具有50套心肺系统疾病系统，囊括了临床常见的、不常见的及罕见的心肺疾病，包含个标准化病人病例。

*4.全身有11处数码驱动脉搏、4处心脏搏动点，可以通过棉签法来检查，同时心脏异常搏动或血液异常流动引起的振颤可在体表触及查看。有关脉搏和根据选择的心肺疾病是同步的。

*5.全身9处心脏听诊区域。包含前胸4个部位，各位置的心音按照临床解剖部位出现。

*6.肺脏有6个听诊区域，可以听到及正常和异常的呼吸音，并对应相应的心脏疾病。

*7.内置配备扬声器，可以模拟与患者对话，可以让老师模拟病人回答学生提出的问题。当成SP病人来教学。

*8.可以模拟腹式呼吸，并且模型的运动和声音是同步的。

9.右侧可测血压手臂。有关血压体征是根据选择的心肺疾病是同步的。

*10.心脏的听诊音是通过真实的脉冲搏动呈现出来的，并非简单的喇叭，听诊器是特制的磁式听诊器，你可以在不同的听诊区域听到心音（生理音或病理音）的表现，只有当你的听诊器到特定的心脏听诊区域才会听到最准切的心音。

*11.通过老师特定的磁式听诊器听诊的心音或呼吸音，可以通过发射器发送到同学们的听诊器里，这样可以实现老师和同学同时听到病人的心音或呼吸音，有利于大班教学，使教学更具实效性。

*12.至少内置配有≥50种心血管疾病，涵盖教学点≥500个。至少包括：正常、良性杂音、主动脉瓣硬化症、高血压、心绞痛狭心症、急性下壁心梗、急性前壁心梗、室壁瘤、二尖瓣脱垂（MVP）、二尖瓣脱垂（隔离及心跳杂音）、二尖瓣关闭不全（慢性）、二尖瓣关闭不全（轻微）、二尖瓣不全（急性）、二尖瓣狭窄（MS）具有严重三尖瓣关闭不全（TR）、二尖瓣狭窄具有轻度三尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄及阻塞、主动脉关闭不全（慢性）、主动脉关闭不全（急性）、主动脉瓣狭窄、肥大阻塞心肌病变、心肌病、急性心包炎、原发性肺动脉高压症、心房间隔缺损、心室中隔缺陷、开放性动脉导管未闭、肺动脉狭窄、主动脉狭窄、法洛氏四联症、冠心病伴心衰、轻度收缩性心衰、轻度舒张性心衰、轻度二尖瓣返流（变异）、中度二尖瓣返流、中度主动脉瓣狭窄、轻度主动瓣返流、主动脉瓣狭窄和返流、肺栓塞、肺源性心脏病等。

*13.包含10个标准化病人病例，可以应用于临床教学或者考试之中。病例应包括：正常、无害性杂音、高血压、急性冠脉综合征、二尖瓣脱垂、心肌病、主动脉瓣狭窄、二尖瓣返流、主动脉瓣返流、二尖瓣狭窄。每个SP标准化病例中包含5份表格清单，分别为：病史采集表（考官评价），心肺体格检查表（考官评价），接诊后诊断表（学生填写），接诊后评价表（考官评价），SP提供的病史清单（SP病人培训清单）。

14.自带幻灯片课程，其中包含50个案例相关的课程（包括病史、体征、心电图、X 线片、心脏彩超、血流动力学改变、治疗、病理学、和流行病学资料）、相关问题及解答，并且所有的案例均可以模拟出心肺体征。

15.可以模拟心前区搏动，静脉搏动与动脉搏动，搏动和病例一致。

16.模拟人有多种疾病的特点，而不同于以往的体征模型。包括心音的分裂、脉搏跳动的波形等。

*17.标配≥5个无线听诊器，可以≥5个学生同时在听诊器中听到心肺音。

17.1无线听诊器无需通过第三方设备连接，连接简单方便。

17.2无线听诊器可以随时额外增加购买，最大可以支持配置≥100个无线听诊器同时使用，便于大课堂教学。

18.心脏异常搏动或血液异常流动引起的振颤可在体表触及查看，可以检查全身脉动及心脏搏动点≥10处。脉动变化和所选择的心肺疾病是同步的。

19.教学软件中的病例教学包括临床检查（一般情况、血压、脉搏、心尖搏动、听诊）、实验室检查（血象分析、心电图、X-线检查、超声心动图、冠脉成像及造影结果）、治疗（介入治疗、外科手术治疗）及讨论（答案的教学和讲解、病例分析）。

20.配有学习手册，针对系统内的每项疾病都介绍有关学习重点。

21.配有导师手册，介绍模型及课程的整合方法，培训以及考核的相关工具。

22.投标时需带样品进行现场演示

23.所投产品要求为原装

24、配套示教与反示教系统

1.具有不低于1/2.8英寸CMOS传感器，有效像素不低于400万；（国家广电检测报告证明）

2.支持不低于10倍光学变倍能力；

3.相机配置ND滤镜，在频闪无影灯下图像不会出现敏感条纹失真；

4.图像输出支持1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps、1920*1080P@50fps、1920*1080P@25fps、1920*1080I@60fps、1920*1080I@50fps、1280*720P@60fps、1280*720P@50fps等多种输出格式；（国家广电检测报告证明）

5.需支持机身按键面板、遥控器、RS485对相机进行辅助控制；支持通过机身电源按键进行开关机控制

6.机身按键需支持镜头变倍、聚焦、锁屏、模式切换、菜单显示、电源开关等一键操作；提供产品实物展示证明；

7.需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作，且应具有正负反接保护功能 ；（国家广电检测报告证明）

8.需具备不少于1个10M/100M自适应RJ45网络接口，1个3G-SDI信号接口，1个RS485接口

9.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式；（国家广电检测报告证明）

10.需支持手动聚焦/半自动聚焦和自动聚焦等聚焦模式；

11.摄像机需支持在距离物体100mm处，图像聚焦清晰（国家广电检测报告证明）

12.需要支持画面冻结功能，并通过机身按键面板和遥控器完成一键控制；（国家广电检测报告证明）

13.需支持普通模式、常亮无影灯、频闪无影灯等场景模式切换；（国家广电检测报告证明）

14.需支持自动曝光、光圈优先、快门优先、手动曝光等曝光模式

15.*通过国家广播电视产品质量监督检验中心检验；提供认证证书复印件；

16.*需符合医用电气设备安全标准（IEC60601-1）和医用电气电磁兼容标准（IEC60601-1-2），提供认证证书复印件；

17.具有不低于1/2.8英寸CMOS传感器，有效像素不低于400万；（国家广电检测报告证明）

18.*支持不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；（国家广电检测报告证明）

19.最低照度成像：彩色 0.05Lux/F1.6,黑白 0.01Lux/F1.6

20.需支持内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD卡存储

21.需支持120dB超宽动态、支持强光抑制、电子防抖等

22.接口需要具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1路HDMI视频输出接口、1路3G-SDI视频输出接口、1个RS485接口、一个RS232接口、一个10M/100M自适应RJ45网络接口

23.图像输出支持1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps、1920*1080P@50fps、1920*1080P@25fps、1920*1080I@60fps、1920*1080I@50fps、1280*720P@60fps、1280*720P@50fps等多种输出格式；（国家广电检测报告证明）

24.云台转动范围：垂直旋转不小于-30°～90°；水平旋转不小于0°~350°

25.需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作；（国家广电检测报告证明）

26.需支持多码流输出，包含主码流、子码流和第三码流，每路码流可独立配置分辨率及帧率；（国家广电检测报告证明）

27."需支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，且H.264有Baseline/Main/High Profile编码能力，具有开启/关闭Smart264或Smart265功能；（国家广电检测报告证明）"

28.*需支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码格式；（国家广电检测报告证明）

29.输出的图像中可叠加文字和符号信息，字符需包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、镜头倍数等信息；（国家广电检测报告证明）

30.需至少支持24块多边形区域隐私遮蔽，遮盖区域支持多种颜色可选；（国家广电检测报告证明）

31.需具备背光补偿、宽动态、强光抑制功能；（国家广电检测报告证明）

32.应具备自动镜像的功能；（国家广电检测报告证明）

33.应具备至少300个预置点，支持存预置位和调预置位功能；（国家广电检测报告证明）

34.需按照所设置的预置位完成至少8条巡航路径,每条巡航至少可设置32个预置点；（国家广电检测报告证明）

35.需支持遥控器控制；（国家广电检测报告证明）

36.*通过国家广播电视产品质量监督检验中心检验

37.*视频输入输出：具备4路1080P/60帧高清视频信号的接入，支持1080P、1080I、720P、D1分辨率视频自适应输入输出。支持4K（3840*2160）分辨率的图像输出

38.本机显示：至少具有一个5英寸720P彩色LCD液晶屏，用于图像和菜单操作显示

39.*视频输入接口：至少具备DVI、SDI、VGA、CVBS、HDMI、S-VIDEO 六种类型视频输入接口

40.视频输出接口：至少具备VGA、HDMI 2种类型视频输出接口

41.视频环通（LOOP）输出：至少具备2路DVI、2路SDI、1路HDMI、1路CVBS、1路S-VIDEO的硬环通输出接口

42.音频接口：至少具备3路音频输入接口，1路音频输出接口

43.控制接口：至少具备2个RS485接口，1个RS232接口，2个脚踏板接口；

44.USB接口：支持不少于5个USB接口，并支持USB3.0接口

45.网络接口：支持不少于1个支持10M/100M/1000M自适应RJ45网口

46.脚踏板接入：支持脚踏板开关接入，能够控制主机录像、抓图

47.*机身面板控制：支持机身按键进行菜单控制、一键录像、一键抓图等功能

48.需支持遥控器控制操作方式

49.视频编码：具备H.264、H.265编码格式，编码分辨率从1920*1080P、1280*720、960*576、640*480、352*288可选择设置，码率从32Kbps~20Mbps可调

50.音频编码：支持AAC、G711ulaw，G711alaw、G722

51.混音功能：需本机具备混音、回声消除功能

52.字符叠加功能：支持图像中叠加文字、数字、符号信息

53.*视频遮蔽：支持图像配置遮蔽功能

54.*病人配置：具备病人信息配置功能

55.存储功能：具备本地硬盘、U盘、移动硬盘、FTP等存储方式

56.文件存储：支持文件化储存方式，本地硬盘具备录像循环覆盖功能

57.拷贝功能：具备USB导出录像/图片功能

58.录像/图片检索、回放：具备按时间、关键字搜索录像/图片，录像和图片具备回放功能

59.录制格式：MP4格式

60.抓图格式：JPEG格式

61.*显示/录制模式：支持全屏、画中画、两画面、三画面、四画面、五画面等多种形式的显示和录制模式；

62.*通过国家广播电视产品质量监督检验中心检验

63.*符合医用电气设备安全标准（IEC60601-1）、医用电气电磁兼容标准（IEC60601-1-2）和CCC认证

64.立柱尺寸不小于101mm（L）*132mm（W）*1132（H）

65.立柱穿线孔不小于φ65mm

66.立柱材质：铝合金，阳极氧化

67.工作台尺寸不小于495mm(L)×5860mm(W)，一体化台面

工作台最大载重：≤15kg

机柜尺寸为不小于490mm（L）x527mm（W）*600（H），可用空间不小于7U

机柜材质：厚冷轧钢板

屏幕挂架载重：≤5kg

屏幕挂架调节角度：左右旋转±90°，水平调节±90°，俯仰角度±45°，悬停范围±170mm，可悬停

全景摄像机挂架载重：≤5kg

脚轮类型：万向及双轮全制动静音脚轮*4个

轮子直径不小于100mm

轮面宽度不小于18mm

脚轮宽度不小于72mm

电源：220VAC±20VAC，50Hz～60Hz，国标品字尾；内置8孔机柜PDU插排

不少于电源开关：1个

外置输入接口：DVI-I*2；S-Video(4PIN)*1；BNC(video)*1；BNC(3G-SDI)*1；VGA*1；RJ45*1

工作温度与湿度：-10℃ ~50℃，≤90％RH

尺寸：1950mm*527mm*750mm（±10%）

68.吊臂

吊臂水平旋转调节不小于350°，

吊臂垂直升降调节范围不小于 -45°～+50°

吊臂最大臂展不小于1800mm

吊臂悬停负重范围不小于1.5kg-3.5kg

69.有源音箱1台：

1、有源无源：有源

2、功率不低于6w

3、频率响应需覆盖：80Hz ——20kHz

4、信噪比：80db

5、需采用旋钮调节形式

6、需支持3.5毫米音频接口输入方式

70.2台显示器高清显示器；

1、大小不低于24英寸，需采用超窄边框全高清显示；

2、最大分辨率不低于：1920×1080@60Hz

3、亮度≥250cd/m²(Typical)

4、对比度不低于：1000:1(Typical)

5、色彩不低于：16.7M

6、可视角度必须不低于：水平178°，垂直178º

7、需至少支持HDMI和VGA 2种输入接口：

- （七）护理训练模拟设备

1.要求是一种模拟6岁儿童病人的培训模型。它设计用于基于场景的、完整的儿科护理技能培训。

2.护理儿童模型包括：儿科全身模型、多部位静脉注射培训手臂、病人模型润滑剂、仿真血液、病号服和使用说明书

3.护理儿童模型有贴近真实病人皮肤。

病人护理

4.（仿真）眼部和耳部的冲洗

5.鼻腔填塞

6.耳部、眼部、鼻部和口腔护理

7.洗胃和管饲

8.为现实病人处置提供了全方位的肢体可活动范围

9.可实施辅料和绷带包扎培训

10.可用于培训儿科病人转运技能

气道

11.气管插管的插入、固定和护理

12.口咽和鼻咽通气管的插入和吸引

13.气管造口护理和气管吸引

14.鼻饲（NG）管的插入、护理和去除

15.各种吸氧操作

脉搏

16.手动产生颈动脉脉搏

17.可互换的生殖器

18.可互换的男性和女性生殖器，配有带阀门的连接头以及尿袋和结肠引流袋

19.可完成尿管插管

20.可保留留置导管或直导管

21.可实施灌肠治疗

22.带有关节的静脉注射培训手臂配有可更换的皮肤和可注射的静脉系统，可用于外周静脉注射治疗和注射部位护理的培训

23.可在肘窝和手背实施静脉穿刺

24.可穿刺的静脉包括正中静脉、贵要静脉和头静脉

25.大腿、三角肌和臀部的肌内注射（单侧）

可通过平板电脑控制

26.心音与ECG同步

27.听诊的肺音与呼吸率（0-60 bpm）同步

28.可选择单肺肺音

29.正常或异常的肠鸣音

30.语音：计算机生成的语音、录制的语音和通过耳麦输入的实时语音

31.将记录文件下载到个人电脑，查看/打印/保存或导入到软件，用于模拟培训后的回顾和讲解

32.通过USB接口将场景和主题设置文件从个人电脑上传，或直接从网络上下载场景设置文件

33.使用个人电脑上的软件工具，可创建包含病人状态、检查治疗、参数曲线和处理规则等设置信息的自动模式场景。

34.使用个人电脑上的软件工具创建包含病人状态和检查治疗设置信息的手动模式主题。

35.设备可存贮约至少100个主题、场景和记录文件。

- （八）复苏少年肺袋

1.该气道必须能与医院现有的小少年和复苏少年心肺复苏模拟人器相互兼容，相互配套。

2.对接模拟人的时候不能有漏气，不可使用胶带胶水等不稳定方法进行连接。

3.需能满足美国心脏协会培训基地的培训设备要求

- 4.所投产品要求为进口。

（九）支气管镜虚拟仿真训练设备

一、系统要求：

1.可根据操作者的身高和舒适度调节升降操作台的高度；

*2.双触屏设计，可显示镜下视野和三维示意图；

*3.一体化机体设计，台车上嵌入式鼠标及键盘，内置储物架与音箱；

4.具备内窥镜触觉力回馈技术，进镜、退镜、取样都会有反馈；

*5.在进镜过程中可模拟病人呼吸运动，具有真实阻力。进镜过程中如碰到声门，训练结束后，在评估报告中可体现碰撞的次数；

系统包括一套内窥镜镜头，完成系统中涉及到的各种操作；

7.可模拟不同密度的组织张力；

8.不同的器械将产生不同的操作结果（例：活检刷，活检钳，针吸活检针）；

9.使用者在完成每次操作之后，系统全自动生成一个全面的评价报告（包括操作完成时间，失误），报告存储在有密码保护的数据库中，可记录并回顾训练考核情况，评估表支持导出操作；

10.管理员可以为各个受训者开设账户，每个受训者可使用个人的用户名登录并进行操作，操作日志分别保存；

11.管理系统支持建立编辑培训课程，可根据不同的培训需要创建不同的小组和用户，并允许修改用户训练课程的考核细节，如手术最大可进行时间，并发症出现的管理等。

12.系统具有不同难度、包含具有真实病人资料的典型病例（包含不同年龄性别和临床表现）；

*13. 具有真实病人资料三维重建解剖结构，每种病例可能发生多种并发症。通过管理程序实现对使用者及其课程的追踪和技能评价，评价报告可上传或导出。

14.内部预设培训课程，可根据用户的需要制定专门的培训课程，并根据不同的培训需要创建不同的小组和用户。

15.系统支持多语言。

二、病例模块要求：

1. 支气管镜检查模块

*1.1 可进行支气管镜检查、支气管肺泡灌洗、支气管内取样、经支气管针吸活检、小儿困难气道插管、EBUS-TBNA超声穿刺活检探查；

1.2 具有明确的病史资料，包括主诉、现病史、既往史、体格检查、辅助检查（胸片、CT等）；

1.3 培训目的及教学目标清晰明确。陈述每个病例需要掌握的技能及要求。

1.4 术前能够完整详述患者所有治疗及准备情况，为操作者提供术中用药及治疗依据；

*1.5 病例自带3D解剖示教三维模型，能旋转观看不同角度肺部结构，逐层查看心脏、肺部、气管、淋巴结等解剖结构。无须额外安装其他解剖软件进行学习；

*1.6 病例可根据操作者不同术式体位，引导操作者使用支气管镜找到相应淋巴结的解剖外视图及进镜通路内视图动画演示；

1.7 病例包含介绍术中使用工具动画演示；

1.8 系统自带分步诊疗视频操作介绍；

1.9 系统自带针对病例进行病理学学习。对小细胞未分化癌、腺癌、肉状瘤、角化性鳞状细胞癌、淋巴细胞、支气管细胞在不同染色方法下的呈现及教学。

1.10 术后观察及操作治疗要点学习。

1.11 该训练平台操作能感受到力反馈，可真实模拟病人呼吸运动及咳嗽、活检时的组织张力及反应；

1.12 支持查看镜头在体内的位置与姿态；

1.13 冲洗/抽吸操作时，操作画面会有流动性变化；

1.14 使用药物时，模拟病人会有生理性反应，生命体征监护仪同时也会出现相应变化；若操作不当，病人会发出不适的声音。

1.15 病例操作过程中，可添加操作提醒功能，予以操作者操作建议；

1.16 使用者在完成每次操作之后，系统全自动生成一个全面的评价报告；

2. EBUS模块-超声引导下针吸活检：

2.1 练习通过声门技术；

2.2 帮助使用者理解超声影像的意义；

2.3 使用虚拟的线阵超声内镜探查支气管树；

2.4 详尽的3D解剖结构辅助，帮助使用者掌握血管、气管和淋巴结的解剖位置和毗邻关系；能够隐藏血管、气管，可以更方面直观的观察淋巴结的位置；

2.5 虚拟3D图像可对淋巴结进行标记，熟悉不同淋巴结的位置关系；

2.6 帮助用户理解相比以往的盲穿，经超声引导下进行淋巴结取样的优势；

*2.7 操作不当或使用镇静或麻醉药物病人会实时产生生命体征变化并发出警报；

*2.8 3D视图有选择性的展示组织结构，可进行旋转、平移、放大、缩小等操作；

*2.9 操作过程中可看操作指引，以教程形式说明如何寻找淋巴结；

2.10 不当操作会引起各种并发症的发生；

2.11 在术中，可模拟操作刺激患者，完成术中必要操作；

*2.12 病例进行中可随时查看CT图像，进行左右翻转，帮助明确病灶部位；

2.13 在模拟操作过程中，可拍照及录像，呈现在报告中，并可导出报告留档；

也可单独留存照片及视频，导出留存使用；

2.14 术中支持手动打开或关闭超声、水囊，可固定检查镜，可改变超声的扇扫深度及支持彩色多普勒探查功能；

*2.15 在超声内镜画面下，可标记淋巴结、动静脉、肺段、食管、支气管等结构，帮助操作者辨识相毗邻的组织关系；

2.16 超声内镜穿刺检查中，可完成穿刺针插入、移除、轻摇、连接到吸引器等全过程；

2.17 评分表按照淋巴不同分区进行评价，不仅能够记录需要完成的内容，还要求能够完成整个过程的监管及评价；

2.18 可以打开药物操作日志，查看整个操作过程中的给药情况；支持虚拟静脉给药、局部给药以及给氧操作，并在生命体征监护仪中有所体现；

3.所投产品要求为原装进口